WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia incaperilor la cladirea din bdul Grigorie Vieru 22/2 mun. Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № 2

Sistema de ventilare si conditionare

(formular desfasurat)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | 1.1.1. AR-1 |  |  |
| 1 |  | Sistema refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare :L=1710 m3/h ,P=450Pa ,Duplex 2500 Multi-N; "Atrea" in complecte ( AR-1) | buc |  |
|  | 271215785796274 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-N, "Atrea" | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret de piata | Atenuator de zgomut LDR 600x250 | buc |  |
|  | 313213159 | Atenuator de zgomut LDR 600-250 | buc | 1,0000 |
| 3 | Pret de piata | Atenuator de zgomut LDR 600x300 | buc |  |
|  | 313213159-1 | Atenuator de zgomut LDR 600-300 | buc | 1,0000 |
| 4 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 | buc |  |
|  | 213131 | Regulator de debit manual pentrureglarea hidraulica a sistemei KP 140 | buc | 1,0000 |
| 5 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP -150 | buc |  |
|  | 313180 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP -150 | buc | 1,0000 |
| 6 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 160 | buc |  |
|  | 3131 | Regulator de debit manual pentrureglarea hidraulica a sistemei KP 160 | buc | 1,0000 |
| 7 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 | buc |  |
|  | 43213131 | Regulator de debit manual pentrureglarea hidraulica a sistemei KP 200 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2. A-2 |  |  |
| 8 |  | Ventilator axial TD-500/150-S ,"Soler&Palau", | buc |  |
|  | 2874115842763631 | Ventilator axial TD-500/150-S,"Soler&Palau" | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Supapa de sens MCA-500/150 | buc |  |
|  | 2710403701203508 | Supapa de sens MCA 500/150,S&P | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret de piata | Suport elastic "Systemair" | buc |  |
|  | 01152506140222 | Suport elastic | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 125 | buc |  |
|  | 13131 | Regulator de debit manual pentrureglarea hidraulica a sistemei KP 125 | buc | 1,0000 |
| 12 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 | buc |  |
|  | 213131 | Regulator de debit manual pentrureglarea hidraulica a sistemei KP 140 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Sistema de conditionare |  |  |
|  |  | 1.2.1. C-1 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Unitate de tip split. Cu capatitarea de racie 13.4kw,de incalzire 15,0kw.N=5.41kw,U=380V debit total L=1860m3/h, in completatie :unitate interioaara PSA-RP140KA. unitate exterioara PUHY-ZRP200YKA 3 | buc |  |
|  | 28645123140 | Unitate de tip split. Cu capatitarea de racie 13.4kw,de incalzire 15,0kw.N=5.41kw,U=380V debit total L=1860m3/h, in completatie :unitate interioaara PSA-RP140KA unitate exterioara PUHY-ZRP200YKA , si pult | buc | 1,0000 |
| 14 | Tip invertor | Sistema de conditionare | buc |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | 2.1.1. AR-1 |  |  |
| 15 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, ( Model Duplex 3500 Flexi "Atrea") | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 |
| 16 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Atenuator de zgomut LDR ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |
| 17 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (KR) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 2.1.2. A-2 |  |  |
| 18 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (KTEX50-30-4 "Systemair") | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 52,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,3000 |
| 19 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Suport elastic "Systemair") | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | 2.2. Sistema de conditionare |  |  |
| 20 | VC37G | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (unitate interioaara PSA-RP140KA. unitate exterioara PUHZ-P140YKA ) | 1комп |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,2000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,5000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 21 | 11-02-001-02 | Sisten de montare de sprijun pentru instalatii Titan | компл. |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | 3.1.1. AR-1 |  |  |
| 22 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-140mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 23 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-150mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 24 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-160mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 25 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-180mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 26 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-200mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 27 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-225mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 28 | IzF16B | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5400 |
|  | 25132066216502 | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 | 1,0000 |
| 29 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 300x150мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 30 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 300x200мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 31 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 350x200мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 32 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 400x200мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 33 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 450x200мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 34 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 500x200мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 35 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 550x200мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 36 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 600x200мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 37 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 600x250мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 38 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 600x300мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 39 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 700x200мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 40 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 700x250мм,) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 41 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D140mm) (canale de aer flexibile) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 25213057340071 | Canal de ventilatie D140 | m | 1,0100 |
| 42 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D150mm) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 25213057340072 | Canal de ventilatie D200 | m | 1,0100 |
| 43 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D200mm) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 25213057340072 | Canal de ventilatie D200 | m | 1,0100 |
| 44 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D140mm,izolata) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 252130573400713 | Canal de ventilatie D140,izolata | m | 1,0100 |
| 45 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D160mm,izolata) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 252130573400715 | Canal de ventilatie D160,izolata | m | 1,0100 |
| 46 | IzF16B | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5400 |
|  | 25132066216502 | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 | 1,0000 |
| 47 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |
|  | 268216261130560 | Izolatie din vata minerala,g=50mm | m2 | 1,0300 |
|  | 287312205315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 48 | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1800 |
|  | 26821326004921 | Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99 | m2 | 0,0033 |
| 49 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 50 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor AQN 225x225) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315133 | Difuzor AQN 225x225 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 52 | VB24A | Difuzor patrat, PDZ-2 AQN 300x300,"Brofer" | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3000 |
|  | 25132066215107 | Difuzor PDZ-2 300x300, "Brofer" | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 53 | VB24A | Difuzor patrat, PDZI-2 AQN 375x375,"Brofer" | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3000 |
|  | 25132066215118 | Difuzor PDZI-2 375x375, "Brofer" | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie SS-A 800x400 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281123631259 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la refulare SS-A 800x400 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | 3.1.2. A-2 |  |  |
| 55 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 56 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-125mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 57 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-140mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 58 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-160mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Canale de aer din tabla zincata 0.5mm ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 59 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 800х250мм,) (izolat Armaflex Duct -25mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0000 |
|  | 26261473700097н | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм | m2 | 1,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 |
| 60 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |
|  | 268216261130560 | Izolatie din vata minerala,g=50mm | m2 | 1,0300 |
|  | 287312205315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 61 | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1800 |
|  | 26821326004921 | Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99 | m2 | 0,0033 |
| 62 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 63 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 100) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315100 | Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 100 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 65 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu de aer, vopsite si montate in zidarie GTA-C 400x160 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315100-40*16 | Grila de transfer de aer pentru usa din aluminiu anodizat GTA-C 400x160 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 66 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu de aer, vopsite si montate in zidarie GTA-C 400x200 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236315100-40*20 | Grila de transfer de aer pentru usa din aluminiu anodizat GTA-C 400x200 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | 3.2. Conducte cu freon, conducte de drenaj |  |  |
| 67 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163334952 | Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
| 68 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm d=25.4 мм) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 27461633340022 | Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm d-25.4mm | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0040 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0016 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0350 |
| 69 | Pret de piata | Sisten de montare de sprijun pentru instalatii Titan | buc |  |
|  | 2523600310117 | Sisten de montare de sprijun pentru instalatii Titan | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat | () |
| (funcюia, semnгtura) |  |