CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatie capitală a pasajului pozitionat pe drumul public R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 136,20

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul 1. Lucrari de reparative capitala a pasajului de la km 136,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Organizarea santierului de constructie,pregatirea teritoriului. |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 2,650 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 2 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 477,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 4 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 5,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |
| 5 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 6 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm LA30 fr. 16-32 mm | 100m2 |  | 7,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 32-63 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 16-32 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 9 | TsC19C1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III decaparea | 100 m3 |  | 2,650 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea | 100 m3 |  | 2,650 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 11 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 477,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 13 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha |  | 0,200 |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,9700 |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,032 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 15 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.20 | t |  | 2,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 16 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 40,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0900 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0960 |  |
| 17 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 18 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.20 | t |  | 4,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 19 | TsG07A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc |  | 40,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,5700 |  |
| 20 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 6,310 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 21 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.20 | t |  | 6,310 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 22 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 5,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |
| 23 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
|  |  | 1.2. Constructia podetului de diam. 0.6m |  |  |  |
| 24 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,385 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 25 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 16,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier din piatra sparta LA30 h=10 cm | m3 |  | 42,080 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 27 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,6 m ) TS60.25 3 buc. | m3 |  | 6,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-60 | Tuburi din beton armat de diam 0.6m TS60.25.3 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 28 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 104,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 29 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 9,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 30 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,009 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 31 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 8,800 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier din piatra sparta LA30 h=10 cm | m3 |  | 0,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 33 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip SТ9) 2 buc | m3 |  | 2,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 X0 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200-ST9 | Portal ST-9 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 34 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 35 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,440 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 36 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,440 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 1.3. Reparatia pilelor. |  |  |  |
| 37 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat zidurilor de garda | m3 |  | 33,200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 38 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 83,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 39 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 83,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 40 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc strat de protectie | m3 |  | 4,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 41 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 11,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 42 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 11,280 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 43 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare curatirea | m3 |  | 7,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 |  |
| 44 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 45 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 15,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 46 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea | m2 |  | 220,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 47 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 220,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 48 | IzA12Am | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m cu solutie de 4% de acid clorhidic | m2 |  | 220,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% acid clorhidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 |  | 220,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б | Amorsa-grund ( betonocontact ) | kg | 0,5000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 50 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma sablarea armaturii | m2 |  | 220,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 51 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 460,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 10,0000 |  |
| 52 | CB14C1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (adaugator pentru 75 zile, k=75) | m2 |  | 460,000 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 0,8000 |  |
| 53 | TsI51C10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 144 km (k=4.27) | t |  | 138,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 54 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina consolidarea stilpilor culeelor Nr. 1, 4 C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 21,160 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310211-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 55 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 5 786,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001010 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 56 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 140,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 57 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm, D=32 mm, k=0.64 | buc |  | 160,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 |  |
| 58 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm, D=14 mm, k=0.28 | buc |  | 272,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 |  |
| 59 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 53,400 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 60 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina consolidarea stilpilor culeelor Nr. 3, 3 C30/37 XC4 XD1 XF2 lucru in fereastra k=1.2 pentru manopera si utilaj | m3 |  | 28,240 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310211-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 61 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C lucru in fereastra k=1.2 pentru manopera si utilaj | kg |  | 7 638,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001010 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 62 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P lucru in fereasta k=1.2 pentru manopera si utilaj | m2 |  | 190,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 63 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm, D=32mm, k=0.44 | buc |  | 160,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 |  |
| 64 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm, D=14 mm, k=0.28 | buc |  | 368,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 |  |
| 65 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 54,400 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 66 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C30/37 XC4 XD1 XF2 riglelor culeele Nr. 1, 5 | m3 |  | 25,020 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310211-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 67 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 1 288,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 68 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 4 476,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001010 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 69 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 85,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 70 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C30/37 XC4 XD1 XF2 riglelor la pilele Nr. 2, 3, 4 K=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 29,020 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310211-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 71 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 k=1.2 lucru in fereasta | kg |  | 1 235,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 72 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C k=1.2 lucru in fereasta | kg |  | 6 556,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001010 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 73 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P k=1.2 lucru in fereastra | m2 |  | 200,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 74 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C30/37 XC4 XD1 XF2 banchetelor cuzinelor culeele Nr. 1, 5 | m3 |  | 1,520 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310211-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 75 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 118,350 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 76 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 12,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 77 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C30/37 XC4 XD1 XF2 banchetelor cuzinelor pilele Nr. 2, 3, 4 k=1.2 lucru in fereasta | m3 |  | 2,660 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310211-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 78 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 k=1.2 lucru in fereasta | kg |  | 210,920 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 79 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P k=1.2 lucru in fereastra | m2 |  | 25,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 80 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C35/45 XC4 XD3 XF4 zidului de garda | m3 |  | 14,270 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 2663102101-C35/45 | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 81 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 176,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 82 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 943,120 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001010 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 83 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 130,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 84 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 693,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 85 | RpCR38С | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade simple vopsea polimerica | m2 |  | 693,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2900 |  |
|  | 24301161048455 | Vopsea polimerica | kg | 0,5380 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0160 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2862306820001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,2500 |  |
| 86 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 292,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 |  | 401,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б | Amorsa-grund ( betonocontact ) | kg | 0,5000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 88 | RpCR38С | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: vopsea polimerica in 2 straturi k=2 | m2 |  | 401,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2900 |  |
|  | 24301161048455 | Vopsea polimerica | kg | 0,5380 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0160 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2862306820001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,2500 |  |
| 89 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 460,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 10,0000 |  |
| 90 | CB14C1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (adaugator pentru 75 zile, k=75) | m2 |  | 460,000 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 0,8000 |  |
| 91 | TsI51C10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 144 km (k=4.27) | t |  | 138,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
|  |  | 1.4. Suprastructura. Calea podului. |  |  |  |
| 92 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (demontarea parapetelor) k=0.7 | t |  | 1,800 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 93 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.20 | t |  | 1,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 94 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat placilor de trotuar | m3 |  | 4,800 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 95 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,048 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 96 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 12,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 97 | PI06Bк=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 16 tf blocului de trotuar (ramelor) | buc |  | 18,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729-16 | Macara pe pneuri 16 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 98 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 14,940 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 99 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din demontate | t |  | 14,940 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 100 | PI06Bк=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 16 tf | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729-16 | Macara pe pneuri 16 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 101 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 16,560 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 102 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din demontate | t |  | 16,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 103 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm (k=1.2) | m2 |  | 404,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001-10 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 104 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.20 | t |  | 155,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 105 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 106 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat stratului de protectie | m3 |  | 44,400 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 107 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,444 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 108 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 106,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 109 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat nodului monolite k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 0,600 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 110 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea k=1.2 lucru in fereasta | 100 m3 |  | 0,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 111 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 1,440 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 112 | PK42A | Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica lucru in fereastra k=1.2 | t |  | 0,460 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |
|  | 2414117300045 | Acetilena | kg | 0,1000 |  |
| 113 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.20 | t |  | 0,460 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 114 | TsI51C10 | Transportarea cu TRAILER a macarale 100 t la distanta de: 288 km k=8,39 | t |  | 100,000 |
|  | 3410540000007-20 | Trailer | h-ut | 0,1326 |  |
| 115 | TsI51C10 | Transportarea cu TRAILER a macarale 60 t la distanta de: 288 km k=8,39 | t |  | 60,000 |
|  | 3410540000007-20 | Trailer | h-ut | 0,1326 |  |
| 116 | PI06E | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf demobtarea grinzelor 11,36 m K mecanisme= 0.8, Kmanopera=0.3 lucru in fereastra k=1.2 | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737100 | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 117 | PI06E | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 60 tf K mecanisme= 0.8, Kmanopera=0.3 + k=1.2 lucru in fereastra | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 341052000673760 | Macara pe pneuri 60 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 118 | TsI51C10 | Transportarea cu TRAILER la distanta de: 37 km k=1,2 | t |  | 162,000 |
|  | 3410540000007-20 | Trailer | h-ut | 0,1326 |  |
| 119 | PI06E | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf demobtarea grinzelor 22,16 m K mecanisme= 0.8, Kmanopera=0.3 + k=1.2 lucru in fereastra | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737100 | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 120 | TsI51C10 | Transportarea cu TRAILER la distanta de: 37 km k=1.20 | t |  | 180,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 121 | PI06D | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 40 t (k=0.6) | buc |  | 18,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732-40 | Macara pe pneuri 40TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 122 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 7,800 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 123 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 124 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 125 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 126 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm LA30 fr. 16-32 mm | 100m2 |  | 8,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 32-63 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 16-32 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 127 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 (blocuri de rezemare a grinzilor) 36 buc | m3 |  | 7,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 128 | material | Cherestea pentru rezemarea si fixarea grinzilor | m3 |  | 0,600 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |
| 129 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 20x40x7.4 cm, greutatea de 17.4kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 42,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 130 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 20x40x7.4cm, greutatea de 17.4 kg | buc |  | 42,000 |
|  | 1234567890111-3 | Aparat de reazem din cauciuc 20x40x7.4cm, gr 17.4 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 131 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pene de panta metalice | kg |  | 615,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 27752763098867722 | Pene de panta | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 132 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 13,800 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 133 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea 15x20x2.8 greutatea de 1.8 kg | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 134 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 15x20x2.8cm, greutatea de 1.8 kg | buc |  | 12,000 |
|  | 1234567890111-2 | Aparat de reazem din cauciuc 15x20x2.8cm, gr 1.8 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 135 | TsI51C10 | Transportarea cu TRAILER a macarale 100 t la distanta de: 288 km k=8,39 | t |  | 100,000 |
|  | 3410540000007-20 | Trailer | h-ut | 0,1326 |  |
| 136 | TsI51C10 | Transportarea cu TRAILER a macarale 60 t la distanta de: 288 km k=8,39 | t |  | 60,000 |
|  | 3410540000007-20 | Trailer | h-ut | 0,1326 |  |
| 137 | PI06F | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf macara de 100t grinzilor Kmanopera=0.5 + k=1.2 lucru in fereastra | buc |  | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 123,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,2000 |  |
|  | 3410520006765-2 | Automacara 100 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 6,5000 |  |
| 138 | PI06E | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf macara 60 t grinzilor Kmanopera=0.5 k=1.2 lucru in fereasta | buc |  | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737-60 | Macara pe pneuri 60 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 139 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina grinzilor 22.16 m | buc |  | 7,000 |
|  | 2666122800511-22.16 | Elemente pentru poduri din beton armat grinzilor lungimea 22.16 m | m3 | 9,4600 |  |
| 140 | PI06F | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf macara de 100t grinzilor Kmanopera=0.5 | buc |  | 14,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 123,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,2000 |  |
|  | 3410520006765-2 | Automacara 100 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 6,5000 |  |
| 141 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina grinzilor 14.06 m | buc |  | 14,000 |
|  | 2666122800511-14.06 | Elemente pentru poduri din beton armat grinzilor lungimea 14.06 m | m3 | 6,0000 |  |
| 142 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20 tf a predalelor Kmanopera=0.5 + k=1.2 lucru in fereastra | buc |  | 84,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731-20 | Macara pe pneuri 20 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 143 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina dale 150x106x6.0 cm | buc |  | 84,000 |
|  | 2666122800511-150 | Elemente pentru poduri din beton armat dale rutiere 150х106х6 cм) | m3 | 0,0950 |  |
| 144 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20 tf a predalelor Kmanopera=0.5 | buc |  | 108,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731-20 | Macara pe pneuri 20 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 145 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina dale 150x106x6.0 cm | buc |  | 108,000 |
|  | 2666122800511-150 | Elemente pentru poduri din beton armat dale rutiere 150х106х6 cм) | m3 | 0,0950 |  |
| 146 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20 tf a predalelor Kmanopera=0.5 | buc |  | 24,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731-20 | Macara pe pneuri 20 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 147 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina dale 88x106x6.0 cm | buc |  | 24,000 |
|  | 2666122800511-150 | Elemente pentru poduri din beton armat dale rutiere 150х106х6 cм) | m3 | 0,0400 |  |
| 148 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора ) | m2 |  | 60,000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 0,5700 |  |
|  | 565222 | Mortar ciment M20 | m3 | 0,0150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
| 149 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 555,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 150 | IzA12Am | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m cu solutie de 4% de acid clorhidic | m2 |  | 555,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% acid clorhidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 |  | 555,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б | Amorsa-grund ( betonocontact ) | kg | 0,5000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 152 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina dalei suprabetonata C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 |  | 176,330 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 2663102101-C35/45-1 | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 153 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 22 156,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001010 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 154 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 927,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 155 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,403 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-2 | Tevi din PVC HDPE SN8 diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 156 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 180,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 157 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 440,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 10,0000 |  |
| 158 | CB14C1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (adaugator pentru 135 zile, k=135) | m2 |  | 350,000 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 0,8000 |  |
| 159 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm D60 mm k=1.2 | buc |  | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 160 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm D42 мм k=0.84 | buc |  | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 161 | PK13B | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=0.265 m, rasina epoxidica-2.7 kg | buc |  | 18,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5900 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |  |
|  | 241640733668-1 | Rasina epoxidica | kg | 0,1500 |  |
|  | 2521216700303-42 | Tevi din polietilena D42 mm | m | 0,2650 |  |
| 162 | PK13B | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=0.05 m, rasina epoxidica-2.1 kg | buc |  | 18,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5900 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |  |
|  | 241640733668-1 | Rasina epoxidica | kg | 0,1170 |  |
|  | 2521216700303-60 | Tevi din polietilena D60 mm | m | 0,0500 |  |
| 163 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (mastic bituminos) | kg |  | 41,250 |
|  | 2462106110376-22 | Mastic bitumonos | kg | 1,0000 |  |
| 164 | DA02A1 | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietri | m |  | 100,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,2300 |  |
|  | 14141122201754-1 | Piatra sparta de granit fr.3-10 (criblura) | m3 | 0,0050 |  |
| 165 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic primer cu bitum 1l = 1.4 kg 0,8 л/м2 | t |  | 0,350 |
|  | 23203226000401-1 | Primer de bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 166 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Elast Most C, | m2 |  | 502,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470-1 | Membrane bituminoase Elast Most C | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 167 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 120,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 168 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos mastic bituminos - 26.42 kg | m |  | 120,100 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 0,2200 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 169 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor cu bitum, 0,3 l/m2 | t |  | 0,128 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 170 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA 16 50/70) h=7 cm k=1.75 | m2 |  | 427,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-BA11.2 | Beton asfatic marunt, BA 16, 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 171 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor cu bitum, 0,3 l/m2 | t |  | 0,128 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 172 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 45/80) | m2 |  | 427,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 45/80 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 173 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos mastic bituminos - 29.11 kg | m |  | 122,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 0,2800 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 174 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 156,480 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 175 | CR03Am | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti scandurilor din lemn | m3 |  | 0,560 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,0000 |  |
|  | 2010102900900h | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
| 176 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 |  | 0,560 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,1600 |  |
| 177 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,340 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 178 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.20 | t |  | 0,340 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 179 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc b/asfaltic la rosturile de dilatatie | m3 |  | 0,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 180 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 1,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 181 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.20 | t |  | 1,220 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 182 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm D14 mm k=0.28 L=24,36м | buc |  | 168,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 183 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv D21/27 мм din РVС ) | m |  | 46,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 252121671000030 | Teava din polietilena sau polipropilena D21/27 mm РVС ) | m | 1,0300 |  |
| 184 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (ancora M12 - 212 buc) | kg |  | 34,300 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 648-1 | Ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 185 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 2,500 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 186 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm D12 мм k=0.24 L=22.4 м | buc |  | 416,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 187 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi А240 D8 мм ) | kg |  | 61,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
| 188 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi А240 D6 мм ) | kg |  | 27,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
| 189 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 2,640 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 190 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 10,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 191 | PF11Af | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatatie la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de caucuic pentru colectarea si evacuarea apellor, mortare si betoane speciale sau altele similare (деформационные швы tip ALGAFLEX-TX80) | m |  | 20,940 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2640 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,0400 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 3,8200 |  |
|  | 9863 | Consum de armatura A240 | kg | 2,1460 |  |
|  | 648-1 | Ancora chimica | kg | 0,0840 |  |
|  | 321 | Rasina epoxidica (Tigiepox T01 RS) | kg | 0,6230 |  |
|  | 789 | Rasina epoxidica | kg | 0,0230 |  |
|  | 456 | Metize de ancorare | kg | 0,6860 |  |
|  | 123 | Beton polimeric (Tigigrout 102FR) | m3 | 0,0365 |  |
|  | 2430226102886-2 | Membrana din cauciuc (TPE) | m | 1,0090 |  |
|  | 4456-4. | Dispozitiv pentru rasturile de dilatare tip ALGAFLEX TX-100 | m | 0,7810 |  |
|  | 22222 | Ermetic | kg | 0,2330 |  |
| 192 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton ( Укладка полимерраствора из Tigigrout 102 FR в основании шва ( numai lucru | m3 |  | 0,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 193 | DF59A | Montarea parapetului metalic zincat H4B (1ml = 105.0 kg) | m |  | 100,760 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010012223 | Complect de parapet metalic zincat H4B W1 | t | 0,1050 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 194 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm D24 mm k=0.48 | buc |  | 272,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 195 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton instalarea conectorilor | kg |  | 188,770 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
| 196 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (rasina ancora chimica) | kg |  | 17,560 |
|  | 2462106110376-1 | Rasina ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
| 197 | RpCR36A | Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple betonocontact (lucru in conditii restrinse k=1.2) | m2 |  | 1 484,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430226101023б | Grund HS-04 betonokontakt | kg | 0,1610 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2862306820001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,0700 |  |
| 198 | RpCR38С | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in 2 straturi fatade simple vopsea polimerica (lucru in conditii restrinse k=1.2) | m2 |  | 1 484,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2900 |  |
|  | 24301161048455 | Vopsea polimerica | kg | 0,5380 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0160 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2862306820001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,2500 |  |
| 199 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm D1.6 cm k=0.32 | buc |  | 28,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 200 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. insuburarea elementelor din aluminiu fara material | m2 |  | 1,440 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 201 | pret | Tabla din aluminiu 1200*250*3mm (=4 buc) | kg |  | 9,700 |
|  | 9638527410003781 | Tabla din aluminiu 1200*250*3mm (=4buc) | kg | 1,0000 |  |
| 202 | pret | Manson distantier D16 mm, L=62 m (28 buc) | kg |  | 2,240 |
|  | 9638527410008 | Manson distantier D16 mm, L=62 | kg | 1,0000 |  |
| 203 | pret | Filet М10, L=65 m (28 buc) | kg |  | 1,120 |
|  | 96385274100091 | Filet М10, L=65 m | kg | 1,0000 |  |
| 204 | Dl127 | Montarea parapetului metalic zincat la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 4,509 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Parapetul metalic zincat | t | 1,0000 |  |
| 205 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm D1,2 cm k=0.24 | buc |  | 304,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 206 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton instalarea conectorilor | kg |  | 28,300 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
| 207 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (rasina ancora chimica) | kg |  | 2,600 |
|  | 2462106110376-1 | Rasina ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
| 208 | CE19A | Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m jgheab metalic zincat (56 buc - 429.1 kg, element de fixare - 116.28 kg, metise - 3 kg, manson distantier D16 mm L=62 m buc 68 - kg - 5.5, filet M10 buc 68 - kg - 2.8, k=1.2 lucru in fereastra | m |  | 100,800 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2710403642598j | Jgheab metalic zincat | kg | 4,2570 |  |
|  | 2710602000030j | element de fixare | kg | 1,1540 |  |
|  | 2875276311231j | Metize | kg | 0,0300 |  |
|  | 2710403702963 -mans | Manson distantier D16 mm L=62 | kg | 0,0550 |  |
|  | 2744137311238j | Filet М10 L=65 | kg | 0,0280 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 209 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri lucru in fereastra k=1.2 | 1 km |  | 0,041 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-125 | Tevi din PVC HDPE SN8 diametrul exterior 125 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 210 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm D2.2 cm k=0.44 (L=6ml) | buc |  | 30,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 211 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (buloane-ancore M20 - 30 buc) | kg |  | 54,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 648-122 | Buloane-ancore M20 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 212 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 1,900 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 213 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (Piese inglobate zincate) | kg |  | 444,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 648-1223 | Piese inglobate zincate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
|  |  | 1.5. Racordarea podului cu accesele. Lucrari de consolidare. |  |  |  |
| 214 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 20 cm (k=2) | m2 |  | 160,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001-10 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 215 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.20 | t |  | 76,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 216 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 217 | TsC19C1 | Decapatea mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III piatra sparta | 100 m3 |  | 0,320 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 218 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,320 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 219 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 57,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 220 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 45,850 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 221 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 8 253,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 222 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 60,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 223 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 108,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 224 | PI06B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 16 tf dalelor de racordare 400x98x25 cm k=0.8 | buc |  | 16,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729-16 | Macara pe pneuri 16 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 225 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 52,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 226 | PI06B | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 16 tf dalelor de racordare 400x98x25 cm k=0.5 | buc |  | 16,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729-16 | Macara pe pneuri 16 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 227 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris strat drenat (compactare cu compactor mecanizat pina la 300kg) | m3 |  | 5 884,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068п | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm amestic nisip-petris | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 228 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris strat drenat (strat drenat ) ( cu compactare manuala ) | m3 |  | 640,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068п | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm amestic nisip-petris | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 229 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 230 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 460,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 231 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 6,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 232 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,6900 |  |
| 233 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm sub dale si longrine | m3 |  | 34,880 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888-LA20 | Piatra sparta de granit LA20 fr16-32 | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 234 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (beton C30/37 XC2 XF1) longrinei din beton monolit | m3 |  | 5,560 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4900 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC2 XF1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3230 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0770 |  |
| 235 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat armatura A500C - 196,56 kg, A240 - 127.24 kg | kg |  | 323,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710703517201-3 | Armatura A500C | t | 0,000609 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 0,000391 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 236 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 22,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 237 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf dalelor de racordare 600x98x30 cm | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 238 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (dalei de racordaredin beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 600x98x30 cm.) | buc |  | 6,000 |
|  | 2666122851120-4206-5 | Elemente din beton armat (dalelor de racordare dimensiunea de 600x98x30 cm., geut.4.0 t.) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,6000 |  |
| 239 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf dalelor de racordare 600x124x30 cm | buc |  | 10,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 240 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (dalei de racordaredin beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 600x124x30 cm.) | buc |  | 10,000 |
|  | 2666122851120-46-124 | Elemente din beton armat (dalelor de racordare dimensiunea de 600x124x30 cm., geut.5.1 t.) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 2,0000 |  |
| 241 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора ) M20 | m2 |  | 4,000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 0,5700 |  |
|  | 565222 | Mortar ciment M20 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
| 242 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului atrat pe baza de sticla | m2 |  | 11,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883-1 | Hidroizolare pe baza de sticla | m | 0,7280 |  |
| 243 | RpCU03D | Adaosuri de materiale mastic bituminos | kg |  | 103,800 |
|  | 2462106110376-21 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 244 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea placilor de racordare beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 2,780 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 266310210100-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,4840 |  |
| 245 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat ar-ra A500C | kg |  | 233,340 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001010 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 246 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 7,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 247 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 144,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 248 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,250 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 249 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 35,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 250 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 |  |
| 251 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr. 16-32 sub scarile | m3 |  | 3,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 252 | PK29A | Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat (лестницы на откосах) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 - 6,92 m3 , ar-ra A240 - 304,6 kg, A500C - 198.0 kg | m |  | 31,090 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 2,0600 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,5100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 266310210100-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 0,2226 |  |
|  | 27106020000178 | Otel beton A240, A500C | kg | 16,1660 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0090 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,2800 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,0810 |  |
| 253 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi | kg |  | 47,500 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 254 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 115,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 255 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,399 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 2811106301300122 | Parapet metalic | t | 1,0000 |  |
| 256 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t |  | 0,399 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3600 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,9800 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4200 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |
| 257 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 258 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 259 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 12,820 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 260 | Dl130 | Consolidarea acostamentelor cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm C30/37 XC4 XD1 XF2) h=12 см ) | 100m2 |  | 12,820 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 15,1450 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta de granit 16-32 mm LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 261 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 к=-3 | 100m2 |  | -12,820 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 262 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in banhetelor A240 plasa sudata | kg |  | 2 820,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton A240 plasa sudata | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 263 | Pret | Scanduri tratate | m3 |  | 12,960 |
|  | 2320322600-1 | Scanduri tratate | m3 | 1,0000 |  |
| 264 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial ancore metalice A240 | kg |  | 2 289,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2710602000080-A240 | Armatura A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 265 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C25/30 XF2 pinten 40x50 cm | m3 |  | 18,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 266 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C25/30 XF2 pinten 20x50 cm | m3 |  | 5,350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 267 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 35,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 268 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 35,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 269 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 19,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 270 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta de granit pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 19,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001-20 | Piatra bruta de granit | m3 | 1,0100 |  |
| 271 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 272 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm | m3 |  | 0,480 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888-LA20 | Piatra sparta de granit LA20 fr16-32 | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 273 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale fundatie din beton C30/37 XC2 XD1 XF1) | m3 |  | 4,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-C30/37 | Beton C30/37 XC2 XD1 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 274 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 44,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001100-2 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 275 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg |  | 136,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001010 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 276 | DF59A | Montarea parapetului metalic zincat H4B W1 (1ml=105.0 kg) | m |  | 34,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010012223 | Complect de parapet metalic zincat H4B W1 | t | 0,1050 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 277 | DF59A | Montarea parapetului metalic zincat H2B W3 (1ml=29.0 kg) | m |  | 48,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010012223-1 | Complect de parapet metalic zincat H2B W3 | t | 0,0290 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 278 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 62,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 279 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 8,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888-LA20 | Piatra sparta de granit LA20 fr16-32 | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 280 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C25/30 XF2 rigolei 100x40 cm k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 27,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 281 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 17,430 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 282 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 3 137,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 283 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (decaparea solului) | m3 |  | 190,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 284 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu ( intoarcerea solului) | m3 |  | 368,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 285 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 368,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 286 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm | m3 |  | 22,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888-LA20 | Piatra sparta de granit LA20 fr16-32 | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 287 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 172,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 288 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 8 913,010 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |  |
|  | 27106021000001 | Otel beton A240/A500C | kg | 1,0250 |  |
| 289 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 600,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 290 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm D110 mm | m |  | 5,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2521216700500-D110 | Teava din PVC D110 mm | m | 1,0400 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 291 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C25/30 XF2 rigola dren ascuns | m3 |  | 24,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C25/30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 292 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm din spatele culeelor | m3 |  | 63,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888-LA20 | Piatra sparta de granit LA20 fr16-32 | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 293 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm HDPE D110 | m |  | 75,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |
|  | 2521216701001-110 | Teava din polietilena PE100 SDR17 D110 mm | m | 1,0150 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |
| 294 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 678,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 295 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 517,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact in doua straturi (k=2) | m2 |  | 161,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б | Amorsa-grund ( betonocontact ) | kg | 0,5000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 297 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 7,100 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 298 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 |  | 6,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut | 1,1800 |  |
| 299 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 |  | 0,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 300 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 35,500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 301 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM4.55) L=5.5ml | buc |  | 4,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 266310210000-16/20 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794-455 | Stilp metalic confectionat industrial CKM4.55 | buc | 1,0000 |  |
| 302 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator informativ 1,5x2.5 cu rama din metal ) | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator informational cu rama din metal | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

| Capitolul 2. Lucrari de amenajare a acceselor la pasajul peste Calea Ferata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 1 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  | 44,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |  |
| 2 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 32,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 3 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.20 | t |  | 32,850 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de demolare. Lucrari terasamente |  |  |  |
| 4 | DI155F | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: h=18 cm k=1.20 | m2 |  | 2 395,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 1 034,640 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 4,310 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 7 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 502,950 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea material de la demolare | 100 m3 |  | 5,030 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 9 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 905,310 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 20,700 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 11 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 3 912,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 12 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II taiere treptelor | 100 m3 |  | 12,220 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 523,860 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 17,460 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 15 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 3 300,340 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 16 | TsJ05B | Amenajarea geotextilului (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) geotcompozit Rock PEC 55/50 | m2 |  | 7 626,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1770 |  |
|  | 1711317323525-Geocom | Geocompozit Rock PEC 55/50 | m2 | 1,0000 |  |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 31,410 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 18 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 5 935,730 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (rambleerea pamintului mecanizat) | 100 m3 |  | 21,980 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 20 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 942,180 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 21 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 21,980 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 22 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 25 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 9,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 23 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3 | 100m2 |  | 53,800 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0800 |  |
| 24 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea si nivelarea suprafetei scarificate) | 100 m3 |  | 16,140 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea din depozit (incarcarea din depozit mixtura pamint/piatra de la demolare) | 100 m3 |  | 26,900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 26 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 4 842,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 27 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (asternerea mixturii pamint/piatra sparta de la demolare) in 2 straturi cite 25cm | 100 m3 |  | 26,900 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 28 | DA21A | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 2% (se aplica norma pentru ciment 4t/100m3, pentru o greutate specifica medie a amestecului 2t/m3 ) h=50cm tratare se aplica in 2 straturi cite 25cm | 100 m3 |  | 26,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment | t | 4,0000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 0,9000 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,2500 |  |
| 29 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 161,400 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 30 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 53,800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 31 | TsD25С | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri | 100 m3 |  | 26,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0200 |  |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,4900 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1600 |  |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 5,490 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 33 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 988,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 34 | material | Argila nisipoasa cariera Rautel (cu pret) | t |  | 988,200 |
|  | 14545756678987989 | Argila nisipoasa cariera Rautel (cu pret) | t | 1,0000 |  |
| 35 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea pamintului) | 100 m3 |  | 5,490 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 4,890 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 37 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 781,920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 38 | material | Argila nisipoasa cariera Rautel (cu pret) | t |  | 781,920 |
|  | 14545756678987989 | Argila nisipoasa cariera Rautel (cu pret) | t | 1,0000 |  |
| 39 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 97,740 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 40 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (asternerea pamintului) | 100 m3 |  | 3,910 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 41 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 6,516 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 |  |
| 42 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 26,064 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 43 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 32,580 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 44 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 32,580 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 2.3. Amenajarea si constructia sistemul rutier a drumului pe accese la pasaj |  |  |  |
| 45 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast, amestec optimal 0-63, GA, conform SM EN 13285 h=15 cm | m3 |  | 1 047,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 46 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr. 32-63, 16-32 LA30 SM SR EN 13242 h=20 cm | m3 |  | 638,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646-1663 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672063 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 47 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (amestecul din piatra sparta LA30 (60%) amestecat cu (40%) material frezat stabilizate cu 4% de ciment ) Y=2,2t/m3 | m3 |  | 406,220 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 123321 | Asfalt-frezat fara pret | m3 | 0,6400 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 0,9600 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 89,4000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 48 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 893,660 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 49 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de material frezat cu piatra sparta noua si 4% ciment) h=15 cm tip 1 Rc C6/8, | m3 |  | 405,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 50 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.8 l/m2 | t |  | 2,192 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 51 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 baza liant 50/70) k=1,143 | m2 |  | 2 650,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-01 | Mixtura asfaltica tip AB 31.5 liant 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 52 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,795 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 53 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 2 740,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310-BAD | Beton asfaltic BAD 22.4 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 54 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,822 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 55 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70) | m2 |  | 2 740,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 56 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 10,960 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 57 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm fr. 8-32 | m2 |  | 340,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601-30 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 58 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 | m2 |  | 340,000 |
|  | 14111222016601-30 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 2.4. Amenajarea si constructia sistemelor de evacuare a apelor |  |  |  |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 | m3 |  | 27,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 60 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 31,990 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663100000-C16/20 | Beton C16/20 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 61 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-20-50) 0.10m3/buc C30/37 XF4 XM1 XA1 | buc |  | 457,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228611-B12050 | Element B 1-20-50 0.10 m3/buc C30/37 XF4 XM1 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 62 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 38,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 63 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr. 16-32 sub casiurile | m3 |  | 29,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 64 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-2-18-25) 0.02m3/buc C30/37 XF4 XM1 XA1 | buc |  | 75,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228611-B21825 | Element B 2-18-25 0.02 m3/buc C30/37 XF4 XM2 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 65 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.079m3/buc C30/37 XM2 XF4 XD3 | buc |  | 106,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 | Element prefabricat din beton armat B-5 0.079m3/buc | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 66 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-6) 0.022m3/buc C30/37 XC4 XF4 XD3 XA1 | buc |  | 286,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B6 | Element B 6 0.022 m3/buc C30/37 XC4 XF4 XD3 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 67 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-9) 0.088m3/buc C30/37 XF4 XM2 XA1 | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B9 | Element prefabricat din beton armat B-9 0.088m3/buc C30/37 XF4 XM2 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 68 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XA1 la edificiile artificiale (disipator) 8 buc | m3 |  | 0,320 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-3734 | Beton C30/37 XF4 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 69 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 0,048 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 70 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C20/25 XF4 pinteni | m3 |  | 7,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C20/25 | Beton C20/25 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 71 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XF4 ) | m3 |  | 15,720 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100-C30/37-01 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 72 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 60,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 73 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude) | 100 m3 |  | 1,150 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
| 74 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 49,240 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 75 | Dl130 | Rigola cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 XA1 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr.4-32mm h=10 cm | 100m2 |  | 4,158 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 XA1 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 1411122201752-432 | Piatra sparta LA30 fr.4-32 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 76 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -4,158 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 77 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-32 | m3 |  | 0,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 78 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinteni din beton C30/37 XF4) | m3 |  | 2,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100-C30/37-01 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 79 |  | Material lemnos | m3 |  | 0,640 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | 2.5. Organizarea circulatiei pe perioada executiei lucrarilor |  |  |  |
| 80 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 14,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 81 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina FS-5-8 | buc |  | 14,000 |
|  | 2666122800511-FS | Elemente pentru poduri din beton armat FS-5-8 | buc | 1,0070 |  |
| 82 | PI06A | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat k=0.8 | buc |  | 14,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 83 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 10,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 84 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 10,220 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 85 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 10,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
|  |  | 2.6. Amplasarea si organizarea sigurantii rutiere |  |  |  |
| 86 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 87 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 17,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 88 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 0,425 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 89 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 0,425 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 90 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 0,425 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
| 91 | DF10A | Desfacerea parapetilor | m |  | 497,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0350 |  |
| 92 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 10,437 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 93 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 10,437 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 94 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 10,437 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
| 95 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30) | buc |  | 6,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2811106301794-230 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 1,0000 |  |
| 96 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 10,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 |  |
| 97 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare dimensiunile - A 900 | buc |  | 3,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-900 | Indicatoare D-900 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 98 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 650x650 | buc |  | 14,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-6565 | Indicatoare 650x650 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 99 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-800 | buc |  | 5,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-80 | Indicatoare D-800 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 100 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 204x620 | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-20462 | Indicatoare 204x620 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 101 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x200 | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-60020 | Indicatoare 600x200 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 102 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) | buc |  | 12,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010-1 | Stilp de semnalizare din mase plastice | buc | 1,0000 |  |
| 103 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 160,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 104 | DF59A | Montarea parapetului metalic zincat H2 - W3 (1ml=27.0kg) | m |  | 586,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001222 | Complect de parapet metalic zincat H2 - W4 | t | 0,0270 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 3. Lucrari de drumului de ocolire temporar |  |  |  |  |  |

|  |  | 3.1. Demolarea sistem rutier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm h=4 cm k=0.8 | m2 |  | 3 540,670 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0071 |  |
| 2 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 332,830 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 100,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea material de la demolare | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 6 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 180,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si asfalt frezat | m3 |  | 564,220 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea material de la demolare | 100 m3 |  | 5,640 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 10 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 1 015,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 5,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 752,290 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea material de la demolare | 100 m3 |  | 7,520 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 14 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 1 354,120 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 7,520 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 3.2. Demolare terasamente |  |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 10,280 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 1 902,210 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 10,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 19 | DI118 | Decaparea mecanizata agregat concasat din calcar | m3 |  | 4 473,730 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea material de la demolare | 100 m3 |  | 44,740 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 7 695,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 44,740 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 23 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 8,510 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 24 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 1 403,620 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 25 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 8,510 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |  |
| 26 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (suprafata platformei) | 100m2 |  | 56,710 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
|  |  | 4.3. Demolarea sistemul de evacuare a apelor |  |  |  |
| 27 | Dl122 | Demontarea podetelor cu diametru 1.5 m, pentru edificii artificiale la drumuri ZK8.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 4 buc k=0.8 | m3 |  | 2,880 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 28 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 7,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 29 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din beton armat demontate | t |  | 7,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 30 | Dl125 | Demontarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1.5 m pentru edificii artificiale la drumuri Portal (портальная стенка оголовка) SТ 12 beton C35/45 XC4 XD3 XF4 1 buc k=0.8 | m3 |  | 1,570 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II demolare fundatiei din piatra sprta | 100 m3 |  | 0,140 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 32 | Dl125 | Demontarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1.5 m pentru edificii artificiale la drumuri Portal (портальная стенка оголовка) SТ 6 beton C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc k=0.8 | m3 |  | 3,360 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II demolare fundatiei din piatra sprta | 100 m3 |  | 0,230 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 34 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (deversor) | m3 |  | 3,150 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 pentru deversor nou | m3 |  | 1,260 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 36 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF4 devfersor nou | m3 |  | 1,890 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II demolare fundatiei din piatra sprta | 100 m3 |  | 0,0126 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 38 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu deversor nou | m3 |  | 1,890 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 39 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 40 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 148,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 41 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,250 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 42 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 46,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 44 | Dl122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,6 m ) TS60.25 5 buc. k=0.8 | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 45 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 7,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 46 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din beton armat demontate | t |  | 7,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 47 | Dl125 | Demontarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ9) 2 buc k=0.8 | m3 |  | 2,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 48 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 6,150 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 49 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din beton armat demontate | t |  | 6,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 50 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 2,330 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 51 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 4,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 52 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 804,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 4,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 54 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II demolare fundatiei din piatra sprta | 100 m3 |  | 1,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 55 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 252,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 56 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 57 | Dl122 | Demontarea podetelor 2,5x2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat ЗП 14.100 ) 26 buc. k=0.8 | m3 |  | 60,060 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 58 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 150,280 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 59 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din beton armat demontate | t |  | 150,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 60 | Dl122 | Demontarea podetelor 2.5x2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (capatul podetului din beton armat ЗП 36 ) 4 buc. k=0.8 | m3 |  | 8,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 61 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 22,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 62 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din beton armat demontate | t |  | 22,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 63 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 21,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 64 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 65 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 336,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 66 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 67 | DI123 | Demontarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri (rigole dintre traverse MSL - 0,35 cu dimensiunea: 1,50x0.392x0.45 ) 15buc k=0.8 | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 68 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 2,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 69 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din beton armat demontate | t |  | 2,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 70 | PI06B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (Placi prefabricate interne cu suprafata caucizata 2990x1520x190, 1unit.=1760 kg) k=0.8 | buc |  | 3,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 71 | PI06B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (Placi prefabricate externe cu suprafata caucizata 2900x800x400, 1unit.=1090 kg) k=0.8 | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 72 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 3,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 73 | TrB22D3B | Descarcarea | t |  | 3,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 74 | 20-01-022-01 | Demontarea bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip (Шлагбаум автоматический,) | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,9000 |  |
|  | 021141 | Automacara 10 t | h-ut | 0,2800 |  |
|  | 021311 | Macara pe sine 10 t | h-ut | 0,3300 |  |
| 75 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 0,250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 76 | TrB22D3B | Descarcarea | t |  | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 77 | MsCH01A | Demontarea semaforului transport | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 1,0000 |  |
|  | 72120300227011 | Electrosudor | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametrul 4 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 040502 | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10 t | h-ut | 0,4000 |  |
|  | 0310501 | Turle telescopice de 25 m | h-ut | 0,4000 |  |
| 78 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 0,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 79 | TrB22D3B | Descarcarea | t |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 80 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 81 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 82 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 0,610 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 83 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 0,610 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 84 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 2,815 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
| 85 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu fundatie pentru post de paza | m3 |  | 3,070 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 86 | PI06B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (post de paza 3x3m) k=0.8 | buc |  | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 87 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 2,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 88 | TrB22D3B | Descarcarea | t |  | 2,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 5.4. Demolarea semnelor rutiere temporare |  |  |  |
| 89 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 22,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 90 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 38,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 91 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 0,465 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 92 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 0,465 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 93 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 0,465 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
| 94 | DF11A | Demolarea stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) k=0.8 | buc |  | 46,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 4. Amenajarea Iluminatului stradal |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,2000 |  |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 1,30 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior montare pilonului metalic | buc |  | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |
| 6 | material | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=10 m | set |  | 14,00 |
|  | 115744424564512-10 | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=10 m | buc | 1,0000 |  |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 8 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 4,34 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |
| 10 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv A240, A500C | kg |  | 268,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm | km |  | 0,035 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 530-01820100 | Tevi din PVC diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (10%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 12 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 3,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |
| 13 |  | Nisip | m3 |  | 37,00 |
|  | 408-9020 | Nisip | m3 | 1,1500 |  |
| 14 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  | 3,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 |  |
| 15 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,2600 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 |  |
| 16 |  | Cablu АПвзБбШп-5х10mm2 | m |  | 410,00 |
|  | 5902161-510 | Cablu АПвзБбШп-5х10 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 17 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m |  | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,2000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,1700 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,1700 |  |
| 18 |  | Cablu АПвзБбШп-5х16 mm2 | m |  | 15,00 |
|  | 5902161-516 | Cablu АПвзБбШп-5х16 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 19 | pretul firmei | Banda de avertizare ЛСЭ 450 | m |  | 375,00 |
|  | 5902161447-450 | Banda de avertizare ЛСЭ 450 | m | 1,0000 |  |
| 20 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m) | buc |  | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |
| 21 | material | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m | buc |  | 14,00 |
|  | 59011151142.6 | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m | buc | 1,0000 |  |
| 22 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-160W | buc |  | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
| 23 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ПРГН-1,5mm2) | 100 m |  | 5,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 24 |  | Cablu ПРГН-1,5mm2 | m |  | 560,00 |
|  | 59045349712 | Cablu ПРГН-1,5mm2 | m | 1,0000 |  |
| 25 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (manson terminal 4KVTp-1 5x16mm2) | buc |  | 30,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0500 |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0030 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0030 |  |
| 26 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg) | 100 m |  | 0,728 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,1580 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (10%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 27 | pretul firmei | Corp de iluminat LED-160W | buc |  | 14,00 |
|  | 59011154-LED160 | Corp de iluminat LED-160W | buc | 1,0000 |  |
| 28 | pretul firmei | Mufa terminala 4KVTp-1 25x50mm2 | buc |  | 30,00 |
|  | 1254678787987845 | Manson terminal 4KVTp-1 25x50mm2 | buc | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| Capitolul 5. Reamenajarea retelei electrice - 0.4 kV, 10kV |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. LEC - 0.4kV CFM k=1.2 in apropierea comunicatii existente |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 44,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,44 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: diam.110 mm | km |  | 0,125 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 530-01820110 | Tevi din PVC diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 |  |
|  |  | 1.2. LEC - 10 kV RED - NORD k=1.2 in apropierea cominicatii existente |  |  |  |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 103,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 1,03 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: diam.110 mm | km |  | 0,075 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 530-01820110 | Tevi din PVC diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 9 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de otel: diam.140 mm | km |  | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 530-018630-140 otel | Tevi din otel, diametrul exterior 140 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 10 | AcA11B1 | Протаскивание труб PVC через футляр | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,3400 |  |
| 11 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (pentru instalatia de forat) | 100 m3 |  | 0,20 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 |  |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,20 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 14 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,1800 |  |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 0,3800 |  |
|  | 101-1847 | Chit de protectie | kg | 0,7800 |  |
|  | 102-0243 | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m | m3 | 0,0030 |  |
|  | 103-0697-22 | Tuburi PVC 100mm | m | 11,0000 |  |
|  | 110-0195 | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 110-0196 | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 170202 | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut. | 6,3300 |  |
| 15 | TsF02B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  | 20,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,4100 |  |
|  | 2811236827400 | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m | buc | 0,0017 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 |  |
|  |  | 1.3. LEC - 10kV CFM k=1.2 in apropierea comunicatii existente |  |  |  |
| 16 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 58,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,58 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 19 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: diam.110 mm | km |  | 0,075 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 530-01820110 | Tevi din PVC diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (10%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. LEC - 10 kV RED - Nord k=1.2 in apropierea comunicatii existente |  |  |  |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 2,95 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 6,6300 |  |
| 21 |  | Nisip | m3 |  | 29,50 |
|  | 408-9020 | Nisip | m3 | 1,1500 |  |
| 22 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 2,95 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,2400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2400 |  |
| 23 | Caramida | Caramida | buc |  | 1 826,00 |
|  | 2640112300648 | Caramida | buc | 1,0000 |  |
| 24 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  | 2,42 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 |  |
| 25 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,83 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,2600 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 |  |
| 26 |  | Cablu NA2XSY-10 3(1x240) mm2 | m |  | 975,00 |
|  | 5902161-NA2XSY | Cablu NA2XSY-10 3(1x240) mm2 | m | 1,0000 |  |
| 27 | 08-02-167-5 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 (Rayhem) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,9000 |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  |  | 2.2. LEC - 10kV CFM k=1.2 in apreopierea comunicatii existente |  |  |  |
| 28 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 1,65 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 6,6300 |  |
| 29 |  | Nisip | m3 |  | 16,50 |
|  | 408-9020 | Nisip | m3 | 1,1500 |  |
| 30 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 1,65 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,2400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2400 |  |
| 31 | Caramida | Caramida | buc |  | 946,00 |
|  | 2640112300648 | Caramida | buc | 1,0000 |  |
| 32 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  | 1,29 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 |  |
| 33 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,56 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,2600 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5600 |  |
| 34 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,4200 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,6000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,6000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4200 |  |
| 35 |  | Cablu NA2XSY-10 3(1x240) mm2 | m |  | 555,00 |
|  | 5902161-NA2XSY | Cablu NA2XSY-10 3(1x240) mm2 | m | 1,0000 |  |
| 36 | 08-02-167-5 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 (Rayhem) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,9000 |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 37 | 08-02-409-3 | Instalarea canal metalic 50x50x5mm | 100 m |  | 0,023 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,1000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,5500 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,4400 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 29,4000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,9700 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4400 |  |
| 38 | material | Canal metalic 50x50x5mm | m |  | 2,30 |
|  | 59024564532145 | Canal metalic 50x50x5mm | m | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (10%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. LEC - 10kV RED - NORD |  |  |  |
| 39 | pretul firmei | Manson de capat (Rayhem) | buc |  | 2,00 |
|  | 56787874241126 | Manson terminal(Rayhem) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.2. LEC - 10kV CFM |  |  |  |
| 40 | pretul firmei | Manson de capat (Rayhem) | buc |  | 2,00 |
|  | 56787874241126 | Manson terminal(Rayhem) | buc | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |
| Capitolul 6. Demontarea elementelor de semnalizare la drumul de ocolire |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Iluminarea intersectiei (k=1.2 coeficient pentru conditii restrinse de lucru) |  |  |  |
| 1 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7500 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0900 |  |
| 2 | 33-04-040-3 | Demontarea conductori 400 m | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0300 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,4500 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1000 |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 4 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3000 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1600 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1600 |  |
| 5 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 37 km k=1.2 | t |  | 7,10 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,1326 |  |
| 6 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din beton armat demontate | t |  | 7,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,0800 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Iluminarea intersectiei (k=1.2 coefitient pentru restrinse de lucru) |  |  |  |
| 7 | 08-03-572-2 | Demontarea Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic citie pentru separarea cablului (k=0,7) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1200 |  |
| 8 | 08-01-025-1 | Demontare substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А (PTA cu transformator ОЛС-4/10-0,23 kV) k=0,7 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,9000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 7,1400 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,1600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,1500 |  |
| 9 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m) k=0.7 | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |
| 10 | 08-02-369-2 | Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-100 W k=0.7 | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  |  | 2.2. Cabina de relee (k=1.2 coefitient pentru restrinse de lucru) |  |  |  |
| 11 | 08-03-572-2 | Demontare bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic cpanou de evidenta control si distributie ABP Complect macara este inclus la norma (k=0,7) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1200 |  |
| 12 | 08-03-572-4 | Demontare bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF-03-1 ) k=0,7 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2900 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,1500 |  |
| 13 | 08-03-600-2 | Demontare contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (k=0,7) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 14 | 08-01-025-1 | Demontare transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А ОM | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,9000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 7,1400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,1500 |  |
|  |  | 2.3. Echipament postul de trecere |  |  |  |
| 15 | 08-03-594-1 | Demontarea corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 СD218 k=0.7 | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut. | 1,5500 |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,5000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,5500 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (10%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 7. Reamenajarea retelelor de telecomunicatii |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 65,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 65,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,390 |  |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: diam.40 mm | km |  | 0,082 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,000 |  |
|  | 530-01820630-40 | Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 40mm | m | 1 000,000 |  |
| 5 | DI117 | Instalarea mecanizata a bornelor de semnalizare | buc |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,660 |  |
|  | 2661126426370-2 | Borna de semnalizare | m3 | 0,050 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,036 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut. | 0,140 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,103 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (10%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 6 | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor fibro-optice in transee | km |  | 0,065 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,000 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 4,640 |  |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 4,640 |  |
|  | 171000 | Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor | h-ut. | 4,400 |  |
| 7 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat (fibra-optica FO24) in PVC | 100 m |  | 0,45 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,000 |  |
|  | 1010818 | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm | t | 0,001 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,001 |  |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 2,410 |  |
| 8 |  | Fibra-optica FO24 | m |  | 110,00 |
|  | 590-2064-30224 | Fibra-optica FO24 | m | 1,000 |  |
| 9 | 10-06-003-02 | Cabluri si conductori pozati in transee: Cablu, masa 1 m, kg, pina la: 2 | km |  | 0,11 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,000 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 9,300 |  |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 9,300 |  |
|  | 171000 | Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor | h-ut. | 8,800 |  |
| 10 |  | Cablu СБПУ (12x1x0.9) | m |  | 110,00 |
|  | 590-2064-302241 | Cablu СБПУ (12x1x0.9) | m | 1,000 |  |
| 11 | 08-02-141-2 | Cablu in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,65 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,700 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,010 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,250 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,560 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,220 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,220 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,560 |  |
| 12 | 10-06-026-02 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 2 in PVC | km |  | 0,045 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 184,000 |  |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,330 |  |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,700 |  |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,700 |  |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,280 |  |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 30,000 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,140 |  |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,035 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 14,850 |  |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 14,850 |  |
| 13 |  | Cablu МКПАБ 7х4+5х2х1,05 mm2 | m |  | 110,00 |
|  | 590-204411750-МКПАБ | Cablu МКПАБ 7х4+ 5х2х1,05 mm2 | m | 1,000 |  |
| 14 | 10-06-029-20 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: pentru cablu МКПАБ | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0001 |  |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 105,000 |  |
|  | 1100202 | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm | 1000 buc | 0,055 |  |
|  | 1110111 | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,029 |  |
|  | 5349102-22-МКПАБ | Manson pentru cablu МКПАБ | buc | 1,000 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,058 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,920 |  |
| 15 | 10-06-051-06 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: FO24 k=0.5 pe manopera | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00025 |  |
|  | 1012022 | Sevilen, latime 30 mm | kg | 0,320 |  |
|  | 1012023 | Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК") | kg | 0,0073 |  |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 30,000 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,473 |  |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,161 |  |
|  | 5100041-24 | Manson optic FO24 | set | 1,000 |  |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,013 |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,470 |  |
|  | 5500012 | Pasta de lipit "ПБК-26М" | kg | 0,010 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 52,690 |  |
|  | 171312 | Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК") | h-ut. | 45,420 |  |
| 16 | 10-06-033-11 | Reconstructia liniilor de cablu: Recuperarea cablurilor in functiune fara intreruperea actiunii abonatilor, la un cablu nou, conectat la dispozitive terminale (reconectarea cablurilor fara intreruperea conexiunii) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00013 |  |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 105,000 |  |
|  | 1100202 | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm | 1000 buc | 0,055 |  |
|  | 1110111 | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,029 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,058 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,100 |  |
| 17 | 10-06-054-14 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic zonal de o singura directie, numar fibre: 24 | 1 teren |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,000 |  |
|  | 171312 | Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК") | h-ut. | 24,570 |  |
| 18 | 10-06-013-03 | Masurarea liniilor de cablu: Masurarea amortizarii de trecere pe sector de amplificare montat: pe capat indepartat | 100 buc |  | 0,28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |  |
|  | 171301 | Laboratoare mobile de masurari si reglari | h-ut. | 2,090 |  |
| 19 | 10-06-013-02 | Masurarea liniilor de cablu: Masurarea amortizarii de trecere pe sector de amplificare montat: pe capat apropiat | 100 buc |  | 0,28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,000 |  |
|  | 171301 | Laboratoare mobile de masurari si reglari | h-ut. | 1,280 |  |
| 20 | 10-06-013-01 | Masurarea liniilor de cablu: Masurarea rezistentei izolatiei pe sector de amplificare montat | 10 fir |  | 2,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |  |
|  | 171301 | Laboratoare mobile de masurari si reglari | h-ut. | 0,510 |  |
| 21 | 10-06-014-01 | Pomparea cablului cu gaz comprimat: Pomparea in proces de montare a mansoanelor sectoarelor montate sau pasilor de pupinizare in excavatie, diametrul cablului, mm: pina la 30 | km |  | 0,22 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min | h-ut. | 1,390 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,380 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (10%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 8. Dirijarea circulatiei la trecerea la nivel cu calea ferata |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret | Dirijarea circulatiei la trecerea la nivel cu calea ferata | zile |  | 210,00 |
|  | 14324 | Agent de cale | h-om | 24,00 |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |