Formular Nr.5

| Obiect: Reparatia capitala a fatadei intrarii principale (partial Blocul A) al cladirii Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" din str. Ivan Konev, nr.16/A mun.Balti |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intrarea principala / Крыльцо главного входа (pl.4, 4', 5 AC) |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,35 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,35 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |  |  |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,008 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,001 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |  |  |
| 4 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка асфальта по периметру разборки) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
| 5 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (grosimea 6.0 cm) (Снятие асфальтобетонного покрытия толщиной до 3 см) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,69 |  |  |
| 6 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 3.0cm K=3 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |  |  |
| 7 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,10 |  |  |
| 8 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
| 9 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (З/д) | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 28112363099009 | Confectii metalice (З/д) | kg | 1,04 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
| 10 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Косауры из швелера №18 и пластин) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,50 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,75 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,50 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |  |  |
|  | 281110630130010 | Constructii metalice (Косауры из швелера №18 и пластин) | kg | 1 000,00 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,50 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,50 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,50 |  |  |
| 11 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
| 12 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,11 |  |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |  |  |
| 13 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Otel beton d6 AI) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 271060210000013 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (Otel beton d6 AI) | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 14 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Otel beton d8 AIII) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 271060240000014 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm (Otel beton d8 AIII) | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 15 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Otel beton d10 AIII) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,058 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 271060220000015 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (Otel beton d10 AIII) | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 17 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,61 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,00 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,678 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,325 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,15 |  |  |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 2.5 см) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 266410210201018 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 19 | CG01A1 | Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 0.5cm la art. CG01A (исключ. 0,5см) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 266410210201018 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 20 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 150-Т толщ. 3 см) (pl. 5 AC) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,33 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |  |  |
|  | 266410210201018 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,004 |  |  |
| 21 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |  |  |
|  | 267011220205221 | Placi de granit ceramic (рифлённая керамическая плитка) | m2 | 1,02 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,80 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |  |
|  |  | 2. Balcon cota +7.000 (pl. 4', 6 AC) |  |  |  |  |
| 22 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 23 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Никилированное ограждение) | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 281210630571457 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Никилированное ограждение) | m | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 |  |  |
|  |  | 3. Soclu / Цоколь (pl.7 AC) |  |  |  |  |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |  |
| 25 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 150-Т толщ. 3,5 см) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,33 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |  |  |
|  | 266410210201018 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,004 |  |  |
| 26 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Добовляется разность в толщине15 мм в слое намета, выполненного раствором М150-Т К=3) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,13 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 266410210000031 | Mortar M150 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |  |  |
| 27 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической фасадной глянцевой плиткой тёмно-серых тонов) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,90 |  |  |
|  | 267011220205136 | Placi din ceramica granit (керамическая фасадная глянцевая плитка тёмно-серых тонов) | m2 | 1,02 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,40 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,43 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de reparatie la fasada |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Portiuni de fatada din placaj / Участки наружных поверхностей фасада (pl. 4*,7 AC) |  |  |  |  |
| 28 | RpCM29D | Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc (Зачистка поверхностей) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,05 |  |  |
|  | 2451447316045 | Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic | kg | 0,15 |  |  |
|  | 1411112204375 | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,002 |  |  |
| 29 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Частичная разборка плитки) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 31 | RpCM17C | Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor (Частичная облицовка керамической плиткой голубого цвета) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,06 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2462106110600 | Pasta adeziva | kg | 2,50 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 2952270004044 | Malaxor de chituri | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | 4.2. Coloanele / Колонны (pl. 4*, 7 AC) |  |  |  |  |
| 32 | RpCM29B | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Шлифовка поверхностей колонн из плит пиленного известняка) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,09 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,038 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,038 |  |  |
|  | 2451447316045 | Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1411112204375 | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,005 |  |  |
| 33 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Частичная разборка поверхности из плит) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |  |  |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 35 | RpCM10C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка поверхностей плитами пиленного известняка) | m2 |  |  |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 5,90 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 266111280080048 | Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii (плиты пиленного известняка) | m2 | 1,02 |  |  |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,39 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,039 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,50 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,95 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,38 |  |  |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,32 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,025 |  |  |
| 36 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,50 |  |  |
|  |  | 4.3. Podesta la intrare / Площадка крыльца главного входа (pl. 4', 8 AC) |  |  |  |  |
| 37 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 38 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial (насечка поверхносней площадки) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,95 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
| 39 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей грунтом глубокого проникнавения) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 243022610101055 | Grund cu cuart "Gleta" (грунтовка глубокого проникнавения) | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 40 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Облицовка площадки рифлённой керамической плиткой для наружных работ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,394 |  |  |
|  | 267011220205256 | Placi de granit ceramic (рифлённая керамическая плитка) | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,30 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 41 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Никилированное ограждение) | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 281210630571457 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Никилированное ограждение) | m | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 |  |  |
|  |  | 4.4. Intrarea in subsol / входа в подвал (pl. 4*, 8 AC) |  |  |  |  |
| 42 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка бетонных поверхностей стенок приямка) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |  |
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей входа в подвал крыльца и площадки) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |  |  |
| 45 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 150-Т толщ. 3 см) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,33 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |  |  |
|  | 266410210201018 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,004 |  |  |
| 46 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Добовляется разность в толщине15 мм в слое намета, выполненного раствором М150-Т К=2) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,13 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 266410210000031 | Mortar M150 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |  |  |
| 47 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка фасадной керамической плиткой) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,90 |  |  |
|  | 267011220205167 | Placi din ceramica granit (фасадная керамическая плитка) | m2 | 1,02 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,40 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,43 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |  |  |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 3,0см) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 266410210201018 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 49 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |  |  |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,02 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,80 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 50 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Облицовка площадки рифлённой керамической плиткой для наружных работ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,394 |  |  |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,30 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 51 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж металлических ограждений) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 281123630980071 | Confectii metalice diverse (металлические ограждения) | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |  |  |
| 52 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска ограждений) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,12 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,015 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,03 |  |  |
| 53 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж металлических решеток) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 281123630980073 | Confectii metalice diverse (металлические решетки) | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |  |  |
| 54 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска решеток) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,12 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,015 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,03 |  |  |
| 55 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Монтаж металич. поручня из трубы д60) | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 281210630571475 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (металич. поручень из трубы д60) | m | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 |  |  |
| 56 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv (Окраска металич. поручня) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,82 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,10 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,01 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |  |  |
|  |  | 4.5. Inlocuirea timplariei (pl.4', 5, 8 AC) |  |  |  |  |
| 57 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) Intrarea in subsol - 2 buc | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 58 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intrarea in subsol 0.9*2.0h - 2 buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |  |
|  | 281210630600078 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (0.9*2.0h - 2 buc) | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,40 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |  |
| 59 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,17 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,20 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,10 |  |  |
|  |  | 5. Restabilirea stratului de asfalt (pl.4, pl.8 AC) |  |  |  |  |
| 60 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 40-50 мм, Н=8.0см) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 141112220167292 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-50 mm | m3 | 1,27 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,174 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |  |
| 61 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-30 мм, Н=6.0см) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 141112220167293 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-30 mm | m3 | 1,27 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,174 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |  |
| 62 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,7 L (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |  |
| 63 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с крупным заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6.0см) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,16 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,141 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |  |
| 64 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4.0см) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,094 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | 6. Diverse |  |  |  |  |
| 65 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение строймусора) | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,67 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,025 |  |  |
| 66 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,55 |  |  |
| 67 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,182 |  |  |