	Consolidarea interioara cu reparatia capitala interioara la sala de festivitati a blocului sanitar cu retelele de apa si canalizare, Casa de Cultura, com. Purcari, sat. Purcari, nr.cad. 8528102.101.01
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (2025/08/04-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	106,200



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	21,24

	2
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	7,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	3,75

	3
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	106,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	31,86

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	180,54

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,053

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	1,062

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	1,593

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	2,124

	4
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	7,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	3,375

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	16,875

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,004

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,225

	5
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	69,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	1,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	8,97

	6
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	69,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	4,83

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	5,52

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	15,18

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,069

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,345

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,69

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	1,035

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Echipament electric



	2.1.1. PDG1



	7
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	8
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	9
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	4,64

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,76

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,094

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,08

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PDG1
	

	2.1.2. PDG2



	10
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	11
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00


	12
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	4,64

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,76

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,094

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,08

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,40

	13
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	3,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,098

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,072

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,024

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PDG2
	

	2.1.3. PDP



	14
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	15
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	16
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	17
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	21,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	32,76

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	1,029

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,294

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	25,62

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,126

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,756


	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	128,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	21,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,42

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,021

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,126

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,252

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,84

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PDP
	

	2.1.4. PDil



	18
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	19
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	20
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	21
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	9,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	14,04

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,441

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,126

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	10,98

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,054

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,324

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	54,90

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	9,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,18

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,009

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,054

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,108

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,36

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PDil
	

	2.1.5. PDil.av



	22
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	23
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	24
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	25
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	5,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	7,80

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,245

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,07

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	6,10

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,03

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,18

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	30,50

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	5,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,10

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,03

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,06

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PDil.av
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament electric
	

	2.2. Cabluri si conductoare



	26
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	8,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	54,459

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,162

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	2,505

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	6,464

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	98,576

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,404

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,162

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	1,293

	27
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-HF sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	433,000



	
	60027
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-HF sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	433,00

	28
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smoke), tip ВВГнг(А)-FRHF sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	285,000



	
	60028
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smoke), tip ВВГнг(А)-FRHF sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	285,00

	29
	
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC, tip ПВнг3-0,66 sec. 1x4 mm2

	m
	
	30,000



	
	60029
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC, tip ПВнг3-0,66 sec. 1x4 mm2
	m
	1,000
	30,00

	30
	
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC, tip ПВнг3-0,66 sec. 1x6 mm2

	m
	
	60,000



	
	60030
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC, tip ПВнг3-0,66 sec. 1x6 mm2
	m
	1,000
	60,00

	31
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	7,440



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	58,478

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,149

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	2,306

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	5,952

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	90,768

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,372

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,149

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	2,381

	32
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-HF sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	739,000



	
	60032
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-HF sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	739,00

	33
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-HF sec. 5x2.5 mm2

	m
	
	2,000



	
	60033
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-HF sec. 5x2.5 mm2
	m
	1,000
	2,00

	34
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smoke), tip ВВГнг(А)-FRHF sec. 5x2.5 mm2

	m
	
	3,000



	
	60034
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smoke), tip ВВГнг(А)-FRHF sec. 5x2.5 mm2
	m
	1,000
	3,00

	35
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	6,72

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,012

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,186

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,48

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	7,32

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,03

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,192

	36
	
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC, tip ПВнг3-0,66 sec. 1x25 mm2

	m
	
	60,000



	
	60036
	Conductor monofilar din cupru cu izolatie si manta din PVC, tip ПВнг3-0,66 sec. 1x25 mm2
	m
	1,000
	60,00

	37
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	0,224

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,00

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,006

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,016

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	0,244

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,006

	38
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-HF sec. 5x6 mm2

	m
	
	2,000



	
	60038
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smoke), tip ВВГнг(А)-HF sec. 5x6 mm2
	m
	1,000
	2,00

	39
	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 70 mm2

	100 m
	
	0,460



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,600
	6,716

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,009

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,143

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,368

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	5,612

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,023

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,400
	0,184

	40
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smoke), tip ВВГнг(А)-FRHF sec. 5x10 mm2

	m
	
	46,000



	
	60040
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smoke), tip ВВГнг(А)-FRHF sec. 5x10 mm2
	m
	1,000
	46,00

	41
	08-02-412-6
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 120 mm2

	100 m
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,000
	0,54

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,001

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,009

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,024

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	0,366

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,400
	0,012

	42
	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smoke), tip ВВГнг(А)-FRHF sec. 5x16 mm2

	m
	
	3,000



	
	60042
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smoke), tip ВВГнг(А)-FRHF sec. 5x16 mm2
	m
	1,000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si conductoare
	

	2.3. Echipament electric de iluminat



	43
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / PL-420/EAZ

	100 buc
	
	0,320



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,000
	85,44

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,400
	3,328

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,000
	0,96

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,420
	0,134

	44
	08-03-593-7
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale / TS-P0324

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	97,600
	3,904

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,163

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	1,024

	45
	08-03-596-7
	Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500

	100 buc
	
	0,120



	
	1
	Muncitor
	h-om
	383,000
	45,96

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,004
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	38,000
	4,56

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,020
	0,122

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	165,000
	19,80

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,500
	0,06

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	157,000
	18,84

	46
	08-03-599-1
	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6

	buc
	
	21,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,170
	3,57

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,040
	0,84

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,200
	4,20

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,040
	0,84

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	21,00

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,124
	2,604

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,42

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,016
	0,336

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,230
	4,83

	47
	08-03-593-7
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale / CL20H9Y3CCT

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	97,600
	1,952

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,082

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,006

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	0,512

	48
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	
	0,110



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	10,802

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,449

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,210
	0,023

	49
	08-03-593-7
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale

	100 buc
	
	0,190



	
	1
	Muncitor
	h-om
	97,600
	18,544

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,775

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,059

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	4,864

	50
	08-01-121-1
	Acumulator (БАП)

	buc
	
	16,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060
	32,96

	51
	10-08-002-02
	Avertizoare automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / senzor de miscare

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	8,00

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0005
	0,002

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,250
	1,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,005
	0,02

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160
	0,64

	52
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	3,22

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	10,20

	53
	
	Intrerupator incorporat unitar IP20 10A 230V

	buc
	
	10,000



	
	60053
	Intrerupator incorporat unitar IP20 10A 230V
	buc
	1,000
	10,00

	54
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,800
	0,656

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	2,04

	55
	
	Intrerupator incorporat dublu IP20 10A 230V

	buc
	
	2,000



	
	60055
	Intrerupator incorporat dublu IP20 10A 230V
	buc
	1,000
	2,00

	56
	08-03-591-7
	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,180



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,900
	5,922

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,001

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	18,36

	57
	
	Intrerupator cap-scara incorporat unitar IP20 10A 230V

	buc
	
	8,000



	
	60057
	Intrerupator cap-scara incorporat unitar IP20 10A 230V
	buc
	1,000
	8,00

	58
	
	Intrerupator cap-scara incorporat dublu IP20 10A 230V

	buc
	
	10,000



	
	60058
	Intrerupator cap-scara incorporat dublu IP20 10A 230V
	buc
	1,000
	10,00

	59
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,150



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	5,715

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,225

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	15,30

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,420
	0,063

	60
	
	Priza monofazata incorporata 1P+N+PE IP20 16A 230V

	buc
	
	13,000



	
	60060
	Priza monofazata incorporata 1P+N+PE IP20 16A 230V
	buc
	1,000
	13,00

	61
	
	Priza monofazata incorporata 1P+N+PE IP44 16A 230V

	buc
	
	2,000



	
	60061
	Priza monofazata incorporata 1P+N+PE IP44 16A 230V
	buc
	1,000
	2,00

	62
	08-03-591-12
	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	69,400
	0,694

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,015

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	1,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,420
	0,004

	63
	
	Priza monofazata tripla incorporata 1P+N+PE IP20 16A 230V

	buc
	
	1,000



	
	60063
	Priza monofazata tripla incorporata 1P+N+PE IP20 16A 230V
	buc
	1,000
	1,00

	64
	
	Cutie pentru prize D65 H40

	buc
	
	46,000



	
	60064
	Cutie pentru prize D65 H40
	buc
	1,000
	46,00

	65
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala

	100 buc
	
	0,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	12,36

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	1,00

	66
	
	Doza aparat 70mm

	buc
	
	50,000



	
	60066
	Doza aparat 70mm
	buc
	1,000
	50,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament electric de iluminat
	

	2.4. Echipament de montaj



	67
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	16,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	380,80

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,034

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	214,40

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	107,20

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	288,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	28,80

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	77,44

	68
	pret furnizor
	Tub PVC cu diam.20mm

	m
	
	850,000



	
	58082025053
	Tub PVC cu diam.20mm
	m
	1,000
	850,00

	69
	pret furnizor
	Tub PVC cu diam.25mm

	m
	
	750,000



	
	58082025054
	Tub PVC cu diam.25mm
	m
	1,000
	750,00

	70
	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m

	100 m
	
	2,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,600
	77,08

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,400
	0,82

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,500
	25,625

	71
	
	Jgheab metalic neperforat rezistent la foc cu capac 50x50mm

	m
	
	90,000



	
	60071
	Jgheab metalic neperforat rezistent la foc cu capac 50x50mm
	m
	1,000
	90,00

	72
	
	Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50mm

	m
	
	115,000



	
	60072
	Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50mm
	m
	1,000
	115,00

	73
	08-02-152-4
	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg

	100 buc
	
	1,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,400
	29,252

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,200
	12,566

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,400
	4,532

	74
	
	Suport p/u jgheab metalic 50x50

	buc
	
	45,000



	
	60074
	Suport p/u jgheab metalic 50x50
	buc
	1,000
	45,00

	75
	
	Suport p/u jgheab metalic 100x50

	buc
	
	58,000



	
	60075
	Suport p/u jgheab metalic 100x50
	buc
	1,000
	58,00

	76
	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,310
	6,62

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,098

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,06

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,200
	0,40

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,08

	77
	
	Cutie de egalare a potentialelor

	buc
	
	2,000



	
	60077
	Cutie de egalare a potentialelor
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament de montaj
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Echipament electric



	3.1.1. PDG1



	78
	
	Panou de distributie (metal) ЩРН-18

	buc
	
	1,000



	
	6002
	Panou de distributie (metal) ЩРН-18
	buc
	1,000
	1,00

	79
	
	Separator de sarcina modular 3P In=100A ВН-32

	buc
	
	1,000



	
	60010
	Separator de sarcina modular 3P In=100A ВН-32
	buc
	1,000
	1,00

	80
	
	Intrerupator automat tripolar,C,Inom=50A BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	60011
	Intrerupator automat tripolar,C,Inom=50A BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PDG1
	

	3.1.2. PDG2



	81
	
	Panou de distributie (metal) ЩРН-24

	buc
	
	1,000



	
	6008
	Panou de distributie (metal) ЩРН-24
	buc
	1,000
	1,00

	82
	
	Separator de sarcina modular 3P In=100A ВН-32

	buc
	
	1,000



	
	60010
	Separator de sarcina modular 3P In=100A ВН-32
	buc
	1,000
	1,00

	83
	
	Intrerupator automat tripolar,C,Inom=40A BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	60019
	Intrerupator automat tripolar,C,Inom=40A BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	84
	
	Intrerupator automat tripolar,C,Inom=16A BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	60020
	Intrerupator automat tripolar,C,Inom=16A BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	85
	
	Intrerupator automat tripolar,C,Inom=10A BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	60021
	Intrerupator automat tripolar,C,Inom=10A BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PDG2
	

	3.1.3. PDP



	86
	
	Panou de distributie (metal) ЩРН-72

	buc
	
	1,000



	
	60024
	Panou de distributie (metal) ЩРН-72
	buc
	1,000
	1,00

	87
	
	Separator de sarcina modular 3P In=100A ВН-32

	buc
	
	1,000



	
	60010
	Separator de sarcina modular 3P In=100A ВН-32
	buc
	1,000
	1,00

	88
	
	Intrerupator automat dif.bipolar, tip C, Inom=16A, Isc=30mA АВДТ-32

	buc
	
	6,000



	
	60028
	Intrerupator automat dif.bipolar, tip C, Inom=16A, Isc=30mA АВДТ-32
	buc
	1,000
	6,00

	89
	
	Intrerupator automat dif.bipolar, tip C, Inom=16A, Isc=10mA АВДТ-32

	buc
	
	1,000



	
	60029
	Intrerupator automat dif.bipolar, tip C, Inom=16A, Isc=10mA АВДТ-32
	buc
	1,000
	1,00

	90
	
	Intrerupator automat monopolar,C,Inom=16A BA47-29

	buc
	
	14,000



	
	60030
	Intrerupator automat monopolar,C,Inom=16A BA47-29
	buc
	1,000
	14,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PDP
	

	3.1.4. PDil



	91
	
	Panou de distributie (metal) ЩРН-12

	buc
	
	1,000



	
	60035
	Panou de distributie (metal) ЩРН-12
	buc
	1,000
	1,00

	92
	
	Separator de sarcina modular 3P In=40A ВН-32

	buc
	
	1,000



	
	60025
	Separator de sarcina modular 3P In=40A ВН-32
	buc
	1,000
	1,00

	93
	
	Intrerupator automat monopolar,B,Inom=10A BA47-29

	buc
	
	9,000



	
	60037
	Intrerupator automat monopolar,B,Inom=10A BA47-29
	buc
	1,000
	9,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PDil
	

	3.1.5. PDil.av



	94
	
	Panou de distributie (metal) ЩРН-12

	buc
	
	1,000



	
	60035
	Panou de distributie (metal) ЩРН-12
	buc
	1,000
	1,00

	95
	
	Separator de sarcina modular 3P In=40A ВН-32

	buc
	
	1,000



	
	60025
	Separator de sarcina modular 3P In=40A ВН-32
	buc
	1,000
	1,00

	96
	
	Intrerupator automat monopolar,B,Inom=6A BA47-29

	buc
	
	5,000



	
	60044
	Intrerupator automat monopolar,B,Inom=6A BA47-29
	buc
	1,000
	5,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PDil.av
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament electric
	

	3.2. Echipament electric de iluminat



	97
	
	Corp de iluminat incorporat LED patrat IP20, 20W, tip Panlight PL-420/EAZ sau analog

	buc
	
	32,000



	
	70063
	Corp de iluminat incorporat LED patrat IP20, 20W, tip Panlight PL-420/EAZ 
	buc
	1,000
	32,00

	98
	
	Corp de iluminat montare pe tavan LED patrat IP20 24W tip Square Ceiling Panel Surface TS-P0324 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	70065
	Corp de iluminat montare pe tavan LED patrat IP20 24W tip Square Ceiling Panel Surface TS-P0324 
	buc
	1,000
	4,00

	99
	
	Proiector pentru scena 200W, IP21, montare pe constructii metalice, tip COB Par 200 RGBW sau analog

	buc
	
	12,000



	
	70067
	Proiector pentru scena 200W, IP21, montare pe constructii metalice, tip COB Par 200 RGBW 
	buc
	1,000
	12,00

	100
	
	Spot LED aplicat 15W IP21 montare pe constructii metalice tip Track Spot B32 10W Black sau analog

	buc
	
	21,000



	
	70069
	Spot LED aplicat 15W IP21 montare pe constructii metalice tip Track Spot B32 10W Black 
	buc
	1,000
	21,00

	101
	
	Plafoniera IP21 20W montare pe tavan tip 3CCT PL-CL20H9Y3CCT-BL sau analog

	buc
	
	2,000



	
	70071
	Plafoniera IP21 20W montare pe tavan tip 3CCT PL-CL20H9Y3CCT-BL 
	buc
	1,000
	2,00

	102
	
	Indicator luminos EXIT cu acumulator tip ДБО-02ВСП-6а sau analog

	buc
	
	11,000



	
	70073
	Indicator luminos EXIT cu acumulator tip ДБО-02ВСП-6а 
	buc
	1,000
	11,00

	103
	
	Corp de iluminat 10W IP54 montare de perete

	buc
	
	19,000



	
	70076
	Corp de iluminat 10W IP54 montare de perete
	buc
	1,000
	19,00

	104
	
	Sursa de alimentare (БАП)

	buc
	
	16,000



	
	70077
	Sursa de alimentare (БАП)
	buc
	1,000
	16,00

	105
	
	Senzor de miscare

	buc
	
	4,000



	
	70079
	Senzor de miscare
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament electric de iluminat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


