Anexa 6

Specificaţia tehnică

|  | Dispozitiv portabil pentru examinarea documentelor (lupă) |
| --- | --- |
| Funcționalitățile și caracteristicile de bază | Dispozitiv portabil pentru verificarea operativă a autenticității documentelor de călătorie care posedă elemente de protecție |
| Caracteristicile tehnice minime de calitate și de exploatare | - magnitudine (mărire optică) - 15 ori; - examinarea documentului în lumină albă superioară; - examinarea documentului în lumină albă oblică; - examinarea hologramelor și kinegrameloe (OVD); - examinarea documentului în lumină albă coaxială; - examinarea documentelor în lumină alternativă albă/UV. - examinarea documentului în lumină UV - 254,313,365,400 nm; - examinarea documentului în lumină UV rotativ; - examinarea documentului în lumină UV 365 polarizat; - examinarea documentului în lumină IR de înaltă intensitate 980 nm; - detectarea protecției retroreflectivă 3M; - detectarea luminiscenței Anti-Stokes; |
| Completarea | - husă (material durabil; comod în utilizare; design estetic); - fir USB pentru încărcare; - manual de utilizare în limbile rom/rus/eng. |
| Alte | Garanția - de cel puțin 5 ani de la începerea exploatării. Toate cheltuielile pentru deservirea de garanţie sunt suportate de către furnizor, inclusiv pentru livrarea echipamentului la centrul de deservire şi înapoi, la locul de exploatare, dacă este necesar de a transporta echipamentul la centrul de deservire. Furnizarea a unui de echipament prototip la cerere. |