Aprobat:

Director general interimar

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Sergiu BEJAN ______________________

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3. Obiectul achiziţiei Reparatia drumului G108,M5-Floresti-Anenii Noi, km 9.00-16.08 (Etapa I)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Lucrari de reparatia a drumului PC90+00-PC160+77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Defritarea suprafetilor de arbori si arbusti |  |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 3,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0900 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0960 |  |
| 2 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc |  | 3,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |
| 3 | TsC04G1 | ( INCARCAREA in auto ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,036 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,5300 |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 2,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,036 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 6 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,036 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 7 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha |  | 1,570 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,9700 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,9700 |  |
| 8 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 11,960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 11,960 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 10 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 11 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.2. Decaparea structurii rutiere la drumurile laterale |  |  |  |
| 12 | DI155D | ( =21.4m3)Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 427,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0071 |  |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( Drumuri SA) | t |  | 47,080 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,214 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 15 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,214 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 16 | TsC02D1 | (Decaparea imbracamintii rutiere din beton asfaltic;hmed=5cm;S=326m2) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,163 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 35,860 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 18 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,163 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 19 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,163 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 20 | TsC02D1 | (Decaparea stratului de fundatie din piatra sparta,nisip si balast; h=20cm ;S=753m2) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( ca deseuri) | t |  | 210,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 22 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 23 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.3. Decaparea structurii rutiere la acces in curte |  |  |  |
| 24 | TsC02D1 | (Decaparea imbracamintii rutiere din beton de ciment;h=15cm;S=198m2) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,297 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 25 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( ca deseuri) | t |  | 71,280 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 26 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,297 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 27 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,297 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 28 | TsC02D1 | (Decaparea imbracamintii rutiere din beton asfaltic;hmed=5cm;S=74m2) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,037 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 29 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( ca deseuri) | t |  | 8,880 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 30 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,037 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 31 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,037 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 32 | RpCS19B | Demontari ( pe loc): dale din placi prefabricate (h=6cm) | m2 |  | 145,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |  |
| 33 | TsC02D1 | (Decaparea stratului de fundatie din piatra sparta,nisip si balast; h=12cm ;S=417m2) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 34 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( ca deseuri) | t |  | 70,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 35 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 36 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.4. Demontarea podetelor la drumurile laterale |  |  |  |
| 37 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,330 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 38 | Dl122k=0.8 | (demontarea elementelor de capat cu automacara de pina la 5t;inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 39 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 15,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 40 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 41 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 42 | Dl122k=0.8 | (demontarea tevilor din beton armatt cu automacara de pina la 5t;inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 43 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 10,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 44 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 45 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 46 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,330 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 47 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
|  |  | 1.5. Demontarea bordurelor existente L=1400m |  |  |  |
| 48 | TsC02D1 | (Demontarea bordurelor 100*30*15 ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,600 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 49 | TsC02D1 | (Demontarea fundatiilor din beton din ciment ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 50 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 228,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 51 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,950 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 52 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,950 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.6. Decaparea trotuarelor existente |  |  |  |
| 53 | TsC02D1 | (Decaparea imbracamintii ;hmed=3cm;S=75m2) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 54 | TsC02D1 | (decaparea stratului de fundatie din piatra sparta si amesticata cu nisip hmed=8cm; S=75m2 ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 55 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 17,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 56 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 57 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,110 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.7. Demontarea statiilor de autobus (3buc *3m*2m) |  |  |  |
| 58 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  | 18,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 59 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 18,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 60 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 0,510 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 61 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 0,510 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 62 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 63 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,020 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 64 | Dl132k=0.8 | (Demontarea pavilion tip, la PC98+92st, inclusiv incarcarea in auto ,=23.75t) Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 9,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3200 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7800 |  |
| 65 | Dl132k=0.8 | (Demontarea dale cu goluri planseu la PC98+92 dr. (7,2*1,5)m , inclusiv incarcarea in auto ,=8.75t) Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3200 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7800 |  |
| 66 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 32,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 67 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 68 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 69 | Dl132k=0.2 | (Descarcarea materialului de la demontarea (pavilion tip, la PC98+92st si dale cu goluri planseu la PC98+92 dr. (7,2*1,5)m ) Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 13,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3200 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7800 |  |
|  |  | 1.8. Decaparea struturii rutiere existente |  |  |  |
| 70 | DI155Ek=0.8 | (Hmed=8cm;Y=2.2t/m3 )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 10 689,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 71 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km (depozit SA Drumuri) | t |  | 1 881,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 72 | DI155Fk=0.93 | (Hmed=14cm;Y=2.2t/m3 )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm | m2 |  | 3 847,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 73 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (depozit SA Drumuri) | t |  | 1 183,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 74 | TsC03G1 | (decaparea fundatiei dn piatra sparta ( in stare densa) , Hmed=30cm, Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 31,040 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 75 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (depozit) | t |  | 5 897,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 76 | TsC03G1 | (decaparea fundatiei dn piatra sparta ( in stare densa) , Hmed=30cm, Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 26,770 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 77 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km (depozit SA Drumuri) | t |  | 5 086,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 78 | TsC03G1 | (decaparea fundatiei dn piatra sparta ( in stare densa) , Hmed=30cm, Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 2,610 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 79 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (depozit SA Drumuri) | t |  | 495,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 80 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 74,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 81 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 74,350 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.9. Decaparea podului la PC93+73 |  |  |  |
| 82 | TsC03C1 | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 83 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 84 | TsC03C1adapt | ( demolarea elementelor podetului existent cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 295226000350122 | Excavator ( cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) | h-ut | 2,3500 |  |
| 85 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 86 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 10,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 87 | Dl122k=0.8 | ( demontarea a elementelor podetului ( inelelor) existent cu automacara 9t, inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 88 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 12,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 89 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,090 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 90 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,090 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 91 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 92 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (din depozit p-ru executarea terasamentului) | t |  | 38,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 93 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 94 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 95 | TsC51C | (care exavare pe loc) Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 96 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 97 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 0,400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 98 | TsC03G1 | ( debleu (local) ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 93,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 99 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (pentu executarea terasamentului ) | t |  | 17 746,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 100 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 93,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 101 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 93,400 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 102 | TsC03G1 | ( debleu (local) ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 202,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 103 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit) | t |  | 38 389,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 104 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 202,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 105 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 202,050 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 106 | TsC02D1 | ( din debleu ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 72,420 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 107 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit) | t |  | 13 759,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 108 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 72,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 109 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 72,420 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 110 | TsC03F1 | ( din depozit ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 45,220 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 111 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (pentru acostamente umplute) | t |  | 8 591,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 112 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 45,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 113 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 45,220 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 114 | TsC03F1 | ( santurilor; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 29,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 115 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(in depozit) | t |  | 5 511,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 116 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 29,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 117 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 29,010 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 118 | TsC03B1 | (treptelor de unfratire)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 16,550 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 119 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 155,170 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 120 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 1 551,700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
|  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |
| 121 | TsE05B | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 100,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 122 | TsC03B1 | ( S=39040m2---- planificarea taluzurilor ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 39,040 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
|  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 4.1. Consolidarea acostamentelor din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ,de 10 cm |  |  |  |
| 123 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ,de 10 cm | m2 |  | 10 000,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601la32 | LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ,Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 4.2. Consolidarea acostamentelor,santurilor si taluzelor cu strat vegetal S=3607m2;H=10cm si semanarea cu iarba |  |  |  |
| 124 | TsC02C1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 |  | 10,150 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |
| 125 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1 218,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 126 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 10,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 127 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,592=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 |  | 10,150 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1300 |  |
| 128 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 36,070 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 129 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  | 36,070 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | 4.3. Executarea casiului sub trotuar |  |  |  |
| 130 | TsC02D1 | ( din dibleu; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 131 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in rezerva) | t |  | 18,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 132 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 133 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 134 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,260 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 135 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 136 | Dl119 | (longrinei 0.2*0.2m L-2m ) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,160 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 137 | Dl119 | (rigola) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 19,320 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 138 | Dl124 | (dalelor RUPA 5-10/1, masa 1un=125kg, volum 1un=0.05m3, =8buc) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2666122800563887 | (dalelor RUPA 5-10/1 ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
|  |  | 4.4. Executarea santului consolidat din beton monolit |  |  |  |
| 139 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  | 2,540 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |
| 140 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,540 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 141 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,540 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 142 | nota | Consolidare cu beton monolit | m2 |  | 0,000 |
| 143 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=8cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 144,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 144 | Dl119 | (fundul rigolei h=8cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 26,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 145 | Dl119 | (taluzuri h=8cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 100,620 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 146 | nota | Executarea hidroizolatiei | m2 |  | 0,000 |
| 147 | IzF20Dadapt | (lemn p-ru rosturi 20*50mm =0.39m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 429,700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,0009 |  |
| 148 | IzF20Aadapt | ( mastic bituminos =0.332t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 429,700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,7725 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
|  |  | 4.5. Executarea santului cu panta rapida din beton monolit |  |  |  |
| 149 | TsC03G1 | ( santuelui ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,970 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 150 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 184,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 151 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,970 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 152 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,970 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 153 | nota | Consolidare cu beton monolit | m2 |  | 0,000 |
| 154 | TsC54B | (pat de fundatie LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 |  | 41,910 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 155 | Dl119 | (pinten nr.2 40*50cm) Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale | m3 |  | 23,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C16/20 XF1 | C16/20 XF1 Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 156 | Dl119 | (suport 40*135cm) Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale | m3 |  | 5,340 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C16/20 XF1 | C16/20 XF1 Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 157 | Dl119 | (fundul rigolei h=15cm) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 11,150 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 158 | Dl119 | (taluzuri h=15cm) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 42,570 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 159 | nota | Executarea hidroizolatiei | m2 |  | 0,000 |
| 160 | IzF20Df | (lemn p-ru rosturi 20*100mm =0.18m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 91,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,001996 |  |
| 161 | IzF20Af | ( mastic bituminos =0.06t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 91,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,6593 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 162 | nota | Executarea desipatorului | m2 |  | 0,000 |
| 163 | TsC54B | (pat de fundatie LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=8cm) | m3 |  | 2,460 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 164 | Dl119 | (dispatorului ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 2,050 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 165 | Dl119 | (suport 40*150cm) Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C16/20 XF1 | C16/20 XF1 Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 4.6. Instalarea bordurelor BR 100.30.18 |  |  |  |
| 166 | DE10A | (100.30.18) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Beton C16/20 XF1,norma 0.038m3/m) | m |  | 2 741,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.16/20 F1 | m3 | 0,0380 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |
|  | 26661228002858 | (100.30.18) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  |  | 5. Sistemul rutier |  |  |  |
| 167 | NOTA | Lucrari pentru consolidarea terasamentului | м2 |  | 0,000 |
| 168 | TsC03G1 | (inapoirea materialului de la decaparea, sub strat de balast, Hmed=15cm ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 28,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 169 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (din depozit ) | t |  | 3 641,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 170 | TsE05B | ( profilarea materialului de la decaparea ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 186,733 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 171 | TsC03G1 | (inapoirea materialului de la decaparea, sub strat de balast, Hmed=5cm ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 3,030 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 172 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (din depozit ) | t |  | 393,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 173 | TsE05B | ( profilarea materialului de la decaparea ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 60,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 174 | DA04A | ( S=29805+6076m2; H=10cm) Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 35,881 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |
| 175 | DA04A | ( S=37230m2; H=35cm; materialului de la decaparea H15cm cu sol terasamentului existent H=20cm ( fara adaoa de ciment) ) Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 130,305 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |
| 176 | DA21B | (Hmed=35cm) (ciment - 235.37tn) Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 3% | 100 m3 |  | 41,293 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment M-400 | t | 5,7000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 0,9000 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,2500 |  |
| 177 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 412,930 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 178 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 490,280 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 179 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 171,598 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 180 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 1 715,980 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 181 | NOTA | Sistem rutier (cat.IV) | м2 |  | 0,000 |
| 182 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 5 880,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 183 | DA12B | (H=19cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 9 331,850 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 184 | DA12Cadapt | (Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6 ; H=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 6 982,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 185 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 34,228 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 186 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 42 785,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad22 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 187 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 12,836 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 188 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 42 785,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 189 | NOTA | Sistem rutier (cat.III) | м2 |  | 0,000 |
| 190 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 1 138,950 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 191 | DA12B | (H=21cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 1 175,790 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 192 | DA12Cadapt | (Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6 ; H=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 806,550 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 193 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 3,936 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 194 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 4 920,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad22 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 195 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 1,476 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 196 | DB16Hk=1.25 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021 h=5cm ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 4 920,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 6. Lucrari de arta (constructia si reparatia podetului vezi devizele separate) |  |  |  |
|  |  | 7. Amenajarea drumului |  |  |  |
|  |  | 7.1. Executarea treptelor pentru pietoni suprainaltate |  |  |  |
| 197 | DI155G | (h=2cm) Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm | m2 |  | 126,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0036 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0050 |  |
| 198 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km (depozit) | t |  | 5,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 199 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,025 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 200 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,025 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 201 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,038 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 202 | DB16Hk=2.25 | (BA 11 50/70 conf.CP D. 02.25:2021; Hmed=9cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 101,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311ba11 | (BA 11 50/70 conf.CP D. 02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 7.2. Executarea trotuarelor |  |  |  |
| 203 | DE11A | (BR100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( C16/20 XF1;volumul fundatiei 0.023me/m.l ), de 10x20 cm | m |  | 1 647,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.16/20 F1 | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (BR100.20.8) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 204 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 2 695,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 205 | DE18A | ( 20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 2 695,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 7.3. Amenajarea acceselor in curti |  |  |  |
| 206 | DE11A | (BR100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( C16/20 XF1;volumul fundatiei 0.023me/m.l ), de 10x20 cm | m |  | 724,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.16/20 F1 | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (BR100.20.8) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 207 | Dl111 | (LA30 fr.32-63mm ) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 1 086,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la32; | (LA30 fr.32-63mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 208 | Dl112k=3 | (LA30 fr.32-63mm ) Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | 1 086,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 141112220166019la32; | (LA30 fr.32-63mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 |  |
| 209 | DE18A | ( 20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 1 086,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 210 | TsC54A | (Balast ) Strat de fundatie din nisip (h=30cm) | m3 |  | 16,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525999 | (Balast ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 211 | Dl122 | ( TS60-25-3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 15,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005611260 | Tuburi din beton armat ( TS60-25-3) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 212 | Dl124 | ( portal - bloc ST 9) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 11,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 26661228005633st9 | ( portal - bloc ST 9) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
|  |  | 7.4. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |
| 213 | TsC03F1 | ( rambleu ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 214 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (din rezerva ) | t |  | 218,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 215 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 216 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,150 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 217 | TsC03G1 | ( debleu ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 6,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 218 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1 197,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 219 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 6,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 220 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 6,300 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 221 | TsD08B1 | (16tn) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,090 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 222 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 30,900 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 223 | TsE05B | ( platformei ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 44,656 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 224 | TsC21B1 | (caseta Hmax=20cm) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 35,725 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 225 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 35,725 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 226 | TsD08B1 | (16tn) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 35,725 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 227 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 357,250 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 228 | NOTA | Tip II | m2 |  | 0,000 |
| 229 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 209,940 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 230 | DA12B | (H=19cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm ; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 398,890 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 231 | DA12Cadapt | (Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6 ; H=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 314,910 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 232 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 1,680 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 233 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 099,400 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad22 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 234 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,630 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 235 | DB16H | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 099,400 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 236 | NOTA | Tip III | m2 |  | 0,000 |
| 237 | Dl134 | (LA30: fr.32-63mm; fr8-16mm;fr.4-8mm;savura) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 14,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 141112220166199la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 40-63 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521la8 | (LA30: fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645la4 | (LA30 fr.4-8mm )Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 238 | DI134A1k=10 | Corectie: pentru fiecare 1*10=10.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  | 14,600 |
|  | 1411122201661la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |
| 239 | NOTA | Evacuarea apelor | m2 |  | 0,000 |
| 240 | TsC54A | (Balast ) Strat de fundatie din nisip (h=30cm) | m3 |  | 42,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525999 | (Balast ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 241 | Dl122 | ( TS60-25-3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 37,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005611260 | Tuburi din beton armat ( TS60-25-3) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 242 | Dl124 | ( portal - bloc ST 9) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 16,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 26661228005633st9 | ( portal - bloc ST 9) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
|  |  | 7.5. Amenajarea platformelor la statiile de autobus |  |  |  |
| 243 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 88,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 244 | DA12B | (H=19cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm ; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 87,970 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 245 | DA12Cadapt | (Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6 Y=1.61t/m3 ; H=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 59,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,3652 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 246 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,317 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 247 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 396,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad22 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 248 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,119 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 249 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 396,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 7.6. Constructia statiei autobus tip |  |  |  |
| 250 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 |  |
| 251 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 7,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 252 | TsI51B4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km | t |  | 7,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0722 |  |
| 253 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 254 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 255 | TsC54B | (pat de fundatie LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=7cm) | m3 |  | 0,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 256 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C12/15(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C12/15XF2 | C12/15(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 257 | nota | Constructiile metalice cu sudare si vopsirea | buc |  | 0,000 |
| 258 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 1 249,600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 259 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 33,740 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
| 260 | nota | Elemente statiei de autobus | buc |  | 0,000 |
| 261 | CM03F | (Sticla "Triplex" tip antivandalizare, gr.10mm; 2000mm*480mm=8buc) Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica | m2 |  | 7,680 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 261112250200021 | (Sticla "Triplex" tip antivandalizare, gr.10mm; 2000mm*480mm=2buc) Geam tras prelucrat,slefuit polizat | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2430226101404 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 | kg | 0,5500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 262 | CE09A1adapt | (Plita compozita tip "DIBOND", gr. 5mm ) Invelitori din placi ondulate din material plastic la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului | m2 |  | 112,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,2000 |  |
|  | 2665122700459 | (Plita compozita tip "DIBOND", gr. 5mm ) Placi ondulate din material plastic | m2 | 1,2500 |  |
|  | 2875276312596 | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate | kg | 3,7000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,0100 |  |
| 263 | pret | Bancilor din Lemn tratat termic 40*40mm,L2920mm | buc |  | 32,000 |
|  | 9638527413210 | Bancilor din Lemn tratat termic 40*40mm,L2920mm | buc | 1,0000 |  |
| 264 | TsH80B | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg | buc |  | 32,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |
| 265 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C12/15) =d0.4m*1.2m=0.15m3/buc ) | buc |  | 4,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 266 | DF20A | (panou metalic;semn. rutier 300*2000mm ) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 4,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2615107326105201 | (panou metalic;semn. rutier 300*2000mm ) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 267 | nota | Constructia platformei (2.0*5.0m) | m2 |  | 0,000 |
| 268 | DA12B | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 6,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646la8 | (LA30: fr.8-16mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 269 | DE18A | ( 20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 40,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 270 | DE11A | (BR100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( C16/20 XF1;volumul fundatiei 0.023me/m.l ), de 10x20 cm | m |  | 56,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.16/20 F1 | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (BR100.20.8) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 7.7. Stramutarea monumentului arhitectural |  |  |  |
| 271 | nota | Decaparea monumentului arhitectural | buc |  | 0,000 |
| 272 | TsC02D1 | (Demontarea bordurelor 100*30*15 ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 273 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  | 35,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |  |
| 274 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 5,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 275 | TsC02D1 | (Decaparea stratului de fundatie din piatra sparta ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,035 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 276 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 10,550 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 277 | RpCB18A | (elemente jonctiunelor) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 278 | Dl122k=0.8 | ( demontarea a elementelor arhitecturale existent cu automacara 9t, inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 279 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 0,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 280 | TsC03C1adapt | ( demolarea elementelor din zidarie si fundatie cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 295226000350122 | Excavator ( cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) | h-ut | 2,3500 |  |
| 281 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,121 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 282 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 21,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |
| 283 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,184 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 284 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,184 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 285 | nota | Instalarea monumentului arhitectural | buc |  | 0,000 |
| 286 | TsC03C1 | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 287 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 288 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 289 | Dl119 | ( h=40cm ) Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C16/20 XF2 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 290 | CC01B1 | (d16A500C) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg |  | 4,740 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 |  |
|  | 271060220000016 | (d16A500C) Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 291 | CD69A | (Executarea postamentului din zidarie (caramida plina cu rezistenta la inget-dezghet XF4) ( lungume-10m; Latime-0.8m; inaltime-4.0m) ) Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 |  | 8,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,5220 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2300 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 421,0000 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 48,8400 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,1400 |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2660 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5400 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4200 |  |
| 292 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.2m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 10,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (Mp200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 293 | Dl122k=0.2 | ( incarcarea a elementelor arhitecturale de la demontarea cu automacara 9t ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 294 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( cu coordonarea benificiarului ) | t |  | 0,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 295 | Dl122 | ( montarea a elementelor arhitecturale de la demontarea cu automacara 9t) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
|  |  | 7.8. Instalarea stilpilor de semnalizare din plastic |  |  |  |
| 296 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 205,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 7.9. Montarea parapetului metalic rutier cu pasul stilpilor 2m |  |  |  |
| 297 | DF59A | Executarea parapetului metalic zincat tip H2-A-W4 (1ml=21kg) | m |  | 1 418,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010011y3 | (H2-A-W4) Complect de parapet metalic | t | 0,021 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | 7.10. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 298 | DF20A | (tip A-900) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 49,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052611 | (tip A-900) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 299 | DF20A | (tip D-700) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 32,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052612 | (tip D-700) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 300 | DF20A | (tip D-900) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 20,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2615107326105261201 | (tip D-900) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 301 | DF20A | (tip B-700) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 8,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 261510732610526120 | (tip B-700) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 302 | DF20A | (tip BH 350*700) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 12,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052613 | (tip BH700*350) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 303 | DF20A | (tip BH700*700) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 24,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052614 | (tip BH700*700) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 304 | DF20A | (tip BH900*900) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 12,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 261510732610526160 | (tip BH900*900) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 305 | DF20A | (tip BH700*1050) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 4,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 261510732610526161 | (tip BH700*1050) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 306 | DF20A | (tip BH500*2250) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 4,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052616920 | (tip BH500*2250)Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 307 | DF20A | (tip BH350*850) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 8,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2615107326105261883 | (tip BH350*850) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 308 | DF20A | (tip BH800*2000) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2615107326105261690 | (tip BH800*2000) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 309 | DF20A | (tip BH2000*3500) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052616994 | (tip BH2000*3500) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 310 | DF20A | (tip BH1850*3600) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052616958 | (tip BH1850*3600) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 311 | DF20A | (tip BH1850*3450) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052616986 | (tip BH1850*3450) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 312 | DF20A | (tip X1250) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti **************************************** | buc |  | 2,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052616935 | (tip X1250) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
| 313 | DF18A | (Pilon tip CKM 1,25; Gr.1buc=6.9kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 8,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 28111063017940054 | (Pilon tip CKM 1,25; Gr.1buc=6.9kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 314 | DF18A | (Pilon tip CKM 1,35; Gr.1buc=9.6kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 60,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2811106301794004 | (Pilon tip CKM 1,35; Gr.1buc=9.6kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 315 | DF18A | (Pilon tip CKM 2,30; Gr.1buc=11.1kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 4,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 281110630179400754 | (Pilon tip CKM 2,30; Gr.1buc=11.1kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 316 | DF18A | (Pilon tip CKM 2,35; Gr.1buc=13kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 22,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 28111063017940027 | (Pilon tip CKM 2,35; Gr.1buc=13kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 317 | DF18A | (Pilon tip CKM 2,40; Gr.1buc=14.8kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 22,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2811106301794007 | (Pilon tip CKM 2,40; Gr.1buc=14.8kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 318 | DF18A | (Pilon tip CKM 3.45; Gr.1buc=22.3kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 12,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2811106301794007553 | (Pilon tip CKM 3.45; Gr.1buc=22.3kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 319 | DF18A | (Pilon tip CKM 4.40; Gr.1buc=29.3kg) Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) | buc |  | 8,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 28111063017940075583 | (Pilon tip CKM 4.40; Gr.1buc=29.3kg) Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 7.11. Instalarea bornelor kilometrice |  |  |  |
| 320 | TsC03F1 | ( Y=1.7t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,278 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 321 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (din cariera ) | t |  | 47,350 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 322 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,278 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 323 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,278 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 324 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,278 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 325 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 2,780 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 326 | TsC03B1 | (planificarea taluzurilor) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,056 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 327 | DF11Aadapt | (Instalarea bornelor kilometrice) Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 7,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 266112640101044 | ( bornelor kilometrice) Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
| 328 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C12/15(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,052 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C12/15 XF2 | C12/15 XF2 Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 329 | Dl129 | (bolovani de riu fr.63-80mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pbr | (bolovani de riu fr.63-80mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 330 | IzF18Cadaptk=1.67 | (strat de nisip cu ciment 1:6, gr.5cm) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 7,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 |  |
| 331 | CP21B | (mortar p-ru rosturi Mp150)Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,140 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
|  |  | 7.12. Executarea marcajului rutier |  |  |  |
| 332 | DF17A | (culoare alba) Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 2 678,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720a | Email alb ii E.109-5 (culoare alba) | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 8. Lucrari de reparatie a podului peste r.Bic |  |  |  |
| 333 | IzA01B | (parapetului metalic) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 142,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 334 | IzA01B | (стоек барьерного ограждения) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 24,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 335 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 166,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 336 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t |  | 5,300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |  |
| 337 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t |  | 5,300 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3600 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,9800 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4200 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |
| 338 | IzA01B | (grinzi) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 145,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 339 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 160,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 340 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t |  | 10,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |  |
| 341 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t |  | 10,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3600 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,9800 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4200 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |
| 342 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 109,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 343 | IzF20Aadapt | (bituminoasa =24.1kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 109,600 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,2198 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 344 | PF11Bk=0.8 | (demontarea (2000*275*42 - 60kg) tip " ALGAFLEX -T80" din elemente elastomeri) Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase | m |  | 56,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
| 345 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 39,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 346 | IzA12Aadapt | (prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhidric) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 39,500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | solutie de 4% de acid clorhidric | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 347 | CN53Ak=3 | Grunduirea suprafetelor (analog betonocontact=19.8kg) | m2 |  | 39,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund (betonocontact) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 348 | PF01A | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' hmed=2cm =0.27m3) Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita | m2 |  | 13,500 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7100 |  |
|  | 2664102102010п | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' ) | m3 | 0,0200 |  |
| 349 | PF11B | (Montarea de la demontarea rostului de dilatatie tip " ALGAFLEX -T80" din elemente elastomeri) Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase | m |  | 56,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
| 350 | PD01Aadapt | Clei epoxidic,nisip silicat, agent de intarire | kg |  | 92,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 1236549875241317 | Clei epoxidic,nisip silicat, agent de intarire | kg | 1,0000 |  |
| 351 | pret | Teava gofrat flexibil d50mm L=2.3m | m |  | 55,200 |
|  | 252121671000050 | Teava gofrat flexibil d50mm L=2.3m | m | 1,0000 |  |
| 352 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" | buc |  | 48,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 |  |
|  | 287527420400050 | Bratara fixare d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |
| II. Lucrari de artă |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Constructia camerei de captare la PC 93+56 |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 2 | TsC03G1adapt | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ,in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2440 |  |
| 3 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 47,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 5 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,250 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 6 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 7 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 8 | nota | Constructia camerei de captare | m3 |  | 0,000 |
| 9 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub corpului podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 11,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 10 | Dl119 | (camera de captare ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 11 | Dl126 | (A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,031 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201240 | (A240) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 12 | Dl126 | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,311 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 13 | CL57A | (PI) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  | 38,500 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2811236309900pi | Confectii metalice (PI) | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 14 | CL18A | (Cornier) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 188,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886c | (Cornier) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 15 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 5,076 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 16 | AcE06A | (set D400;masa unui complrct =101.8kg) Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc |  | 11,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |
|  | 28752742036244 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil (set D400;masa unui complrct =101.8kg) | buc | 1,0000 |  |
| 17 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200=0.3m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 15,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 18 | AcA10Dadapt | (teava din PVC SN4 d400mm) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm | m |  | 5,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2260 |  |
|  | 2521216701001400 | (teava din PVC SN4 d400mm) Teava din polietilena | m | 1,0150 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |
| 19 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 11,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 20 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 21 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 2. Decaparea podului la PC93+73 (Sa se prevada automacara 9t la montarea elementelor prefabricate acolo unde nu este indicata capacitatea macaralei) |  |  |  |
| 22 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 23 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 24 | TsC03C1adapt | ( demolarea elementelor podetului existent cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 295226000350122 | Excavator ( cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) | h-ut | 2,3500 |  |
| 25 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 26 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 7,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 27 | Dl122k=0.8 | ( demontarea a elementelor podetului ( inelelor) existent , inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 28 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 12,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 29 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,090 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 30 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,090 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 31 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 32 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (din depozit p-ru executarea terasamentului) | t |  | 38,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 33 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 34 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 35 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 36 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 4,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
|  |  | 3. Constructia rigolei la PC95+53 (Sa se prevada automacara 9t la montarea elementelor prefabricate acolo unde nu este indicata capacitatea macaralei) |  |  |  |
| 37 | TsC03G1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 38 | TsC03G1adapt | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ,in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2440 |  |
| 39 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 28,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 40 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 41 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 42 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 43 | TsA20C | (lucrari linga gazoduct) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 44 | TsC03C1adapt | ( demolarea elementelor podetului existent cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 295226000350122 | Excavator ( cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) | h-ut | 2,3500 |  |
| 45 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 46 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 12,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 47 | Dl122k=0.8 | ( demontarea a elementelor podetului ( inelelor) existent , inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 5,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 48 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 13,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 49 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,104 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 50 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,104 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 51 | AcA04B | (Protectia cu tub d159mm gr.4mm;greutate 15.29kg/m) Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm | m |  | 5,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8400 |  |
|  | 2521216701000159 | (Protectia cu tub d159mm gr.4mm;greutate 15.29kg/m) Teava din otel | m | 1,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3600 |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1300 |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0300 |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0800 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,2500 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0830 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 52 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m |  | 10,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0850 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1250 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1300 |  |
| 53 | AcA28B | Confectionarea si montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 150-200 mm | buc |  | 11,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7000 |  |
|  | 2710603430000 | Otel lat OL-967 | kg | 2,3500 |  |
|  | 2874115800000 | Surub cap hexagonal | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 2,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |
| 54 | nota | Constructia rigolei din beton monolit | m3 |  | 0,000 |
| 55 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ---- sub corpului podetului ; h=20cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 3,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 56 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ---- sub perete de portal ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 57 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 6,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 58 | Dl119 | (rigola) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 12,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 59 | Dl126 | (A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,109 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201240 | (A240) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 60 | Dl126 | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,856 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 61 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200=0.5m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 25,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 62 | IzF20A | ( =26.4kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 8,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 3,3000 |  |
| 63 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 66,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 64 | Dl119 | ( perete de portal (amante si aval) ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 65 | pret | Dala -1 (2000*1500*150) gr.1125kg/buc;volum -0.45m3 /buc | buc |  | 10,000 |
|  | 852963741321088 | Dala -1 (2000*1500*150) gr.1125kg/buc;volum -0.45m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 66 | PI06A | (Dala -1 (2000*1500*150) gr.1125kg/buc;volum -0.45m3 /buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 10,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 67 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200=0.1m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 5,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 68 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ---- sub rigola si jonctiune;h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 69 | Dl119 | (rigola si jonctiune ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 7,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 70 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 71 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 4. Constructia podetului d1.0m la PC97+09 (Sa se prevada automacara 9t la montarea elementelor prefabricate acolo unde nu este indicata capacitatea macaralei) |  |  |  |
| 72 | nota | Demontarea podetului existent | m3 |  | 0,000 |
| 73 | TsC03G1adapt | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ,in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,420 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2440 |  |
| 74 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 79,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 75 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 76 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,420 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 77 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,470 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 78 | TsA20C | (lucrari linga gazoduct) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 79 | TsC03C1adapt | ( demolarea elementelor podetului existent cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 295226000350122 | Excavator ( cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) | h-ut | 2,3500 |  |
| 80 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 81 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 15,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 82 | Dl122k=0.8 | ( demontarea a elementelor podetului existent , inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 83 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 8,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 84 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,095 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 85 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,095 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 86 | AcA04B | (Protectia cu tub d159mm gr.4mm;greutate 15.29kg/m) Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm | m |  | 10,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8400 |  |
|  | 2521216701000159 | (Protectia cu tub d159mm gr.4mm;greutate 15.29kg/m) Teava din otel | m | 1,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3600 |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1300 |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0300 |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0800 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,2500 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0830 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 87 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m |  | 20,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0850 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1250 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1300 |  |
| 88 | AcA28B | Confectionarea si montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 150-200 mm | buc |  | 21,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7000 |  |
|  | 2710603430000 | Otel lat OL-967 | kg | 2,3500 |  |
|  | 2874115800000 | Surub cap hexagonal | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 2,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |
| 89 | nota | Constructia podetului d1.0m | m3 |  | 0,000 |
| 90 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub corpului podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 9,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 91 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ---- sub aripi laterale si perete de portal ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 92 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 23,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 93 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 4,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 94 | Dl122 | (TB 100,25-90 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 4,960 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561977 | (TB 100,25-90 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 95 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.1m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 5,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 96 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,950 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 97 | Dl123 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,020 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562152 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 98 | Dl123 | (aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562154 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 99 | Dl119 | (rigolei dintre aripile laterale h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 100 | IzF20A | ( =7.2kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 16,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,4500 |  |
| 101 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 77,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 102 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 9,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 103 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,570 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 104 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,570 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 105 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | м2 |  | 0,000 |
| 106 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,455 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 107 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,455 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 108 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,239 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 109 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,239 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 110 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 122,970 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 111 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 122,970 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 112 | Dl119 | (suport 1750*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 113 | Dl119 | (suport 1000*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 114 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 5. Reparatia podetului d1.2m la PC98+57 (Sa se prevada automacara 16t la montarea elementelor prefabricate acolo unde nu este indicata capacitatea macaralei) |  |  |  |
| 115 | TsC03G1adapt | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ,in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,700 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2440 |  |
| 116 | TsC03G1adapt | ( albiei ; Y=1.9t/m3 ,in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2440 |  |
| 117 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 190,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 118 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 119 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 120 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 121 | TsA20C | (lucrari linga gazoduct) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 122 | TsC03C1adapt | ( demolarea elementelor podetului existent cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 295226000350122 | Excavator ( cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) | h-ut | 2,3500 |  |
| 123 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 124 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 10,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 125 | Dl122k=0.8 | ( demontarea a elementelor podetului existent cu automacara 9t, inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 126 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 8,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 127 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,075 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 128 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,075 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 129 | AcA04B | (Protectia cu tub d159mm gr.4mm;greutate 15.29kg/m) Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm | m |  | 10,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8400 |  |
|  | 2521216701000159 | (Protectia cu tub d159mm gr.4mm;greutate 15.29kg/m) Teava din otel | m | 1,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3600 |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1300 |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0300 |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0800 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,2500 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0830 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 130 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m |  | 20,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0850 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1250 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1300 |  |
| 131 | AcA28B | Confectionarea si montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 150-200 mm | buc |  | 21,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7000 |  |
|  | 2710603430000 | Otel lat OL-967 | kg | 2,3500 |  |
|  | 2874115800000 | Surub cap hexagonal | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 2,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |
| 132 | nota | Constructia podetului 2d1.2m | m3 |  | 0,000 |
| 133 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm--sub corpului podetului h=50cm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 18,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 134 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm--sub aripi laterale si perete de portal h=50cm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 135 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub rigola dintre aripi laterale ) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 7,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 136 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ---- umpanarea h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 3,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 137 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 6,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 138 | Dl122 | (TB 120,25-90 -gr.=4300kg;W=1.75m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 8,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005619777 | (TB 120,25-90 -gr.=4300kg;W=1.75m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 139 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200=0.15m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 7,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 140 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 2,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 141 | Dl123 | (peretului de portal ST-11 -gr.=3000kg;W=1.20m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621522 | ( peretului de portal ST-11 -gr.=3000kg;W=1.20m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 142 | Dl123 | (aperilor laterale ST-5=3100kg;W=1.24m3/buc) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621544 | ( aperilor laterale ST-5=3100kg;W=1.24m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 143 | Dl119 | (rigolei dintre aripile laterale h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 144 | IzF20A | ( =11.5kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 19,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,6050 |  |
| 145 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 77,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 146 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 11,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 147 | nota | Constructia bazinului de acumulare (Bzn-3) | m3 |  | 0,000 |
| 148 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm--sub bazin h=50cm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 10,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 149 | Dl119 | (bazin ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 23,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 150 | CL57A | (PI) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  | 20,720 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2811236309900pi | Confectii metalice (PI) | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 151 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 37,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 152 | CL18A | (Rigla de protectie: cornier 45*45*4mm=29.5kg; ar-ra A240=38.24kg; teava din otel=0.44kg) ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 68,108 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886rp | (Rigola de protectie ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 153 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 1,840 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 154 | CL18A | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 65,420 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886pm | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 155 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 1,766 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 156 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 157 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 158 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | m3 |  | 0,000 |
| 159 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,378 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 160 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,378 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 161 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,199 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 162 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,199 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 163 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 102,250 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 164 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 102,250 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 165 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 6. Constructia podetului 2(2.0*2.0) m la PC112+96 (Sa se prevada automacara 25t la montarea elementelor prefabricate acolo unde nu este indicata capacitatea macaralei) |  |  |  |
| 166 | nota | Executarea drumului temporar PC0(3t)+00-PC0(3t)+73 | m3 |  | 0,000 |
| 167 | TsC03A1 | (Y=1.2t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 1,800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 168 | TsC03G1adapt | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ,in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,225 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2440 |  |
| 169 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 42,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 170 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,225 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 171 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,225 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 172 | nota | Constructia podetului d1.4m la PC0***+31 | m3 |  | 0,000 |
| 173 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub corpului podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 22,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 174 | pret | Inel TB140.20-90 gr.4400kg/buc;volum -1.77m3 /buc | buc |  | 6,000 |
|  | 852963741321014tb140 | Inel TB140.20-90 gr.4400kg/buc;volum -1.77m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 175 | PI06C | (Montarea Inel TB140.20-90 gr.4400kg/buc;volum -1.77m3 /buc cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 176 | IzF20A | ( =18kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 22,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,8180 |  |
| 177 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 60,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 178 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 6,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 179 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 12,810 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 180 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (din depozit - p-ru executarea terasamentului) | t |  | 2 433,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 181 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 12,810 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 182 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,390 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 183 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (din depozit - p-ru executarea acostamente umplute) | t |  | 74,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 184 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,390 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 185 | TsC51C | (Executarea rambleu ) Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 13,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 186 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 13,200 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 187 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 132,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 188 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 6,080 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 189 | TsC03B1 | ( S=420m2---- planificarea taluzurilor ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,420 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 190 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto materialului de la decapare din depozit;volum 101*1.27=128.3m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,283 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 191 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit p-ru materiale (PC110+00) ) | t |  | 166,790 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 192 | DA12C | (NUMAI LUCRU) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 101,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 193 | nota | Demontarea podetului existent 2(1.6*1.2)m | m3 |  | 0,000 |
| 194 | TsC03C1adapt | ( demolarea elementelor podetului existent cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,355 |
|  | 295226000350122 | Excavator ( cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) | h-ut | 2,3500 |  |
| 195 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,355 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 196 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 88,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 197 | Dl122k=0.8 | ( demontarea a elementelor podetului existent cu automacara 9t, inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 16,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 198 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 41,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 199 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,519 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 200 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,519 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 201 | nota | Constructia podetului 2*(2.0*2.0)m | m3 |  | 0,000 |
| 202 | TsC03G1adapt | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ,in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,020 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2440 |  |
| 203 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 193,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 204 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 205 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,020 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 206 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 1,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 207 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 208 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub corpului podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 22,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 209 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ---- sub aripi laterale si perete la portal ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 210 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 28,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 211 | Dl119 | (sub corpului podetului h=40cm) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 19,250 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 212 | pret | Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc | buc |  | 20,000 |
|  | 852963741321014zp10 | Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 213 | PI06C | (Montarea Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 20,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 214 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =1.0m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 50,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 215 | Dl119 | (sub corpului podetului h=80cm) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 7,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 216 | pret | ZP35 inelelor prefabricate ;masa 4.4t/buc;volum 1.75m3 | buc |  | 4,000 |
|  | 266612280021zp35 | ZP35 inelelor prefabricate ;masa 4.4t/buc;volum 1.75m3 | buc | 1,0070 |  |
| 217 | PI06D | (Montarea cu macara 40t inelelor prefabricate ZP35;masa 4.4t/buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 218 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.2m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 10,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 219 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 220 | pret | Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc | buc |  | 4,000 |
|  | 85296374132102 | Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 221 | PI06D | (Montarea cu macara 40t Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 222 | pret | Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc | buc |  | 4,000 |
|  | 85296374132103 | Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 223 | PI06D | (Montarea cu macara 40t Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 224 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=30cm ---- sub rigolei dintre aripile laterale) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 9,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 225 | Dl119 | (rigolei dintre aripile laterale h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 6,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 226 | IzF20A | ( =564.4kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 176,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 3,2060 |  |
| 227 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 218,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 228 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 31,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 229 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,250 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 230 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 231 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | м2 |  | 0,000 |
| 232 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,826 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 233 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,826 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 234 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 1,798 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 235 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -1,798 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 236 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 464,970 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 237 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 464,970 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 238 | Dl119 | (suport 1750*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 239 | Dl119 | (suport 1000*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 240 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 35,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 241 | nota | Decaparea drumului temporar PC0***+00-PC0***+73 | m3 |  | 0,000 |
| 242 | TsC03G1 | ( Decaparea stratului din piatra sparta )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 243 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 131,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 244 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 245 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,010 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 246 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 13,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 247 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (depozit p-ru sol) | t |  | 2 508,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 248 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 13,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 249 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 13,200 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 250 | PI06Ck=0.8 | ( Decaparea Inel TB140.20-90 gr.4400kg/buc;volum -1.77m3 /buc cu automacara 25t; inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 251 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 26,550 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 252 | PI06Ck=0.2 | ( Descarcarea Inel TB140.20-90 gr.4400kg/buc;volum -1.77m3 /buc cu automacara 25t; inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 253 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,106 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 254 | TsC03G1 | ( Decaparea stratului din balast ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,225 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 255 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 34,430 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 256 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,225 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 257 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,225 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 258 | TsC26A1k=4 | (Inapoirea solului vegetal cu mutarea la 20m) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,800 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |
|  |  | 7. Constructia podetului 2.0*2.0m la PC119+90 (Sa se prevada automacara 25t la montarea elementelor prefabricate acolo unde nu este indicata capacitatea macaralei) |  |  |  |
| 259 | nota | Executarea drumului temporar PC0(4t)+00-PC0(4t)+69 | m3 |  | 0,000 |
| 260 | TsC03A1 | (Y=1.2t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 1,660 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 261 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,230 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 262 | nota | Constructia podetului d1.4m la PC0***+30 | m3 |  | 0,000 |
| 263 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub corpului podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 22,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 264 | pret | Inel TB140.20-90 gr.4400kg/buc;volum -1.77m3 /buc | buc |  | 6,000 |
|  | 852963741321014tb140 | Inel TB140.20-90 gr.4400kg/buc;volum -1.77m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 265 | PI06C | (Montarea Inel TB140.20-90 gr.4400kg/buc;volum -1.77m3 /buc cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 266 | IzF20A | ( =18kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 22,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,8180 |  |
| 267 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 60,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 268 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 6,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 269 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 10,800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 270 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (din depozit - p-ru executarea terasamentului) | t |  | 2 052,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 271 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 10,800 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 272 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,370 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 273 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (din depozit - p-ru executarea acostamente umplute) | t |  | 70,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 274 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,370 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 275 | TsC51C | (Executarea rambleu ) Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 11,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 276 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 11,400 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 277 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 114,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 278 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 5,740 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 279 | TsC03B1 | ( S=375m2---- planificarea taluzurilor ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,375 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 280 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto materialului de la decapare din depozit;volum 81.5*1.27=103.5m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,035 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 281 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit p-ru materiale (PC110+00) ) | t |  | 134,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 282 | DA12C | (NUMAI LUCRU) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 81,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 283 | nota | Demontarea podetului existent 2(1.6*1.2)m | m3 |  | 0,000 |
| 284 | TsC03C1adapt | ( demolarea elementelor podetului existent cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,355 |
|  | 295226000350122 | Excavator ( cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) | h-ut | 2,3500 |  |
| 285 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,355 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 286 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 88,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 287 | Dl122k=0.8 | ( demontarea a elementelor podetului existent cu automacara 9t, inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 16,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 288 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 41,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 289 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,519 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 290 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,519 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 291 | AcA04B | (Protectia cu tub d159mm gr.4mm;greutate 15.29kg/m) Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm | m |  | 9,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8400 |  |
|  | 2521216701000159 | (Protectia cu tub d159mm gr.4mm;greutate 15.29kg/m) Teava din otel | m | 1,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3600 |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1300 |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0300 |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0800 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,2500 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0830 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 292 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m |  | 18,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0850 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1250 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1300 |  |
| 293 | AcA28B | Confectionarea si montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 150-200 mm | buc |  | 19,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7000 |  |
|  | 2710603430000 | Otel lat OL-967 | kg | 2,3500 |  |
|  | 2874115800000 | Surub cap hexagonal | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 2,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |
| 294 | nota | Constructia podetului 2*(2.0*2.0)m | m3 |  | 0,000 |
| 295 | TsC03G1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 296 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 66,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 297 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 298 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 299 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,270 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 300 | TsA20C | (lucrari linga gazoduct) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 301 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ---- sub corpului podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 302 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ---- sub aripi laterale si perete la portal) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 303 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 18,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 304 | Dl119 | (sub corpului podetului h=40cm) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 305 | pret | Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc | buc |  | 10,000 |
|  | 852963741321014zp10 | Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 306 | PI06C | (Montarea Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 10,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 307 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.5m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 25,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 308 | Dl119 | (sub corpului podetului h=80cm) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,950 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 309 | pret | ZP35 inelelor prefabricate ;masa 4.4t/buc;volum 1.75m3 | buc |  | 2,000 |
|  | 266612280021zp35 | ZP35 inelelor prefabricate ;masa 4.4t/buc;volum 1.75m3 | buc | 1,0070 |  |
| 310 | PI06D | (Montarea cu macara 40t inelelor prefabricate ZP35;masa 4.4t/buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 311 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.1m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 5,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 312 | pret | Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc | buc |  | 4,000 |
|  | 85296374132102 | Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 313 | PI06D | (Montarea cu macara 40t Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 314 | pret | Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc | buc |  | 4,000 |
|  | 85296374132103 | Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 315 | PI06D | (Montarea cu macara 40t Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 316 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=30cm ---- sub rigolei dintre aripile laterale) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 5,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 317 | Dl119 | (rigolei dintre aripile laterale h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 318 | IzF20A | ( =282.2kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 88,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 3,2060 |  |
| 319 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 181,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 320 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 23,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 321 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,470 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 322 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,470 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 323 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | м2 |  | 0,000 |
| 324 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,820 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 325 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,820 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 326 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,623 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 327 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,623 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 328 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 255,720 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 329 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 255,720 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 330 | Dl119 | (suport 1750*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 331 | Dl119 | (suport 1000*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 332 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 8,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 333 | nota | Decaparea drumului temporar PC0****+00-PC0****+69 | m3 |  | 0,000 |
| 334 | TsC03G1 | ( Decaparea stratului din piatra sparta )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,815 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 335 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 105,950 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 336 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,815 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 337 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,815 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 338 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 11,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 339 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (depozit p-ru sol) | t |  | 2 166,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 340 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 11,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 341 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 11,400 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 342 | PI06Ck=0.8 | ( Decaparea Inel TB140.20-90 gr.4400kg/buc;volum -1.77m3 /buc cu automacara 25t; inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 343 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 26,550 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 344 | PI06Ck=0.2 | ( Descarcarea Inel TB140.20-90 gr.4400kg/buc;volum -1.77m3 /buc cu automacara 25t; inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 345 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,106 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 346 | TsC03G1 | ( Decaparea stratului din balast ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,225 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 347 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 34,430 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 348 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,225 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 349 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,225 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 350 | TsC26A1k=4 | (Inapoirea solului vegetal cu mutarea la 20m) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,660 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |
|  |  | 8. Constructia podetului 2.0*2.0m la PC137+35 (Sa se prevada automacara 25t la montarea elementelor prefabricate acolo unde nu este indicata capacitatea macaralei) |  |  |  |
| 351 | TsC03G1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 352 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 66,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 353 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 354 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 355 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,470 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 356 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 357 | nota | Demontarea podetului existent 2.0*1.4m | m3 |  | 0,000 |
| 358 | TsC03C1adapt | ( demolarea elementelor podetului existent cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,285 |
|  | 295226000350122 | Excavator ( cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) | h-ut | 2,3500 |  |
| 359 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,285 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 360 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 71,250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0496 |  |
| 361 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,285 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 362 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,285 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 363 | nota | Constructia podetului 2*(2.0*2.0)m | m3 |  | 0,000 |
| 364 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ---- sub corpului podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 365 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ---- sub aripi laterale si perete la portal) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 366 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 18,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 367 | Dl119 | (sub corpului podetului h=40cm) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 368 | pret | Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc | buc |  | 10,000 |
|  | 852963741321014zp10 | Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 369 | PI06C | (Montarea Inel bloc ZP10-100 gr.3500kg/buc;volum -1.41m3 /buc cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 10,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 370 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.5m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 25,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 371 | Dl119 | (sub corpului podetului h=80cm) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,950 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 372 | pret | ZP35 inelelor prefabricate ;masa 4.4t/buc;volum 1.75m3 | buc |  | 2,000 |
|  | 266612280021zp35 | ZP35 inelelor prefabricate ;masa 4.4t/buc;volum 1.75m3 | buc | 1,0070 |  |
| 373 | PI06D | (Montarea cu macara 40t inelelor prefabricate ZP35;masa 4.4t/buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 374 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.1m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 5,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 375 | pret | Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc | buc |  | 4,000 |
|  | 85296374132102 | Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 376 | PI06D | (Montarea cu macara 40t Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum -1.52m3 /buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 377 | pret | Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc | buc |  | 4,000 |
|  | 85296374132103 | Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 378 | PI06D | (Montarea cu macara 40t Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 379 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=30cm ---- sub rigolei dintre aripile laterale) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 5,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 380 | Dl119 | (rigolei dintre aripile laterale h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 381 | IzF20A | ( =282.2kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 88,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 3,2060 |  |
| 382 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 181,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 383 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 23,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 384 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,570 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 385 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,570 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 386 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | м2 |  | 0,000 |
| 387 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 388 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 389 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,623 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 390 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,623 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 391 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 238,850 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 392 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 238,850 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 393 | Dl119 | (suport 1750*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 394 | Dl119 | (suport 1000*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 395 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 8,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 9. Reparatia podetului d1.0m la PC139+75 (Sa se prevada automacara 16t la montarea elementelor prefabricate acolo unde nu este indicata capacitatea macaralei) |  |  |  |
| 396 | nota | Demontarea podetului existent | m3 |  | 0,000 |
| 397 | TsC03G1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 398 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 85,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 399 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 400 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 401 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 402 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 403 | TsC03C1adapt | ( demolarea elementelor podetului existent cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,020 |
|  | 295226000350122 | Excavator ( cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) | h-ut | 2,3500 |  |
| 404 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,020 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 405 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 5,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0496 |  |
| 406 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 407 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,020 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 408 | Dl122k=0.8 | ( demontarea a elementelor podetului existent cu automacara 9t, inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 409 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 8,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0496 |  |
| 410 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,035 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 411 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,035 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 412 | nota | Constructia podetului d1.0m | m3 |  | 0,000 |
| 413 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ---- sub corpului podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 414 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ---- sub aripi laterale si perete de portal ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 415 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 25,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 416 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 8,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 417 | Dl122 | (TB 100,25-90 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561977 | (TB 100,25-90 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 418 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.15m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 7,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 419 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 420 | Dl119 | (jonctiunei -camasa) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 421 | Dl123 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,020 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562152 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 422 | Dl123 | (aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562154 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 423 | Dl119 | (rigolei dintre aripile laterale h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 424 | IzF20A | ( =9kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 18,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,4760 |  |
| 425 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 99,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 426 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 11,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 427 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 428 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 429 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | м2 |  | 0,000 |
| 430 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,513 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 431 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,513 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 432 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,239 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 433 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,239 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 434 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 133,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 435 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 133,300 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 436 | Dl119 | (suport 1750*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 437 | Dl119 | (suport 1000*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 438 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 10. Constructia podetului d1.5m la PC147+59 (Sa se prevada automacara 16t la montarea elementelor prefabricate acolo unde nu este indicata capacitatea macaralei) |  |  |  |
| 439 | TsC03G1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 440 | TsC03G1adapt | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ,in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2440 |  |
| 441 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 95,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 442 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 443 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 444 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,650 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 445 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 446 | TsC03C1adapt | ( demolarea elementelor podetului existent cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,010 |
|  | 295226000350122 | Excavator ( cu ciocan pneumatic pe baza de exavator ) | h-ut | 2,3500 |  |
| 447 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 448 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 2,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 449 | Dl122k=0.8 | ( demontarea a elementelor podetului existent cu automacara 9t, inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 450 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Drumuri Anenii Noi) | t |  | 8,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 451 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,045 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 452 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,045 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 453 | nota | Constructia podetului d1.5m | m3 |  | 0,000 |
| 454 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub corpului podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 12,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 455 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ---- sub aripi laterale si perete de portal ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 456 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 457 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 6,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 458 | Dl122 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 7,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005619zk1 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 459 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.15m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 7,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 460 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 2,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 461 | Dl123 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,140 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621524 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 462 | Dl123 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,680 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621541 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 463 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=30cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 3,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 464 | Dl119 | ( rigolei dintre aripile laterale; h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 2,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 465 | IzF20A | ( =31.5kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 56,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,5570 |  |
| 466 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 105,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 467 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 16,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 468 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,700 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 469 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 470 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | м2 |  | 0,000 |
| 471 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,692 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 472 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,692 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 473 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,293 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 474 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,293 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 475 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 174,550 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 476 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 174,550 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 477 | Dl119 | (suport 1750*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 478 | Dl119 | (suport 1000*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 479 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 11. Constructia podetului d0.6m la acces la PC0+29 (Sa se prevada automacara 16t la montarea elementelor prefabricate acolo unde nu este indicata capacitatea macaralei) |  |  |  |
| 480 | TsC03C1 | ( groapa de fundatie ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 481 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 482 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ---- sub corpului podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 483 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ---- sub perete de portal ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 484 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 485 | Dl122 | (TB 60,25-90 -gr.=1400kg;W=0.57m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 4,560 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005619tb60 | (TB 60,25-90 -gr.=1400kg;W=0.57m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 486 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.2m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 10,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | Mortar ciment Mp200 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 487 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 488 | Dl123 | (peretului de portal ST-9 -gr.=3100kg;W=1.23m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621st9 | (peretului de portal ST-9 -gr.=3100kg;W=1.23m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 489 | IzF20A | ( =21.7kg )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 39,600 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,5470 |  |
| 490 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 86,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 491 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 14,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 492 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 493 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 494 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | м2 |  | 0,000 |
| 495 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,270 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 496 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,270 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 497 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,208 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 498 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,208 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 499 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 84,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 500 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 84,700 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 501 | Dl119 | (suport 800*400*500mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,320 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 502 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| III. Executarea intersectiei cu sens giratoriu la PC154+00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Decaparea imbracamintei rutiere din beton asfaltic |  |  |  |
| 1 | DI155F | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm | m2 |  | 962,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 317,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,443 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 4 | TsC03G1 | (decaparea fundatiei din balast , Hmed=30cm, ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 2,880 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 377,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,880 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 1.2. Decaparea stratului vegetal H=20cm |  |  |  |
| 7 | TsC19A1 | ( Y=1.2t/m3 ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 5,060 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 8 | TsC03E1 | (incarcarea solului vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 5,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 207,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 399,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 11 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 5,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 12 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 |  | 5,060 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1300 |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 13 | TsC03G1 | ( debleu (local) ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 4,620 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozite locale) | t |  | 877,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 15 | TsC03F1 | ( santurilor; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozite locale) | t |  | 38,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 17 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 4,820 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 18 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 4,820 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 19 | TsC03B1 | (treptelor ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,720 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 20 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 27,420 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 21 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit local) | t |  | 915,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 22 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (din depozit local) | t |  | 4 294,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 23 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 27,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 24 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 27,420 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 25 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 28,140 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 26 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 281,400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
|  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |
| 27 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 57,530 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 28 | TsC03B1 | ( S=1311m2---- planificarea taluzurilor ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,311 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
|  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 4.1. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 29 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ,de 10 cm | m2 |  | 570,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601la32 | LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ,Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 4.2. Consolidarea santurilor si taluzul cu sol vegetal inseminat cu iarba; h=10cm |  |  |  |
| 30 | TsC03E1 | (incarcarea solului vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 1,741 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 31 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (din rezerva) | t |  | 208,920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 32 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 1,741 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 33 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 |  | 1,741 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1300 |  |
| 34 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 1,741 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 35 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  | 1,741 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | 4.3. Instalarea bordurelor BR 100.30.18 |  |  |  |
| 36 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XF1= 0.05m3/m.l) 30x15 cm (BR 100.30.18 ) | m |  | 240,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2666122800285578 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( Borduri prefabricate din beton BR 100.30.18 ) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  |  | 4.4. Instalarea bordurelor BRC 70.30.19 |  |  |  |
| 37 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XF1= 0.07m3/m.l) 30x15 cm ( BRC 70.30.19 ) | m |  | 86,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0700 |  |
|  | 26661228002855780 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( Borduri prefabricate din beton BRC 70.30.19 ) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  |  | 4.5. Instalarea bordurelor BR 100.30.15 |  |  |  |
| 38 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XF1= 0.035m3/m.l) 30x15 cm (BR 100.30.18 ) | m |  | 76,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0350 |  |
|  | 26661228002855781 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( Borduri prefabricate din beton BR 100.30.15 ) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  |  | 5. Sistemul rutier |  |  |  |
| 39 | nota | Drum auto (calea sensului giratoriu drumurile de accese si racordari) | м2 |  | 0,000 |
| 40 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 823,050 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 41 | DA12B | (H=21cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 984,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la16 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 42 | DA12Cadapt | (Executarea stratului superior de fundatie din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6 ; H=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 678,150 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 43 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 3,400 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 44 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 4 291,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad22 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 45 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 1,290 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 46 | DB16Hk=1.25 | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 4 291,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 47 | nota | Imbracamintea rutiera la insulele de dirijare si pereul sensului giratoriu | м2 |  | 0,000 |
| 48 | AcF03E | ( Umpluturi pereului sensului giratoriu ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast | m3 |  | 57,800 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |  |
|  | 1421402200408 | Balast nespalat de riu 0-30 | m3 | 1,0250 |  |
| 49 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 275,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 50 | Dl112k=8 | Pentru fiecare 1*8=8.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | 275,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 |  |
| 51 | DE18A | ( 20*10*10-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 151,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065521 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*10-gri ) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 52 | DD02B1k=1.25 | Pavaj executat cu pavele normale pe un substrat de mortar de ciment Mp150 h=5cm, pavele calitatea I | m2 |  | 137,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2664102100000150p | Mortar Mp150 | m3 | 0,0400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0280 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0024 |  |
| 53 | pret | Cubica granit 10*10*10cm | m2 |  | 137,000 |
|  | 96385274132112310 | Cubica granit 10*10*10cm | m2 | 1,0000 |  |
| 54 | nota | Imbracamintea rutiera la supralargirea pentru camioane | м2 |  | 0,000 |
| 55 | Dl111 | (strat inferior) (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 54,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 56 | Dl112k=9 | Pentru fiecare 1*9=9.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | 54,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 |  |
| 57 | Dl111 | (strat superior ) (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 27,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 58 | Dl112k=2 | Pentru fiecare 1*2=2.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | 27,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 |  |
| 59 | DD02B1k=1.25 | Pavaj executat cu pavele normale pe un substrat de mortar de ciment Mp150 h=5cm, pavele calitatea I | m2 |  | 33,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2664102100000150p | Mortar Mp150 | m3 | 0,0400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0280 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0024 |  |
| 60 | pret | Cubica granit 10*10*10cm | m2 |  | 33,000 |
|  | 96385274132112310 | Cubica granit 10*10*10cm | m2 | 1,0000 |  |
| 61 | nota | Executarea acccesului la PC0*+33 partea dreapta | м2 |  | 0,000 |
| 62 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 63 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (din depozit local) | t |  | 15,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 64 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 65 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 0,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 66 | Dl123 | (tip RCP1 ; 0.6*0.65m;L=3m) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 266612280056244 | (tip RCP1 ; 0.6*0.65m;L=3m) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 67 | Dl124 | (dale RP1 pe trotuar PC19+75-PC20+50 de tip "I" (0.3*0.49,h-0.15m) ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,720 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050mp200 | Mortar de ciment Mp200 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2666122800563pr1 | (dale RP1 de tip "I" (0.3*0.49,h-0.15m) ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 68 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XF1= 0.15m3/m.l) 30x15 cm (BR 100.30.18 ) | m |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2666122800285578 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( Borduri prefabricate din beton BR 100.30.18 ) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
| 69 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 41,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 70 | Dl112k=8 | Pentru fiecare 1*8=8.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | 41,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 |  |
| 71 | DE18A | ( 20*10*10-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 41,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065521 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*10-gri ) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442c | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 6. Amenajarea drumului |  |  |  |
|  |  | 6.1. Montarea parapetului metalic rutier cu pasul stilpilor 2m |  |  |  |
| 72 | DF59A | Executarea parapetului metalic zincat tip H2-A-W4 (1ml=21kg) | m |  | 68,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010011y3 | (tip H2-A-W4) Complect de parapet metalic | t | 0,021 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA - 82 233,84 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 16 luni (termenul limita - 31.12.2024)

Notă:

Construcția drumului este prevăzută într-un timp de 16 luni în conformitate cu SNiP 1.04.03-85 „ Normele și durata în construcție”, care include și:

- perioada de pregătire - 1 lună;

- perioada de conservare a șantierului pe perioada rece a anului – 3 luni.

Perioada de executare a lucrărilor de reparații complexe este de 12 de luni, inclusiv o perioadă pregătitoare de o lună.

Utilizarea fondurilor pentru executarea lucrărilor de reparație se recomandă să se îndeplinească în modul următor:

I trimestru	- 5%

II trimestru	- 20%

III trimestru	- 50%

IV trimestru	- 100%

| Director adjunct | Serghei Galușca |
| --- | --- |

| Șef Direcție Implementare Proiecte | Andrei Ermurachi |
| --- | --- |

Ex. A. Ermurachi                                                                              Fila 101/101