| Reparatia coridorului bloc A in cadrul sectiei Consultativ - Diagnostice a IMSP Policlinica de Stat | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Reparatia coridorului, bloc A, et.3

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), inclusiv usa din hol arcuita pentru reinstalare |  |  | m2 |  | 32,52 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,8292 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,8292 |  |
| 2 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 89,82 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 42,2154 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 42,2154 |  |
| 3 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,15 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,186 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,3395 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 756,00 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,345 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 13,50 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,345 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,6165 |  |
| 4 | СF59P |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (12,5 mm rezistent la umezeala) (inclusiv partile superioare a usilor de acces la debara) |  |  | m2 |  | 64,46 |  |
|  | ??? |  | Ресурс при исправлении документа |  |  | ??? |  | 29,1355 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,6592 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 25,5005 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 61,0457 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 65,2079 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 21,7822 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 7,5197 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,428 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 45,7843 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 449,2409 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1767 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,3115 |  |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 64,46 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,9338 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 9,669 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,223 |  |
| 6 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 27,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,484 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,276 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 27,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,276 |  |
| 7 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 64,46 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 78,6412 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 460,2444 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2578 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,0923 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,0314 |  |
| 8 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 64,46 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,892 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 70,906 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 9,669 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0193 |  |
| 9 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  |  | m2 |  | -64,46 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -19,9826 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -92,1778 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,0645 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,2578 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -1,0314 |  |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 64,46 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,9338 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,669 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,223 |  |
| 11 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale |  |  | m2 |  | 64,46 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 58,014 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,892 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 135,9977 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1289 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1289 |  |
| 12 | CK06A |  | Usi din Pal intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (se exclude vata minerala) - (Usi pentru debarale si cutii de mascare a comunicatiilor instalate cu balamale, inclusiv tocul si baghetele, toate partile incleiate cu banda cant) - Tip, parametri culoare de coordonat cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 67,12 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 84,5712 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,6848 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,7664 |  |
|  | 2030112931100 |  | Usi pentru debarale si cutii de mascare a comunicatiilor instalate cu balamale, inclusiv tocul si baghetele, toate partile incleiate cu banda cant) - Tip, parametri culoare de coordonat cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 67,12 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,3696 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,7451 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0068 |  |
| 13 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,98 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,3806 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,2384 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,745 |  |
|  | 2030112930001. |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,98 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2533 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,341 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,6556 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0596 |  |
| 14 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din demontare) |  |  | m2 |  | 5,18 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,1958 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,518 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 20,72 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,849 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,9997 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,108 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,18 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1036 |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 64,46 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 35,453 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 25,784 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,8676 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 32,23 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,223 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1289 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCK42E |  | Desfacerea plintelor (k-0,3 la norma) |  |  | m |  | 153,56 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,5282 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,9888 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,691 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,691 |  |
| 17 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 241,48 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 65,1996 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 65,1996 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 6,037 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,2444 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,6592 |  |
| 18 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 241,48 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 36,222 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,222 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 12,074 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,6592 |  |
| 19 | IzF20D |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (doar manopera) |  |  | m |  | 142,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,94 |  |
| 20 |  |  | Profil I Rost Dilatatie 2000 x 100 x 8,5 mm (Densitate 50 kg/m3, polietilena expandata, rezistent la solventi, nu absoarbe apa , consum 1,05m.l./m.l.) |  |  | m |  | 142,00 |  |
|  | 211115 |  | Profil I Rost Dilatatie 2000 x 100 x 8,5 mm (Densitate 50 kg/m3, polietilena expandata, rezistent la solventi, nu absoarbe apa) |  |  | m |  | 149,10 |  |
| 21 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 241,48 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 144,888 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,148 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 139,24 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 10,1422 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,4148 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,2444 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,8978 |  |
| 22 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-6 - (grosime medie 6 cm) |  |  | m2 |  | 241,48 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 144,888 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,9776 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 115,092 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 10,1422 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,8978 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,3466 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,1733 |  |
| 23 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 241,48 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 56,5063 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 3 713,1172 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 21,8419 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,9707 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 10,1422 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,4148 |  |
| 24 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 256,84 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 513,68 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 305,6396 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 38,7186 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 90,3435 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 1 355,152 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 263,2867 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 38,7186 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 283,9366 |  |
|  | 25231167163460 |  | Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar |  |  | m2 |  | 271,0304 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3872 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,5684 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 3,0821 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 51,368 |  |
| 25 | CK18C |  | Montarea profilului de imbinare intre blocuri la pardosea din inox T |  |  | m |  | 2,70 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,702 |  |
|  | 2743123251 |  | Profilului de imbinare intre blocuri la pardosea din inox T |  |  | m |  | 2,835 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,0675 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0027 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,20 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 47,50 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 6,65 |  |
|  | 24302261010100 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 12,825 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,375 |  |
| 27 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 47,50 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 57,95 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 339,15 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,7525 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |
| 28 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 47,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,50 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 52,25 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,125 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0142 |  |
| 29 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=5 la manopera, utilaj si 15 la materiale, grosime medie 2 cm ) |  |  | m2 |  | 47,50 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 57,00 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 018,875 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7125 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,40 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,1375 |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 47,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,425 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,125 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,375 |  |
| 31 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale |  |  | m2 |  | 47,50 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 42,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,50 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 100,2155 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,095 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |
| 32 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane aplicativ - curatirea tavane pe sectoare decojite |  |  | m2 |  | 102,73 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,3276 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,4095 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,1365 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,0273 |  |
| 33 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului de patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 102,73 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 14,3822 |  |
|  | 2430226101010* |  | Grund de patrundere adinca |  |  | kg |  | 42,633 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,1365 |  |
| 34 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane |  |  | m2 |  | 102,73 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 32,8736 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,0819 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 359,555 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6164 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0616 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1027 |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 568,82 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,0646 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 85,323 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 28,441 |  |
| 36 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 568,82 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 312,851 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 227,528 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,1292 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 284,41 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 28,441 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,1376 |  |
| 37 | CI18C |  | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 14,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 1,407 |  |
|  | 2430226109081 |  | Diluant prenadez |  |  | l |  | 2,1105 |  |
|  | 2873145888000 |  | Cuie, tinte albe |  |  | kg |  | 1,407 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 84,42 |  |
|  | 2812106305800 |  | Profil, banda de mascare din PVC |  |  | m |  | 14,7735 |  |
|  | 2670112202900 1 |  | Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 14,7735 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0281 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 33,78 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,5896 |  |
| 39 | TrB22C1A2 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  | t |  | 33,78 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,89 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 8,445 |  |
| 40 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 33,78 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,4958 |  |
| 41 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t |  | 33,78 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 14,6639 |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |