## CAIET DE SARCINI. LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

Obiectul:  Lucrări privind construirea unei parcari pentru 30 autovehicule și amenajarea teritoriului din mun. Chisinau str.Vl.Korolenko 8

Autoritatea contractantă: Centrul de Medicină Legală, str. Vl. Korolenco, nr.8

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1

Iluminat stradal

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21C k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (40 cm) | buc | 2,000 |
| 2 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 1,000 |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (canal tip T1; L=100 m) | m3 | 36,000 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 6,000 |
| 5 | AcA52A | Teava din polietilena PE100, SDR11, montata in sant, cu diametrul de 40 mm. | m | 100,000 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 30,000 |
| 7 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,200 |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Tija filetata, zincata, olel 8.8 D=20 mm cu piulite si saibe) | kg | 60,000 |
| 9 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 12,780 |
| 10 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 1,200 |
| 11 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel S235JRG2, zincati la cald, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t: cu urmatoarele caracteristici: H=5m; D=60/105mm; grosimea peretelui stilpului 3.0 mm - 6 buc | t | 0,186 |
| 12 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru suport panou) | m3 | 0,100 |
| 13 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 0,100 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice din tevi pentru sustineri, inglobate partial in beton protejat anticoroziv (suport pentru montarea dulapului exterior din teava 80x80x4.0 mm) | kg | 19,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-376-35 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: intrarea in cladire | buc | 1,000 |
| 16 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant | 1 km | 0,030 |
| 17 | pret furnizor | Cablu din otel D=8.0 mm | m.l. | 30,000 |
| 18 | 08-02-376-30 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu | buc | 1,000 |
| 19 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm, montat suspendat, fixat de cablu din otel | 100 m | 0,300 |
| 20 | pret furnizor | Furtun metalic D=25 mm | m.l. | 30,000 |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,200 |
| 22 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 20,000 |
| 23 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,060 |
| 24 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 35x50x3000 mm | m.l. | 6,000 |
| 25 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,600 |
| 26 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4 mm2 | m.l. | 56,000 |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩМП) | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-526-2 | Separator de sarcina tripolar BH32, montat in dulapuri, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tri- polar de tip BA47-29, montat in dulap, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 30 | 08-03-591-10 | Priza etansata montata in panou | 100 buc | 0,010 |
| 31 | pret furnizor | Priza cu legare la pamint, montata pe sina DIN in panou, IP54, 16A, 230V | buc | 1,000 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,100 |
| 33 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 110,000 |
| 34 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,700 |
| 35 | pret furnizor | Fir ПВ-3 1x1.5 mm2 | m.l. | 170,000 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tri- polar de tip BA47-29, montat in dulap, curent pina la 25 A montat in soclul pilonului | buc | 6,000 |
| 37 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 8,000 |
| 38 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 4,000 |
| 39 | pret furnizor | Consola metalica din otel S235JRG2, zincate la cald, cu un brat drept simplu de tip WPD 1/1.5/10 fi60 sau similar | buc | 4,000 |
| 40 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc | 2,000 |
| 41 | pret furnizor | Consola metalica din otel S235JRG2, zincate la cald, cu brat dublu drept simplu de tip WGD 1/1.5/10 fi60 sau similar | buc | 2,000 |
| 42 | 08-02-371-1 | Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat. Releu ФР-601 montat pe stilp | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier |  |  |
| 43 | pret furnizor | Dulap montat pe suport metalic de tip ЩМП-1-0 74 У2, IP54 in set cu toate accesoriile necesare (sine, bare, prestupe etc) | buc | 1,000 |
| 44 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A | buc | 1,000 |
| 45 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C° | buc | 3,000 |
| 46 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 6,000 |
| 47 | pret furnizor | Corp de iluminat stradal cu lampa LED, flux luminos 10000 Lm, 6500K, 100W, 230V, IP65 | buc | 8,000 |
| 48 | pret furnizor | Releu fotoelectric ФР-601, IP44 | buc | 1,000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1

Sistemul de control acces

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21C k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (40 cm) Coeficient la manoperei=1,3300 Coeficient la utilajului=1,3300 | buc | 2,00 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (canal tip T1; L=30 m) | m3 | 10,80 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,80 |
| 4 | AcA52A | Teava din polietilena PE100, SDR11, montata in sant, cu diametrul de 40 mm. | m | 30,00 |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 9,00 |
| 6 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,20 |
| 7 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Tija filetata, zincata, olel 8.8 D=20 mm cu piulite si saibe) | kg | 10,00 |
| 8 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2,13 |
| 9 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 0,20 |
| 10 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru suport panou) | m3 | 0,40 |
| 11 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 0,40 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice din tevi pentru sustineri, inglobate partial in beton protejat anticoroziv (suport pentru montarea cititorilor de carduri si a dispozitivului de convorbire din teava 120x40x4.0 mm) | kg | 66,82 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩМП) | buc | 1,00 |
| 14 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, C3-100) | buc | 4,00 |
| 16 | 10-01-039-06 | Card reader, cu pregatire loc de montare | buc | 4,00 |
| 17 | 10-02-016-02 | Dispozitive pentru convorbiri: IP panel cu camera video integrata, difuzor, microfon, buton de apel, indicator LED | buc | 2,00 |
| 18 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Post interfon | buc | 1,00 |
| 19 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm, montat suspendat, fixat de cablu din otel | 100 m | 0,80 |
| 20 | pret furnizor | Furtun metalic D=25 mm | m.l. | 80,00 |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,10 |
| 22 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 110,00 |
| 23 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,08 |
| 24 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 35x50x3000 mm | m.l. | 8,00 |
| 25 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x1.5 mm2 | m.l. | 100,00 |
| 27 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,50 |
| 28 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x0.51 mm2, 24AWG, cat.6e, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni de tip SFTP | m.l. | 350,00 |
| 29 | 20-01-022-01 adoptat K=0.3 | Demontarea bariera automata,existenta Coeficient la manoperei=0,3000 Coeficient la utilajului=0,3000 | buc | 1,00 |
| 30 | 20-01-022-01 | Bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip (existenta) | buc | 2,00 |
| 31 | 20-01-022-01 | Bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip (nou livrata) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier |  |  |
| 32 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-2-0 УХЛ3, IP31 in set cu toate accesoriile necesare (sine, bare, prestupe) | buc | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=3A, de tip РИП-12 in set cu transformatorul | buc | 2,00 |
| 34 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7-12V | buc | 2,00 |
| 35 | pret furnizor | Controller de retea pentru acces control, deservire - 1 bariera, si 2 cititaore de carduri, de tip C3-10 sau similare | set | 2,00 |
| 36 | pret furnizor | Card-reader de perete pentru acces control, de tip KR300, ZTKeco | set | 4,00 |
| 37 | pert furnizor | Carte de identitate Proximity | buc | 80,00 |
| 38 | pret furnizor | Dispozitive pentru convorbiri: IP panel in executie antivandal (IK10) din otel inoxidabil grosimea de min. 2 mm, cu camera dideo, difuzor, microfon, buton de apel, indicator LED de tip DS-KV8202-IM | set | 2,00 |
| 39 | pret furnizor | Post interfon de interior cu ecran tactil de 7" de tip DS-KH6310 WL | set | 1,00 |
| 40 | pret furnizor | Tumba barierii de tip G4040Z cu arc balansant si cu placa de control, inclusiv elementele de fixare de placa suport si accesoriile de montaj | buc | 1,00 |
| 41 | pret furnizor | Sageata de tip G03750, L=3.0-4.5 m, cu bufer si reflector, inclusiv elementele de fixare de tumba si accesoriile de montaj | buc | 1,00 |
| 42 | pret furnizor | Placa de control radio de tip AF43S, in set cu accesoriile de montaj | buc | 1,00 |
| 43 | pret furnizor | Control de la distanta cu 2 canale, de tip TOP432EV, in set cu accesoriile de montaj | buc | 1,00 |
| 44 | pret furnizor | Antena radio, de tip TOP-A433N, in set cu accesoriile de montaj | buc | 1,00 |
| 45 | pret furnizor | Sensori de siguranta, de tip DIR-10, in set cu accesoriile de montaj | buc | 1,00 |
| 46 | pret furnizor | Lampa LED de semnalizare sub forma de cupola, in set cu accesoriile de montaj | buc | 1,00 |
| 47 | pret furnizor | Protectia barierii contra loviturilor de automobil de tip G04003, in set cu accesoriile de montaj | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pavare |  |  |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 3,00 |
| 2 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 495,00 |
| 3 | TsC53A | Compactarea pamintului | 100m2 | 7,40 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru bordure) | m3 | 9,70 |
| 5 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 3,00 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 147,00 |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (35 cm grosime) | m3 | 258,90 |
| 8 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 740,00 |
|  |  | Capitolul 2. Ingradiri |  |  |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,00 |
| 10 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale | kg | 185,00 |
| 11 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 2,20 |
| 12 | TRI1AA03F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 2,20 |
| 13 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 2,20 |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 9,28 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,28 |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 53,00 |
| 17 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 172,10 |
| 18 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 376,50 |
| 19 | CA02C02 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B20 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 15,90 |
|  |  | Capitolul 3. Indicatoare rutiere |  |  |
| 20 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,00 |
| 21 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 2,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-2

Amenajarea teritoriului. Ingradirea teritoriului

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi pentru gard 60x60x4.0 L=2.5 m - 29 buc, cu ancore sudate de stilp din d14AIII L=250 mm (2 buc/stilp), inclusiv capacele decorative (identice cu cele existente) | kg | 536,50 |
| 2 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (teava 40x20x2.0 mm) | kg | 281,60 |
| 3 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m | 7,62 |
| 4 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 33,12 |
| 5 | CD07B | Pereti din panouri din tabla protejata anticoroziv C8, gr. 0.45mm, cutata prinse prin suruburi autofiletante, (executarea ingradirii, inclusiv 1 poarta B=900 mm dotata cu miner si lacat incorporat) | m2 | 110,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-3

Amenajarea teritoriului. Spatii verzi

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Spatii verzi |  |  |
| 1 | TsG06H | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | buc | 4,00 |
| 2 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 3,40 |
| 3 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 423,75 |
| 4 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 4,52 |
| 5 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (str. Uzinilor 251 - str. Korolenko 8) | t | 587,60 |
| 6 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 2 260,00 |
| 7 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 22,60 |
|  |  | Capitolul 2. Retele de apa |  |  |
| 8 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm | piesa | 1,00 |
| 9 | SD06C | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |
| 10 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=25x2.8 mm (1") | m | 10,00 |
| 11 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 10,00 |
| 12 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 1,00 |
| 13 | RCsB21C k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (40 cm) | buc | 1,00 |
| 14 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,08 |
| 15 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,64 |
| 16 | TsC02B1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (transee pentru apeduct 45 m si fintini apeduct) | 100 m3 | 0,33 |
| 17 | TsC02D1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,04 |
| 18 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 6,00 |
| 19 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,60 |
| 20 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PE x otel ) din polietilena, tevii avind diametrul de 32 x 1" mm | buc | 1,00 |
| 21 | AcA52A | Teava din polietilena PE80, SDR13,6, PN8, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. | m | 12,00 |
| 22 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Mufa redusa dn 32 x 25, PN10) din polietilena | buc | 1,00 |
| 23 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (teu redus compresiune PN10, 25x1/2"x25) din polietilena | buc | 2,00 |
| 24 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Adaptor FI dn 25 x 1/2" compresiune PN10) din polietilena | buc | 1,00 |
| 25 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 26 | AcA52A | Teava din polietilena PE80, SDR13,6, PN8, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. | m | 35,00 |
| 27 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,18 |
| 28 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: КЦД-10 | buc | 2,00 |
| 29 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: КЦ-10-9 | buc | 2,00 |
| 30 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: КЦП1-10-1 | buc | 2,00 |
| 31 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: КЦ-7-3 | buc | 2,00 |
| 32 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: КЦО-1 | buc | 2,00 |
| 33 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: Capac cu rama din fonta necarosabila | buc | 2,00 |
| 34 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 33,00 |

- Valoarea estimată totală a achiziţiei, fără TVA, lei: 862 633,33 lei.

Conducătorul grupului de lucru:  Sergiu TIGHINEANU ____________

L.Ș.