| Amenajarea teritoriului adiacent bd. Cuza-Voda (trotuar public) pe terenurile cu nr. cad. 01001110308, 01001100530, 01001100564, 01001081075 (tronsonul str. Sarmizegetusa - bd. Dacia) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea trotuarelor

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontări |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 274,030 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 45,400 |
| 3 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, așezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 547,000 |
| 4 | TsC02D1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. /Sol din zona verde | 100 m3 | 1,424 |
| 5 | TsC02D1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II./ Sol cu pietriș din zona pavare si zona asfaltare | 100 m3 | 0,896 |
| 6 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm si greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămida cu mortar de ciment/demontarea capacelor | buc | 34,000 |
| 7 | TsC59B | Săpătura mecanica a pământului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descărcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 3,413 |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 682,620 |
|  |  | Capitolul 2. Îmbrăcăminte |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pavaj trotuar (sur) |  |  |
| 9 | TsE06B | Pregătirea platformei de pământ in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 47,420 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm conf.SM SR EN 12620, gr.160mm | m3 | 758,720 |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat gr.=60 mm de culoare sura,așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 4 742,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pavaj trotuar (negru) |  |  |
| 12 | TsE06B | Pregătirea platformei de pământ in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 8,480 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm conf.SM SR EN 12620, gr.160mm | m3 | 135,680 |
| 14 | DE18A | Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat gr.=60 mm de culoare neagra,așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 848,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pavaj parcare (sur) |  |  |
| 15 | TsE06B | Pregătirea platformei de pământ in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,800 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm conf.SM SR EN 12620, gr.160mm | m3 | 76,800 |
| 17 | DE18A | Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat gr.=60 mm de culoare sura,așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 480,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pavaj tactil |  |  |
| 18 | TsE06B | Pregătirea platformei de pământ in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,010 |
| 19 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm conf.SM SR EN 12620, gr.160mm | m3 | 16,160 |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de pavaj tactil,așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 101,000 |
|  |  | Capitolul 3. Borduri |  |  |
| 21 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton RD-100.20.8, pnetu încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm/ consum beton M200 - 0,012 m3/m.l. | m | 238,000 |
| 22 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, RD-100.30.15, pe fundație de beton 30x15 cm/ consum beton M200 - 0,04 m3/m.l. | m | 1 245,000 |
|  |  | Capitolul 4. Indicatoare rutiere si marcaje |  |  |
| 23 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile/ marcaj-locuri de parcare (48 buc) | m2 | 71,000 |
| 24 |  | Bolarzi | buc | 4,000 |
| 25 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile/ marcaj-trecere pietonala (5 buc) | m2 | 50,000 |
| 26 | DF18A | Plantarea stâlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial | buc | 22,000 |
| 27 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat/ Indicator rutier 2.1. "Cedează trecerea" | buc | 9,000 |
| 28 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat/ Indicator rutier 4.1.2 "Direcție obligatorie de deplasare la dreapta" | buc | 1,000 |
| 29 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat/ Indicator 5.48.1 "Parcare" | buc | 3,000 |
| 30 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat/ Indicator rutier 5.50.1 "Trecere pentru pietoni" | buc | 5,000 |
| 31 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat/ Indicator rutier 5.50.2 "Trecere pentru pietoni" | buc | 5,000 |
| 32 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat/ Indicator rutier 6.8.1 "Modul de amplasare a autovehiculului in staționare" | buc | 2,000 |
| 33 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat/ Indicator rutier 6.8.5 "Modul de amplasare a autovehiculului in staționare" | buc | 1,000 |
| 34 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat/ Indicator rutier 6.19 "Loc de staționare rezervat persoanelor cu dezabilitați" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 5. Spatii verzi |  |  |
| 35 | TsC03F1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,400 |
| 36 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 312,000 |
| 37 | TsH05A | Așternerea uniforma a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu păstrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 2 400,000 |
| 38 | TsH09A | Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 24,000 |
| 39 | TsH12B | Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 24,000 |
|  |  | Capitolul 6. Capace rețele |  |  |
| 40 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fără piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc | 34,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.