CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

WinСмета2000

Formular Nr.2

- Denumerea beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achiziţie

- Obiectul achiziţiilor IMSP CS Biruinta rl Singerei.

- Lucrari de reparatie a sediului Centrului de Sanatate Biruinta

din str. Independentei, 36, rul Singerei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse |  | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U.M. pe unitate de măsură |  | Conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  |  | - Etajul I. - Coridor si tambur nr.16 (27,0m x 3,15m si 5,54m x 2,26m); nr.16a (5,54m x 2,26m). |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 3,69 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,77 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,77 |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  | 64,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 7,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 8,32 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,96 |
| 3 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 3,69 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 2,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,30 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 3,69 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 14,76 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 1,84 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,65 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,07 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 149,25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,48 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,39 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,46 |
| 5 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 149,25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 102,98 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 59,70 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 8,96 |

|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 74,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 7,46 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 1,49 |
| 6 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 14,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 22,14 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 4,47 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 217,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,18 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,44 |
| 7 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 14,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 10,28 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 5,96 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,89 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 7,45 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,15 |
| 8 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi | m2 |  | 30,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8300 | 25,56 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1500 | 4,62 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3000 | 9,24 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 0,62 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 15,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,37 |
| 9 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (vopsirea praguri) | m2 |  | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8300 | 4,98 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1500 | 0,90 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3000 | 1,80 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 0,12 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 3,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 0,24 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,07 |
| 10 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 2,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,78 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,30 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,90 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 11 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment | m |  | 62,00 |

|  |  | M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 55,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 6,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 124,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 0,37 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 63,24 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 6,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,62 |
|  |  | 1.2. Birouri nr.12 (2,42m x5,65m); nr13 (5,65m x 5,6m). |  |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 46,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,39 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 6,96 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,32 |
| 13 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 46,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 32,02 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 18,56 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,78 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 23,20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,32 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,46 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 82,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,47 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 12,36 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,12 |
| 15 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 82,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 56,86 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 32,96 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,94 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 41,20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,82 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 7,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,23 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,17 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,39 |
| 17 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 7,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 5,38 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 3,12 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,47 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 3,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,08 |
| 18 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 9,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 4,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 1,17 |

|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,90 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 1,35 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,90 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,09 |
| 19 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |
| 20 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 2,45 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 20mm | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 21 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  |  | 1.3. Biroul nr.15 (3,35m x 4,4m). |  |  |  |
| 22 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 11,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 2,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 2,53 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,33 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,33 |
| 23 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 11,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 6,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 3,08 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 144,65 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,46 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 1,32 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,33 |
| 24 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  | 11,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 13,75 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 11,67 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 0,33 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 6,67 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 0,89 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 5,55 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 2,22 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 0,27 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,01 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 12,22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,33 |
|  |  | 1.4. Biroul nr. 18 (2,7m x 4,37m).. |  |  |  |

| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 11,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,77 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,59 |
| 26 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 11,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 8,14 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 4,72 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,71 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 5,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,59 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,12 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 14,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,42 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,70 |
| 28 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 14,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 9,66 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 5,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,84 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 7,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,14 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 1,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,04 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,22 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,08 |
| 30 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 1,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 1,03 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 0,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,09 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 0,75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 31 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,39 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,15 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
|  |  | 1.5. Biroul nr. 19( 5,58m x 4,37m). |  |  |  |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 24,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 2,93 |

|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 3,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,24 |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 52,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 6,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,89 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,53 |
| 34 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 1,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,02 |
| 35 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 24,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,66 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,22 |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 24,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 37,33 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 174,22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,93 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,48 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 24,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 4,88 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 26,84 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,66 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 24,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,66 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,22 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 24,40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 10,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,44 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 25,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,02 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 24,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,66 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,22 |
| 42 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 24,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 16,84 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 9,76 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,46 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 12,20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,22 |

|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 52,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,58 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 7,89 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,63 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 52,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 64,17 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 375,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 4,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,84 |
| 45 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 52,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 10,52 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 57,86 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 7,89 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 52,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,58 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 7,89 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,63 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 52,60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 23,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,26 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 55,49 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,05 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 18,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,56 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,92 |
| 49 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 18,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 12,76 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 7,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,11 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 9,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,93 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,18 |
| 50 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 |  | 34,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7100 | 24,21 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 2,39 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0700 | 2,39 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1200 | 4,09 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1500 | 5,12 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 6,14 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,71 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 3,41 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,5000 | 17,05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,41 |

| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |
| 52 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 2,07 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 1,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,18 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 1,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 53 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 2,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,78 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,30 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,90 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 54 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 2,47 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 1,55 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,61 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,4700 | 0,71 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 30,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,02 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 55 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 2,45 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 20mm | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 56 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  |  | 1.6. Biroul nr. 20 ( 2,45m x 4,3m). |  |  |  |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 10,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 1,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,57 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,10 |

| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 14,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 1,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,17 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,14 |
| 59 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 10,50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 4,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 4,09 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,53 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 10,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,32 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,57 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,53 |
| 61 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 10,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 16,07 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 74,97 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,83 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,20 |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 10,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,10 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 11,55 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,57 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 10,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,32 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,57 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,53 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 10,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 4,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,05 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 11,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 10,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,32 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,57 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,53 |
| 66 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 10,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 7,24 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 4,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,63 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 5,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,10 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 14,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,43 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,17 |

|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 14,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 17,69 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 103,53 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,15 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,23 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 14,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,90 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 15,95 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,17 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 14,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,43 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,17 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,73 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 14,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 6,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,45 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 15,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 14,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,43 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,17 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,73 |
| 73 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 |  | 14,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7100 | 10,29 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 1,02 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0700 | 1,02 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1200 | 1,74 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1500 | 2,17 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 2,61 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,73 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 1,45 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,5000 | 7,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 0,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,17 |
| 74 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 4,31 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 0,87 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 42,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,23 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,09 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 2,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |

|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |
| 76 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 2,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 2,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 1,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,17 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 1,45 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 77 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,39 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,15 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 78 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 10,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 5,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 2,94 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 138,08 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,44 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 1,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,32 |
| 79 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 10,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 27,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 3,04 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 10,81 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 42,52 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,3000 | 3,15 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 210,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 9,45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,47 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,13 |
|  |  | 2. Etajul 2. 2.1. Coridor nr.14 (35,86m x 3,03m si 5,56m x 4,6m). |  |  |  |
| 80 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi 17 buc | m2 |  | 40,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 8,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 8,40 |
| 81 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 |  | 86,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 11,23 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 10,37 |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare | m2 |  | 168,00 |

|  |  | driscuite la pereti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 20,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 25,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,68 |
| 83 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate(plinte) | m |  | 87,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 10,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 11,31 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,30 |
| 84 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-17 buc | m2 |  | 40,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 29,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 3,20 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 40,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 160,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 20,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 7,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 24,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,80 |
| 85 | RpCM21A | Inlocuirea placajelor cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi, din fibre din lemn de pin liate cu lignina, cu o fata din tapet textil, din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac in vascoza si fibre poliesterice) sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare, la pereti si tavane, in incaperi cu umiditate normala montate prin lipire pe suporturi plane (din lemn, metal, mortar de ciment, placi ceramice) care trebuie remediate | m2 |  | 14,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,2000 | 30,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 2,80 |
|  | 2732103646000 | Panouri fibrolemnoase usoare moi | m2 | 1,1000 | 15,40 |
|  | 2462106110200 | Adeziv neoprenic | m2 | 0,4000 | 5,60 |
|  | 2952270004044 | Malaxor de chituri | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,14 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 168,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,04 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 25,20 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,40 |
| 87 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 168,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 204,96 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1 199,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 13,27 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 2,69 |
| 88 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 168,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 33,60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 184,80 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,20 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 168,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,04 |

|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 25,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,40 |
| 90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 168,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 75,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 16,80 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 177,22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,17 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 168,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,04 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 25,20 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,40 |
| 92 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 168,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 115,92 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 10,08 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 84,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 8,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 1,68 |
| 93 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 17,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 26,15 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 5,28 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 257,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,39 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,52 |
| 94 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 17,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 12,14 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 7,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,06 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 8,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,18 |
| 95 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 9,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 4,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 1,17 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,45 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,90 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 1,35 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,90 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,09 |
| 96 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in | m |  | 87,00 |

|  |  | incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 78,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 8,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 174,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 0,52 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 88,74 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 8,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,87 |
|  |  | 2.2. Birouri nr.1 (5,62m x 5,5m). |  |  |  |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 30,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,93 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,63 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,54 |
| 98 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 30,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 21,32 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 12,36 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,85 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 15,45 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,31 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 56,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,69 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 8,43 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,81 |
| 100 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 56,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 38,78 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 22,48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,37 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 28,10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,81 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,56 |
| 101 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 2,97 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 0,60 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 29,22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,06 |
| 102 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 5,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 4,07 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 2,36 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,35 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 2,95 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 103 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de | m2 |  | 9,00 |

|  |  | calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 4,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 1,17 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,45 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,90 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 1,35 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,90 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,09 |
|  |  | 2.3. Birouri nr.3 (5,52m x 5,55m). |  |  |  |
| 104 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 30,20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 6,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 6,95 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,91 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,91 |
| 105 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 1,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,02 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 30,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,91 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,53 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,51 |
| 107 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 30,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 20,84 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 12,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,81 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 15,10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,51 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,30 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 75,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,25 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 11,25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,75 |
| 109 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 75,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 51,75 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 30,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 37,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,75 |
| 110 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 |  | 11,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7100 | 7,81 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 0,77 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0700 | 0,77 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1200 | 1,32 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1500 | 1,65 |

|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 1,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,55 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 1,10 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,5000 | 5,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 0,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,13 |
| 111 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 2,97 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 0,60 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 29,22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,16 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,06 |
| 112 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 5,98 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 4,13 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 2,39 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,36 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 2,99 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 113 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 2,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,78 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,30 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,90 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 114 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 30,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 16,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 8,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 397,13 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 1,27 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 3,62 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,91 |
| 115 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  | 30,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,02 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 37,75 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 32,03 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 0,92 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 18,30 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 2,44 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 15,25 |

|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 6,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 0,73 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,02 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 33,55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,91 |
| 116 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 2,47 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 1,55 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,61 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,4700 | 0,71 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 30,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,02 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 117 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 2,45 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 20mm | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 118 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  |  | 2.4. Biroul nr. 4( 3,25m x 5,6m); nr.5 (2,24m x5,63m.). |  |  |  |
| 119 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 30,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 3,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,62 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,31 |
| 120 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 84,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 10,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 12,69 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,85 |
| 121 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 30,80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 7,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 7,08 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,92 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,92 |
| 122 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 1,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,02 |
| 123 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |

| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 30,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,92 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,62 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,54 |
| 125 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 30,80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 47,12 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 219,91 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,43 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,60 |
| 126 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 30,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 6,16 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 33,88 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,62 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 30,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,92 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,62 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,54 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 30,80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 13,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,08 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 32,49 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,03 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 30,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,92 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,62 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,54 |
| 130 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 30,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 21,25 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 12,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,85 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 15,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,31 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 84,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,54 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 12,69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,23 |
| 132 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 84,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 103,21 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 604,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 6,68 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,35 |
| 133 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. | m2 |  | 84,60 |

|  |  | lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 16,92 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 93,06 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,69 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 84,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,54 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 12,69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,23 |
| 135 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 84,60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 38,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 8,46 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 89,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,08 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 84,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,54 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 12,69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,23 |
| 137 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 84,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 58,37 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 33,84 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,08 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 42,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,85 |
| 138 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 5,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 8,62 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 1,74 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 84,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,46 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,17 |
| 139 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 5,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 4,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 2,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,35 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 2,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 140 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 2,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,78 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,30 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,90 |

|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 141 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 30,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 17,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 8,62 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 405,02 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 1,29 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 3,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,92 |
| 142 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  | 30,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,08 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 38,50 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 32,66 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 0,93 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 18,66 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 2,49 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 15,55 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 6,22 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 0,75 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,02 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 34,22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,92 |
| 143 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 2,47 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 1,55 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,61 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,4700 | 0,71 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 30,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,02 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 144 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 2,45 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 20mm | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 145 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  |  | 2.5. Biroul nr. 6 ( 2,46m x 5,64m); nr.7 (5,56m x 5,6m) |  |  |  |
| 146 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare | m2 |  | 31,10 |

|  |  | driscuite la tavane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 3,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,67 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,31 |
| 147 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 13,90 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 5,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 5,42 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,70 |
| 148 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 |  | 2,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 0,36 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 0,34 |
| 149 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 31,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,93 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,67 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 |
| 151 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 31,10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 47,58 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 222,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,46 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,61 |
| 152 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 31,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 6,22 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 34,21 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,67 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 31,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,93 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,67 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 |
| 154 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 31,10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 14,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,11 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 32,81 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,03 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 31,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,93 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,67 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 |
| 156 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 45,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 31,05 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 18,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,70 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 22,50 |

|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,45 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 75,82 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,27 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 11,37 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,79 |
| 158 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 72,85 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 50,27 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 29,14 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,37 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 36,42 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,64 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,73 |
| 159 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 6,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 9,51 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 1,92 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 93,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,51 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,19 |
| 160 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 6,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 4,42 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 2,56 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,38 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 3,20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,32 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 161 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 9,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 4,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 1,17 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,45 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,90 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 1,35 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,90 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,09 |
| 162 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 15,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 8,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 4,34 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 203,83 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,65 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 1,86 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,46 |
| 163 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul | m2 |  | 15,50 |

|  |  | suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 40,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 4,50 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 15,96 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 62,77 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,3000 | 4,65 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 310,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 13,95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,70 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,19 |
| 164 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  | 2,83 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 | 2,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 0,11 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 2,83 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 11,32 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 0,45 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 0,16 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,13 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,06 |
| 165 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,60 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 1,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,13 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 6,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,80 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,28 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,03 |
| 166 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 2,45 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 20mm | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 167 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  |  | 2.6. Birouri nr.13 (2,8m x 4,5m). |  |  |  |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 12,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,38 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,89 |

|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 12,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 8,69 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 5,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,76 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 6,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,63 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,13 |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 38,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,16 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,77 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,93 |
| 171 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 38,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 26,56 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 15,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,31 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 19,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,93 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,39 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 2,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,07 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,38 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,12 |
| 173 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 2,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 1,72 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,15 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 1,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 174 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,39 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,15 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
|  |  | 2.7. Biroul nr. 15 ( 2,82m x 4,42m); nr.16 (2,7m x 4,4m) |  |  |  |
| 175 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 11,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 1,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,78 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,12 |
| 176 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport | m2 |  | 24,40 |

|  |  | sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 5,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 5,61 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,73 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,73 |
| 177 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 1,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,02 |
| 178 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 11,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,36 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,60 |
| 180 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 11,90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 18,21 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 84,97 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,94 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,23 |
| 181 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 11,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,38 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 13,09 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,78 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 11,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,36 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,60 |
| 183 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 11,90 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 5,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,19 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 12,55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 11,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,36 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,60 |
| 185 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 24,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 16,84 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 9,76 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,46 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 12,20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,24 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 72,40 |

|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,86 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,62 |
| 187 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 72,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 49,96 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 28,96 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,34 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 36,20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,62 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,72 |
| 188 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 7,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 10,40 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 2,10 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 102,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,55 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,21 |
| 189 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 7,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 4,83 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 2,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,42 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 3,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,07 |
| 190 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 5,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 2,25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,65 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,25 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,50 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,75 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,05 |
| 191 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 24,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 13,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 6,83 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 320,86 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 1,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 2,93 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,73 |
| 192 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  | 24,40 |

|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 30,50 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 25,88 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 0,74 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 14,79 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 1,97 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 12,32 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 4,93 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 0,59 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,01 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 27,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,73 |
| 193 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,62 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 1,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,13 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,62 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 6,48 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,81 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,28 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,97 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,03 |
| 194 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 2,47 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 1,55 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,61 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,4700 | 0,71 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 30,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,02 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 195 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 2,45 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 20mm | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 196 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  |  | 2.8. Biroul nr. 17 ( 2,75m x 4,4m); nr.18 (2,65m x 4,4m) |  |  |  |
| 197 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 23,80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 5,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 5,47 |

|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,71 |
| 198 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 1,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,02 |
| 199 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 23,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,71 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,57 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,19 |
| 201 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 23,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 16,42 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 9,52 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,43 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 11,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,19 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,24 |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 70,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,12 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,62 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,54 |
| 203 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 70,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 48,85 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 28,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,25 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 35,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,71 |
| 204 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 7,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 10,40 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 2,10 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 102,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,55 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,21 |
| 205 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 7,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 4,83 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 2,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,42 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 3,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,07 |

| 206 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 2,25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,65 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,25 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,50 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,75 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,05 |
| 207 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 23,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 13,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 6,66 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 312,97 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 1,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 2,86 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,71 |
| 208 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  | 23,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,38 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 29,75 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 25,24 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 0,72 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 14,42 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 1,92 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 12,02 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 4,81 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 0,58 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,01 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 26,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,71 |
| 209 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 2,47 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 1,55 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,61 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,4700 | 0,71 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 30,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,02 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 210 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 2,45 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 20mm | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |

| 211 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc |  | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  |  | 2.9. Biroul nr. 19 ( 2,45m x 4,42m) |  |  |  |
| 212 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 0,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 213 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 10,80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 2,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 2,48 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,32 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,32 |
| 214 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 1,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,02 |
| 215 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |
| 216 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (tavane) | m2 |  | 10,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7100 | 7,67 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 0,76 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0700 | 0,76 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1200 | 1,30 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1500 | 1,62 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 1,94 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,54 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 1,08 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,5000 | 5,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 0,43 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,13 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |
| 218 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 0,93 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,05 |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |

| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
| 221 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (peretii) | m2 |  | 36,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7100 | 25,63 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 2,53 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0700 | 2,53 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1200 | 4,33 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1500 | 5,42 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 6,50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,81 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 3,61 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,5000 | 18,05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 1,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,43 |
| 222 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 4,31 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 0,87 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 42,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,23 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,09 |
| 223 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 2,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 2,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 1,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,17 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 1,45 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 224 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,39 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,15 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,45 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 225 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 10,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 6,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 3,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 142,02 |

|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 1,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,32 |
| 226 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  | 10,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,08 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 13,50 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 11,45 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 0,33 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 6,54 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 0,87 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 5,45 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 2,18 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 0,26 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,01 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 12,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,32 |
| 227 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 2,47 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 1,55 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,61 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,4700 | 0,71 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 30,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,02 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 228 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 2,45 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 20mm | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 229 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  |  | 2.10. Biroul nr. 20 ( 3,07m x 4,42m) |  |  |  |
| 230 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 13,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 3,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 3,13 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,41 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,41 |
| 231 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 1,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 1,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,02 |
| 232 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |

|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 13,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,41 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,04 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,68 |
| 234 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 13,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 9,38 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 5,44 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,82 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 6,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,14 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 39,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,19 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,96 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,99 |
| 236 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 39,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 27,39 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 15,88 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,38 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 19,85 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,99 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,40 |
| 237 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 4,31 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 0,87 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 42,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,23 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,09 |
| 238 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 2,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 2,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 1,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,17 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 1,45 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 239 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 1,35 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,39 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,15 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,30 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,45 |

|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 240 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 13,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 7,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 3,81 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 178,84 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,57 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 1,63 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,41 |
| 241 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  | 13,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,36 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 17,00 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 14,42 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 0,41 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 8,24 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 1,10 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 6,87 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 2,75 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 0,33 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,01 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 15,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,41 |
| 242 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 2,47 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 1,55 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,61 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,4700 | 0,71 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 30,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,02 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 243 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 2,45 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 20mm | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 244 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  |  | 2.11. Biroul nr. 21( 4,42m x 2,73m); nr.22 (4,42m x 2,75m ). |  |  |  |
| 245 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare | m2 |  | 24,30 |

|  |  | driscuite la tavane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 2,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 3,65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,24 |
| 246 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 71,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 8,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 10,72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,71 |
| 247 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 24,30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 5,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 5,59 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,73 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,73 |
| 248 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 3,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 2,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,04 |
| 249 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 1,90 |
| 250 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,96 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 1,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,16 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,96 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,84 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,98 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,34 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 251 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 24,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,22 |
| 252 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 24,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 37,18 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 173,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,92 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,47 |
| 253 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 24,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 4,86 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 26,73 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,65 |
| 254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 24,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,73 |

|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,22 |
| 255 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 24,30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 10,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,43 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 25,63 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,02 |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 24,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,22 |
| 257 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 24,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 16,77 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 9,72 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,46 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 12,15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,24 |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 71,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,15 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,72 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,58 |
| 259 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 71,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 87,23 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 510,51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,65 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,14 |
| 260 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 71,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 14,30 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 78,65 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 10,72 |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 71,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,15 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,72 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,58 |
| 262 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 71,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 32,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 7,15 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 75,43 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,07 |
| 263 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 71,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,15 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,72 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,58 |

| 264 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 71,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 49,33 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 28,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,29 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 35,75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,71 |
| 265 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 5,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 8,62 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 1,74 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 84,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,46 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,17 |
| 266 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 5,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 4,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 2,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,35 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 2,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 267 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 2,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,78 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,30 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,90 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 268 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 24,30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 13,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 6,80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 319,55 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 1,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 2,92 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,73 |
| 269 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  | 24,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,43 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 30,38 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 25,77 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 0,74 |

|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 14,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 1,96 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 12,27 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 4,91 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 0,59 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,01 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 27,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,73 |
| 270 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 4,95 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 3,09 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 11,21 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,4700 | 1,42 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 60,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,04 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 271 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 4,90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 2,04 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 20mm | m | 0,6000 | 1,22 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 4,08 |
| 272 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 2,30 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 2,02 |
|  |  | 2.12. Viceu nr.8; 9; 10; 11; 12 (2,75m x 1,3m; 1,33m x 1,25m; 1,34m x 1,5m; 1,3m x 1,5m; 1,26m x 1,3m) . |  |  |  |
| 273 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 9,25 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 1,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,39 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,09 |
| 274 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 39,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 4,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 5,89 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,39 |
| 275 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 10,95 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 4,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 4,27 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,55 |
| 276 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 12,60 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 10,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 10,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,19 |

| 277 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,95 |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 10,95 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,33 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,55 |
| 279 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 9,25 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 14,15 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 66,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,73 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,18 |
| 280 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 9,25 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 1,85 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,18 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,39 |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 9,25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,28 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,39 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,46 |
| 282 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 9,25 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 4,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,93 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 9,25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,28 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,39 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,46 |
| 284 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 10,95 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 7,56 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 4,38 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,66 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 5,47 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,11 |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 52,92 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,59 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 7,94 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,65 |
| 286 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 39,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 47,95 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 280,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 3,10 |

|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 39,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 7,86 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 43,23 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,89 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 39,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,18 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,89 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,96 |
| 289 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 39,30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 17,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,93 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 41,46 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,04 |
| 290 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 52,92 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,59 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 7,94 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,65 |
| 291 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 52,92 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 36,51 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,17 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,18 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 26,46 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,65 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,53 |
| 292 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 3,71 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 0,75 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 36,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,20 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,07 |
| 293 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 2,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 1,72 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,15 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 1,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 294 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 2,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 1,12 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,33 |

|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,25 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,38 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,25 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,07 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 295 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi | m2 |  | 3,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8300 | 2,66 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1500 | 0,48 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3000 | 0,96 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 0,06 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 1,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 0,13 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,04 |
| 296 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 10,95 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 6,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 3,07 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 143,99 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,46 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 1,31 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,33 |
| 297 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 10,95 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 28,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 3,18 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 11,28 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 44,35 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,3000 | 3,28 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 219,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 9,86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,49 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,13 |
| 298 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m |  | 22,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 19,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 44,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 0,13 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 22,44 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,22 |
| 299 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 15,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 25,74 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 16,07 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 58,30 |
|  | 2430226100000 | Fuga | kg | 0,4700 | 7,41 |

|  | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 315,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,19 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,16 |
| 300 | RpSC21B | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 2,45 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 20mm | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 301 | RpSD19B | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,01 |
| 302 | RpSC42A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 0,90 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 1,01 |
| 303 | RpSA16A | Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 | 13,25 |
|  | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, 20 mm | m | 1,0200 | 26,78 |
|  | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 0,0800 | 2,10 |
|  | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 0,7100 | 18,64 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,0700 | 1,84 |
| 304 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 7,50 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare D.50 | m | 1,0300 | 25,75 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,10 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,30 |
| 305 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Mufa 50 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 1,56 |
|  | 2523156721032 7 | Mufa 50 | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,06 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,07 |
| 306 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Cot 50 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 1,56 |
|  | 2523156721036 7 | Cot PPR 50 | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,06 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,07 |
|  |  | - Casa scarilor - Casa scarilor 5,65m x 2,75m. |  |  |  |
| 307 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare | m2 |  | 30,50 |

|  |  | driscuite la tavane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 3,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,58 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,30 |
| 308 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 86,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 10,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 12,90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,86 |
| 309 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  | 55,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 1,10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 1,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,17 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,28 |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 30,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,91 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,58 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,53 |
| 311 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 30,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 46,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 217,77 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,41 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,59 |
| 312 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 30,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 6,10 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 33,55 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,58 |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 30,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,91 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,58 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,53 |
| 314 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 30,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 13,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,05 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 32,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,03 |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 30,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,91 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,58 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,53 |
| 316 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 30,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 21,04 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 12,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,83 |

|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 15,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,30 |
| 317 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 86,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,58 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 12,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,30 |
| 318 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 86,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 104,92 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 614,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 6,79 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,38 |
| 319 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 86,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 17,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 94,60 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 12,90 |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 120,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 3,60 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 |
| 321 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 86,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 38,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 8,60 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 90,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,09 |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 120,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 3,60 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 |
| 323 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 120,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 82,80 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 48,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 7,20 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 60,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 1,20 |
| 324 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 7,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 10,40 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 2,10 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 102,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,55 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,21 |

| 325 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 7,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 4,83 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 2,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,42 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 3,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,07 |
| 326 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 2,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,78 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 0,30 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,90 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,06 |
| 327 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1. 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta INOX(balustrada din inox) | m |  | 7,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 | 8,76 |
|  | 2812106305701 | Mina curenta drepta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) (balustrada din inox) | m | 1,0000 | 7,30 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 0,44 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 5,11 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 1,46 |
| 328 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a scarilor, in 2 straturi | m2 |  | 14,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7100 | 9,94 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 0,98 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0700 | 0,98 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1200 | 1,68 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1500 | 2,10 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 2,52 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,70 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 1,40 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,5000 | 7,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 0,56 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,17 |
|  |  | 3.2. Lucrari diverse |  |  |  |
| 329 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 86,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 64,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,01 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,03 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,01 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 0,26 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 387,00 |
| 330 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la | t |  | 22,00 |

|  |  | 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 5,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 22,00 |