Anexa nr. 23

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Montarea LEA/LEC-0,4kV pentru alimentarea cu energie electrica a Bazei de pastrare combustibil a Armatei Naţionale,  mun. Bălți, str.Sofiei, 12

Autoritatea contractantă Baza de păstrare combustibil a Armatei Naționale, mun. Bălți, str.Sofiei, 12

| № crt. | Simbol norme Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de constructii-montaj |  |  |
|  | 33-04-016- 2 | Transportarea construcţiilor si materialelor susţinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susţinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,0000 |
|  | 33-04-016- 6 | Transportarea construcţiilor si materialelor susţinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susţinerilor compuse | buc | 1,0000 |
|  | 33-04-003- 2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 1,0000 |
|  | TrI1AG23I 3 | Materialele din grupa G -stilpi de telegraf, impregnaţi - descarcarea - din auto categoria 3, pe teren | t | 1,5000 |
|  | 33-04-008 3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolaţi LEA 0,38 kV | 1 km | 0,1380 |
|  | TsA02C | Sapatura manuala de pămint în spații limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1.8000 |
|  | TsDOlB | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,8000 |
|  | 08-02-471 4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 08-02-472 9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0200 |
|  | 08-02-141 3 | Cablu pina la 35 kV in tranşee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 1,7000 |
|  | 08-02-148 1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3500 |
|  | 08-02-165 2 | Manşon terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, secţiunea unui conductor, ppînă la 70mm2 | buc | 2,0000 |
|  | 08-02-144 5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secţiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,1600 |
|  | 08-03-572 3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | 2,0000 |
|  | 08-03-600 2 | Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-526 2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,0000 |
|  | 08-03-523 1 | Siguranţa, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,0000 |
|  | 08-03-523 2 | Siguranţa, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 3,0000 |
|  | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 2,0000 |
|  | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masura re | 1,0000 |
|  | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,0500 |
|  | 1-11-012-1 | Determinarea rezistivitatii solului | 1 masurare | 1,0000 |
|  | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 2,0000 |
|  |  | Total borderou de resurse |  |  |
|  |  | Manoperă: |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,3380 80,7612 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 10,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,6230 1,5330 |
|  |  | Materiale: |  |  |
|  | 01-29 | Contor ZMG 405CR | buc | 1,0000 |
|  | 01566 | Papuc de cablu TA 50-10-9 | buc | 8,0000 |
|  | 01567 | Papuc de cablu TA 70-10-12 | buc | 8,0000 |
|  | 01836 | Suport de ancora CA-1500 | buc | 4,0000 |
|  | 02544 | întrerupător automat BA47-29M/3P/C63 | buc | 1,0000 |
|  | 03114 | Descarcatoare OПC 1-B/3P | buc | 1,0000 |
|  | 03132 | Furtun metalic | m | 20,0000 |
|  | 07560 | Siguranţa PPN-33,NH00, 100A | buc | 3,0000 |
|  | 07561 | Siguranţa PPN-33, NH00, 125A | buc | 3,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,3180 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6270 |
|  | 18479 | BZUM-TF-01-100 | buc | 1,0000 |
|  | BAND0509 | Banda metalica F200 | m | 30,0000 |
|  | BENZ0014 | Brida cablu | buc | 15,0000 |
|  | CABL2209 | Cablu AПвБбШп-l 4x70 | buc | 220,0000 |
|  | CABL8123 | Cablu CIP-2 3x50+1x54,6 | m | 170,0000 |
|  | CATA0035 | Catarama A200 | buc | 30,0000 |
|  | CERC8005 | Otel rotund d10mm | kg | 9,2500 |
|  | CLEM1042 | Clema de susţinere ES-1500 | buc | 2,0000 |
|  | CLEM1044 | Clema de conexiune PC-25 | buc | 1,0000 |
|  | CLEM1505 | Clema de ancora PA-1500 | buc | 4,0000 |
|  | ELEC0446 | Electrod dl6mm | buc | 3,0000 |
|  | MUFA0402 | Manşon terminal interior 4KBTh-1 70-120 | buc | 2,0000 |
|  | NISI0010 |  |  |  |
|  | PIL00834 | Stilp CB95-2 | buc | 2,0000 |
|  | TUB08007 | Tub gofrat dl 10 | m | 35,0000 |
|  |  | Utilaj de construcții: |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,6400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrări in alte domenii de constructii (cu excepţia gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,9657 |
|  | 021102 | Macara pe sas iu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepţia conductelor principale), 10 t | h-ut | 15,6910 1,9950 0,3503 |
|  | 021141 | Automacara la lucrări in alte domenii de constructii (cu excepţia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4800 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,4471 |
|  | 040202 1 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 0,7620 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,6072 |
|  | 160402 | Maşini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |
|  | 2952260003501 |  |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2415 0,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 15,6910 1,9950 0,3923 |
| Total 77558 lei |  |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)