APROB:

____________Rusnac Veaceslav,

Președinte al raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

pentru licitație publică

- Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca

- Obiectul achizițiilor, Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice locale pentru anul 2021

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| - Drumuri pietruite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 L 78 Niorcani- Teleșeuca ( 0+000- 0+500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Drum principal (L=500 m. b=6 m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC21A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I |  | 100 m3 |  |  | 0,20 |  |  |
| 2 |  | TsC22A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 |  | 100 m3 |  |  | 0,20 |  |  |
| 3 |  | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 |  |  | 0,20 |  |  |
| 4 |  | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  |  | 30,00 |  |  |
| 5 |  | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 |  |  | 30,00 |  |  |
| 6 |  | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 |  |  | 4,00 |  |  |
| 8 |  | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  |  | 3,00 |  |  |
| 9 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 20,00 |  |  |
| 1.1.2 L80 R14- Iarova- Balinți (selectiv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Drum principal (L=300 m. b=6 m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC21A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I |  | 100 m3 |  |  | 0,25 |  |  |
| 2 |  | TsC22A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 |  | 100 m3 |  |  | 0,25 |  |  |
| 3 |  | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 |  |  | 0,25 |  |  |
| 4 |  | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  |  | 37,50 |  |  |
| 5 |  | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 |  |  | 18,00 |  |  |
| 6 |  | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 |  |  | 2,40 |  |  |
| 8 |  | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  |  | 2,40 |  |  |
| 9 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 12,00 |  |  |
| 1.1.3 L86 Dărcăuți- Cotova (selectiv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Drum principal (L=2000 m. b=6 m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC21A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I |  | 100 m3 |  |  | 1,00 |  |  |
| 2 |  | TsC22A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 |  | 100 m3 |  |  | 1,00 |  |  |
| 3 |  | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 |  |  | 1,00 |  |  |
| 4 |  | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  |  | 150,00 |  |  |
| 5 |  | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 |  |  | 120,00 |  |  |
| 6 |  | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 |  |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 |  |  | 16,00 |  |  |
| 8 |  | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  |  | 9,00 |  |  |
| 9 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 60,00 |  |  |
| 1.2 Drumuri asfaltate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 L76 R14- Drum de acces spre s. Rudi (selectiv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Drum principal |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dl106 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  | 100m2 |  |  | 30,00 |  |  |
| 2 |  | TsH92A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie |  | t |  |  | 5,00 |  |  |
| 3 |  | TsI50A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  |  | 5,00 |  |  |
| 4 |  | DI158A п. К=1,00 |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200 |  | m2 |  |  | 60,00 |  |  |
| 5 |  | DI141A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 |  |  | 3 000,00 |  |  |
| 6 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,90 |  |  |
| 7 |  | Dl133 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  | t |  |  | 125,00 |  |  |
| 8 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,90 |  |  |
| 9 |  | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 3 000,00 |  |  |
| 10 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 5,00 |  |  |
| 11 |  | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  | m2 |  |  | 500,00 |  |  |
| 1.2.2 L87 G12 Drum de acces spre s, Bădiceni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Drum principal (L=650 m. b=5 m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI89B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material |  | 100m2 |  |  | 32,50 |  |  |
| 2 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 1,95 |  |  |
| 3 |  | DB19E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 3 250,00 |  |  |
| 4 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,98 |  |  |
| 5 |  | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 3 250,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Acostamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsD7A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. |  | 100 m3 |  |  | 0,65 |  |  |
| 7 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 6,50 |  |  |
| 8 |  | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m) |  | m2 |  |  | 650,00 |  |  |
| 1.2.3 L89 Soroca- Holoșnița- Grigorăuca (s. Holoșnița) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Drum principal tip 4 (L= 400 m. b=6.0m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 |  |  | 24,00 |  |  |
| 2 |  | DA12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H= 12 cm.) |  | м3 |  |  | 288,00 |  |  |
| 3 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 1,44 |  |  |
| 4 |  | DB19E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 2 400,00 |  |  |
| 5 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,72 |  |  |
| 6 |  | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 2 400,00 |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Rigola de bordura |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsA01A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  | м3 |  |  | 5,00 |  |  |
| 8 |  | DA11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  | м3 |  |  | 12,00 |  |  |
| 9 |  | DE10C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m |  |  | 400,00 |  |  |
| 10 |  | DA11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  | м3 |  |  | 20,00 |  |  |
| 11 |  | CA03F01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B30 |  | м3 |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | 3. Acostamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsD7A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. |  | 100 m3 |  |  | 0,20 |  |  |
| 13 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 2,00 |  |  |
| 14 |  | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m) |  | m2 |  |  | 200,00 |  |  |
| 1.2.4 L95 Drum de acces spre s. Hristici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Drum principal (L=300m. b=6.0 m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 |  |  | 18,00 |  |  |
| 2 |  | DA12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H= 12 cm.) |  | м3 |  |  | 216,00 |  |  |
| 3 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 1,08 |  |  |
| 4 |  | DB19E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 1 800,00 |  |  |
| 5 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,54 |  |  |
| 6 |  | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 1 800,00 |  |  |
| 7 |  | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m) |  | m2 |  |  | 300,00 |  |  |
| 1.2.5 L97 R14 Drum de acces spre s. Ocolina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Drum principal |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dl106 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  | 100m2 |  |  | 18,00 |  |  |
| 2 |  | TsH92A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie |  | t |  |  | 5,00 |  |  |
| 3 |  | TsI50A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  |  | 5,00 |  |  |
| 4 |  | DI158A п. К=1,00 |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200 |  | m2 |  |  | 40,00 |  |  |
| 5 |  | DI141A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 |  |  | 1 800,00 |  |  |
| 6 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,54 |  |  |
| 7 |  | Dl133 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  | t |  |  | 75,00 |  |  |
| 8 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,54 |  |  |
| 9 |  | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 1 800,00 |  |  |
| 10 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 3,00 |  |  |
| 11 |  | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  | m2 |  |  | 300,00 |  |  |
| 1.2.6 L104 drum de acces spre s. Dubna( s. Stoicani ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Drum principal |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dl106 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  | 100m2 |  |  | 30,00 |  |  |
| 2 |  | TsH92A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie |  | t |  |  | 5,00 |  |  |
| 3 |  | TsI50A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  |  | 5,00 |  |  |
| 4 |  | DI158A п. К=1,00 |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200 |  | m2 |  |  | 60,00 |  |  |
| 5 |  | DI141A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 |  |  | 3 000,00 |  |  |
| 6 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,90 |  |  |
| 7 |  | Dl133 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  | t |  |  | 125,00 |  |  |
| 8 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,90 |  |  |
| 9 |  | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 3 000,00 |  |  |
| 10 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 5,00 |  |  |
| 11 |  | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  | m2 |  |  | 500,00 |  |  |
| 1.2.7 L 104 Drum de acces spre s. Dubna (s. Dubna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Drum principal (L=480m. b=6.0 m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI89B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material |  | 100m2 |  |  | 28,80 |  |  |
| 2 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 1,73 |  |  |
| 3 |  | DB19E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 2 880,00 |  |  |
| 4 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,86 |  |  |
| 5 |  | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 2 880,00 |  |  |
| 6 |  | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m) |  | m2 |  |  | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Rigola de beton (L=20m, b=6.0m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 0,45 |  |  |
| 8 |  | TsH92A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto |  | t |  |  | 4,50 |  |  |
| 9 |  | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  |  | 77,70 |  |  |
| 10 |  | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  |  | 0,45 |  |  |
| 11 |  | TsD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  | 0,18 |  |  |
| 12 |  | DA06A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | м3 |  |  | 12,00 |  |  |  |
| 13 |  | DA11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | м3 |  |  | 14,40 |  |  |  |
| 14 |  | CB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 10,80 |  |  |  |
| 15 |  | DC05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm | m2 |  |  | 120,00 |  |  |  |
| 1.2.8 L106 G38 – Nimereuca – Cerlina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Drum principal |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  |  |  |  |  | 45,00 |
| 2 |  | DA12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H= 12 cm.) | м3 |  |  |  |  |  | 540,00 |
| 3 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |  |  | 2,70 |
| 4 |  | DB19E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |  |  | 4 500,00 |
| 5 |  | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |  |  | 1,35 |
| 6 |  | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |  |  | 4 500,00 |
|  |  |  |  | 2. Rigola de bordura |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsC02D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,35 |
| 8 |  | TsA01A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | м3 |  |  |  |  |  | 5,00 |
| 9 |  | T3-09-03 п. К=1,00 |  | Transportarea pamintului la 3 km. | t |  |  |  |  |  | 235,20 |
| 10 |  | DA11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | м3 |  |  |  |  |  | 16,80 |
| 11 |  | DE10C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |  |  |  |  | 560,00 |
| 12 |  | DA11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | м3 |  |  |  |  |  | 27,00 |
| 13 |  | CA03F01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B30 | м3 |  |  |  |  |  | 27,00 |
|  |  |  |  | 3. Acostamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsD7A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,47 |
| 15 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |  |  | 4,70 |
| 16 |  | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m) | m2 |  |  |  |  |  | 470,00 |
| 1.2.9 L107, G33 – Drum de acces spre s. Floriceni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Drum principal (L=300m, b=6.0m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dl106 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  | 100m2 |  |  | 18,00 |  |
| 2 | TsH92A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie |  |  | t |  |  | 2,00 |  |
| 3 | TsI50A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  |  | 2,00 |  |
| 4 | DI158A п. К=1,00 |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200 |  |  | m2 |  |  | 30,00 |  |
| 5 | DI141A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  |  | m2 |  |  | 1 800,00 |  |
| 6 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  |  | 0,54 |  |
| 7 | Dl133 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  | t |  |  | 85,00 |  |
| 8 | Dl107 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  |  | 0,54 |  |
| 9 | DB16H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  |  | 1 800,00 |  |
| 10 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 11 | Dl115 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  |  | 300,00 |  |  |  |
| CERINȚE: |  |  | - Lucările se vor efectua în conformitate cu normele tehnologice și în condiții favorabile - Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate termoizolante. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. - Se solicită probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice ( compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. 4) ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puțin următoarele utilaje : - utilaj pentru transportul mixturii asfaltice –2 buc; - freză pentru asfalt -1 buc; - repartizator finisor de mixturi asfaltice – 1 buc; - motocompresor de aer – 1 buc; - compactor – 2 buc ( min/max 10 tn ); - excavator – 1 buc ; - autogreider – 2 buc; - autocamioane -2 buc; Utilajele solicitate , sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS , D. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. 5 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; etc…. SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Elena Mîțu,

șef, Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri

Coordonat :

Boris Andoni,

Vicepreședintele raionului Soroca

Ex:Bevza N.

Tel.023023035