| Reparatia scarii centrale a cladirii Parlamentului Republicii Moldova | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3753-EEF

Deviz-oferta № 3753-EEF

Echipament Electric de Forta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Iluminare, echipament electric |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,0000 |  |  |
| 2 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С80А | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 |  | автоматический выключатель диф. тока 4P,Iн=63А, диф=30мА АД14 4P | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 10,0000 |  |  |
| 5 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/C16А | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/C20А | buc | 9,0000 |  |  |
| 7 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (DEVIreg 850) | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | 08-02-403-3 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala | 100 m | 10,7400 |  |  |
| 10 |  | Cablu DEVlasphalt 30T 30W/m L=112m | buc | 6,0000 |  |  |
| 11 |  | Cablu DEVlasphalt 30T 30W/m L=134m | buc | 3,0000 |  |  |
| 12 |  | Cutie 200x100mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,1000 |  |  |
| 14 |  | Cablu VVng-2*1,5mm2 | m | 310,0000 |  |  |
| 15 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,1000 |  |  |
| 16 |  | Tevea PVC d=20 П20 | m | 310,0000 |  |  |
| 17 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: Sensor De-Vi | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 |  | Sensor pamint "De-Vi" | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 |  | контактор модульный U400V KM63-40 | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 |  | Универсальный двухзонный програмируемый микропроцессорный регулятор для управления кабелям системами защиты от обледенения и замерзания водосточных труб,желоб поверхности кровли с двумя цифравыми микропроцессорными датчиками и один источник питания DEVI Devireg 850 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |