Caietul de sarcini :Echipament multimedia linguafonic, Sistem interactive integrat.

| Nr d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/servici ilor/lucrărilor solicitate | Unit atea de măs ură |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnicădeplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 : Sistem de tablă electronica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 30200000-1 |  | Tablă electronica |  |  |  | 2 | Tablă electronica interactivă tehnologie infrared, raport 16:10. Parametrii minimi ai suprafeței active: diagonala 88” (223cm), lungime 206cm , lățimea 132 cm. Rezoluția suprafetei 32000х32000 linii/inci. Timp de răspuns minim admisibil. Interfața: USB 2.0 Susținerea scrierii cu degetul, markere fara elemente galvanice și cu orice alt obiect. Permite 6 atingeri concomitente, cu funcția MultiTouch. Permite fixarea obiectelor magnetice pe suprafața tablei. Suprafața de lucru dură, rezistentă la zgârâieturi, mată, antireflexivă. Menținerea performanței de lucru în caz de deteriorare parțială a suprafeței. Adaptarea scrierii pentru dreptaci și stângaci. Soft propriu cu galerie de tabele, grafice, imagini, scheme; susținerea inserării imaginilor/materialelor importate din exterior; creare de materiale proprii cu salvarea și completarea galeriei la dorință; recunoașterea scrisului de mână a textului în orice limbă, a formulelor matematice și a figurilor geometrice inclusiv a trapezului; susținerea formatului Flash. Moduri de lucru recunoscute și susținute: Office - cu inserarea directă în documentele Office a imaginilor proprii sau importate, a adnotărilor de mână și de tipar, a desenelor de mână; Straturi - minim 6 straturi de lucru pe pagina de lucru generată de softul tablei, Adnotare pe suprafața de lucru în afara spațiilor de lucru creat de softul tablei, cu salvarea acestora în galeria tablei sauu pe memorie externă. Recunosterea și susținerea formatului PDF - conversia documetelor PDF în formatul propriu al softului tablei și procedura inversă după completările personale cu crearea documentelor de lucru proprii fiecărui utilizator. Crearea și salvarea propriilor bare de lucru cu instrumente Compatibilitate: Windows Greutate până la 28 kg. Suport de montare pe perete. Cablu de conexiune la calculator de minim 4m. Ghid de utilizare în limba română. Tutoriale video în limba română. Instruire minim 24 ore. Termen de garanție minim 36 luni. Livrarea si montarea efectuate de ofertant. |
| 1.2 | 30200000-1 |  | Set videoproiector, support de montare și cabluri | set |  |  | 2 | Videoproiector cu rezoluţie nativă min. XGA Luminozitate pe alb şi pe culoare min. 3500 lum. în conformitate cu IDMS15.4, ISO 21118:2012 Viaţă utilă a sursei de lumină min. 6000 h în modul normal Corecţie Keystone automat vertical min. ± 30 °și manual orizontal min. ± 30 ° Optical zoom manual, min. 1,2x. Manual focus. Protecţie prin parole, Protecţie Kensington, AV mute, Oprire instantanee, vizualizarea imaginilor direct de pe unitățile USB Conexiuni: USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, Intrare VGA, Intrare HDMI, Intrare audio. Difuzor min. 2W. Termen de garanție min. 24 luni. Telecomandă cu baterii. Suport metalic reglabil 43-65 cm, cabluri HDMA/VGA 10/15m, Cablu PC220V 5m/10m/15 și canal p/u cabluri. Montarea si livrarea - din contul ofertantului.. |
| Total lot 1 estimat fără TVA 33 250 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2: Echipament multimedia linguafonic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 30200000-1 |  | Audiohub IDLHUB |  | buc |  | 1 | Power IN 230V.ac +/-10% 50Hz OUT DC +3+12 +/-5% 20A. · COMMUNICATION Data bus comunication Standard serial RS232–9600 N81.· CONNECTIONS RJ45 conectare max 28 ieșiri de lucru. INPUT/OUTPUT N. 2 headsets connections (OUT) N. 1 VHS/DVD (IN) N. 1 HI FI CASSETTE L/R (IN) N. 1 HI FI CASSETTE L/R (OUT) N. 1 AUX (IN) N. 1 AUX (OUT) N. 1 AUDIO BOARD (IN) N. 1 AUDIO BOARD (OUT) N. 1 EXT. SPEAKER (OUT) Dimensiuni: 63X29,5x9 cm LxWxH. Greutate: 9 Kg Cablu de conexiune PowerCord. Cablu RS232 9 Pin Male/Female, Jack 3.5 mm si audiocable RCA. Software de susținere inclus. Manopera instalării pe calculator și organizarea LAN pentru rețeaua multimedia - din contul ofertantului |
| 2.2 | 30200000-1 |  | Unitate audio de lucru a elevului în sistem interactiv de studiere a limbilor, împreună cu căști |  | set |  | 16 | Unitate audio de tip IDLSAA, n. 02 mini-din connectori pentru căști n.01 RJ45 connector pentru rețea, cu buton de apelare; alimentare de la IDLHUB curent 12 V. Dimensiuni: 10x15x4 cm. Greutate: 0,4 Kg. Material: Metal Software de susținere inclus, cu acces gratuit la versiunile noi. Manopera instalării pe calculator și organizarea LAN pentru rețeaua multimedia - din contul ofertantului. Căști cu microfon: Sunet ambiental, cu reducerea zgomotului extern, căști din material anti vandal, dotate cu plasă de sârmă metalică și care oferă experiența home theater. Fasciculul de cap cu proiectare extensibilă și ajustare potrivită pentru diferiți utilizatori. Microfon omnidirecțional. Difuzoarele de calibrul 40 mm cu spectru larg și bass puternic. Sunetul să ofere un sentiment puternic al realității. Cupele căștilor moi și delicate, să poată reduce din deficiența de auz autilizatorului. Posibilitatea de control manual lin al volumului. Frecvența: 2011 Hz – 20KHz / Impedanța: 32±15% / Sensibilitate: 105 dB±3dB la 1KHz / Conectivitate: USB/Jack 3,5 mm Manopera instalării pe calculatoare și organizarea LAN pentru rețeaua cabinetului multimedia lingvistic - din contul ofertantului |
| 2.3 | 32342100-3 |  | Cască cu microfon (de rezervă) |  | pereche |  | 1 | Căști cu microfon: Sunet ambiental, cu reducerea zgomotului extern, căști din material anti vandal, dotate cu plasă de sârmă metalică și care oferă experiența home theater. Fasciculul de cap cu proiectare extensibilă și ajustare potrivită pentru diferiți utilizatori. Microfon omnidirecțional. Difuzoarele de calibrul 40 mm cu spectru larg și bass puternic. Sunetul să ofere un sentiment puternic al realității. Cupele căștilor moi și delicate, să poată reduce din deficiența de auz autilizatorului. Posibilitatea de control manual lin al volumului. Frecvența: 2011 Hz – 20KHz / Impedanța: 32±15% / Sensibilitate: 105 dB±3dB la 1KHz / Conectivitate: USB/Jack 3,5 mm Manopera instalării pe calculatoare și organizarea LAN pentru rețeaua cabinetului multimedia lingvistic - din contul ofertantului |
| 2.4 | 48512000-0 |  | Program educational lingvistic licențiat, împreună cu căști (licență si cască) |  | set |  | 18 | Produs electronic pentru clasa de calculatoare; pentru conectarea, organizarea și gestionarea clasei multimedia la învățarea limbilor străine inclusiv română și rusă, a disciplinei Informatică, disciplinelor școlare de cultură generală, desfășurarea prezentărilor, gestionarea clasei de calculatoare. Produs electronic licențiat, însoțit de Software Declaration și acces gratuit la versiunile noi. Produsul trebuie să fie capabil de efectuarea următoarelor acțiuni didactice: creare a cel puțin 10 grupe cu activități diferite/ profesorul și fiecare elev au posibilitate de înregistrare audio/ intercom între elev și profesor / recorder audio digital/ e-testare de tip quiz & exam cu raspuns de tip: dual, cu o singura soluție, multiple soluții, de tip eseu, de completare, de tip Ascultă și răspinde în voce, de tip Răspuns deschis, Drag&Drop, HotSpot, Tidy-up / instruire citire rapidă / conferință profesor – elevi / chat/ simularea convorbirei telefonice / înregistrarea vocii profesor-elev-grup de elevi/ funcție de reglare a vitezei de redare audio/ funcția Mână ridicată / crearea registrului electronic al clasei / video streaming / lucrul cu fișiere video, audio, text / învățare la distanță, generarea statisticilor în HTML, TXT. Monitorizarea video sau/și audio in orice moment a clasei. Instrumente principale ale tablei interactive incorporate ca parte a programului. Posibilitatea de a crea propriile materiale video-audio-text sau de a descărca materiale video-audio-text de pe Internet. Interfața programului și ghid de utilizare în limba română. Căști cu microfon: Sunet ambiental, cu reducerea zgomotului extern, căști din material anti vandal, dotate cu plasă de sârmă metalică și care oferă experiența home theater. Fasciculul de cap cu proiectare extensibilă și ajustare potrivită pentru diferiți utilizatori. Microfon omnidirecțional. Difuzoarele de calibrul 40 mm cu spectru larg și bass puternic. Sunetul să ofere un sentiment puternic al realității. Cupele căștilor moi și delicate, să poată reduce din deficiența de auz autilizatorului. Posibilitatea de control manual lin al volumului. Frecvența: 2011 Hz – 20KHz / Impedanța: 32±15% / Sensibilitate: 105 dB±3dB la 1KHz / Conectivitate: USB/Jack 3,5 mm Manopera instalării pe calculatoare și organizarea LAN pentru rețeaua cabinetului multimedia lingvistic - din contul ofertantului. |
| Total lot 2 estimat fără TVA: 234 376 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3: Monobloc AIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 30200000-1 | Monobloc AIO | buc |  |  | 18 | Calculator tip Monobloc AIO, Display min. 21.5”, FHD (1920x1080) IPS, Non Touch, CPU Intel Pentium Silver J5040 (4C/4T, 2.0/3.2GHz, 4MB) RAM 4GB DDR4 2666 SODIMM SSD 256GB, M.2 2280 PCIe NVMe Opal Opticals No DVD Card Reader 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Graphics Integrated Intel UHD Graphics 605 WLAN 802.11ac, 1x1 + BT4.0 Camera 720P Camera 2 x USB2.0 ; 2 x USB3.1 HDMI-out Keyboard USB, Mouse USB Speakers 2 x 3W PSU 65W Adapter, Black colour OS FreeDOS. Mouse and Keyboard acelasi brand cu calculatorul. |
| 3.2 |  | 30200000-1 | NAS Drive | buc |  |  | 2 | Procesor: Realtek RTD1296 Memorie interna: 1 GB DDR4 Licente camere IP: 15 max. 2 licente incluse Management: Web-based Numar Hard disk-uri: 2 Capacitate maxima HDD: 24 TB Porturi:2 x USB 3.0 Retea:1 x RJ-45 1GbE Aplicatii:Chat, Cloud Station Server, Download Station, Media server, Office, Surveillance Station, Video Station, VPN Server Dimensiuni (D x H x W): 225.5 x 165 x 100 mm Hard disk-uri incluse: Nu Media server support: Certificare DLNA Racire: 1 x Ventilator 92 mm Alimentare: 100V to 240V AC File sharing: Maximum Local User Accounts: 2048, Maximum Local Groups: 256, Maximum Shared Folder: 256 Altele: Wake on LAN/WAN, Scheduled Power On/Off, Indicatori LED cu intensitate ajustabila, Consum: 16.79W |
| Total lot 3 estimat fără TVA: 120900 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 4 : Echipament de rețea |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 32420000-3 | Switch cu carcasa de metal 24-port | buc | 1 | 24-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch, de tip TL-SG1024D, Interface 24 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ports, 100-240VAC, 50/60Hz, Switching Capacity 48Gbps, Packet Forwarding Rate 35.7Mpps, Network Media 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m). Power consumption 13.08W(220V/50Hz), Green Technology, metal case, Rack Mountable montare de perete |
| 4.2 | 32420000-3 | Router WiFi | buc | 1 | De tip RB2011UiAS-2HnD-IN, CPU AR9344, CPU nominal frequency 600 MHz, RouterOS license 5, OS RouterOS, Size of RAM 128 MB, Storage size 128 MB, Wireless 2.4 GHz Max data rate 300 300 Mbit/s, Wireless 2.4 GHz number of chains - 2, Wireless 2.4 GHz standards 802.11b/g/n, Antenna gain dBi for 2.4 GHz 4, Wireless 2.4 GHz chip model AR9344, Wireless 2.4 GHz generation Wi-Fi 4, 10/100 Ethernet ports – 5, Serial port RJ45, Max power consumption 11W |
| 4.3 | 32420000-3 | Cable UTP împreună cu RJ-45 Modular Plug, | set | 2 | Cable UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50, STRANDED, CCA, 305M, APC Electronic împreună cu RJ-45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type, 50u" Gold plated, 100pcs/bag |
| 4.4 | 32420000-3 | Dulap Anti-Vandal box | buc | 2 | Anti-Vandal box de tip SN-ШН-520-з-1-7U/1,5 dimensiuni 520x320x400 mm , greutatea 11,3 kg, din metal, Rack Mountable |
| Total lot 4 estimat fără TVA: 10500 lei |  |  |  |  |  |
| TOTAL: 399 026 lei |  |  |  |  |  |