| Termoizolarea cladirii existente a IP "Gradinita-Poiana Picilor" Floreni cu regim de inaltime S+P+1E, satul Floreni, r-nul Anenii Noi | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de izolare termica a fatadei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/pvc (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 25,760 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente | m | 223,500 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane existente | m | 194,800 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereti (30 %) inclusiv glafurile | m2 | 434,500 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la soclu | m2 | 366,000 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 176,000 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc la praguri si scari de acces | m2 | 97,550 |
| 8 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la praguri si scari (inclusiv accesul in subsol) | m3 | 6,200 |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu existent) | m3 | 30,650 |
| 10 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm. Parasolare din beton armat prefabricat. | m3 | 4,000 |
| 11 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica. Copertina de la intrarea principala. | m2 | 10,000 |
| 12 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. Stilpi la copertina de la intrarea principala. | m3 | 1,200 |
| 13 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 135,630 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto deseurilor de constructie | t | 135,630 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pdeseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 135,630 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de timplarie (usi, ferestre) |  |  |
| 16 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U1, U2 | m2 | 11,240 |
| 17 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3. | m2 | 6,800 |
| 18 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp F1, F2 | m2 | 2,550 |
| 19 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 3,400 |
| 20 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=350mm | m | 234,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Termoizolarea fatadei |  |  |
| 21 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (refacerea suprafetelor deteriorate) | m2 | 434,500 |
| 22 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100mm (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate). | kg | 782,100 |
| 23 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 1230 m.l.) | m2 | 1 790,000 |
| 24 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3 | m2 | 330,000 |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile) | m2 | 2 120,000 |
| 26 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile) | m2 | 2 120,000 |
| 27 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: se monteaza burlanele existente, materialele se pun cu 0.000) | m | 194,800 |
| 28 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata C8 prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m. Placarea streasinei la bloc G.. | m2 | 30,000 |
| 29 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimi pina la 7 m | m2 | 1 300,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Soclu |  |  |
| 30 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 366,000 |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100mm (inclusiv suprafetele fisurate si deteriorate). | kg | 658,800 |
| 32 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 492 m.l.) | m2 | 410,000 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu | m2 | 410,000 |
| 34 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la soclu | m2 | 410,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Praguri si rampe |  |  |
| 35 | CA03G | Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe | m3 | 9,000 |
| 36 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm | kg | 35,000 |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe | m2 | 16,000 |
| 38 | CG17D1 | Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 119,000 |
| 39 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa ( tevi 50x50x2mm, 30x30xx2mm) | kg | 360,000 |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea balustradelor metalice la praguri, rampe si scari metalice) | t | 0,450 |
|  |  | Capitolul 1.6. Copertine |  |  |
| 41 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,336 |
| 42 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1=20 buc. | m3 | 0,180 |
| 43 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (0.126 m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 10,000 |
| 44 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45. La copertine. | m2 | 20,000 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi metalice 40x40x3mm (36 m.l.). La copertina bloc G | kg | 315,380 |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea carcasului metalic la copertina blocului G) | t | 0,315 |
| 47 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm | m | 6,000 |
| 48 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Pereu |  |  |
| 49 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la pereu, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 48,100 |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm | m3 | 48,100 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm (la pereu) | kg | 865,800 |
| 52 | CA03G | Beton armat C12/15 (M200) turnat la pereu | m3 | 48,100 |
| 53 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 86,600 |
| 54 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 86,600 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.