| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1783082649711 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783082649711 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziție: Componente și accesorii IT pentru mentenanța infrastructurii informatice |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Unitate de stocare HDD enterprise |  |  |  | Tip: HDD intern pentru servere / sisteme de stocare / infrastructură IT. Format: 3.5”. Capacitate: minimum 18 TB. Interfață: SATA III, minimum 6 Gb/s. Tehnologie: CMR, nu se acceptă SMR. Viteză rotație: minimum 7200 rpm. Cache: minimum 256 MB. Regim de lucru: 24/7. Clasă de utilizare: enterprise / data center / NAS profesional. Compatibilitate: cu serverele, sistemele de stocare și controllerele existente ale beneficiarului. Produs nou, original, neutilizat. Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |
| Ventilator axial DC pentru echipamente IT/electronice, tip A |  |  |  | Tip: ventilator axial DC pentru răcirea echipamentelor IT/electronice. Dimensiuni: 60 × 60 × 25 mm sau dimensiune compatibilă cu locașul existent. Alimentare: 12 V DC. Motor: brushless DC. Rulment: ball bearing sau echivalent profesional. Debit aer: minimum 20 CFM. Conector: compatibil cu echipamentul existent. Durată de funcționare: minimum 40.000 ore MTBF sau echivalent. Instalare fără modificări constructive asupra echipamentului existent. Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |
| Ventilator axial DC pentru echipamente IT/electronice, tip B, debit ridicat |  |  |  | Tip: ventilator axial DC cu debit ridicat. Dimensiuni: 60 × 60 × 25 mm sau dimensiune compatibilă cu echipamentul existent. Alimentare: 12 V DC. Motor: brushless DC. Rulment: ball bearing sau echivalent. Debit aer: minimum 30 CFM. Regim de lucru: continuu. Conector: compatibil cu echipamentele existente. Instalare fără modificări ale carcasei, alimentării sau cablajului existent. Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |
| Cablu USB pentru imprimantă |  |  |  | Tip: cablu USB pentru conectarea imprimantelor. Conector 1: USB Type-A male. Conector 2: USB Type-B male. Standard: USB 2.0 sau superior, compatibil USB 2.0. Lungime: minimum 5 m. Viteză transfer: minimum 480 Mbps. Cablu ecranat pentru reducerea interferențelor. Compatibil cu imprimante, multifuncționale, stații de lucru și echipamente IT uzuale. Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |
| Invertor / convertizor de frecvență pentru motor AC |  |  |  | Tip: invertor / convertizor de frecvență pentru motor AC. Putere nominală: minimum 0,75 kW / 1 HP. Tip motor suportat: motor asincron AC. Metodă de control: V/f sau echivalent. Reglaj frecvență: minimum 0–50 Hz. Intrări digitale: minimum 3 intrări programabile. Ieșiri: minimum 1 ieșire releu sau digitală pentru stare/defecțiune. Intrare analogică: minimum 1, unde este aplicabil. Protecții: suprasarcină, supratensiune, subtensiune, scurtcircuit, supraîncălzire. Montaj: în panou / echipament tehnic existent. Grad protecție: minimum IP20. Configurare locală prin panou sau interfață dedicată. Se va confirma compatibilitatea cu instalația existentă. Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |
| Cablu HDMI–HDMI, 10 m, 4K |  |  |  | Tip: cablu audio-video digital HDMI. Conectori: HDMI male – HDMI male. Standard: HDMI 2.0 sau superior. Lungime: minimum 10 m. Rezoluție suportată: minimum 4K UHD la 60 Hz. Lățime de bandă: minimum 18 Gbps. Suport audio: audio digital multicanal. Cablu ecranat împotriva interferențelor electromagnetice. Compatibil cu monitoare, proiectoare, display-uri, stații de lucru și echipamente multimedia. Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |
| Telecomandă pentru prezentări cu indicator laser |  |  |  | Tip: presenter / telecomandă pentru prezentări. Număr butoane: minimum 5. Funcții minime: next, previous, start/stop prezentare, black screen sau echivalent, indicator laser. Conectivitate: wireless prin receptor USB. Rază de acțiune: minimum 10 m. Instalare: Plug & Play. Compatibilitate: sisteme de operare uzuale, aplicații de prezentare. Alimentare: baterie standard sau acumulator integrat. Receptor USB inclus. Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |
| Rucsac pentru laptop și accesorii IT |  |  |  | Tip: rucsac pentru transport laptop și accesorii IT. Compatibilitate: laptopuri cu diagonala de minimum 15.6”, preferabil până la 16”. Compartiment laptop: separat, căptușit, cu protecție antișoc. Compartimente suplimentare: pentru încărcător, mouse, cabluri, documente și accesorii IT. Material: rezistent la uzură. Protecție: împotriva deteriorărilor mecanice uzuale. Rezistență la umiditate: material exterior rezistent la stropire / umiditate ușoară. Bretele: ajustabile, căptușite, ergonomice. Culoare: negru sau culoare neutră închisă. Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |
| Adaptor USB Type-C la HDMI |  |  |  | Tip: adaptor video USB Type-C la HDMI. Conector intrare: USB Type-C male. Conector ieșire: HDMI female. Standard video: HDMI 2.0 sau echivalent. Rezoluție suportată: minimum 4K UHD la 60 Hz. Compatibilitate: laptopuri, tablete sau alte dispozitive cu USB Type-C și suport DisplayPort Alt Mode. Instalare: Plug & Play. Alimentare externă: nu se acceptă obligativitatea unei alimentări externe. Carcasă: plastic rezistent sau aliaj metalic. Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |
| Router compact Ethernet cu port SFP |  |  |  | Tip: router compact pentru rețele Ethernet, fără modul wireless. Porturi Ethernet: minimum 5 × 10/100/1000 Mbps RJ-45. Port optic: minimum 1 × SFP 1.25 Gbps. Procesor: minimum 2 nuclee, frecvență minimum 880 MHz. Memorie RAM: minimum 256 MB. Sistem de operare: preinstalat, licențiat, cu suport pentru rutare, firewall, NAT, VLAN, VPN/IPsec, management prin interfață grafică și linie de comandă. Alimentare: prin adaptor DC și/sau PoE-in. PoE-out: minimum pe 1 port Ethernet, unde este aplicabil. Port USB: minimum 1 × USB. Carcasă: inclusă. Funcționare: temperatură de operare extinsă, minimum -20°C până la +60°C. Echipamentul trebuie să fie nou, original, neutilizat și livrat cu sursa de alimentare necesară funcționării. Specificațiile sunt formulate pe baza clasei tehnice indicate de utilizator; modelul de referință are 5 porturi Gigabit Ethernet, 1 port SFP, CPU dual-core 880 MHz, 256 MB RAM, RouterOS L4, USB și microSD. Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |
| Router performant cu porturi optice SFP+/SFP28 pentru infrastructură de rețea |  |  |  | Tip: router profesional pentru infrastructură de rețea, agregare și rutare de trafic. Porturi optice: minimum 12 × SFP+ 10 Gbps. Porturi optice de mare viteză: minimum 2 × SFP28 25 Gbps. Port Ethernet management/date: minimum 1 × 10/100/1000 Mbps RJ-45. Procesor: arhitectură 64-bit, minimum 4 nuclee, frecvență minimum 1.7 GHz. Memorie RAM: minimum 4 GB, preferabil ECC. Stocare internă: minimum 128 MB. Sistem de operare: preinstalat și licențiat, cu suport pentru rutare avansată, BGP/OSPF, VLAN, firewall, NAT, VPN/IPsec, QoS, monitoring și management centralizat. Alimentare: minimum 2 surse de alimentare AC redundante, 100–240 V. Răcire: activă, cu ventilatoare integrate. Montaj: rack 19”, 1U, cu accesorii de montare incluse. Consolă: port serial RJ-45 sau echivalent. Funcționare: temperatură de operare minimum -20°C până la +60°C. Echipamentul trebuie să fie nou, original, neutilizat și livrat cu cabluri de alimentare și kit de montare în rack. Parametrii sunt bazați pe clasa tehnică a echipamentului indicat de utilizator, care include 12 porturi SFP+ 10G, 2 porturi SFP28 25G, 1 port Gigabit Ethernet, CPU ARM 64-bit cu 4 nuclee, 4 GB RAM și alimentare redundantă. Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________