CAIETUL DE SARCINI

pentru aprovizionarea cu îmbrăcăminte și încălțăminte specială

1.  Obiectul solicitării: Aprovizionarea cu îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte specială și EPI pentru protecția împotriva poluării industriale, la general, și contra prafului pentru angajații întreprinderii în anul 2026.

2.  Obiectul solicitării: Aprovizionarea cu îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție împotriva poluării industriale, la general și contra prafului a angajaților întreprinderii în anul 2026.

3. Temeiul solicitării: art. 222  Codul muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28.03.2003), normele Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 40 din 16.08.2001, normele de eliberare gratuită a echipamentului individual de protecție, hainelor și încălțămintei de lucru, aprobate prin Ordinul companiei nr. 265/OD/R din 17.12.2024.

4. Cerințe pentru produsele livrate:

| Nr. | Denumirea | Descrierea detaliată | Un. de masura | Can-te |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Costum din bumbac cu logo | Jachetă +salopetă Tesatura: GRETA, 35% bumbac, 65% poliester Jachetă lungă cu siluetă dreaptă. Culoarea este albastru închis cu o inserție galbenă. Închidere centrală cu 5 nasturi. Revere la guler. Mâneci pe manșete. Buzunare: 2 buzunare laterale și 1 buzunar peticit cu clapetă cu logo. Logo: imprimare termică pe partea din spate a jachetei Salopetă cu siluetă dreaptă, cu închidere centrală și închidere laterală în cusăturile laterale dreapta și stânga cu 2 nasturi, pe bretele, a căror lungime este reglabilă cu catarame. Două buzunare laterale și 1 buzunar pe piept cu clapetă cu logo. Bandă reflectorizantă pentru creșterea vizibilității la asfințit și în lumină slabă: pe jachetă - pe linia pieptului și pe spate, 2 linii pe mâneci; pe salopetă - 2 linii pe pantaloni. | buc. | 419 |
| 2 | Geacă din bumbac cu căptușeală izolatoare cu logo | Jachetă lungă cu siluetă dreaptă, cu glugă detașabilă, cu închidere ascunsă (Velcro) pe un fermoar metalic - fermoar tractor tip 8 (negru). Pentru protecție împotriva pierderilor de căldură - în mâneci manșete tricotate. Culoare albastru închis. Izolație - syntepon. Reglarea lățimii: pe linia taliei în interiorul jachetei. Buzunare inferioare și interioare Logo: imprimare termică pe partea din spate a jachetei Pentru siguranță suplimentară în condiții de vizibilitate redusă, linia de bază a jachetei ar trebui să fie împodobită cu bandă reflectorizantă - 2 dungi. | buc. | 135 |
| 3 | Pantaloni din bumbac cu căptușeală izolatoare | Pantaloni drepți, înalți, cu fermoar metalic - fermoar tractor tip 8 (negru), cu buzunare laterale. Pentru siguranță suplimentară în condiții de vizibilitate redusă, partea de jos a pantalonilor trebuie să fie acoperită cu bandă reflectorizantă (câte 2 dungi). | buc. | 108 |
| 4 | Costum de prelată | Costum pentru lucrări de sudură în montaj, în condiții de teren și pentru lucrul în ateliere. Costumul este format dintr-o jachetă și pantaloni. Conceput pentru protecție împotriva scânteilor, stropirii cu metal topit, radiațiilor arcului de sudură. Gulerul este de tip stand-off cu suprapunere din piele de moleskine. Jacheta are o închidere laterală centrală cu cinci nasturi, buzunare în cusăturile laterale. În partea de jos a mânecii brățară din moleskin. Jacheta are găuri de ventilație sub axilă. Pantaloni cu partea din față pliabilă, jumătăți din spate cu talie ajustată fixată în față, cu buzunare în închiderile laterale ale pantalonilor. Țesătură: BREZENT, 51 % in, 49 % bumbac, 550 g/m², finisaj ignifugat (FR). Clasa de protecție 2. Culoare: kaki. | buc. | 17 |
| 5 | Costum de sudor (spiloka) | Jachetă cu siluetă dreaptă, cu închidere centrală ascunsă cu cinci nasturi, mâneci și guler ajustate. Rafturi din spilk, căptușite cu calico; cu buzunare laterale interioare. Căptușeala buzunarelor interioare și a rafturilor este din calico; croiala ascunsă este din moleskine. Mâneci cu două cusături din spilk; căptușite cu calico; cu brățări din molesk. Forma mânecii corespunde poziției de bază a mâinii sudorului în timpul executării lucrului. Pantaloni cu siluetă dreaptă; pe căptușeală de calico; cu închidere cu doi nasturi în cusăturile laterale; buzunare laterale interioare; cu găuri de aerisire în zona cusăturilor de pas. Material: spiloka rezistentă la foc. | buc. | 9 |
| 6 | Bocanci de protecție termoizolanți cu talpă antistatică | Partea superioară a cizmelor este din piele naturală. Talpă din PU. Metoda de fixare a tălpii este turnată prin injecție. | pereche | 252 |
| 7 | Cizme de cauciuc | Scop: protejarea picioarelor de apă, umiditate și alți factori de mediu. Cizmele sunt compuse din partea superioară din cauciuc, căptușeală interioară din material textil și talpă din cauciuc canelată cu toc. | pereche | 38 |
| 8 | Cizme din prelată (kirza) | Scop: să vă protejeze picioarele de orice influențe externe, precum și de căldură și îngheț. Material: piele naturală + kirzha, șold reglabil în lățime (înălțime 310 mm), lenjerie de corp nețesută, accesorii anti-coroziune, vârf rigid format Talpă: PU din spumă poliuretanică. | pereche | 185 |
| 9 | Tricou | Fabricat din țesătură 100% bumbac de densitate medie (160 g/m2). Clasic - pentru orice tip de figură. Culoare - albastru. | buc. | 817 |
| 10 | Costum (sacou+pantaloni) | Scop: pentru bucătari și lucrători în bucătărie. Materialul o țesătură durabilă și rezistentă din bumbac poliesteric (65% microfibre de poliester, 35% bumbac natural). Culoarea este albă. | buc. | 9 |
| 11 | Slash (cantină) | Scop: protecție pentru cap. 100% bumbac. Culoarea este albă. | buc. | 9 |
| 12 | Prosop Terry | Scop: servicii alimentare. | buc. | 18 |
| 13 | Sandale de siguranță | Încălțăminte de protecție cu talpă compozită - pentru lucrul în siguranță într-o varietate de medii. Fabricate din microfibră hidrofugă cu căptușeală respirabilă. Anti-statică, cu protecție ESD. Talpa este fabricată din poliuretan (PU/PU) rezistent la acizi, uleiuri și produse petroliere. Talpa groasă trebuie să distribuie uniform sarcina la mers și să fie, de asemenea, antiderapantă. Talpa compozită trebuie să protejeze piciorul în caz de impact sau de obiecte care cad de la înălțime. Culoarea este albă. | pereche | 9 |
| 14 | Șorț | Culoarea este albă. Material - gabardină. | buc. | 9 |
| 15 | Căciulă tricotată (de iarnă) | Cușmă de iarnă. Culoarea este albastru. Material - țesături polimerice compuse din 100% fibre acrilice. Țesăturile acrilice sunt cunoscute și sub denumirea de "lână artificială" - sunt excelente la menținerea căldurii și nu absorb umezeala. | buc. | 160 |
| 16 | Halat alb de bumbac | Țesătură - calico, compusă din bumbac natural 100%, densitate 165 g/m2. Lungime - chiar deasupra genunchiului, siluetă mulată. Model clasic cu mâneci lungi. Halatul are trei buzunare, inclusiv un buzunar la piept. Fermoar - pe nasturi. Țesătura nu trebuie să fie translucidă și bine ventilată. Culoarea este albă. | buc. | 5 |
| 17 | Chipiu | Scop: protecția capului. Șapcă cu reglaj velcro. Culoarea este albastru. | buc. | 313 |
| 18 | Costum ОЗК L-1 | Costumul ОЗК L-1 este un costum ușor de protecție, destinat utilizării ca îmbrăcăminte specială universală pentru personal, în scopul protejării tegumentelor umane, îmbrăcămintei și încălțămintei împotriva acțiunii substanțelor toxice solide și lichide, agenților toxici sub formă de picături și aerosoli, suspensiilor, aerosolilor, factorilor biologici nocivi și prafului radioactiv. Este utilizat pe terenuri contaminate cu substanțe toxice și chimic periculoase, în industria chimică, precum și la executarea lucrărilor de degazare, decontaminare și dezinfecție. Costumul nu este de tip izolant. Costumul este confecționat din țesătură cauciucată UNKL-3 sau din țesătură T-15 și este alcătuit din pantaloni de tip salopetă cu ciorapi integrați, jachetă cu glugă și mănuși cu trei degete. Mânecile jachetei sunt prevăzute cu manșete elastice pentru etanșarea la nivelul încheieturilor. | buc. | 10 |
| 19. | Cizme din pâslă (pâslări) | Încălțăminte călduroasă, de iarnă, în formă de cizme, confecționați din pâslă | pereche | 3 |