| Reparatia sala sedinte la Agentia Relatii Interetnice din str.Mateevici 109/1 mun Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01-07-2025

Lucrari de reparatie sala si iluminat electric.Lot 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Goluri |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) |  | m2 | 7,040 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,478 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,478 |  |  |
| 2 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m,analog celor existente din MDF sponate 1,45x2,25mH-1 buc,0,9x2,1mH-2buc , culoarea coordonat cu Beneficiar |  | m2 | 7,040 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,349 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,563 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,760 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din lemn MDF sponate |  | m2 | 7,040 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,598 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 3,168 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,549 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,141 |  |  |
| 3 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,260 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
| 4 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -analogic celor existente1,45x2,25h-1buc,0,9x2,1h-2 buc culoarea coordonat cu beneficiar |  | m2 | 7,040 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,284 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Blocuri de usi de balcon din PVC |  | m2 | 7,040 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 1,098 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 24,429 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 14,573 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 3,168 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 35,503 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,077 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,995 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,696 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,225 |  |  |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) |  | m2 | 2,360 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,496 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,496 |  |  |
| 6 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -analogic celor existente1,0x1,03h-1bucla hidrant,0,7x0,95h-2 buc culoarea coordonat cu beneficiar |  | m2 | 2,360 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,783 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Blocuri de usi de balcon din PVC |  | m2 | 2,360 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,368 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 8,189 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 4,885 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 1,062 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 11,901 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,333 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,233 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,076 |  |  |
| 7 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre.) |  | m2 | 13,420 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,818 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,818 |  |  |
| 8 | CK23C |  | Ferestre mase plastice cu mai multe canaturi , avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu 5 camere ,1 sectie -dubla deschidere,cu plasa moschit.VHS by VEKA ,culoare alba,latimea toc 72mm, 2 garnituri de etansare,grosimea peretelui exterior 2,7mm,grosimea profilelor interioare de armare 1,9mm, cu 5 camere,coieficient termic 0,93 W/m2K,mecanisme WINKHAUS-Germania,manere Hoppe Secustic-Germania, Geam termopan cu formula 4Sevo/16/4fl/4Low-E,3 sticle si 2 camere,coieficientul termic-0,95 W/m2K |  | m2 | 13,420 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 6,844 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,671 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice cu 5 camere formula 4Sevo/16/4fl/16/4Low-E,3 sticle si 2 camere |  | m2 | 13,420 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 40,260 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,214 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,651 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,368 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 9,394 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,268 |  |  |
| 9 | RpCM33C |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte |  | m | 27,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 11,424 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,424 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,027 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,272 |  |  |
| 10 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=420mm |  | m | 74,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,740 |  |  |
|  | 252110671839234 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b-420mm |  | m | 74,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 444,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,740 |  |  |
| 11 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre exterioare din tabla de aluminiu b=200mm |  | m | 74,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,740 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Glaf exterior din aluminiu pentru ferestre b=200mm |  | m | 74,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 444,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,740 |  |  |
| 12 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 126,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 64,464 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 41,712 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 163,056 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,177 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,087 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,278 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,190 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,190 |  |  |
| 13 | CK18C |  | Montarea cornier perforat la glaf |  | m | 145,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 37,700 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Cornier perforat la glaf |  | m | 152,250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,625 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,145 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 870,000 |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 59,440 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 12,000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 584,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,448 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,160 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 1,184 |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 42,196 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,000 |  |  |
| 19 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual-culoarea coordonat cu Beneficiar |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 23,200 |  |  |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tavane |  |  |  |  |  |
| 20 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 247,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 34,580 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 74,100 |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 247,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,410 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 37,050 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,350 |  |  |
| 22 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 247,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 111,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,700 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 260,560 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,247 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,247 |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 247,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,410 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 37,050 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,350 |  |  |
| 24 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual culoarea coordonat cu Beneficiar |  | m2 | 247,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 143,260 |  |  |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 123,500 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 12,350 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 123,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 12,350 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,494 |  |  |
| 25 | CB14D |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  | m2 | 247,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 197,600 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,123 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,123 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,099 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,705 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 3 705,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 26 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 459,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 64,316 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 137,820 |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 468,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,040 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 70,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 23,400 |  |  |
| 28 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 468,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 210,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 46,800 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 493,693 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,468 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,468 |  |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 468,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,040 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 70,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 23,400 |  |  |
| 30 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,lavabila, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual culoarea coordonat cu Beneficiar |  | m2 | 468,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 271,440 |  |  |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 234,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 23,400 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 234,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 23,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,936 |  |  |
| 31 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 528,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 396,000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,158 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,158 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,584 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 2 376,000 |  |  |
| 32 | RpCM21B |  | Inlocuirea placajelor cu panouri fibrolemnoase, OSB laminat 18mm , destinate placarilor interioare, la pereti si tavane, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm dispuse la 30 cm |  | m2 | 66,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 181,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,500 |  |  |
|  | 2732103646000 |  | Panouri fibrolemnoase OSB laminat 18mm |  | m2 | 72,600 |  |  |
|  | 2462106110200 |  | Adeziv neoprenic |  | m2 | 6,600 |  |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  | kg | 6,600 |  |  |
|  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  | m3 | 0,924 |  |  |
|  | 2952270004044 |  | Malaxor de chituri |  | h-ut | 0,053 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,660 |  |  |
| 33 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 54,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 25,380 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 25,380 |  |  |
| 34 | CI17B |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, OSB laminat 18mm , destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior-masca pentru tevi incalzire 15,78x0,4m |  | m2 | 6,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 14,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,280 |  |  |
|  | 2732103646000 |  | Panouri fibrolemnoase OSB laminat 18mm |  | m2 | 7,040 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,640 |  |  |
|  | 2010212906648 |  | Sipci de lemn 38x58 mm |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 0,640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,064 |  |  |
| 35 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  | m | 179,760 |  |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  | m3 | 0,336 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Debara 1(1,98x3,05m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Podele |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,660 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 37 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,240 |  |  |
| 38 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la podele interioare |  | m2 | 6,040 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,846 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betongrund |  | kg | 2,507 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,302 |  |  |
| 39 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 6,040 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,624 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,604 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 78,520 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,254 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,181 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,072 |  |  |
| 40 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn 12,12 m/l si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 6,040 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 8,335 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,027 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 6,405 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 6,405 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 12,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,181 |  |  |
| 41 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-vopsirea plinta lemn |  | m | 9,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,196 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,156 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,083 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,083 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,092 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,092 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,276 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 6,040 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,725 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,906 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,302 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 6,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,181 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,906 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,302 |  |  |
| 44 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 6,040 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,241 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 43,126 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,477 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,118 |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 6,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,181 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,906 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,302 |  |  |
| 46 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 6,040 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,718 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,604 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 6,372 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 6,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,181 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,906 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,302 |  |  |
| 48 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 6,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,322 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,416 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,362 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,302 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |  |  |
| 49 | CJ04A |  | Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti poliuretan |  | m | 10,100 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 3,535 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,505 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 10,100 |  |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate poliuretan-bagheta |  | m | 10,807 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 20,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,484 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,105 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,035 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,207 |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 20,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,621 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,105 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,035 |  |  |
| 52 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 20,070 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 24,485 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 143,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,586 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,321 |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 20,070 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,602 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,004 |  |  |
| 54 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 20,070 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,032 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,007 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,172 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 55 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 20,070 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,602 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,004 |  |  |
| 56 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 20,070 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,039 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,028 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,204 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,035 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,004 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Debara 1(1,98x3,05m) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Debara 2 (2,04x3,08m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Podele |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,449 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,449 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,189 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,189 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,189 |  |  |
| 58 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,945 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,945 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,315 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,252 |  |  |
| 59 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la podele interioare |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,882 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betongrund |  | kg | 2,614 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,315 |  |  |
| 60 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 81,900 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,265 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,189 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,076 |  |  |
| 61 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn 12,3 m/l si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 8,694 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,071 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 6,681 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 6,681 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 12,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,189 |  |  |
| 62 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-vopsirea plinta lemn |  | m | 9,340 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,214 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,159 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,084 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,084 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,093 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,093 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,280 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 63 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,756 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,945 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,315 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,063 |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,189 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,945 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,315 |  |  |
| 65 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,639 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 44,982 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,498 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,123 |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,189 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,945 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,315 |  |  |
| 67 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,835 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 6,646 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 68 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,189 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,945 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,315 |  |  |
| 69 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 6,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,465 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,520 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,378 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,150 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,315 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
| 70 | CJ04A |  | Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti poliuretan |  | m | 10,240 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 3,584 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,512 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 10,240 |  |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate poliuretan-bagheta |  | m | 10,957 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 71 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 21,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,225 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,075 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,215 |  |  |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 21,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,645 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,225 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,075 |  |  |
| 73 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 21,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,230 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 153,510 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,086 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,699 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,344 |  |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 21,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,645 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,225 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,075 |  |  |
| 75 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 21,500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,675 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,150 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 22,680 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 76 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 21,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,645 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,225 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,075 |  |  |
| 77 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 21,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,825 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,290 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,750 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,075 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,043 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Debara 2 (2,04x3,08m) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Coridor (5,66x3,51m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Tavane |  |  |  |  |  |
| 78 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,597 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,985 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,995 |  |  |
| 79 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 8,955 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,990 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 20,993 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 80 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,597 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,985 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,995 |  |  |
| 81 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,945 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 7,960 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,194 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,950 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,995 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
| 82 | CJ04A |  | Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti poliuretan |  | m | 12,700 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 4,445 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,635 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 12,700 |  |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate poliuretan-bagheta |  | m | 13,589 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 31,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,930 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,650 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,550 |  |  |
| 84 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 231,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 103,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,100 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 243,682 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,231 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,231 |  |  |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 31,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,930 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,650 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,550 |  |  |
| 86 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 31,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,050 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 12,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,860 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 15,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,550 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor (5,66x3,51m) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 87 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,304 |  |  |
| 88 | RpIB02A |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda-din demontari |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 12,240 |  |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,317 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,014 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Diverse |  |  |  |  |  |
| 89 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 64,440 |  |  |
| 90 | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,300 |  |  |
| 91 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t | 18,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 6,750 |  |  |
| 92 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 220,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 88,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 33,000 |  |  |
| 93 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 220,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 30,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 374,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,110 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,400 |  |  |
| 94 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
| 95 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,320 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,090 |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare.Iluminat electric |  |  |  |  |  |
| 96 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,480 |  |  |
| 97 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,920 |  |  |
| 98 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 1,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,004 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,434 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 1,120 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 17,080 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,070 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,028 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,448 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,056 |  |  |
| 99 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 1,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,122 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,558 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 21,960 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,288 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 100 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  | m | 180,000 |  |  |
|  | 313013481740523 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  | m | 185,400 |  |  |
| 101 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  | m | 140,000 |  |  |
|  | 313013481740534 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  | m | 144,200 |  |  |
| 102 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 3,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 53,440 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 39,040 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 39,040 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,640 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 | 0,067 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 3,200 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 102,400 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 1,600 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  | m | 0,960 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,592 |  |  |
| 103 | pret piata |  | Tub PE d20 mm |  | m | 320,000 |  |  |
|  | 346787655 |  | Tub PE d20mm |  | m | 320,000 |  |  |
| 104 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  | buc | 10,200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 20,000 |  |  |
| 105 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator cu 1 clapa |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,000 |  |  |
| 106 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 48W (6500k) 595x595 |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 48W |  | buc | 31,200 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 31,200 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 31,200 |  |  |
| 107 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,600 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator automat 25 A |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
| 108 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,250 |  |  |
|  | 111100010002014 |  | Intrerupator automat 16A |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,025 |  |  |
| 109 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,880 |  |  |
| 110 | RpEG04B |  | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj-12 automate 500x700mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,570 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 111 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,160 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,036 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,036 |  |  |
| 112 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-din demontari |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 28,080 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,882 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 21,960 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,252 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 21,960 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,648 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,018 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 109,800 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,360 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,340 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,720 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare, aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T otal |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare.Iluminat electric |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Iluminat electric |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Panou electric 12 automate |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 22345y765444 |  | Panou electric 12 automate |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |