| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _____________din_________ |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului de iluminat (REPETAT). |  |
| Denumirea bunurilor; Denumirea modelului bunului; Țara de origine; Producătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referință. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lotul 1 Corpuri de iluminat de birou; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 1.1 Corp de iluminat; Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm. 1.2 Corp de iluminat; Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm. 1.3 Corp de iluminat; Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm. Lotul 2 Corpuri de iluminat suspendabile/aplicabile; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 2.1 Corp de iluminat suspendabil; Tip lampă – E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V. 2.2 Corp de iluminat suspendabil; Tip lampă – E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V. 2.3 Corp de iluminat aplicabil (rotund); Tip lampă – E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230-240 mm. Lotul 3 Corpuri de iluminat stradale; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 3.1 Corp de iluminat stradal; Tip lampă – LED Puterea – 70 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 10400 lm. 3.2 Corp de iluminat stradal; Tip lampă – LED Materialul carcasei – aluminiu Flux luminos – 8000-9000 lm Culoarea luminii – 4000-6500 K Panou solar – monocristalin Autonomie – 5-7,5 ore Tensiune – 6V/14W Puterea – 50-90 W Senzori – Zi/Noapte+mișcare Grad de protecție – IP65. Lotul 4 Corpuri de iluminat industriale; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 4.1 Corp de iluminat industrial; Tip lampă – LED Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu Tipul carcasei - clopot Culoarea luminii – 6500 K Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 85-265 V. Lotul 5 Proiectoare LED; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 5.1 Proiector LED cu senzor; Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5000 lm. 5.2 Proiector LED; Tip lampă – LED încorporat Puterea – 100 W Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6400 K Flux luminos – 10000 lm Materialul carcasei – aluminiu, negru. Lotul 6 Corpuri de iluminat semnalizare; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 6.1 Corp de iluminat pentru balizaj (semnalizare obiectelor cu înalțimea mai mare de 45 m); Tip lampă – LED Puterea – 4-6 W Tip LED – 48 LED >32 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE. Lotul 7 Lămpi de semnalizare LED cu filet; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 7.1 Lampă de semnalizare cu LED; Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet. 7.2 Lampă de semnalizare cu LED; Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet. 7.3 Lampă de semnalizare cu LED; Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet. 7.4 Lampă de semnalizare cu LED; Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet. Lotul 8 Lămpi de semnalizare fară filet; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 8.1 Lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet). 8.2 Lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet). Lotul 9 Lămpi de comutare; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 9.1 Lampă de comutare; Tensiune nominală – 48 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 8,6 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8. Lotul 10 Lămpi de semnalizare cu tensiunea redusă; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 10.1 Lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 28 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 7 lm Diametrul – 5,5 mm Înălțimea – 17 mm Tip soclu – S6s/10. Lotul 11 Armatura pentru lămpi de semnalizare; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 11.1 Armatură pentru lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm. 11.2 Armatură pentru lampă de semnalizare; Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm. Lotul 12 Lanterne de mâna; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.. 12.1 Lanterna LED reîncărcabilă de mâna; Tip bec – LED Puterea – 10-15 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 5-7,5 ore. 12.2 Lanterna LED reîncărcabilă de mâna; Tip bec – LED Puterea – 15-30 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 5-7,5 ore. 12.3 Lanterna LED reîncărcabilă de mâna; Tip bec – LED Puterea – 5-10 W Flux luminos – 600-1000 lm U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K. Lotul 13 Lanterne frontale; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 13.1 Lanterna LED reîncărcabilă frontală; Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 230 lm Tip acumulator – 1,2 Ah (Ni-Cd) U alimentare încărcător – USB 5V. Lotul 14 Felinare portabile; Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 14.1 Felinar portabil; Tip soclu – E27 Puterea – 60 W Tensiune nominală – 12 V Lungimea cablu – 10 m Culoare – Orange Tip material – plastic Carcasa de protecție - metalică. |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________