Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Ремонтные работы кровли, SP-1, mun.Balti | Investitor SP-1, mun.Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42B К=0,5 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка шиферной кровли, К=0,5) | m2 |  |  | 20.76 ————— 20.76 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.3600 | 57.66 | 10.38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.3600 | 57.66 | 10.38 |
| 2 | RpCH32C K=0.5 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка старой обрешетки под шифером, К=0,5) | m2 |  |  | 5.68 ————— 5.19 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.0900 | 57.66 | 2.59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0900 | 57.66 | 2.59 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0300 | 32.50 | 0.49 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных каркаса 20%) | m2 |  |  | 24.76 ————— 22.49 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.2800 | 57.66 | 16.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1100 | 57.66 | 6.34 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0700 | 32.50 | 2.27 |
| 4 | RpCH02C | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri grele (Несущая конструкция крыши из древесины) | m2 |  |  | 201.89 ————— 63.43 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.6500 | 57.66 | 37.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.4500 | 57.66 | 25.95 |
|  | 2010102908738 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane | m3 | 0.0170 | 2 916.67 | 49.56 |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0.0140 | 2 916.67 | 40.79 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0.0020 | 2 916.67 | 5.81 |
|  | 2010102901014 | Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm | m3 | 0.0040 | 2 916.67 | 11.63 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0.5800 | 14.50 | 8.41 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.1480 | 34.20 | 5.06 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0.0600 | 286.50 | 17.19 |
| 5 | RpCH07A К=0,2 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Установка обрешетки, коэф. на материалы 0,2) | m2 |  |  | 37.09 ————— 21.91 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.3000 | 57.66 | 17.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 | 57.66 | 4.61 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0.0250 | 2 916.67 | 14.58 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0.1200 | 16.50 | 0.40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0300 | 32.50 | 0.20 |
| 6 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профнастила, волна листа 45мм, K=0.7 на зар.плату) | m2 |  |  | 164.62 ————— 48.43 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.1000 | 57.66 | 44.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 57.66 | 4.04 |
|  | 2710403642045 | Tabla zincata ondulata 45мм | m2 | 1.1500 | 91.67 | 110.69 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5.0000 | 0.86 | 4.51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0220 | 44.50 | 0.98 |
| 7 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из сущ. профнастила, волна листа 45мм) | m2 |  |  | 74.69 ————— 69.19 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.1000 | 57.66 | 63.43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 57.66 | 5.77 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5.0000 | 0.86 | 4.51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0220 | 44.50 | 0.98 |
| 8 | RpCH09A | Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pazie simpla (Монтаж лобовой доски 100х30) | m |  |  | 26.47 ————— 8.07 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.0900 | 57.66 | 5.18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0500 | 57.66 | 2.88 |
|  | 2010102904224 | Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=7-15 cm, lung. Tiv | m3 | 0.0060 | 2 916.67 | 17.53 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0.0080 | 16.50 | 0.13 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0.0100 | 14.20 | 0.14 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.0080 | 34.20 | 0.27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0100 | 32.50 | 0.33 |
| 9 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Устройство конька из оцинкованной жести) | buc |  |  | 203.97 ————— 109.55 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.9000 | 57.66 | 109.55 |
|  | 2710403642590 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (конек L=2м) | buc | 1.0000 | 91.67 | 94.42 |
| 10 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Устройство сущ. конька из оцинкованной жести) | buc |  |  | 109.55 ————— 109.55 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.9000 | 57.66 | 109.55 |
| 11 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка стнегодержателя) | kg |  |  | 61.58 ————— 12.11 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0.1900 | 57.66 | 10.96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 57.66 | 0.58 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.0100 | 57.66 | 0.58 |
|  | 2811236309805 | Confectii metalice diverse (снегодержатель) | m | 0.7143 | 68.40 | 48.86 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.0050 | 38.00 | 0.19 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.0100 | 42.20 | 0.42 |
| 12 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка сущ. стнегодержателя) | kg |  |  | 12.74 ————— 12.12 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0.1900 | 57.66 | 10.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 57.66 | 0.59 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.0100 | 57.66 | 0.59 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.0050 | 38.00 | 0.19 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.0100 | 42.20 | 0.43 |
| 13 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов) | m |  |  | 110.11 ————— 17.30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.3000 | 57.66 | 17.30 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1.0500 | 40.20 | 43.47 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1.4000 | 23.33 | 33.64 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  | 25.00 | 2.27 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  | 41.67 | 3.79 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc |  | 58.33 | 0.00 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10.0000 | 0.85 | 8.76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0200 | 44.50 | 0.89 |
| 14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб) | m |  |  | 115.96 ————— 20.18 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.3500 | 57.66 | 20.18 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1.0500 | 43.50 | 46.58 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  | 58.33 | 19.44 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0.5000 | 4.20 | 2.14 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  | 58.33 | 9.72 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 25.83 | 17.22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0150 | 44.50 | 0.67 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.