| Reparatia drumului in interiorul cartierului din str. Alexandru cel Bun, 14-26 si str. Bulgara, 27-29 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajarea bordurii |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 1 047,0000 |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea) | 100 m3 |  | 0,4700 |  |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 103,7000 |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,4700 |  |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 84,8000 |  |
| 6 | TsE02C | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare | 100m2 |  | 3,1400 |  |
| 7 | TrB01B2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t |  | 20,7300 |  |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 37,6900 |  |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (1000x300x150mm) | m |  | 1 047,0000 |  |
|  |  | Capitolul 2. Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |
| 10 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 476,0000 |  |
| 11 | TrI1AA02A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 | t |  | 6,3400 |  |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea) | 100 m3 |  | 0,0760 |  |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 16,7600 |  |
| 14 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 27,4000 |  |
| 15 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 116,4500 |  |
| 16 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 223,3100 |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 17,1400 |  |
| 18 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (1000x200x80mm sau alte lungimi cu respectarea dimensiunilor respective) | m |  | 476,0000 |  |
| 19 | TsE02C | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare | 100m2 |  | 6,8500 |  |
| 20 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 685,0000 |  |
| 21 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (caramida gri 10x20cm h=4cm) | m2 |  | 685,0000 |  |
|  |  | Capitolul 3. Ajustarea capacelor |  |  |  |  |
| 22 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor | buc |  | 27,0000 |  |
| 23 | RpAcF01F | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc |  | 27,0000 |  |
|  |  | Capitolul 4. Amenajarea parcarii |  |  |  |  |
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,9500 |  |
| 25 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 171,0000 |  |
| 26 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 2,6000 |  |
| 27 | TsE02C | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare | 100m2 |  | 0,2000 |  |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,3400 |  |
| 29 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (1000x300x150mm) | m |  | 65,0000 |  |
| 30 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  | 2,6000 |  |
| 31 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (25cm) | m3 |  | 65,0000 |  |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,1560 |  |
| 33 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 260,0000 |  |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,0780 |  |
| 35 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 260,0000 |  |
|  |  | Capitolul 5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 36 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 2 906,0000 |  |
| 37 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 639,3200 |  |
| 38 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 2,9100 |  |
| 39 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  | 29,0600 |  |
| 40 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  | 29,0600 |  |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 1,7440 |  |
| 42 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 906,0000 |  |
| 43 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,8720 |  |
| 44 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 906,0000 |  |