| IMSP AMT Riscani CCD strada Alecu Russo 11 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1

Reparatii curente

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Subsol Arhiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , crestarea |  |  |  |  | m2 |  | 92,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 11,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 13,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,60 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
| 2 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 92,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 13,81 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,60 |  |
| 3 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 92,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 92,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 18,42 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 727,59 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 55,26 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,21 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,60 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 4 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 92,10 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 112,36 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 657,59 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,37 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 7,28 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |  |
| 5 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 92,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 18,42 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 101,31 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 13,81 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
| 6 | CF51B k mat,util =2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) |  |  |  |  | m2 |  | -92,10 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | -22,10 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | -263,41 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,18 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -2,95 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,55 |  |  |
| 7 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 92,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 13,81 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,60 |  |
| 8 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 92,10 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 41,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,21 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 97,16 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,09 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 9 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 92,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 13,81 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,60 |  |
| 10 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 92,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 50,66 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 36,84 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 5,53 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 46,05 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 4,60 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,47 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 12 | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 56,15 |  |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 30,87 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 27,02 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 64,68 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 69,09 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 22,27 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 7,97 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 2,57 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 48,51 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 475,99 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
| 13 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 4,41 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,47 |  |
| 14 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 13,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,94 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 31,01 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 15 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 4,41 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,47 |  |
| 16 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 16,17 |  |  |
|  | 24301161038001 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 11,76 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,76 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 14,70 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,47 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,71 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,75 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 36,52 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 18 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 12,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 19 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,12 |  |
| 20 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 2,64 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 21 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,12 |  |
| 22 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,25 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 6,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,76 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,88 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,88 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
| 24 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 17,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,94 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 382,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,23 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,29 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 25 | CG01A1 k=4 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 11,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 252,84 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,82 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 26 | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 32,34 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 30,58 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 190,04 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 12,17 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 593,88 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,09 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 1,85 |  |  |
| 27 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 045521654 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А |  |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |
| 28 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 29,99 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 10,29 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 176,40 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,94 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 8,40 |  |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
| 30 | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 1,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,90 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 7,60 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,14 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 1,90 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 31 | RpCP10A |  |  | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2863146310249 |  |  | Broasca ingropata obisnuita pentru usi |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2863146310952 |  |  | Minere si silduri pentru usi |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 7,00 |  |
| 32 | RpCP10B |  |  | Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2874115837197 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2863146310999 |  |  | Minere din tabla pentru usi metalice gata confectionate |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 33 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
|  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,44 |  |
|  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,46 |  |
|  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |
|  | 2430116104160 |  |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,71 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,84 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpVA35A |  |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  |  |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 35 | VA02B1 |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200mm |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 10,39 |  |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |
|  | 2874125885663 |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 6,14 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |  |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 72,72 |  |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 20,45 |  |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 72,72 |  |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 72,72 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 36 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclu lant) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 28112363062001 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Subsol Arhiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Biroul 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 37,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,83 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,89 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 38 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 39 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 39,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 5,98 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 40 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 15,80 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 41 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 37,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 46,12 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 269,89 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,99 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 42 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 37,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 41,58 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 5,67 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 43 | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 |  |  |  |  | m2 |  | 37,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,07 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 270,27 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,19 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,02 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
| 44 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 37,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 5,67 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,89 |  |
| 45 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 37,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 17,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 39,88 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 46 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 37,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 5,67 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,89 |  |
| 47 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 37,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,79 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 15,12 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,27 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,90 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,89 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
| 48 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |
| 49 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,06 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,47 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 40,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 4,75 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,06 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 69,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 51 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 30,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 52 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 4,75 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,71 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,24 |  |
| 53 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 4,75 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 5,01 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 54 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 4,75 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,71 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,24 |  |
| 55 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 4,75 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 1,90 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,28 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,38 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,24 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 14,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,73 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 57 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 14,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 2,19 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,73 |  |
| 58 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 14,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,34 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 104,24 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 59 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 14,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,06 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 2,19 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
| 60 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 14,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,53 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 41,76 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
| 61 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 14,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,19 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,73 |  |
| 62 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 14,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,46 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 15,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 63 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 14,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,19 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,73 |  |
| 64 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 14,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,49 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 3,53 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,47 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 1,46 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,73 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,30 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,73 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 5,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,85 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,75 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 66 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 195,00 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,63 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 67 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 17,70 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,60 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 71,20 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 6,97 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 303,00 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
| 68 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 14,99 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 5,14 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 88,20 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,47 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 3,98 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
| 70 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 5,59 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare din lemn calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,80 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,71 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 0,84 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 71 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle set |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.6. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
| 73 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,36 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,82 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,13 |  |
| 74 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
| 75 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 76 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
| 77 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 6,18 |  |
| 78 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 79 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 80 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 81 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
| 82 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 28221157100001 |  |  | Radiator gata formate |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2875276305103 |  |  | Consola de incastrare |  |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |
|  | 2721204110010 |  |  | Reductie |  |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |
|  | 2875274123587 |  |  | Dop Dn=1 " |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2875277335819 |  |  | Purjor radiator 3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2513736604391 |  |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 4,04 |  |
| 83 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Biroul 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 85 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 37,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,90 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 86 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 37,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 5,68 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,90 |  |
| 87 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 37,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 37,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,58 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 299,41 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 22,74 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,91 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,25 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 88 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 37,90 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 46,24 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 270,61 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,99 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 89 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 37,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,58 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 41,69 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 5,68 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 90 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 37,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 5,68 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,90 |  |
| 91 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 37,90 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 17,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,79 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 39,98 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 92 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 37,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 5,68 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,90 |  |
| 93 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 37,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,85 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 15,16 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,27 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,95 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,90 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
| 94 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:- |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,06 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,47 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 40,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 95 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,75 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 97 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 2,25 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,75 |  |
| 98 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,95 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 107,10 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 99 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,50 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
| 100 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,65 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 42,90 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 101 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,25 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,75 |  |
| 102 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 15,82 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 103 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,25 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,75 |  |
| 104 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,75 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 3,63 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,52 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 1,50 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,75 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,50 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,75 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,66 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,95 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 94,97 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 106 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 12,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 107 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,97 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,33 |  |
| 108 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 6,86 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 109 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,97 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,33 |  |
| 110 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,58 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 2,60 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,25 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 5,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,85 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,75 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 112 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 195,00 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,63 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 113 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 17,70 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,60 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 71,20 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 6,97 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 303,00 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
| 114 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 14,99 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 5,14 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 88,20 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,47 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 3,98 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
| 116 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 5,59 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare din lemn calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,80 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,71 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 0,84 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 117 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle set |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.6. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
| 119 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
| 120 | RpSB01A |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
| 121 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 3,09 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
| 122 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
| 123 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 5,10 |  |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,50 |  |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,25 |  |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 124 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
| 125 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 126 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
| 128 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,36 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,82 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,13 |  |
| 129 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
| 130 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 131 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
| 132 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 6,18 |  |
| 133 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 134 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 135 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 136 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
| 137 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 28221157100001 |  |  | Radiator gata formate |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2875276305103 |  |  | Consola de incastrare |  |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |
|  | 2721204110010 |  |  | Reductie |  |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |
|  | 2875274123587 |  |  | Dop Dn=1 " |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2875277335819 |  |  | Purjor radiator 3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2513736604391 |  |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 4,04 |  |
| 138 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Birou 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Birou 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Spatii tehnice et 1;3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,38 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,25 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 141 | RCsB22A aplicativ |  |  | Taierea placilor sau elementelor din regips, avind grosimea de pina la 15 cm (de exclude electrade,aparat de sudat,macara) koef. sal= 0,2 |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 3,78 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 25,20 |  |
| 142 | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 143 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 6,75 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,25 |  |
| 144 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 54,90 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 321,30 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,18 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,56 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
| 145 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,75 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,25 |  |
| 146 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 20,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 47,47 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 147 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,75 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,25 |  |
| 148 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 24,75 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 18,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,70 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 22,50 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
| 150 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie + ancadramente pvc) |  |  |  |  | m2 |  | 18,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 13,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,46 |  |  |
|  | 20301129391501252 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare revizie |  |  |  |  | m2 |  |  | 18,20 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 72,80 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 9,10 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 3,18 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,92 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 18,20 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Spatii tehnice et 1;3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Biroul 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 41,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,09 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 152 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 153 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,26 |  |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 4,73 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 4,14 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 9,90 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 10,58 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 3,41 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,22 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 7,42 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 72,86 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 154 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 41,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 6,25 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,09 |  |
| 155 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 15,80 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 156 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 48,31 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 282,74 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,13 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
| 157 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 43,56 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 5,94 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 158 | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 |  |  |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 283,14 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,17 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
| 159 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 46,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,39 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,93 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,31 |  |
| 160 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 46,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 20,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 48,74 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 161 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 46,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,39 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,93 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,31 |  |
| 162 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 46,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 25,41 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 18,48 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,77 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 23,10 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,31 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,09 |  |
| 163 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |
| 164 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,06 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,47 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 40,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,14 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,25 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 109,57 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 166 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 28,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 167 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 1,14 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,38 |  |
| 168 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 8,02 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 169 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 1,14 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,38 |  |
| 170 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,18 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 3,04 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,46 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,80 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 28,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,44 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 172 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 28,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 4,32 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,44 |  |
| 173 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 28,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 44,06 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 205,63 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,28 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
| 174 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 28,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 31,68 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 4,32 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 175 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 28,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,93 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 82,37 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
| 176 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 28,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 4,32 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,44 |  |
| 177 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 28,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 12,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 30,38 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 178 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 28,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 4,32 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,44 |  |
| 179 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 28,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 18,72 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 6,97 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 2,91 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 2,88 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,44 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 14,40 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,44 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 14,50 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,33 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,43 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,43 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
| 181 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 14,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 8,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,45 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 188,50 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,61 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 182 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 14,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 17,11 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,08 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 68,83 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 6,74 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 292,90 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
| 183 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 13,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 13,92 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 4,78 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 81,90 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,37 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
| 185 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 5,59 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare din lemn calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,80 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,71 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 0,84 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 186 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle set |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.6. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
| 188 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
| 189 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
| 190 | SC06A |  |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din , inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe dulap din Pal melaminat cost utilaj |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,55 |  |  |
|  | 2875114200300 |  |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) cost utilaj |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203130 |  |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
|  | 2521216717051 |  |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,61 |  |
| 191 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 192 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 291312420137035 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 193 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
| 194 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 4,08 |  |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 2,80 |  |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 195 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 3,09 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
| 196 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
| 197 | RpSD20A |  |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2913124201600 |  |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  |  |  | buc |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 6,20 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
| 199 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 3,60 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,72 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,64 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,26 |  |
| 200 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
| 201 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 202 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
| 203 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 12,36 |  |
| 204 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,75 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 205 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 206 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 207 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
| 208 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 28221157100001 |  |  | Radiator gata formate |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2875276305103 |  |  | Consola de incastrare |  |  |  |  | buc |  |  | 6,06 |  |
|  | 2721204110010 |  |  | Reductie |  |  |  |  | buc |  |  | 6,06 |  |
|  | 2875274123587 |  |  | Dop Dn=1 " |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2875277335819 |  |  | Purjor radiator 3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2513736604391 |  |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,08 |  |
| 209 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Biroul 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 87,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,38 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
| 211 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 212 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 87,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,62 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 13,12 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,38 |  |
| 213 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 15,80 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 214 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 85,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 104,19 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 609,76 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,34 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 6,75 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,37 |  |  |
| 215 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 85,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 17,08 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 93,94 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 12,81 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
| 216 | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 |  |  |  |  | m2 |  | 85,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,50 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 610,61 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,43 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 6,83 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
| 217 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 85,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 12,81 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,27 |  |
| 218 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 85,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 38,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,54 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 90,09 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,09 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 219 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 85,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 12,81 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,27 |  |
| 220 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 85,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 46,97 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 34,16 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 5,12 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 42,70 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 4,27 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,17 |  |
| 221 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |
| 222 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,06 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,47 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 40,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,66 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,95 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 94,97 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 224 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 24,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 225 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,97 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,33 |  |
| 226 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 6,86 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 227 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,97 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,33 |  |
| 228 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,58 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 2,60 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,25 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,84 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 230 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 5,50 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,84 |  |
| 231 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 56,15 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 262,04 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
| 232 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,34 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 40,37 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 5,50 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 233 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,38 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 104,96 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
| 234 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 5,50 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,84 |  |
| 235 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 16,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,67 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 38,71 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 236 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 5,50 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,84 |  |
| 237 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 23,86 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 8,88 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 3,71 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 3,67 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,84 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,35 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,84 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,57 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 8,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,44 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,10 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |  |
| 239 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 22,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,67 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 477,10 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,54 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,37 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 240 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 8,59 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 561,51 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 3,30 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 241 | CG56A1 k=5 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 |  |  |  |  | m2 |  | -36,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -4,22 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | -280,76 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,18 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,73 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,18 |  |  |
| 242 | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 42,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34 |  |  |  |  | m2 |  |  | 38,92 |  |
|  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  | 38,92 |  |
|  | 2030122946766 |  |  | Plinte din pvc |  |  |  |  | m |  |  | 33,36 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
| 244 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare din lemn calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,90 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,85 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 245 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle set |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.6. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
| 247 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
| 248 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
| 249 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 250 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
| 251 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 4,08 |  |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 2,80 |  |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 252 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 3,09 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
| 253 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 6,20 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
| 255 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 3,60 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,72 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,64 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,26 |  |
| 256 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
| 257 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 258 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
| 259 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 12,36 |  |
| 260 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,75 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 261 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 262 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 263 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
| 264 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 28221157100001 |  |  | Radiator gata formate |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2875276305103 |  |  | Consola de incastrare |  |  |  |  | buc |  |  | 6,06 |  |
|  | 2721204110010 |  |  | Reductie |  |  |  |  | buc |  |  | 6,06 |  |
|  | 2875274123587 |  |  | Dop Dn=1 " |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2875277335819 |  |  | Purjor radiator 3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2513736604391 |  |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,08 |  |
| 265 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Biroul 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 |  | 52,30 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 6,28 |  |  |
| 267 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 52,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,62 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 268 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 52,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,57 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 7,84 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,62 |  |
| 269 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 52,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 52,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,46 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 413,17 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 31,38 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,26 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,34 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 270 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |
| 271 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  | 52,30 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 86,29 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 53,88 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 195,45 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 24,83 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 1.056,46 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,05 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 51,13 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 273 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 4,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 274 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,47 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,16 |  |
| 275 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 3,32 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 276 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,47 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,16 |  |
| 277 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 1,26 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,19 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,57 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,37 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 279 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 4,09 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,37 |  |
| 280 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 41,77 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 194,92 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
| 281 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 5,46 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 30,03 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 4,09 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 282 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,46 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 78,08 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
| 283 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 4,09 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,37 |  |
| 284 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 12,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,73 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 28,80 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 285 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 4,09 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,37 |  |
| 286 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,75 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 6,61 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 2,76 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 2,73 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,37 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 13,65 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,37 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,91 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 6,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,28 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,82 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,82 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
| 288 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 16,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,73 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 354,90 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,15 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,27 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 289 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 32,21 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 28,40 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 129,59 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 12,68 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 551,46 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 1,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 1,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,90 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 7,60 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,14 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 1,90 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 291 | RpCP10A |  |  | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2863146310249 |  |  | Broasca ingropata obisnuita pentru usi |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2863146310952 |  |  | Minere si silduri pentru usi |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 7,00 |  |
| 292 | RpCP10B |  |  | Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2874115837197 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2863146310999 |  |  | Minere din tabla pentru usi metalice gata confectionate |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 293 | CK40A aplicativ |  |  | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte ( se exclude asbesc se inlocueste tabla cu elemente decorativ din MDF vopsit n=1m2 |  |  |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 7124010010750 |  |  | Dulgher 5 |  |  |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 271040364241914 |  |  | Panou decor MDF |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,12 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 294 | CK27C |  |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (perete despartitor cu usa 2100x900 mm) |  |  |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2030112951150 |  |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 36,00 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 2,52 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,88 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 4,80 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.6. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
| 296 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
| 297 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 2,06 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,61 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 2,06 |  |
| 298 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 299 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,04 |  |
| 300 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 12,24 |  |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 8,40 |  |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 5,40 |  |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,20 |  |
|  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 301 | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,35 |  |  |
|  | 287527420404020 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 4,65 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 302 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 6,18 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
| 303 | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 287527420404050 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,86 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 304 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 6,20 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
| 306 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 3,60 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,72 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,64 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,26 |  |
| 307 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
| 308 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 309 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
| 310 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 12,36 |  |
| 311 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,75 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 312 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 313 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 314 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
| 315 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 28221157100001 |  |  | Radiator gata formate |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2875276305103 |  |  | Consola de incastrare |  |  |  |  | buc |  |  | 6,06 |  |
|  | 2721204110010 |  |  | Reductie |  |  |  |  | buc |  |  | 6,06 |  |
|  | 2875274123587 |  |  | Dop Dn=1 " |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2875277335819 |  |  | Purjor radiator 3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2513736604391 |  |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,08 |  |
| 316 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Biroul 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,04 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 318 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 319 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 42,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 6,41 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,14 |  |
| 320 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 15,80 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 321 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 49,65 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 290,60 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,22 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
| 322 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 8,14 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 44,77 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 323 | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 291,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 324 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
| 325 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 18,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,07 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 42,93 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 326 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
| 327 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,39 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 16,28 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,44 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,35 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,04 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
| 328 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
| 329 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,06 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,47 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 40,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,35 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,08 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 52,60 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 331 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 20,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 332 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,18 |  |
| 333 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 3,80 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 334 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,18 |  |
| 335 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 1,44 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,76 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 337 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,76 |  |
| 338 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 23,26 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 108,53 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 339 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,04 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,72 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
| 340 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,71 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 43,47 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
| 341 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,76 |  |
| 342 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 16,03 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 343 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,76 |  |
| 344 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,88 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 3,68 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,54 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 1,52 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,60 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | RpCK41B |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,10 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,38 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,46 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 346 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 9,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 197,60 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,64 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 347 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 232,56 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,37 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 348 | CG56A1 k=5 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 |  |  |  |  | m2 |  | -15,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -1,75 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | -116,28 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,08 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,08 |  |  |
| 349 | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 17,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,12 |  |
|  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,12 |  |
|  | 2030122946766 |  |  | Plinte din pvc |  |  |  |  | m |  |  | 13,82 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
| 351 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare din lemn calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,90 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,85 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 352 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle set |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.6. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
| 354 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
| 355 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
| 356 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 357 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
| 358 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 4,08 |  |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 2,80 |  |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 359 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 3,09 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
| 360 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
| 362 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,36 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,82 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,13 |  |
| 363 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
| 364 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 365 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
| 366 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 8,24 |  |
| 367 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 368 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 369 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 370 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
| 371 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 28221157100001 |  |  | Radiator gata formate |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2875276305103 |  |  | Consola de incastrare |  |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |
|  | 2721204110010 |  |  | Reductie |  |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |
|  | 2875274123587 |  |  | Dop Dn=1 " |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2875277335819 |  |  | Purjor radiator 3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2513736604391 |  |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 4,04 |  |
| 372 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Biroul 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | RpCM33D |  |  | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,26 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 374 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,04 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 375 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 376 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 42,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 6,41 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,14 |  |
| 377 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 15,80 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 378 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 49,65 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 290,60 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,22 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
| 379 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 8,14 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 44,77 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 380 | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 291,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 381 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
| 382 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 18,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,07 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 42,93 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 383 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
| 384 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,39 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 16,28 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,44 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,35 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,04 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
| 385 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
| 386 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,06 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,47 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 40,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,35 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,08 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 52,60 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 388 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 20,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 389 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,18 |  |
| 390 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 3,80 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 391 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,18 |  |
| 392 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 1,44 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,76 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 394 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,76 |  |
| 395 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 23,26 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 108,53 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 396 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,04 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,72 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
| 397 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,71 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 43,47 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
| 398 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,76 |  |
| 399 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 16,03 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 400 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,76 |  |
| 401 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,88 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 3,68 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,54 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 1,52 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,60 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,46 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,46 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 403 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 9,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 197,60 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,64 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 404 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 232,56 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,37 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 405 | CG56A1 k=5 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 |  |  |  |  | m2 |  | -15,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -1,75 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | -116,28 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,08 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,08 |  |  |
| 406 | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 17,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,12 |  |
|  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,12 |  |
|  | 2030122946766 |  |  | Plinte din pvc |  |  |  |  | m |  |  | 13,82 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | RpCO42E |  |  | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale(set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 2863146310225 |  |  | Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.6. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
| 409 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
| 410 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
| 411 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, iavind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 412 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
| 413 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 4,08 |  |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 2,80 |  |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 414 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 3,09 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
| 415 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii |  |  |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
| 417 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor existent doar manopera |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Biroul 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,04 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 419 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 420 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 42,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 6,41 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,14 |  |
| 421 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 15,80 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 422 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 49,65 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 290,60 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,22 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
| 423 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 8,14 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 44,77 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 424 | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 291,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 425 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
| 426 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 18,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,07 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 42,93 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 427 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
| 428 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,39 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 16,28 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,44 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,35 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,04 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
| 429 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
| 430 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,06 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,47 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 40,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,35 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,08 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 52,60 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 432 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 20,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 433 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,18 |  |
| 434 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 3,80 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 435 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,18 |  |
| 436 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 1,44 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,76 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 438 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,76 |  |
| 439 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 23,26 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 108,53 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 440 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,04 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,72 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
| 441 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,71 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 43,47 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
| 442 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,76 |  |
| 443 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 16,03 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 444 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,28 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,76 |  |
| 445 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,88 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 3,68 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,54 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 1,52 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,60 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,46 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,46 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 447 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 9,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 197,60 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,64 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 448 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 232,56 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,37 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 449 | CG56A1 k=5 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 |  |  |  |  | m2 |  | -15,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -1,75 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | -116,28 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,08 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,08 |  |  |
| 450 | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 17,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,12 |  |
|  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,12 |  |
|  | 2030122946766 |  |  | Plinte din pvc |  |  |  |  | m |  |  | 13,82 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
| 452 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare din lemn calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,90 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,85 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 453 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle set |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.6. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
| 455 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
| 456 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
| 457 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 458 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
| 459 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 4,08 |  |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 2,80 |  |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 460 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 3,09 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
| 461 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii |  |  |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
| 463 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor existent doar manopera |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. Biroul 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,04 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 465 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 466 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 42,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 6,41 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,14 |  |
| 467 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 15,80 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 468 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 49,65 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 290,60 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,22 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
| 469 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 8,14 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 44,77 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 470 | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 291,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 471 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
| 472 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 18,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,07 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 42,93 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 473 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
| 474 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,39 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 16,28 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,44 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,35 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,04 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
| 475 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
| 476 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,06 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,47 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 40,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,35 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,08 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 52,60 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 478 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 20,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 479 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,18 |  |
| 480 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 3,80 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 481 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,18 |  |
| 482 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 1,44 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,74 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 484 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 2,22 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,74 |  |
| 485 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,64 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 105,67 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 486 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,96 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,28 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 2,22 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
| 487 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,59 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 42,33 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
| 488 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,22 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,74 |  |
| 489 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 15,61 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 490 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,22 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,74 |  |
| 491 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,62 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 3,58 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,49 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 1,48 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,74 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,40 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,74 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,44 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,44 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 493 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 8,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 192,40 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,62 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 494 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 226,44 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,33 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 495 | CG56A1 k=5 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 |  |  |  |  | m2 |  | -14,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -1,70 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | -113,22 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,07 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,07 |  |  |
| 496 | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 17,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,22 |  |  |
|  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34 |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,70 |  |
|  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,70 |  |
|  | 2030122946766 |  |  | Plinte din pvc |  |  |  |  | m |  |  | 13,45 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
| 498 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare din lemn calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,90 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,85 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 499 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle set |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.6. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
| 501 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
| 502 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
| 503 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 504 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
| 505 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 4,08 |  |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 2,80 |  |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 506 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 3,09 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
| 507 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
| 509 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,36 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,82 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,13 |  |
| 510 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
| 511 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 512 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
| 513 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 8,24 |  |
| 514 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 515 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 516 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 517 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
| 518 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 28221157100001 |  |  | Radiator gata formate |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2875276305103 |  |  | Consola de incastrare |  |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |
|  | 2721204110010 |  |  | Reductie |  |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |
|  | 2875274123587 |  |  | Dop Dn=1 " |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2875277335819 |  |  | Purjor radiator 3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2513736604391 |  |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 4,04 |  |
| 519 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13. Biroul 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,04 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 521 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 522 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 42,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 6,41 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,14 |  |
| 523 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 15,80 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 524 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 49,65 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 290,60 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,22 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
| 525 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 8,14 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 44,77 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 526 | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5 |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,77 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 291,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 527 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
| 528 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 18,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,07 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 42,93 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 529 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,11 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
| 530 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 40,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,39 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 16,28 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,44 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,35 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,04 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
| 531 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
| 532 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: - |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,06 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,47 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 40,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,35 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,08 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 52,60 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 534 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 20,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 535 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,18 |  |
| 536 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 3,80 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 537 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,18 |  |
| 538 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 1,44 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,74 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 540 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 2,22 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,74 |  |
| 541 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,64 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 105,67 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 542 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,96 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,28 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 2,22 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
| 543 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,59 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 42,33 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
| 544 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,22 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,74 |  |
| 545 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 15,61 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 546 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,22 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,74 |  |
| 547 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,62 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 3,58 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 1,49 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 1,48 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,74 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,40 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,74 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,44 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,44 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 549 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 8,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 192,40 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,62 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 550 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 226,44 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,33 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 551 | CG56A1 k=5 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 |  |  |  |  | m2 |  | -14,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -1,70 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | -113,22 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,07 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,07 |  |  |
| 552 | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  | 14,80 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 17,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,22 |  |  |
|  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34 |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,70 |  |
|  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,70 |  |
|  | 2030122946766 |  |  | Plinte din pvc |  |  |  |  | m |  |  | 13,45 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
| 554 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 5,59 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare din lemn calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,80 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,71 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 0,84 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 555 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle set |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.6. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
| 557 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
| 558 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
| 559 | RCsU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,48 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 560 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
| 561 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 562 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
| 563 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 10,20 |  |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 7,00 |  |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 4,50 |  |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 564 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 3,09 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
| 565 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
| 567 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,36 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,82 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,13 |  |
| 568 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
| 569 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 570 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
| 571 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 8,24 |  |
| 572 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 573 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 574 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 575 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
| 576 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 28221157100001 |  |  | Radiator gata formate |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2875276305103 |  |  | Consola de incastrare |  |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |
|  | 2721204110010 |  |  | Reductie |  |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |
|  | 2875274123587 |  |  | Dop Dn=1 " |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2875277335819 |  |  | Purjor radiator 3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 2513736604391 |  |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 4,04 |  |
| 577 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14. Biroul 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 63,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,79 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,20 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
| 579 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 65,40 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 52,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 52,32 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
| 580 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,26 |  |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 4,73 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 4,14 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 9,90 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 10,58 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 3,41 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,22 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 7,42 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 72,86 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 581 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 71,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,15 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 10,77 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,59 |  |
| 582 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 71,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 71,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,36 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 567,22 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 43,08 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,72 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,47 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 583 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 57,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 70,15 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 410,55 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,23 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 4,54 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
| 584 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 57,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 63,25 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 8,62 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
| 585 | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =2 |  |  |  |  | m2 |  | 57,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,80 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 164,45 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,84 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 586 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 62,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 9,30 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |
| 587 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 62,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 27,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 65,40 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 588 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 62,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 9,30 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |
| 589 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 62,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 34,10 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 24,80 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 3,72 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 31,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 3,10 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |
| 590 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |
| 591 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 23,59 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 14,73 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 53,44 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 6,79 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 288,86 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,14 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,25 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 109,57 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 593 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 28,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 594 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 1,14 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,38 |  |
| 595 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 8,02 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 596 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 1,14 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,38 |  |
| 597 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,18 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 3,04 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,46 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,80 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 27,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,40 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 599 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 27,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 4,18 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,40 |  |
| 600 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 27,90 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 42,69 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 199,21 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
| 601 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 27,90 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,65 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 79,79 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
| 602 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 27,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 4,18 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,40 |  |
| 603 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 27,90 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 12,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 29,43 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 604 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 27,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 4,18 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,40 |  |
| 605 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 27,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 18,13 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 6,75 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 2,82 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 2,79 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,40 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 13,95 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,40 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 607 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 20,80 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 608 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 1,89 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,66 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,60 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,74 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 32,32 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 609 | RpCK28C |  |  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC |  |  |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 9,12 |  |  |
|  | 2940420007680 |  |  | Abricht |  |  |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2030112947738 |  |  | Plinte din PVC |  |  |  |  | m |  |  | 25,46 |  |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 99,84 |  |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 99,84 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
| 611 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare din lemn calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,90 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,85 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 612 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle set |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 613 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,70 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,80 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 0,85 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 1,70 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.6. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
| 615 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
| 616 | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
| 617 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,31 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |
| 618 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 619 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
| 620 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 10,20 |  |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 7,00 |  |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 4,50 |  |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 621 | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 287527420404020 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 3,10 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
| 622 | RpSD20A |  |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2913124201600 |  |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  |  |  | buc |  |  | 5,05 |  |
| 623 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 5,15 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
| 624 | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,72 |  |  |
|  | 287527420404050 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,24 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
| 625 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
| 626 | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. , asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc |  |  | 1,06 |  |
|  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |
|  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |
|  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |
|  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,05 |  |
|  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |
|  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |
|  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |
|  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |  |
| 627 | RpSB15A |  |  | Montarea Furtunului gofrat p/u WC |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 25231567210151 |  |  | Furtunului gofrat p/u WC |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 6,20 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
| 629 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 3,60 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,72 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,64 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,26 |  |
| 630 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
| 631 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 632 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
| 633 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 12,36 |  |
| 634 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,75 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 635 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 636 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 637 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
| 638 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 28221157100001 |  |  | Radiator gata formate |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2875276305103 |  |  | Consola de incastrare |  |  |  |  | buc |  |  | 6,06 |  |
|  | 2721204110010 |  |  | Reductie |  |  |  |  | buc |  |  | 6,06 |  |
|  | 2875274123587 |  |  | Dop Dn=1 " |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2875277335819 |  |  | Purjor radiator 3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |
|  | 2513736604391 |  |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,08 |  |
| 639 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15. Sterilizare et 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |
| 641 | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 43,33 |  |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,08 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 23,86 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 48,30 |  |
|  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  |  | m |  |  | 48,30 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 51,52 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 9,54 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 20,70 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 52,10 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 614,68 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,58 |  |  |
| 642 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,32 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie dimens variabile |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,82 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 39,24 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 4,98 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 212,10 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 643 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 28112363062001 |  |  | Grila ventilatie PVC 20x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
| 645 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv +usa prelevare probe 60x50 cm incorporata |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 203011293915015 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,90 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 7,60 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,14 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 1,90 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 |  | 30,40 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,95 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,65 |  |  |
| 647 | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 30,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 57,68 |  |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 31,71 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 27,75 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 66,44 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 70,97 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 22,88 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 8,18 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 2,64 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 49,83 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 488,94 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,43 |  |  |
| 648 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 30,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 4,53 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,51 |  |
| 649 | CF57A k=2 mater,util |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan k=2 mater,utilaj |  |  |  |  | m2 |  | 30,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 13,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,02 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 63,72 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 650 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 30,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 4,53 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,51 |  |
| 651 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 30,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 19,63 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 7,31 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 3,05 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 3,02 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,51 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,10 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,51 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,11 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15.4. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | RpCP44B |  |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  |  |  |  | kg |  | 65,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 653 | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare |  |  |  |  | m2 |  | 37,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 142,13 |  |  |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 30,38 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,46 |  |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,38 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,65 |  |
|  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 47,47 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,14 |  |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  | 1,14 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 227,86 |  |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,14 |  |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 178,49 |  |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 227,86 |  |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 227,86 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,88 |  |  |
| 654 | VA10F |  |  | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 26,32 |  |  |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 20,25 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  | 0,27 |  |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,90 |  |
|  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,71 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |  |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  | 0,02 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,00 |  |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 33,75 |  |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,00 |  |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 18,00 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 655 | VA08B |  |  | Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime |  |  |  |  | kg |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 30,80 |  |  |
|  | 2874125885675 |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 36,75 |  |
| 656 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 28112363062009145 |  |  | Grila ventilatie 200x150 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 657 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate 600x600 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 281123630620091254 |  |  | Grila ventilatie 600x600 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 658 | CB15A |  |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1421402200410 |  |  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,40 |  |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,48 |  |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952270007617 |  |  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m |  |  |  |  | h-ut |  | 76,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sterilizare et 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.16. Lucrari exterioare platforma de gunoi diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.16.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659 | RpCP15A |  |  | Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple (porti) |  |  |  |  | kg |  | 75,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |
|  | 2874125884803 |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,23 |  |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,75 |  |
|  | 1010116200303 |  |  | Huila scop energ.mixta |  |  |  |  | kg |  |  | 7,50 |  |
|  | 2873155901194 |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,45 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  | 2940520003828 |  |  | Aparat de polizat (biax) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
| 660 | CE05A |  |  | Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, |  |  |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2710403641817 |  |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 28,04 |  |
|  | 2873145887450 |  |  | Cuie de tabla |  |  |  |  | kg |  |  | 0,19 |  |
|  | 2873147300863 |  |  | Agrafe |  |  |  |  | kg |  |  | 1,58 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 661 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |
|  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 1,04 |  |
|  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,10 |  |
|  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |
|  | 2430116104160 |  |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.16.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 75,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 105,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 787,50 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,53 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 663 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 100x100x3 |  |  |  |  | kg |  | 65,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  | 65,65 |  |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |  |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,65 |  |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 19,50 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 664 | RpCJ18A |  |  | Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi |  |  |  |  | m2 |  | 75,00 |  |  |
|  | 7133010012100 |  |  | Ipsosar |  |  |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 265310210083025 |  |  | Glet exterior |  |  |  |  | kg |  |  | 262,50 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,45 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 665 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 75,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  | 31,12 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,75 |  |
| 666 | CN11A |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  |  |  | m2 |  | 75,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 33,75 |  |  |
|  | 2430116104070 |  |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  |  |  | kg |  |  | 48,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 3,75 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 37,50 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 3,75 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.16.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 667 | CG22A1 |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 240,00 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,65 |  |
|  | 1421102200161 |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,60 |  |
|  | 2952260003552 |  |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 668 | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 23,94 |  |  |
|  | 2670112202052 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,15 |  |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 43,00 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari exterioare platforma de gunoi diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.17. Reparatie,reglare ferestre profil pvc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | RpCO08G aplicat |  |  | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc) |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 80,00 |  |
|  | 2863146310940 |  |  | Minere inchizator pentru ferestre |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
| 670 | RpCO08H |  |  | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2863146310287 |  |  | Broasca pentru timplarie cuplata |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie,reglare ferestre profil pvc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.18. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |
| 672 | TrB05A2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 53,70 |  |  |
| 673 | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  | 65,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 29,25 |  |  |
| 674 | TsI51C5 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  | 65,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 7,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 675 | SE44A |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete doar montare |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,38 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 7214070021500 |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2875274122143 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 17,10 |  |
|  | 2710603400029 |  |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |
|  | 2722103306338 |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,80 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 3,00 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 676 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 43,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 9,46 |  |  |
| 677 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
| 678 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 17,64 |  |  |
| 679 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,28 |  |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,68 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,06 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 3,08 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 680 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 85,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 95,20 |  |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 681 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 04551 |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 682 |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 04552 |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 683 |  |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 04553 |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 684 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 7,40 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 49,88 |  |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,29 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 5,92 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 90,28 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,37 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,15 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 1,18 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 685 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 740,00 |  |  |
|  | 04554 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 740,00 |  |
| 686 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 13,10 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 102,97 |  |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,01 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,26 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,06 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,48 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 159,82 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,66 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,26 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 4,19 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 687 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 1.060,00 |  |  |
|  | 04555 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 1.060,00 |  |
| 688 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
|  | 045563 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 252,50 |  |
| 689 | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 1,30 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,56 |  |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,04 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 15,86 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,07 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,03 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 690 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 |  |  |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 04556 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 131,30 |  |
| 691 | 10-01-053-01 |  |  | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | 100 m |  | 3,20 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 39,36 |  |  |
|  | 1010424 |  |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011825 |  |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,57 |  |  |
| 692 | Pret de piata |  |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | m |  | 320,00 |  |  |
|  | 01254 |  |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | m |  |  | 323,20 |  |
| 693 | 08-02-409-1 ksal 0,5 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 19,70 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 234,43 |  |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,04 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 18,91 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 263,98 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 263,98 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 3,94 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 19,70 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 131,99 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 354,60 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 35,46 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,17 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 311,26 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 53,19 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 95,35 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,17 |  |  |
| 694 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=16-20 |  |  |  |  | m |  | 1.920,00 |  |  |
|  | 100053 |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 1.920,00 |  |
| 695 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 |  |  |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 100053254 |  |  | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 50,00 |  |
| 696 | 08-02-409-2k sal 0,5 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,16 |  |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,29 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,02 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,02 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,30 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,01 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 5,40 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,54 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 7,05 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 2,09 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 697 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=40 |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 10005452 |  |  | Tub de protectie PVC d=40 |  |  |  |  | m |  |  | 30,00 |  |
| 698 | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,56 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 94,64 |  |  |
|  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  |  |  | buc |  |  | 114,24 |  |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,14 |  |
|  | 5009264 |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg |  |  | 1,57 |  |
|  | 21101 |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,26 |  |  |
|  | 30902 |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 31,92 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,26 |  |  |
| 699 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub |  |  |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 10004 |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W |  |  |  |  | buc |  |  | 42,00 |  |
| 700 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 10001 |  |  | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
| 701 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 10001542 |  |  | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 702 | RpEF13C |  |  | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,88 |  |  |
|  | 28752744005021 |  |  | Corp de iluminat "EXIT" tip LED |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,80 |  |
| 703 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 1111000100020 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 4,00 |  |
| 704 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 11110001000202 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,60 |  |
| 705 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri |  |  |  |  | buc |  | 106,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 46,64 |  |  |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  |  | 106,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 106,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 5,30 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 21,20 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,53 |  |
| 706 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor RJ45 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  | 27461673351005 |  |  | Prizelor RJ45 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,20 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
| 707 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor RJ11 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 27461673351006 |  |  | Prizelor RJ11 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 708 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) |  |  |  |  | 100 m |  | 1,70 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 27,69 |  |  |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 340,00 |  |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 10,34 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 10,34 |  |  |
| 709 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  | m |  | 135,00 |  |  |
|  | 100054257 |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  | m |  |  | 135,00 |  |
| 710 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC16x25 |  |  |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 10005425725 |  |  | Canal de protectie PVC16x25 |  |  |  |  | m |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 | TsH91A |  |  | Instalarea bariera automate 6,0 m (se exclude res 2513206621460) Aplicativ |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 4,85 |  |  |
|  | 2663102100000 |  |  | Beton |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 1212121212121 |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 712 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru18 mod. ЩРн-П-18 IP41 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 04551624 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ЩРн- IP41 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 713 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 045515 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 714 |  |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 045519 |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 715 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 045524 |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
| 716 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 045522 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 717 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 045521 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
| 718 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 04552125 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  |  | 36,00 |  |
| 719 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 045521654 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 720 |  |  |  | Sina de contact 3 F 100A |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 04552125354 |  |  | Sina de contact 3 F 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Utilaj tehnologoic/inventar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 721 |  |  |  | Bariera automata 6,0m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei elecronice (complect) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 122554777 |  |  | Bariera automata 6 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei elecronice (complect) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Cab 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722 |  |  |  | Chiuveta inox pentru spalare instrument medical montat pe dulap din Pal/ MDF hidro (de coordonat cu benficiar) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 02124 |  |  | Chiuveta inox pentru spalare instrument medical montat pe dulap din Pal/ MDF hidro |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Cab 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj tehnologoic/inventar |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |