Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 2023,

PMI-2023, cat. E-D-I, pct. 1; 3; 4; 5; 6. Cat. E-G-I, pct. 14

pentru achiziţia lucrărilor

cod CPV 45421130-4

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor cu profil din PVC

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LOT nr. 1 Cat. E-D-I, pct. 1 Achiziția și montarea ferestrelor din PVC, PTC 2050, str. Ismail, 86/2 |  |  |  |  |
| 1 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rânduri de sticlă; Suprafața geamurilor cu deschidere – pin la 50% din toata suprafata; Culoarea profilului – alb | m2 | 16,2 |
| 2 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu lățime de 25 cm | m | 9,6 |
| 3 | CK26A | Glafuri exterioare din aluminiu cu lățime de 15-20 cm din mase plastice, pentru ferestre | m | 9,6 |
| 4 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la exterior | m | 40,0 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,0 |
| 6 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la interior | m | 40,0 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,0 |
| 8 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,0 |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 1, lei fără TVA |  |  |  |  |
| LOT nr. 2 Cat. E-D-I, pct. 3 Achiziția și montarea ferestrelor din PVC, Baza sectorului nr. 2, str. Trandafirilor, 31/10 |  |  |  |  |
| 1 | RpCP33A | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rânduri de sticlă; Suprafața geamurilor cu deschidere – pin la 50% din toata suprafata; Culoarea profilului – alb | m2 | 3,7 |
| 2 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu lățime de 25 cm | m | 3,1 |
| 3 | CK26A | Glafuri exterioare din aluminiu cu lățime de 15-20 cm din mase plastice, pentru ferestre | m | 3,1 |
| 4 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la exterior | m | 13,7 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,0 |
| 6 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la interior | m | 13,7 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,0 |
| 8 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,5 |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 2, lei fără TVA |  |  |  |  |
| LOT Nr. 3 Cat. E-D-I, pct. 4 Achiziția și montarea ușilor din PVC, Baza sectorului nr. 1, str. Nicolai Zelinski, 12/6 |  |  |  |  |
| 1 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rânduri de sticlă; Culoarea profilului – alb | m2 | 4,2 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 4,5 |
| 3 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la interior | m | 31 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,5 |
| 5 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,9 |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 3, lei fără TVA |  |  |  |  |
| LOT nr. 4 Cat. E-D-I, pct. 5 Achiziția și montarea ferestrelor din PVC, Baza sectorului nr. 4, str. Valea Crucii, 4/6 |  |  |  |  |
| 1 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rânduri de sticlă; Suprafața geamurilor cu deschidere – pin la 50% din toata suprafata; Culoarea profilului – alb | m2 | 2,67 |
| 2 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp | m2 | 2,47 |
| 3 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu lățime de 25 cm | m | 4,7 |
| 4 | CK26A | Glafuri exterioare din aluminiu cu lățime de 15-20 cm din mase plastice, pentru ferestre | m | 4,7 |
| 5 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la exterior | m | 15,8 |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,4 |
| 7 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la interior | m | 15,8 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,4 |
| 9 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,5 |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 4, lei fără TVA |  |  |  |  |
| LOT nr. 5 Cat. E-D-I, pct. 6 Achiziția și montarea ferestrelor și ușii din PVC la camera mașinistului cladirea SP -19, str. Mihail Lomonosov, 30/1 |  |  |  |  |
| 1 | RpCP33A | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rânduri de sticlă; Suprafața geamurilor cu deschidere – pin la 50% din toata suprafata; Culoarea profilului – alb | m2 | 1,74 |
| 2 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp | m2 | 1,65 |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 5, lei fără TVA |  |  |  |  |
| LOT nr. 6 Cat. E-G-I, pct. 14 Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la CT Bubuieci (6021), com. Bubuieci, str. Serghei Lazo, 15 |  |  |  |  |
| 1 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rânduri de sticlă; Culoarea profilului – alb | m2 | 9,0 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 4,8 |
| 3 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la interior | m | 32,0 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,8 |
| 5 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,8 |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 6, lei fără TVA |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală pentru toate 6 loturi, lei fără TVA |  |  |  |  |

- Beneficiarul este îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris Executantul cu cel puţin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt. Volumul real al lucrărilor se va concretiza la faza de recepţie finală conform constatărilor.

- Specificaţii tehnice:

Pentru fiecare obiect volumele de lucrări se va concretiza la faza de recepţie.

Materialele utilizate:

- La confecţionarea ferestrelor şi uşilor se va utiliza profil din PVC cu caracteristicile tehnice corespunzătoare domeniului de exploatare astfel încât pe durata exploatării să nu apară deformaţii sau alte defecţiuni.

- Culoarea profilelor pentru ferestre şi uşi: alb

Masuri organizatorice:

- Parţial la unele obiective lucrările se vor executa la înălţime;

- Prevederile normativului NCM A.08.02:2014 ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii” sunt obligatorii de a fi respectate  şi cunoscute de muncitorii implicaţi în procesele de execuţie a lucrărilor;

- La începerea lucrărilor obligatoriu, Executantul va anunţa inginerul responsabil al Beneficiarului pentru efectuarea lucrărilor respective, moment în care se va face cunoştinţă cu obiectul de reparaţie;

- Lucrările nu se vor întrerupe fiind anulate peste câteva zile fără motiv, decât cu acordul Beneficiarului;

- Executantul în ziua finalizării lucrărilor va anunţa inginerul responsabil al Beneficiarului pentru a verifica calitatea şi cantitatea lucrărilor executate;

Alte condiţii:

- Materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi asigurate de către Executant;

- Materialele nu trebuie sa posede distrugeri şi defecţiuni si de asemenea se vor prezenta toate certificatele de calitate si conformitate a lor sau agremente tehnice după caz;

- Tehnica şi utilajul va fi asigurata de Executant;

- Muncitorii vor fi asiguraţi de către Executant cu echipament individual de protecţie corespunzător lucrărilor efectuate.

- Pe timp nefavorabil (temperaturi scăzute, caniculă, precipitaţii abundente, vânt puternic) Beneficiarul este în drept să suspende lucrările de execuţie urmând a fi reluate în condiţii normale iar Executantul va lua în calcul de a avea o rezervă de timp pentru a se încadra în termenul prescris în contractul semnat de părţi;

- Ofertele de preţ vor fi prezentate sub formă de deviz indicând manopera, resursele materiale necesare și mecanismele.

- Cerinţe de mentenanţă:

- Perioada de garanţie:

- Garanţie pentru ferestre și feronerie: minimum de 5 ani;

- Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar;

- Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de mentenanţă fiind suportate de Executant.

- Informații și proiectare

- Termenul de realizare a lucrărilor va fi de 30 zile, din data înaintării comenzii Beneficiarului.

- Configurația ferestrelor se va executa asemănător cu ferestrele vechi existente iar dimensiunile exacte vor fi preluate de către executant după încheierea contractului.

- Sursa de finanțare

- Surse proprii

- Scopul achiziției

- Micșorarea pierderilor semnificative de energie termică din incinta clădirilor

- Documentaţia tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM L.01.03:2015 | Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparaţie a сlădirilor și obiectelor din domeniile economiei naţionale |
|  | NCM E.04.01-2006 | Protecţia termică a clădirilor |
|  | NCM E.04.03-2008 | Сonservarea energiei în clădiri |
|  | CP C.04.08:2015 | Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări de instalare |

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Conform codului practic  CP A.08.01-1996 ”Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente” la fiecare fază determinantă, Executantul va întocmi procese verbale de lucrări ascunse care vor fi înaintate spre aprobare comisiei stabilite din partea Beneficiarului;

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Cerințe privind calculul costului ofertei comerciale

- Pentru rezidenții Republicii Moldova este obligatoriu utilizarea calculului ofertei comerciale prin metoda de resurse ținând cont de legislația națională.

- Antreprenorii - nerezidenți   vor  prezenta  devizul  în conformitate  cu  legislația  lor  în vigoare,  cu   descifrarea  și  argumentarea  calculelor. Pentru ofertanții din alte țări se cere calculul îndeplinirii lucrărilor sub formă tabelară cu indicarea separată a  costului materialelor, echipamentelor și manoperei.

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ne schimbate  pe  toată  perioada  de derulare a contractului.

- Costul  lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

- Lista  cu  cantitaţile  de  lucrări  sunt  prezentate  în  Anexa nr.1

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli.  Estimarea costului lucrărilor va fi realizată în conformitate cu Ordinul nr.52 din 30.03.2023.

-	 Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

-	Copia licenței  și omologării în domeniu;

-	Certificatele de calitate (conformitate)  pentru  materialele și utilajul livrat;

-     Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi

termenului  de executare – punere în funcțiune;

- Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție;

- Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

- Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea copiilor de pe procesul-verbal al lucrărilor îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Condiţii contractuale:

      - Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal de recepţie a lucrărilor), în baza facturii fiscale, conform cursului valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului;

- Penalităţile:

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel:

- achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului.