CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  Consiliul Raaional Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raaional Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitale a drumului  L 479  Beriozchi - Hirbovatul Nou  si  L488 Zoloteivca  - Nicolaevca  (piatra sparta)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum in s. Hirbovatul Nou |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea pamintului la 300 m pentru acostamente rambleate ) | 100 m3 | 3,20 |
| 2 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 | 3,20 |
| 3 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 3,20 |
|  |  | 1.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 4 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 4 480,00 |
| 5 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) | m3 | 672,00 |
|  |  | 2. Drum in s. Nicolaevca |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 6 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea pamintului la 300 m pentru acostamente rambleate ) | 100 m3 | 0,80 |
| 7 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 | 0,80 |
| 8 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,80 |
|  |  | 2.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 9 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 900,00 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) | m3 | 135,00 |

Președinte al raionului                                                                        Ion Vicol