Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a unui Obiect de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Lotul nr.3

Obiect 1.15. Retele inginerești IVC, AEF, AIVC

Ventilatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р100х200) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2811236306100200 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р100х200 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х150) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306100150 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х150 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х200) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2811236306100201 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 100х200 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х300) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2811236306100300 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 100х300 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х350) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2811236306100350 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 100х350 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG150х400) |  |  | buc |  | 92,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 43,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  | 2811236306150400 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 150х400 |  |  | buc |  | 92,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG150х450) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2811236306150450 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 150х450 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х400) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306100400 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 100х400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG200х400) |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 33,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2811236306200400 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 200х400 |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VB25A2 |  | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (Диффузоры ДПУ-М d125 ) |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 186,00 |  |  |
|  | 2874135840405125 |  | Диффузоры ДПУ-М d125 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VB25A2 |  | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (Диффузоры ДПУ-М d150 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 2874135840405150 |  | Диффузоры ДПУ-М d150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ж. P. 1700x1000) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 28112363017001000 |  | Ж. P. 1700* 1000 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (WSG100-50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 28112363010050 |  | WSG100-50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VA20 |  | Дроссель-клапан 100x100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2811236828003100100 |  | Дроссель-клапан 100x100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VA20 |  | Дроссель-клапан 100x150 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2811236828003100150 |  | Дроссель-клапан 100x150 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VA20 |  | Дроссель-клапан 150x200 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2811236828003150200 |  | Дроссель-клапан 150x200 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VA20 |  | Дроссель-клапан 150x250 |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 2811236828003150250 |  | Дроссель-клапан 150x250 |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VA20 |  | Дроссель-клапан 600x400 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2811236828003600400 |  | Дроссель-клапан 600x400 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(100х100 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 7,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,09 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 7,27 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 109,08 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 109,08 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 109,08 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 4,36 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(100х150 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 64,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 108,30 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 65,14 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 977,18 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 977,18 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 977,18 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 39,09 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х150 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 75,56 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 45,45 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 681,75 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 681,75 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 681,75 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 27,27 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(100х200 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 121,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 203,49 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 122,41 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 836,18 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 836,18 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 836,18 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 73,45 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 6,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х200 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 39,90 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 66,99 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 40,30 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 604,48 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 604,48 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 604,48 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 24,18 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x250 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 392,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 602,50 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 395,92 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 5 938,80 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 5 938,80 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 5 938,80 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 356,33 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 25,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x250 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 30,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 46,72 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 30,70 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 460,56 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 460,56 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 460,56 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 27,63 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(100х250 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 11,90 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,98 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 12,02 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 180,28 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 180,28 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 180,28 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 7,21 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x250 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 15,30 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,52 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 15,45 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 231,80 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 231,80 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 231,80 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 13,91 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d125mm) |  |  | m2 |  | 19,63 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 32,96 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 19,83 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 297,39 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 297,39 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 297,39 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 12,49 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x400 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,92 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 24,24 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 266,64 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 266,64 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 266,64 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 29,09 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x400, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 127,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 127,53 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 128,67 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1 029,39 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 1 029,39 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 029,39 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 231,61 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 12,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x250 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 13,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,56 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 13,33 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 146,65 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 146,65 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 146,65 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x400, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 23,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,82 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 24,04 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 192,30 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 192,30 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 192,30 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 43,27 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x400, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 25,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 25,63 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 25,86 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 206,85 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 206,85 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 206,85 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 46,54 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x450, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 37,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 37,44 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 37,77 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 302,19 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 302,19 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 302,19 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 67,99 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x400, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 61,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 61,26 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 61,81 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 494,50 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 494,50 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 494,50 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 111,26 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 6,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600х400,gr,0,7mm) |  |  | m2 |  | 142,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 114,88 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 143,42 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 860,52 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 860,52 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 860,52 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 286,84 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 14,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(600x500 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 74,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 55,65 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 75,55 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 755,48 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 755,48 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 755,48 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 271,97 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 7,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(800x500 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 83,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 61,90 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 84,03 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 840,32 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 840,32 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 840,32 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 302,52 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 8,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(900x500 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 61,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 45,83 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 62,22 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 622,16 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 622,16 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 622,16 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 223,98 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 6,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(1000x500 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 102,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 75,89 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 103,02 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1 030,20 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 1 030,20 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 030,20 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 370,87 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 10,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d500mm) |  |  | m2 |  | 78,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 104,41 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 79,28 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 189,28 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 189,28 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 189,28 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 79,28 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 18,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VA22F |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1,0 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (1250x1000) |  |  | m2 |  | 81,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 55,08 |  |  |
|  | 262614737000910 |  | Canale de ventilare metalice gr.1.0mm |  |  | m2 |  | 81,81 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 572,67 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 572,67 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 572,67 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 327,24 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 7,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(600x600 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 26,78 |  |  |
|  | 262614737000915 |  | Canale de ventilare metalice gr.1.5mm |  |  | m2 |  | 36,36 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 363,60 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 363,60 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 363,60 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 130,90 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(1000x600 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 108,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 80,95 |  |  |
|  | 262614737000915 |  | Canale de ventilare metalice gr.1.5mm |  |  | m2 |  | 109,89 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1 098,88 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 1 098,88 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 098,88 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 395,60 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 11,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с фольгированным покрытием ) |  |  | m2 |  | 373,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 306,98 |  |  |
|  | 2682162611315150 |  | Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с фольгированным покрытием |  |  | m2 |  | 373,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 15,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция K-FLEX AIR толщина 10мм) |  |  | m2 |  | 575,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 473,22 |  |  |
|  | 2682162611315110 |  | Изоляция K-FLEX AIR толщина 10мм |  |  | m2 |  | 575,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 23,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IzH04A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Маты минераловатные толщиной 50мм ) |  |  | m2 |  | 68,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 44,54 |  |  |
|  | 26821626113051 |  | Маты минераловатные толщиной 50мм |  |  | m2 |  | 70,04 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 68,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 21,22 |  |  |
|  | 27104036013001 |  | Tabla zincata |  |  | kg |  | 482,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 68,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 32,91 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 476,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм) |  |  | m2 |  | 290,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 238,67 |  |  |
|  | 2682162611315116 |  | Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм |  |  | m2 |  | 290,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 11,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VB03A2 |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo "КЛОП") |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VC01B |  | Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso-P-60 "Komfovent"c пластинчатым рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=8480м3/ч H=400Па-cвободный напор в комплекте: |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Montaj inclus P.52 |  | - отсечной клапан утепленный с эл. приводом LF24/LM24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Montaj inclus P.52 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Montaj inclus P.52 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Montaj inclus P.52 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Montaj inclus P.52 |  | - воздухонагреватель преднагрева 19.8кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Montaj inclus P.52 |  | - воздухонагреватель нагрев 50.0 кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Montaj inclus P.52 |  | - два комплект управления воздухонагревателями |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Montaj inclus P.52 |  | - двухконтурный воздухоохладитель 2*36,6кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Montaj inclus P.52 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Montaj inclus P.52 |  | - шумоглушитель LDR100-50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Montaj inclus P.52 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Montaj inclus P.52 |  | вытяжка - !_=6500мЗ/ч Н=450Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Montaj inclus P.52 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Montaj inclus P.52 |  | - блок автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Montaj inclus P.52 |  | (датчики температуры приточного воздуха, цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari( ККБ1.1-Наружный блок, инвертор MRA/K 131 "Clint"ККБ1.2- фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, оленойд, фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | VC01B |  | Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso-P-60 "Komfovent"c пластинчатым рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=7350м3/ч H=400Па-cвободный напор в комплекте: |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Montaj inclus P.69 |  | - отсечной клапан утепленный с эл. приводом LF24/LM24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Montaj inclus P.69 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Montaj inclus P.69 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Montaj inclus P.69 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Montaj inclus P.69 |  | - воздухонагреватель преднагрева 17,2кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Montaj inclus P.69 |  | - воздухонагреватель нагрев 50.0 кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Montaj inclus P.69 |  | - два комплект управления воздухонагревателями |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Montaj inclus P.69 |  | - двухконтурный воздухоохладитель 2*30,9кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Montaj inclus P.69 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Montaj inclus P.69 |  | - шумоглушитель LDR100-50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Montaj inclus P.69 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Montaj inclus P.69 |  | вытяжка - L=7320мЗ/ч Н=450Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Montaj inclus P.69 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Montaj inclus P.69 |  | - блок автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Montaj inclus P.69 |  | (датчики температуры приточного воздуха, цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari( ККБ1.1-Наружный блок, инвертор MRA/K 101 "Clint"ККБ1.2- фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, оленойд, фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. У1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздушная завеса с нагревом BHC-L15-S09-SP 3-9кВт, L=1,5м "Ballu") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total У1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. B3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор КТ80-50-6 1 L=1500мЗ/час Н=460Па N=2.7kW;) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | VB18B |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Шумоглушитель LDR80-50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 11-02-022-01 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Регулятор скорости) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total B3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. ПД1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | VC07C |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Осевой вентилятор ОСА501-050 L=14270мЗ/час Н=262Па N=5.5kW;l=11,0А; U=380V "Веза") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,03 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | VB07B |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo) ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Защитная сетка СЕБ-ОСА-050-Н ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306500050 |  | Защитная сетка СЕБ-ОСА-050-Н |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Инерционная решетка Р1000x700) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 28112363061000700 |  | Инерционная решетка Р1000x700 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Короб из оцинкованной стали 0,7мм 1200x500x800h) |  |  | m2 |  | 3,92 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 3,96 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 39,59 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 39,59 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 39,59 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 14,25 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. ДУ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | VC03E |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, dubluaspirante tipizate, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 10.000-55.000 mc/h cu motor electric de 2,2 - 40 kw (Радиальный вентилятор VRAN6-112-DU400-N-02200 1=36490мЗ/час Н=1260Па N=22.0kW"BE3A") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 24,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка на нагнетании COM-400-VRAN6-112 "BE3A") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка на всасывании COM-400-VRAN6-112 "BE3A") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | VB06C |  | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 2500 - 4000 mm (Автоматтическая заслонка дымоудаления 1000х600) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | VB03C |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 2500-3200 mm (Клапан дымоудаления с эл.приводом KD-1-120-1000*600-C/220B) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ДУ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | VC01B |  | Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso-P-60 "Komfovent"c пластинчатым рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=7200m3/ч H=400Па-cвободный напор в комплекте: |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Montaj inclus P.100 |  | - отсечной клапан утепленный с эл. приводом LF24/LM24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Montaj inclus P.100 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Montaj inclus P.100 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Montaj inclus P.100 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Montaj inclus P.100 |  | - воздухонагреватель преднагрева 16,9кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Montaj inclus P.100 |  | - воздухонагреватель нагрев 50.0 кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Montaj inclus P.100 |  | - два комплект управления воздухонагревателями |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Montaj inclus P.100 |  | - двухконтурный воздухоохладитель 2*36,6кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Montaj inclus P.100 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Montaj inclus P.100 |  | - шумоглушитель LDR100-50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Montaj inclus P.100 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Montaj inclus P.100 |  | вытяжка - L=7160мЗ/ч Н=450Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Montaj inclus P.100 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Montaj inclus P.100 |  | - блок автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Montaj inclus P.100 |  | (датчики температуры приточного воздуха, цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari( ККБ1.1-Наружный блок, инвертор MRA/K 131 "Clint"ККБ1.2- фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, оленойд, фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | VC07Cприм |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw(Приточно-вытяжная установка Climtec РД 100 приток - L=40M3/H вытяжка - L=40M3/H пульт управления в комплекте) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,03 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. ПВ5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | VC07Cприм |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw(Приточно-вытяжная установка Climtec РД 100 приток - L=70M3/H вытяжка - L=70M3/H пульт управления в комплекте) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,03 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-100x1ООн.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5005612435100100 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-100x1 ООн.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-100x15Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5005612435100150 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-100x15Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-150x15Он.о.-Ei60 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5005612435150150 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-150x15Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso-P-60 "Komfovent"c пластинчатым рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=8480м3/ч H=400Па-cвободный напор в комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31102455385045 |  | Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso-P-60 "Komfovent"c пластинчатым рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=8480м3/ч H=400Па-cвободный напор в комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Costul inclus P.122 |  | - отсечной клапан утепленный с эл. приводом LF24/LM24 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Costul inclus P.122 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Costul inclus P.122 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Costul inclus P.122 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Costul inclus P.122 |  | - воздухонагреватель преднагрева 19.8кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Costul inclus P.122 |  | - воздухонагреватель нагрев 50.0 кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Costul inclus P.122 |  | - два комплект управления воздухонагревателями |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Costul inclus P.122 |  | - двухконтурный воздухоохладитель 2*36,6кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Costul inclus P.122 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Costul inclus P.122 |  | - шумоглушитель LDR100-50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Costul inclus P.122 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Costul inclus P.122 |  | вытяжка - L=6500мЗ/ч Н=450Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Costul inclus P.122 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Costul inclus P.122 |  | - блок автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Costul inclus P.122 |  | (датчики температуры приточного воздуха, цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Pretul firmei |  | ККБ1.1 Наружный блок, инвертор MRA/K 131 "Clint" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270003153131 |  | ККБ1,1-Наружный блок, инвертор MRA/K 131 "Clint" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pretul firmei |  | ККБ1.2 фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270003153132 |  | ККБ1.2 фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso-P-60 "Komfovent"c пластинчатым рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=8480м3/ч H=400Па-cвободный напор в комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31102455385046 |  | Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso-P-60 "Komfovent"c пластинчатым рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=7350м3/ч H=400Па-cвободный напор в комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Costul inclus P.141 |  | - отсечной клапан утепленный с эл. приводом LF24/LM24 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Costul inclus P.141 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Costul inclus P.141 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Costul inclus P.141 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Costul inclus P.141 |  | - воздухонагреватель преднагрева 17,2кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Costul inclus P.141 |  | - воздухонагреватель нагрев 50.0 кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Costul inclus P.141 |  | - два комплект управления воздухонагревателями |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Costul inclus P.141 |  | - двухконтурный воздухоохладитель 2*30,9кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Costul inclus P.141 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Costul inclus P.141 |  | - шумоглушитель LDR100-50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Costul inclus P.141 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Costul inclus P.141 |  | вытяжка - L=7320мЗ/ч Н=450Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Costul inclus P.141 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Costul inclus P.141 |  | - блок автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Costul inclus P.141 |  | (датчики температуры приточного воздуха, цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Pretul firmei |  | ККБ1.1 Наружный блок, инвертор MRA/K 101 "Clint" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270003153133 |  | ККБ1,1-Наружный блок, инвертор MRA/K 101 "Clint" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Pretul firmei |  | ККБ1.2 фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270003153132 |  | ККБ1.2 фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. У1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Pretul firmei |  | Воздушная завеса с нагревом BHC-L15-S09-SP 3-9кВт, L=1,5м "Ballu" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 292412732500011 |  | Воздушная завеса с нагревом BHC-L15-S09-SP 3-9кВт, L=1,5м "Ballu" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total У1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. B3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Pret de piata |  | Канальный вентилятор КТ80-50-6 1 L=1500мЗ/час Н=460Па N=2.7kW; (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28755662215580506 |  | Канальный вентилятор КТ80-50-6 1 L=1500мЗ/час Н=460Па N=2.7kW (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель LDR80-50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115761380506 |  | Шумоглушитель LDR80-50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Pret de piata |  | Регулятор скорости |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875566221556000 |  | Регулятор скорости |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total B3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. ПД1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Pretul firmei |  | Осевой вентилятор ОСА501-050 L=14270мЗ/час Н=262Па N=5.5kW;l=11,0А; U=380V "Веза" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 291243577620050 |  | Осевой вентилятор ОСА501-050 L=14270мЗ/час Н=262Па N=5.5kW;l=11,0А; U=380V "Веза" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Pret de piata |  | Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287556622150000 |  | Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. ДУ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Pretul firmei |  | Радиальный вентилятор VRAN6-112-DU400-N-02200 1=36490мЗ/час Н=1260Па N=22.0kW"BE3A" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2912435775800112 |  | Радиальный вентилятор VRAN6-112-DU400-N-02200 1=36490мЗ/час Н=1260Па N=22.0kW "BE3A" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Pret de piata |  | Гибкая вставка на нагнетании COM-400-VRAN6-112 "BE3A" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875566221556112 |  | Гибкая вставка на нагнетании COM-400-VRAN6-112 "BE3A" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Pret de piata |  | Гибкая вставка на всасывании COM-400-VRAN6-112 "BE3A" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875566221556113 |  | Гибкая вставка на всасывании COM-400-VRAN6-112 "BE3A" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pretul firmei |  | Автоматтическая заслонка дымоудаления 1000х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 50056124351501000600 |  | Автоматтическая заслонка дымоудаления 1000х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Pretul firmei |  | Клапан дымоудаления с эл.приводом KD-1-120-1000*600-C/220B (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 500561243511000600 |  | Клапан дымоудаления с эл.приводом KD-1-120-1000*600-C/220B (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ДУ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso-P-60 "Komfovent"c пластинчатым рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=7200м3/ч H=400Па-cвободный напор в комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31102455385047 |  | Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso-P-60 "Komfovent"c пластинчатым рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=7200м3/ч H=400Па-cвободный напор в комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Costul inclus P.170 |  | - отсечной клапан утепленный с эл. приводом LF24/LM24 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Costul inclus P.170 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Costul inclus P.170 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Costul inclus P.170 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Costul inclus P.170 |  | - воздухонагреватель преднагрева 16,9кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Costul inclus P.170 |  | - воздухонагреватель нагрев 50.0 кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Costul inclus P.170 |  | - два комплект управления воздухонагревателями |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Costul inclus P.170 |  | - двухконтурный воздухоохладитель 2*36,6кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Costul inclus P.170 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Costul inclus P.170 |  | - шумоглушитель LDR100-50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Costul inclus P.170 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Costul inclus P.170 |  | вытяжка - L=7160мЗ/ч Н=450Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Costul inclus P.170 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Costul inclus P.170 |  | - блок автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Costul inclus P.170 |  | (датчики температуры приточного воздуха, цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Pretul firmei |  | ККБ1.1 Наружный блок, инвертор MRA/K 131 (sau analogic după parametrii tehnici) "Clint" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270003153131 |  | ККБ1,1-Наружный блок, инвертор MRA/K 131 (sau analogic după parametrii tehnici) "Clint" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Pretul firmei |  | ККБ1.2 фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270003153132 |  | ККБ1.2 фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная установка Climtec РД 100 приток - L=40M3/H вытяжка - L=40M3/H пульт управления в комплекте (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 291243578878000100 |  | Приточно-вытяжная установка Climtec РД 100 приток - L=40M3/H вытяжка - L=40M3/H пульт управления в комплекте (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10. ПВ5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная установка Climtec РД 125 приток - L=70M3/H вытяжка - L=70M3/H пульт управления в комплекте (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 291243578878000125 |  | Приточно-вытяжная установка Climtec РД 125 приток - L=70M3/H вытяжка - L=70M3/H пульт управления в комплекте (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Incalzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia( 11.500x500) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000511500 |  | Radiator Тip VK 11. 500x500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (11.500x600) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,50 |  |  |
|  | 2822115700000511600 |  | Radiator Тip VK 11. 500x600 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia ( 11.500x700) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000511700 |  | Radiator Тip VK 11. 500x700 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia(11.500x800) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000511800 |  | Radiator Тip VK 11. 500x800 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x500) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000522500 |  | Radiator Тip VK 22. 500x500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia(22.500x600) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000522600 |  | Radiator Тip VK 22. 500x600 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x700) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000522700 |  | Radiator Тip VK 22. 500x700 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia(22.500x800) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,00 |  |  |
|  | 2822115700000522800 |  | Radiator Тip VK 22. 500x800 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia(22.500x900) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,50 |  |  |
|  | 2822115700000522900 |  | Radiator Тip VK 22. 500x900 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x1000) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 11,00 |  |  |
|  | 28221157000005221000 |  | Radiator Тip VK 22 500x1000 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia ( 22.500x1200) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,75 |  |  |
|  | 28221157000005221200 |  | Radiator Тip VK 22.500x1200 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x1400) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 28221157000005221400 |  | Radiator Тip VK 22.500x1400 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x1600) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 28221157000005221600 |  | Radiator Тip VK 22.500x1600 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.900hx700) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,00 |  |  |
|  | 2822115700000922700 |  | Radiator Тip VK 22 900hx700 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.900hx800) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 9,00 |  |  |
|  | 2822115700000922800 |  | Radiator Тip VK 22 900hx800 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x1100) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,00 |  |  |
|  | 2822115700000522110 |  | Radiator Тip VK 22.500x1100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Radiatoare din fonta "TERMO", Chehia 500*130 -10 sec -3buc ) |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2822115700001 |  | Radiatoare din fonta "TERMO", Chehia 500*130 |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Ventil termostatic direct d15) |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 20,88 |  |  |
|  | 2875274202715112 |  | Ventil termostatic direct d15 |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa cu unghi d15) |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 20,88 |  |  |
|  | 2875274202715113 |  | Supapa cu unghi d15 |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Macara de iesire a aerului din Majewski) |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 11,60 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Macara de iesire a aerului din Majewski |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d20x2.9mm) |  |  | m |  | 710,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 213,00 |  |  |
|  | 25212167100002029 |  | Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d20x2.9mm |  |  | m |  | 731,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d20x2.9mm)(Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru con metal-polimer - 30% din lunqimea conductei,) |  |  | m |  | 213,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 63,90 |  |  |
|  | 25212167100002029 |  | Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d20x2.9mm |  |  | m |  | 219,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d25x3.7mm) |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,75 |  |  |
|  | 25212167100002537 |  | Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d25x3.7mm |  |  | m |  | 87,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d25x3.7mm)(Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru con metal-polimer - 30% din lunqimea conductei,) |  |  | m |  | 25,50 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,92 |  |  |
|  | 25212167100002537 |  | Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d25x3.7mm |  |  | m |  | 26,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 795,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 71,55 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 31,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 71,75 |  |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 208,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,18 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 82,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 28,70 |  |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 83,23 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,87 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d15) |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 71,75 |  |  |
|  | 33205173522315 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d15мм |  |  | m |  | 221,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm |  |  | m |  | 255,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 102,00 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20mm |  |  | m |  | 258,82 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 16,32 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 4,34 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 102,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 40,80 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20mm |  |  | m |  | 103,53 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,53 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d20) |  |  | m |  | 255,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 89,25 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d20mm |  |  | m |  | 275,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 98,40 |  |  |
|  | 2521216701000125 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 208,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 13,12 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,48 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 82,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 39,36 |  |  |
|  | 2521216701000125 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 83,23 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi))d25mm) |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 71,75 |  |  |
|  | 33205173522325 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d25mm |  |  | m |  | 221,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 112,00 |  |  |
|  | 2521216701000232 |  | Teava din otel d=32mm |  |  | m |  | 203,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 17,20 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 44,80 |  |  |
|  | 2521216701000232 |  | Teava din otel d=32mm |  |  | m |  | 81,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,88 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d32mm) |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 70,00 |  |  |
|  | 33205173522332 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d32mm |  |  | m |  | 216,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d=40mm |  |  | m |  | 10,15 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,46 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d=40mm |  |  | m |  | 4,06 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi) d40mm) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 3,50 |  |  |
|  | 33205173522340 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d40mm |  |  | m |  | 10,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 252121670100050 |  | Teava din otel d=50mm |  |  | m |  | 81,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 11,68 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,44 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 32,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 252121670100050 |  | Teava din otel d=50mm |  |  | m |  | 32,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,67 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d50mm) |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 28,00 |  |  |
|  | 33205173522350 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d50mm |  |  | m |  | 86,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 665,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 59,85 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 26,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 290,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 31,90 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 14,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu sfera d=15) |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,20 |  |  |
|  | 2875274205511515 |  | Robinet cu sfera d=15 |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 2,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu sfera d=20) |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 2875274205512020 |  | Robinet cu sfera d=20 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet drenaj d=25) |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 2875274205512525 |  | Robinet drenaj d=25 |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 3,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata d15) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 2,20 |  |  |
|  | 29131345000002515 |  | Aerisire automata d15 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pretul firmei |  | Furtun flexibil de drenaj dу25 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 2874563218965555 |  | Furtun flexibil de drenaj dу25 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Colector |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa disc rotativ d15mm ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 287527420511515 |  | Заслонка дисковая поворотная d15mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Supapa disc rotativ d25mm ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 287527420511525 |  | Заслонка дисковая поворотная d25mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Supapa disc rotativ d32mm) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 287527420510032 |  | Заслонка дисковая поворотная d32mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Supapa disc rotativ d50mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420510050 |  | Заслонка дисковая поворотная d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" (Supapa disc rotativ, Py=10бар d70mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 287527420510070 |  | Supapa disc rotativ, Py=10бар d70mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду15) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206515 |  | Filtru de plasa Ду15 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de plasa Ду25) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 292412732206525 |  | Filtru de plasa Ду25 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de plasaДу32) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206532 |  | Filtru de plasa Ду32 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de plasa Ду50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206550 |  | Filtru de plasa Ду50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Manometru resort, scala 0-0,4 Milo ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 332050000000012 |  | Manometru resort, scala 0-0,4 Milo |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( Dy-15 11Б18бк) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287527420160016 |  | Robinet cu cep,cu trei cai Dy-15 115186K |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527442820015 |  | Flansa rotunda libera d15mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru drept in cadru scala 0-160'C ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 332050000000013 |  | Termometru drept in cadru scala 0-160'C |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Colector de distributie din teava sudata electric d 89*3.5 L=0.95m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 291312412410089 |  | Colector de distributie din teava sudata electric d 89*3.5 L=0.95m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa de scurgere d25 15кч19п) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 287527420511526 |  | Supapa de scurgere d25 15кч19п |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухосбрасыватель d15) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,80 |  |  |
|  | 29131345000019 |  | Aerisire automata d15 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Vata minerala cu grosimea de 50 mm cu acoperire din aluminiu NOBASIL LSP ) |  |  | m2 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 26821626113152283 |  | Vata minerala cu grosimea de 50 mm cu acoperire din aluminiu NOBASIL LSP |  |  | m2 |  | 0,61 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Colector |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d15 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Supapa de deconectare si de masurareASV-M d20 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Supapa de deconectare si de masurareASV-M d32 ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Robinet de echilibrare automata ASV-PV d15) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Robinet de echilibrare automata ASV-PV d20 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Robinet de echilibrare automata ASV-PV d32 ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Colector |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d15 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d25 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d32 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d50 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d15) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d25 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d32 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Запорно-измерительный клапан ASV-PV d50 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Colector |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588415 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d20 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2879632588420 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d20 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d 32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2879632588432 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587415 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d20 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2879632587420 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d20 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2879632587432 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Colector |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588815 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d25 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588825 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d25 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d 32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588832 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d 50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588850 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587415 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d25 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587425 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d25 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587432 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587450 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Colector |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Conditionare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Chiller |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d200mm) |  |  | m2 |  | 317,14 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 532,48 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 320,31 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4 804,67 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4 804,67 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4 804,67 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 201,80 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 17,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Cutie statica din otel galvanizat gr.0.7mm 1400x300x200h) |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 26,04 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 35,35 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 353,50 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 353,50 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 353,50 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 127,26 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Cutie statica din otel galvanizat gr.0.7mm 1400x300x250h) |  |  | m2 |  | 39,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,02 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 39,39 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 393,90 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 393,90 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 393,90 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 141,80 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Cutie statica din otel galvanizat gr.0.7mm 612x612x250h) |  |  | m2 |  | 31,33 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,31 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 31,64 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 316,43 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 316,43 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 316,43 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 113,92 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VA19 |  | Ciapetei de acceleratie d200 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2811236828003200 |  | Ciapetei de acceleratie d200 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie K-FLEX AIR gr.10мм) |  |  | m2 |  | 225,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 185,18 |  |  |
|  | 2682162611315110 |  | Izolatie K-FLEX AIR gr.10мм |  |  | m2 |  | 225,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 9,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р1350х250) |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 28112363061350250 |  | Grile Р1350х250 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VB24A |  | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (Difuzor SAD600*600(450*450)) |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 144,90 |  |  |
|  | 2874115842922600 |  | Difuzor SAD600*600(450*450) |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VA19 |  | Adaptor 612*612*250h |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 2811236828003612612 |  | Adaptor 612*612*250h |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Chiller |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Colector |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Supapa disc rotativ d50mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 287527420510050 |  | Supapa disc rotativ d50mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de plasa Ду50) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,90 |  |  |
|  | 292412732206550 |  | Filtru de plasa Ду50 |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Manometru resort, scala 0-0,4 МПа ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 332050000000012 |  | Manometru resort, scala 0-0,4 МПа |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet cu trei cai Dy-1511Б18бк) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287527420160015 |  | Robinet cu trei cai Dy-1511Б18бк |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527442820015 |  | Flansa rotunda libera d15mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru drept in cadru scala 0-160°C ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 332050000000013 |  | Termometru drept in cadru scala 0-160°C |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IC46B |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm (Colector de distributie din teava sudata electric d133*4.0 L=0.95m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2913124124100133 |  | Colector de distributie din teava sudata electric d133*4.0 L=0.95m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa de scurgere d25mm 15кч19п) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 287527420511526 |  | Supapa de scurgere d25mm 15кч19п |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata d15) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,60 |  |  |
|  | 29131345000019 |  | Aerisire automata d15 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ((Izolatie gr. 30MM K-FLEX ST Ai(tuburi) d125) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 332051735223125 |  | Izolatie gr. 30MM K-FLEX ST Ai(tuburi) d125mm |  |  | m |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Colector |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Aprovizionare cu frig |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IB09A |  | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (Fancoii cu 4 tevi indus cu o supapa cu trei cai si un rezervor de colectare a condensului "MDV") |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,30 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IB09A |  | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (Fancoii cu o supapa cu trei cai si un rezervor de colectare a condensului "MDV") |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 34,50 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,30 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 92,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu sfera d=15) |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 2875274205511515 |  | Robinet cu sfera d=15 |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu sfera d=20) |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,90 |  |  |
|  | 2875274205512020 |  | Robinet cu sfera d=20 |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa de scurgere d=25) |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 2875274205512526 |  | Supapa de scurgere d=25 |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de plasa Ду20) |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 52,90 |  |  |
|  | 292412732206520 |  | Filtru de plasa Ду20 |  |  | buc |  | 23,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata d15) |  |  | buc |  | 49,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,90 |  |  |
|  | 29131345000002516 |  | Aerisire automata d15 |  |  | buc |  | 49,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm |  |  | m |  | 308,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 107,80 |  |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 312,62 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 10,78 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 123,50 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 43,22 |  |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 125,35 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,32 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d15) |  |  | m |  | 308,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 107,80 |  |  |
|  | 33205173522315 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d15мм |  |  | m |  | 333,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm |  |  | m |  | 245,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 98,00 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20mm |  |  | m |  | 248,67 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 15,68 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 4,17 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 98,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 39,20 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20mm |  |  | m |  | 99,47 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,27 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,67 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d20) |  |  | m |  | 245,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 85,75 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d20mm |  |  | m |  | 264,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 33,60 |  |  |
|  | 2521216701000125 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 71,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,48 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,19 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 2521216701000125 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 28,42 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi))d25mm) |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 24,50 |  |  |
|  | 33205173522325 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d25mm |  |  | m |  | 75,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm |  |  | m |  | 95,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 53,20 |  |  |
|  | 2521216701000232 |  | Teava din otel d=32mm |  |  | m |  | 96,42 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,17 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,28 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 38,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,28 |  |  |
|  | 2521216701000232 |  | Teava din otel d=32mm |  |  | m |  | 38,57 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,27 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d32mm) |  |  | m |  | 95,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 33,25 |  |  |
|  | 33205173522332 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d32mm |  |  | m |  | 102,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm |  |  | m |  | 66,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 49,50 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d=40mm |  |  | m |  | 66,99 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,64 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,84 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 26,40 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d=40mm |  |  | m |  | 26,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,85 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi) d40mm) |  |  | m |  | 66,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 23,10 |  |  |
|  | 33205173522340 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d40mm |  |  | m |  | 71,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm |  |  | m |  | 117,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 87,75 |  |  |
|  | 252121670100050 |  | Teava din otel d=50mm |  |  | m |  | 118,75 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 17,08 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 5,03 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 46,80 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 35,10 |  |  |
|  | 252121670100050 |  | Teava din otel d=50mm |  |  | m |  | 47,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,83 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,01 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d50mm) |  |  | m |  | 117,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 40,95 |  |  |
|  | 33205173522350 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d50mm |  |  | m |  | 126,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC12E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 mm |  |  | m |  | 62,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 74,40 |  |  |
|  | 2521216701000100 |  | Teava din otel d=100mm |  |  | m |  | 62,93 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,68 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 19,84 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 4,22 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IC12E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 mm (Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 24,80 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,76 |  |  |
|  | 2521216701000100 |  | Teava din otel d=100mm |  |  | m |  | 25,17 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,47 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,94 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,69 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d100mm) |  |  | m |  | 62,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 26,04 |  |  |
|  | 332051735223100 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d100mm |  |  | m |  | 67,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 109,00 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 17,44 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 29,43 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 16,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 623,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 56,07 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 24,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 278,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 30,58 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 13,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 62,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,30 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aprovizionare cu frig |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. К1-К4 -sistem multi split |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VC37A к=2,5 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (GREE GWHP(56S)NK3CO(LCLH) -1bloc exterioare,GREE GKH18 BA K3DNA2AI -4 unitate interioara,( inclusa-GREE bloc distribuitor 1,4", 1,2" pentru 4 prize,telecomanda) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 35,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 52,40 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 5,24 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 20,96 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 114,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 157,20 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 1,84 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 9,43 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 3,50 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1-К4 -sistem multi split |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. К5-К6 -sistem split |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VC37D |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari( GREE GREE BORA GWH12ААА, telecomanda inclusa) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 16,80 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая для отвода конденсата Ду2Омм) |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |
|  | 252121671000020 |  | Труба полипропиленовая для отвода конденсата Ду2Омм |  |  | m |  | 206,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая для отвода конденсата Ду25мм) |  |  | m |  | 39,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,60 |  |  |
|  | 252121671000025 |  | Труба полипропиленовая для отвода конденсата Ду25мм |  |  | m |  | 40,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm(Труба полипропиленовая для отвода конденсата Ду32мм) |  |  | m |  | 96,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  | 252121671000032 |  | Труба полипропиленовая для отвода конденсата Ду32мм |  |  | m |  | 98,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К5-К6 -sistem split |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Chiller |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | F C09 A |  | Racitor de aer carcasat cu carcasa metalice, cu circulatie fortata, pentru amoniac sau alt agent de racire, avind greutatea de pina la 500 kg (Seria chiller SHA/K/ST/WP-604-P R410 A-pompa de caiduraAquaLogik "CLINT" echipat din fabrica::--unitate cu cadru de sustinere--Circuitul hidraulic consta dintr-o pompa de circulatie de inalta presiune cu debit variabil, o supapa de siguranta, un manometru si un vas de expansiune.) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pretul firmei |  | solutie de etilenglicol (40%) |  |  | l |  | 500,00 |  |  |
|  | 5623123657899562 |  | solutie de etilenglicol (40%) |  |  | l |  | 500,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ID04F |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4" (Robinet cu sfera, PN16 d100mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet drenaj d40mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420510051 |  | Robinet drenaj d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Inserti flexibill d100) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Chiller |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Colector |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ID04F |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4" (Supapa disc rotativ, Py=106ap d100mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d50 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Robinet de echilibrare automata ASV-PV d50 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Colector |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Aprovizionare cu frig |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pretul firmei |  | Fancoii cu 4 tevi indus cu o supapa cu trei cai si un rezervor de colectare a condensului "MDV"-MDKH2-V150F-R4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 28757845999825011 |  | Fancoii cu 4 tevi indus cu o supapa cu trei cai si un rezervor de colectare a condensului "MDV"-MDKH2-V150F-R4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pretul firmei |  | Fancoii cu 4 tevi indus cu o supapa cu trei cai si un rezervor de colectare a condensului "MDV"-MDKH2-V250F-R4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 28757845999825012 |  | Fancoii cu 4 tevi indus cu o supapa cu trei cai si un rezervor de colectare a condensului "MDV"-MDKH2-V250F-R4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pretul firmei |  | Fancoii cu 4 tevi indus cu o supapa cu trei cai si un rezervor de colectare a condensului "MDV"-MDKH2-V350F-R4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28757845999825013 |  | Fancoii cu 4 tevi indus cu o supapa cu trei cai si un rezervor de colectare a condensului "MDV"-MDKH2-V350F-R4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pretul firmei |  | Fancoii cu o supapa cu trei cai si un rezervor de colectare a condensului "MDV"-MDKT2-800G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 28757845999825021 |  | Fancoii cu o supapa cu trei cai si un rezervor de colectare a condensului "MDV"-MDKT2-800G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aprovizionare cu frig |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. К1-К4 -sistem multi split |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pretul firmei |  | GREE GWHP(56S)NK3CO(LCLH) -наружный блок (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875784599982553 |  | GREE GWHP(56S)NK3CO(LCLH) -наружный блок (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pretul firmei |  | GREE GKH18 BA K3DNA2AI -внутренний блок(в комплекте-пульт управления .GREE блок распределитель 1.4", 1.2" на 4 отвода ) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2875784599982554 |  | GREE GKH18 BA K3DNA2AI -внутренний блок(в комплекте-пульт управления .GREE блок распределитель 1.4", 1.2" на 4 отвода ) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1-К4 -sistem multi split |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. К5-К6 -sistem split |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pretul firmei |  | Gree Bora R32 Inverter GWH24AAD-K6DNA5A Qr=5,1kW , Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875784597782452 |  | Gree Bora R32 Inverter GWH24AAD-K6DNA5A Qr=5,1kW , Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К5-К6 -sistem split |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Chiller |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pretul firmei |  | Seria chiller SHA/K/ST/WP-604-P R410 A-pompa de caiduraAquaLogik"CLINT" echipat din fabrica::--unitate cu cadru de sustinere--Circuitul hidraulic consta dintr-o pompa de circulatie de inalta presiune cu debit variabil, o supapa de siguranta, un manometru si un vas de expansiune. (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |
|  | 287094523124578 |  | Seria chiller SHA/K/ST/WP-604-P R410 A-pompa de caiduraAquaLogik "CLINT" echipat din fabrica::--unitate cu cadru de sustinere--Circuitul hidraulic consta dintr-o pompa de circulatie de inalta presiune cu debit variabil, o supapa de siguranta, un manometru si un vas de expansiune. (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pretul firmei |  | Robinet cu sfera, PN16 d100mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875274205100101 |  | Robinet cu sfera, PN16 d100mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pretul firmei |  | Inserti flexibill d100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875566221556113 |  | Inserti flexibile d100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Chiller |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Colector |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pretul firmei |  | Supapa disc rotativ, Py=106ap d100mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875274205100100 |  | Supapa disc rotativ, Py=106ap d100mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d 50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2879632588850 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2879632587450 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Colector |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Sistem de alimentare cu caldura

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5мм |  |  | m |  | 86,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 53,32 |  |  |
|  | 252121670100038 |  | Teava din otel d38х2,5mm |  |  | m |  | 87,29 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,03 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,58 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40мм Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei |  |  | m |  | 34,40 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,33 |  |  |
|  | 252121670100038 |  | Teava din otel d38х2,5mm |  |  | m |  | 34,92 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,61 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d38mm) |  |  | m |  | 86,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 36,12 |  |  |
|  | 33205173522340 |  | Izolatie K-FLEX ST d40mm |  |  | m |  | 93,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm |  |  | m |  | 98,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 80,36 |  |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel d57x3.0mm |  |  | m |  | 99,47 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,70 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 11,86 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei |  |  | m |  | 39,20 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 32,14 |  |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel d57x3.0mm |  |  | m |  | 39,79 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,88 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,74 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d57mm) |  |  | m |  | 98,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 41,16 |  |  |
|  | 33205173522360 |  | Izolatie K-FLEX ST d60mm |  |  | m |  | 105,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm |  |  | m |  | 132,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 126,72 |  |  |
|  | 252121670100076 |  | Teava din otel d76x2.8mm |  |  | m |  | 133,98 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,98 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 22,44 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 5,28 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei |  |  | m |  | 52,80 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 50,69 |  |  |
|  | 252121670100076 |  | Teava din otel d76x2.8mm |  |  | m |  | 53,59 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,59 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,98 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,11 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d76mm) |  |  | m |  | 132,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 55,44 |  |  |
|  | 33205173522376 |  | Izolatie K-FLEX ST d76mm |  |  | m |  | 142,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 86,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 7,74 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 3,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 98,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 10,78 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 4,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 132,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 17,16 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 7,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 59,30 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 9,49 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 16,01 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 8,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" (Заслонка дисковая поворотная d80mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 287527420510080 |  | Заслонка дисковая поворотная d80mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Заслонка дисковая поворотная d50mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420510050 |  | Заслонка дисковая поворотная d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый d=32) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 287527420513200 |  | Кран шаровый d=32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран шаровый d=15) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2875274205511515 |  | Кран шаровый d=15 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран дренажный d=25) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2875274205512525 |  | Кран дренажный d=25 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухосбрасыватель d15) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,80 |  |  |
|  | 29131345000002515 |  | Автоматический воздухосбрасыватель d15 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Sistemul de evacuare a fumului  ( Marca AEF1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,600 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,951 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,920 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 2,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,560 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,560 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,408 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,571 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-01-081-1 |  | Buton de comanda |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,520 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,310 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,250 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,940 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,420 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 23,400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,510 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 6,292 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,440 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,670 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,033 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 2,350 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,270 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,696 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,360 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-158-5 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-158-6 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 335000306-02 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 335000306-02 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 335000306-04 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 335000306-04 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 335000306-06 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 10x1,5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000306-06 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 10x1,5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 441000-1563 |  | Teava ПВХ d=32mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 441000-1563 |  | Teava ПВХ d=32mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3370006-11 |  | Сutii de conectare KCП-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370006-11 |  | Cutii de conectare KCП-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 555021112 |  | Panou 800x600x250mm IP65 Italia STB806025 (PCF1, PCF2) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 555021112 |  | Panou 800x600x250mm IP65 Italia STB806025 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 338000502-20 |  | -Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 220V AC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 338000502-20 |  | Releu intermediar PЭК 78/4 3A 220V AC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5550004020 |  | -Intrerupator ПT2-10, 16A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550004020 |  | Intrerupator ПT2-10, 16A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5550004022 |  | -Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550004022 |  | Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33410011-021 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33410011-021 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33410011-022 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33410011-022 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato, cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33800015-31 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33800015-31 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33700307-4 |  | -Contactor KMИ-11810, 18А, 230B/AC3 1HO (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700307-4 |  | Contactor КМИ-11810 , 18А, 230B/AC3 1HO (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33410011-031 |  | Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33410011-031 |  | Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Automatizare . (Marca AIVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-002-03 |  | Senzor termic |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 2,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 |  | Senzor P33-N |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-06 |  | Control Panel |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,522 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11-02-002-01 |  | Termomanometre |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-04-008-01 |  | Modul 1C5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,090 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,450 |  |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,021 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,713 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,690 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 1,590 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,400 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 1,575 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,120 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,918 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 166,600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 6,720 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 93,800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 93,800 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,400 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 46,900 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 126,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 12,600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 110,600 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 18,900 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 33,880 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 86,800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,058 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,029 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,067 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 3,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,730 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 21,000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 21,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,730 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33321271-02 |  | KCBBнг(А)-LS 4x0.22mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 33321271-02 |  | KCBBнг(А)-LS 4x0.22mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 335000304-05 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x0.75mm |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  | 335000304-05 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x0.75mm |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 335000272-041 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 335000272-041 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistemele RA1-RA6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3380204-03 |  | Senzor de temperatura pentru conducta de aer Pt 1000 limitele de lucru 0...+50grC "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3380204-03 |  | Senzor de temperatura pentru duct aerului Pt 1000 limitele de lucru 0...+50grC "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3380204-08 |  | Senzor de temperatura pentru teava de incalzire limitele de lucru 0...+100grC "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3380204-08 |  | Senzor de temperatura pentru teava de incalzire limitele de lucru 0...+100grC "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3380204-09 |  | Senzor de presiune pentru conducta de aer, limitele de lucru 30...+500grPa "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3380204-09 |  | Senzor de presiune pentru conducta de aer, limitele de lucru 30...+500grPa "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3380118-25 |  | Control Panel C5.1 cu afisaj si programare "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3380118-25 |  | Control Panel C5.1 cu afisaj si programare "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33800225-41 |  | Tеrmomanometru |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 33800225-41 |  | Теrmomanometru |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3334104-01 |  | Modul 1C5_PM (Pentru control schimbator de caldura preliminar) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3334104-01 |  | Modul 1C5_PM (Pentru control schimbator de caldura preliminar) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 (PCRA1, PCRA2, PCRA3) |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5550235-1 |  | -Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550235-1 |  | Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 338000502-10 |  | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 338000502-10 |  | Releu intermediar PЭК 77/4 10A 220V DC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33410011-02 |  | -Buton KE-011 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 33410011-02 |  | Buton KE-011 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33800016-11 |  | -Diod Д226Б |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33800016-11 |  | Diod Д226Б |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemele RA1-RA6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiect 1.1. Retele inginerești IVC, AEF, AIVC

Ventilatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р100х150) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2811236306110150 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р100х150 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р100х200) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306110200 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р100х200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р150х150) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306115150 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р150х150 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р100х300) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306110300 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р100х300 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р150х200) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306115200 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р150х200 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р150х300) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306115300 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р150х300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х150) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306100150 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х200) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2811236306100201 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 100х200 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х300) |  |  | buc |  | 71,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 33,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,13 |  |  |
|  | 2811236306100300 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 100х300 |  |  | buc |  | 71,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х400) |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2811236306100400 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 100х400 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х500) |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2811236306100500 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 100х500 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG100х500) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2811236306100500 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 100х500 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG150х300) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2811236306150300 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 150х300 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG150х400) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2811236306150400 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 150х400 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG200х200) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2811236306200200 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 200х200 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG200х400) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2811236306200400 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 200х400 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG200х500) |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2811236306200500 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 200х500 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG200х600) |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2811236306200600 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 200х600 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG150х500) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306150500 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 150х500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG300х600) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2811236306300600 |  | Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale RAG 300х600 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | VB25A2 |  | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (Диффузоры ДПУ-М d125 ) |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 248,00 |  |  |
|  | 2874135840405125 |  | Диффузоры ДПУ-М d125 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ж. P. 700x700) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236301700700 |  | Ж. P. 700*700 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ж. P. 1300x600) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236301300600 |  | Ж. P. 1300*600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ж. P. 1100x500) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236301100500 |  | Ж. P. 1100*500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (VK100-50) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 28112363010050 |  | VK100-50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ж. P. 250x250) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236301250250 |  | Ж. P. 250*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ж. P. 150x250) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236301150250 |  | Ж. P. 150*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | VA20 |  | Дроссель-клапан 100x100 |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 2811236828003100100 |  | Дроссель-клапан 100x100 |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | VA20 |  | Дроссель-клапан 100x150 |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 2811236828003100150 |  | Дроссель-клапан 100x150 |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VA20 |  | Дроссель-клапан 100x200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236828003100200 |  | Дроссель-клапан 100x200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | VA20 |  | Дроссель-клапан 150x150 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2811236828003150150 |  | Дроссель-клапан 150x150 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | VA20 |  | Дроссель-клапан 200x150 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2811236828003200150 |  | Дроссель-клапан 200x150 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | VA20 |  | Дроссель-клапан 250x150 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 2811236828003250150 |  | Дроссель-клапан 250x150 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | VA20 |  | Дроссель-клапан 300x250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236828003300250 |  | Дроссель-клапан 300x250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | VA20 |  | Дроссель-клапан 300x150 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2811236828003300150 |  | Дроссель-клапан 300x150 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | VA20 |  | Дроссель-клапан 400x200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2811236828003400200 |  | Дроссель-клапан 400x200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | VA20 |  | Дроссель-клапан d125 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2811236828003000125 |  | Дроссель-клапан d125 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(100х100 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 84,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 141,71 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 85,24 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 278,66 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 278,66 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 278,66 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 51,15 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 4,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 191,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 320,69 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 192,91 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2 893,65 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2 893,65 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2 893,65 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 115,75 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 10,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х150 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 282,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 473,48 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 284,82 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4 272,30 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4 272,30 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4 272,30 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 170,89 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 15,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х150 толщ.0,5мм)i |  |  | m2 |  | 101,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 170,42 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 102,52 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 537,72 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 537,72 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 537,72 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 61,51 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 5,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x200 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,15 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 60,60 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 60,60 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 60,60 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 3,64 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x150 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 156,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 239,77 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 157,56 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2 363,40 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2 363,40 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2 363,40 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 141,80 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 9,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 145,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 224,09 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 147,26 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2 208,87 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2 208,87 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2 208,87 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 132,53 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 9,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x100 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 23,10 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 35,50 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 23,33 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 349,96 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 349,96 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 349,96 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x250 gr.0.5mm) |  |  | m2 |  | 103,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 158,31 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 104,03 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 560,45 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 560,45 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 560,45 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 93,63 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 6,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d125mm) |  |  | m2 |  | 19,63 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 32,96 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 19,83 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 297,39 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 297,39 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 297,39 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 12,49 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d200mm) |  |  | m2 |  | 3,77 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,33 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 3,81 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 57,12 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 57,12 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 57,12 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 2,40 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | VA22A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x100 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 26,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 40,58 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 26,66 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 399,96 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 399,96 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 399,96 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 18,66 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | VA22A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x150 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 82,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 127,26 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 83,63 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 254,42 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 254,42 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 254,42 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 58,54 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 5,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x200 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 77,14 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 58,58 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 644,38 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 644,38 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 644,38 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 70,30 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x250 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 86,90 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 115,58 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 87,77 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 965,46 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 965,46 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 965,46 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 105,32 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 5,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x300 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 8,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,17 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 8,48 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 93,32 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 93,32 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 93,32 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 10,18 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x200 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 27,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 36,71 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 27,88 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 306,64 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 306,64 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 306,64 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 33,45 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x250 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 39,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 51,87 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 39,39 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 433,29 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 433,29 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 433,29 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 47,27 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x250, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 39,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 39,04 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 39,39 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 315,12 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 315,12 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 315,12 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 70,90 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x350, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 56,10 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,16 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 56,66 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 453,29 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 453,29 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 453,29 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 101,99 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 5,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x400, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 90,09 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 90,90 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 727,20 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 727,20 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 727,20 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 163,62 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 9,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x300, gr.0,7mm) |  |  | m2 |  | 52,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 52,85 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 53,33 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 426,62 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 426,62 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 426,62 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 95,99 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 5,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (550х450,gr,0,7mm) |  |  | m2 |  | 64,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 51,78 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 64,64 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 387,84 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 387,84 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 387,84 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 129,28 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 6,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600х400,gr,0,7mm) |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 38,83 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 48,48 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 290,88 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 290,88 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 290,88 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 96,96 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 4,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600х500,gr,0,7mm) |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 88,99 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 111,10 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 666,60 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 666,60 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 666,60 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 222,20 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 11,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (800х500,gr,0,7mm) |  |  | m2 |  | 39,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,55 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 39,39 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 236,34 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 236,34 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 236,34 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 78,78 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(1000x600 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 89,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 66,66 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 90,50 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 904,96 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 904,96 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 904,96 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 325,79 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 9,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | VA22A |  | Mеталлическая сетка N20 |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 10,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с фольгированным покрытием ) |  |  | m2 |  | 397,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 326,73 |  |  |
|  | 2682162611315150 |  | Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с фольгированным покрытием |  |  | m2 |  | 397,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 16,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция K-FLEX AIR толщина 10мм) |  |  | m2 |  | 885,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 728,36 |  |  |
|  | 2682162611315110 |  | Изоляция K-FLEX AIR толщина 10мм |  |  | m2 |  | 885,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 36,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм) |  |  | m2 |  | 417,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 343,19 |  |  |
|  | 2682162611315116 |  | Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм |  |  | m2 |  | 417,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 17,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | VA22A |  | Mеталл для крепления |  |  | kg |  | 1 900,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 1 919,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Клапаны огнезадерживающие нормально открытые с эл.приводом Belimo |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | VB03A2 |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo "КЛОП") |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 150,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Клапаны огнезадерживающие нормально открытые с эл.приводом Belimo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | VC05B |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw(Приточно-вытяжная установка VERS0-R-3000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A "Komfovent",с роторным рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=3320мЗ/ч Н=350Па-свободный напор в комплекте: |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,98 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 29,40 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 29,40 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Montaj inclus P.71 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Montaj inclus P.71 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Montaj inclus P.71 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Montaj inclus P.71 |  | - воздухонагреватель преднагрева 29,1кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Montaj inclus P.71 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Montaj inclus P.71 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Montaj inclus P.71 |  | вытяжка - L=2640мЗ/ч Н=400Па -свободный напор в комплекте: |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Montaj inclus P.71 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Montaj inclus P.71 |  | - фильтр М5 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Montaj inclus P.71 |  | (датчики температуры приточного воздуха, цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | VB07B |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (- отсечной клапан утепленный SRU-M-500x400 с эл. приводом LF24/LM24) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (смесительный узел PPU-HW-3R-15-2,5-W2) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (- двухконтурный воздухоохладитель 2*10,55кВт (фреоновый охладитель DСF-3,0-20-2)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | VB18B |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (- шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-700-S ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | VB18B |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (- шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-1250-S ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 11-02-022-01 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(- блок автоматики С5) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari( ККБ1.1 Наружный блок, инвертор M0U36HFN8a "Midea"ККБ1.2 присоеденительный комплект КА8140 фреон R32 в комплекте фреонопробод 3/8'/5/8" б изоляции Armaflex АСЕ, толщ19мм ,дренаж d25.Пульт управления (контроллер)вкомплекте) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 270046163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 3/8" izolata |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 270046163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 5/8" izolata |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | VC05B |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw(Приточно-вытяжная вертикальная установка WERS0-R-4000-V-W-R 1-F7/M5-C5-L/A "Komfovent"с роторным рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=3575м3/ч Н=350Па-свободный напор в комплекте:) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,98 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 29,40 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 29,40 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Montaj inclus P89 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Montaj inclus P.89 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Montaj inclus P,89 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Montaj inclus P.89 |  | - воздухонагреватель преднагрева 29.9кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Montaj inclus P.89 |  | - два комплект управления воздухонагревателями |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Montaj inclus P,89 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Montaj inclus P.89 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Montaj inclus P.89 |  | вытяжка - L=3575мЗ/ч Н=400Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Montaj inclus P.89 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Montaj inclus P.89 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Montaj inclus P89 |  | (датчики температуры приточного воздуха, цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | VB07B |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (- отсечной клапан утепленный SRU-M-500x400 с эл. приводом LF24/LM24) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (смесительный узел PPU-HW-3R-15-2,5-W2) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (- двухконтурный воздухоохладитель 2*10,55кВт (фреоновый охладитель DСF-3,0-20-2)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | VB18B |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (- шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-700-S ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | VB18B |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (- шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-1250-S ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 11-02-022-01 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(- блок автоматики С5) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari( ККБ1.1 Наружный блок, инвертор M0U55HFN8a "Midea" ККБ1.2 присоеденительный комплект КА8140 фреон R32 в комплекте фреонопробод 3/8'/5/8" б изоляции Armaflex АСЕ, толщ19мм ,дренаж d25.Пульт управления (контроллер) в комплекте) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 270046163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 3/8" izolata |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 270046163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 5/8" izolata |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. ПД1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | VC07C |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Осевой вентилятор ОСА501-050 L=5840мЗ/час Н=365Па N=1.1kW;l=24А; U=380V "Веза") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,03 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | VB07B |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo) ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Защитная сетка СЕБ-ОСА-050-Н ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306500050 |  | Защитная сетка СЕБ-ОСА-050-Н |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Инерционная решетка Р900x700) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 28112363061000700 |  | Инерционная решетка Р1000x700 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Короб из оцинкованной стали 0,7мм 1200x500x800h) |  |  | m2 |  | 3,92 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 3,96 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 39,59 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 39,59 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 39,59 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 14,25 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d500mm ) |  |  | m2 |  | 18,84 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 25,06 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 19,03 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 285,43 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 285,43 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 285,43 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 19,03 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 4,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм) |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 19,75 |  |  |
|  | 2682162611315116 |  | Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. ПД2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | VC07C |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Осевой вентилятор ОСА501-050 L=9750мЗ/час Н=250Па N=1.5kW;l=3.2А; U=380V "Веза") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,03 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | VB07B |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo) ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Защитная сетка СЕБ-ОСА-050-Н ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306500050 |  | Защитная сетка СЕБ-ОСА-050-Н |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Инерционная решетка Р1000x700) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 28112363061000700 |  | Инерционная решетка Р1000x700 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Короб из оцинкованной стали 0,7мм 1200x500x800h) |  |  | m2 |  | 3,92 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 3,96 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 39,59 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 39,59 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 39,59 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 14,25 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d500mm ) |  |  | m2 |  | 18,84 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 25,06 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 19,03 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 285,43 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 285,43 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 285,43 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 19,03 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 4,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм) |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 19,75 |  |  |
|  | 2682162611315116 |  | Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. ПД3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор ВТ-3 315 L=880мЗ/час Н=250Па N=0,185kW,U230 V;"Casals") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | VB07B |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (Отсечной клапан EFD 315 с эл. приводом Belimo "Sistemair") ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Защитная сетка d315 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306500050 |  | Защитная сетка СЕБ-ОСА-050-Н |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка Р200x1000) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 28112363061000700 |  | Инерционная решетка Р1000x700 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d315mm ) |  |  | m2 |  | 1,98 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,63 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x200 gr.0.7mm) |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,95 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 15,15 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 166,65 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 166,65 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 166,65 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 18,18 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 14,81 |  |  |
|  | 2682162611315116 |  | Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | VB07B |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (Клапан избыточного давления стенового типа КИД 175х300,152 Па) ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. ПД4-П11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | VC07C |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Осевой вентилятор ОСА501-050 L=7470мЗ/час Н=210Па N=1.1kW;l=24А; U=380V "Веза") |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 120,24 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | VB07B |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo) ) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Защитная сетка СЕБ-ОСА-050-Н ) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2811236306500050 |  | Защитная сетка СЕБ-ОСА-050-Н |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Инерционная решетка Р900x700) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 28112363061000700 |  | Инерционная решетка Р1000x700 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Короб из оцинкованной стали 0,7мм 1000x500x800h) |  |  | m2 |  | 27,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,24 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 27,47 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 274,72 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 274,72 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 274,72 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 98,90 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d500mm ) |  |  | m2 |  | 141,30 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 187,93 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 142,71 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2 140,70 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2 140,70 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2 140,70 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 142,71 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 33,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм) |  |  | m2 |  | 180,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 148,14 |  |  |
|  | 2682162611315116 |  | Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм |  |  | m2 |  | 180,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 7,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД4-П11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. ПД12-П13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | VC07C |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Осевой вентилятор ОСА501-050 L=14935мЗ/час Н=380Па N=5.5kW;l=24А; U=380V "Веза") |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,06 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | VB07B |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo) ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Защитная сетка СЕБ-ОСА-050-Н ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306500050 |  | Защитная сетка СЕБ-ОСА-050-Н |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Инерционная решетка Р1000x900) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 28112363061000700 |  | Инерционная решетка Р1000x700 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Короб из оцинкованной стали 0,7мм 1200x500x1000h) |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 9,29 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 92,92 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 92,92 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 92,92 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 33,45 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d500mm ) |  |  | m2 |  | 37,68 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 50,11 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 38,06 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 570,85 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 570,85 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 570,85 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 38,06 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 9,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм) |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 36,21 |  |  |
|  | 2682162611315116 |  | Изоляция теплозащитным покрытием ИЗОВЕНТ Ei 150 толщиной 16мм |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД12-П13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | VC01B |  | Приточно-быт. установка VERS0-R-40-L-H-EC/IE4/5.2/2.5-F7-M5-1HW/2R/2.6-CDX/4R/2.6:1-R1-C5-X"Komfovent" с роторным рекуператором, б шумоизолирующем исполнении приток - L=7155мЗ/ч Н=450Па-сбободный напор б комплекте: |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Montaj inclus P.144 |  | - отсечной клапан утепленный с эл. приводом LF24/LM24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Montaj inclus P.144 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Montaj inclus P.144 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Montaj inclus P.144 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Montaj inclus P.144 |  | - воздухонагреватель преднагрева 45.0кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Montaj inclus P.144 |  | - двухконтурный воздухоохладитель 2*36,6кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Montaj inclus P.144 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Montaj inclus P.144 |  | - шумоглушитель 1200-600-900 "Komfovent" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Montaj inclus P.144 |  | - шумоглушитель 1200-600-1200 "Komfovent" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Montaj inclus P.144 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Montaj inclus P.144 |  | вытяжка - L=5040мЗ/ч Н=500Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Montaj inclus P.144 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Montaj inclus P.144 |  | - фильтр М5 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Montaj inclus P.144 |  | - шумоглушитель 1200-600-900 "Komfovent" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Montaj inclus P.144 |  | - шумоглушитель 1200-600-1200 "Komfovent" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Montaj inclus P.144 |  | - блок автоматики C5, регулятор скорости |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Montaj inclus P.144 |  | (датчики температуры приточного воздуха,цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (смесительный узел PPU-СW-3R-20-4-W3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari( ККБ3.1-Наружный блок, инбертор MRA/K 131 "Clint"ККБ3.2- фреон, фреонопровод D25 в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | VC01B |  | Приточно-быт. установка VERS0-R-40-L-H-EC/IE4/5.2/2.5-F7-M5-1HW/2R/2.6-CDX/4R/2.6:1-R1-C5-X"Komfovent" с роторным рекуператором, б шумоизолирующем исполнении приток - L=5760мЗ/ч Н=450Па-сбободный напор б комплекте: |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Montaj inclus P.164 |  | - отсечной клапан утепленный с эл. приводом LF24/LM24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Montaj inclus P.164 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Montaj inclus P.164 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Montaj inclus P.164 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Montaj inclus P.164 |  | - воздухонагреватель преднагрева 45.0кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Montaj inclus P.164 |  | - двухконтурный воздухоохладитель 2*30,9кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Montaj inclus P.164 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Montaj inclus P.164 |  | - шумоглушитель 1200-600-900 "Komfovent" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Montaj inclus P.164 |  | - шумоглушитель 1200-600-1200 "Komfovent" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Montaj inclus P.164 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Montaj inclus P.164 |  | вытяжка - L=4985мЗ/ч Н=500Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Montaj inclus P.164 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Montaj inclus P.164 |  | - фильтр М5 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Montaj inclus P.164 |  | - шумоглушитель 1200-600-900 "Komfovent" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Montaj inclus P.164 |  | - шумоглушитель 1200-600-1200 "Komfovent" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Montaj inclus P.164 |  | - блок автоматики C5, регулятор скорости |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Montaj inclus P.164 |  | (датчики температуры приточного воздуха,цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (смесительный узел PPU-СW-3R-20-4-W3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari( ККБ4.1-Наружный блок, инбертор MRA/K 101 "Clint"ККБ4.2- фреон, фреонопровод D25 в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. У1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздушная завеса с нагревом General Climate СМ318Е15 NERG 5-15кВт, L=1.8M "Genera! Climate") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total У1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор SB-3 7050 EEC L=2050мЗ/час Н=400Па N=0.99kW;"Casals") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | VB18B |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Шумоглушитель 700-500,L1100) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкие вставки 70-50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | VB07B |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (клапан обратный 70-50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 11-02-022-01 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(рeгулятор оборотов REGC) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор ВТ-3 160 EEC L=250м3/час Н=350Па N=0.11kW;Casals") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 160-950) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкие вставки d160) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 11-02-022-01 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(рeгулятор оборотов REGC) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.14. В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор ВТ-3 160 EEC L=125м3/час Н=250Па N=0.11kW;Casals") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 100-950) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкие вставки d100) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.15. ПВ5-ПВ6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | VC07Cприм |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw(Рекуператор dim tec РД-200 Стандарт L+170/-170мЗ/ч габариты 0150 (525-1000)мм, диаметр монтажного отберстия - 225 фильтр 03, электрический тэн 326Вт система упрабления, пульт дистанционного управления) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,06 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | VC35Cприм |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Проветриватель climatec ПК 100 габариты d100 (200-1000)мм, диаметр монтажного отберстия - 112. фильтр G3, ручное управление) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,88 |  |  |
|  | 3720107307067 |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ5-ПВ6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.16. В4-B5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный бентилятор ВТ-3 160 EEC L=320м3/час Н=160Па N=0.11kW;Casals") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный бентилятор ВТ-3 160 EEC L=300M3/час Н=160Па N=0.11kW;Casals") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 160-950) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,72 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкие вставки d160) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 11-02-022-01 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(рeгулятор оборотов REGC) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В4-B5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Клапаны огнезадерживающие нормально открытые с эл.приводом Belimo |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-100x1ООн.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5005612435100100 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-100x1 ООн.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-150x1ООн.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5005612435150100 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-150x1 ООн.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-150x15Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5005612435150150 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-150x15Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-200x15Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 5005612435200150 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-200x15Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-250x15Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5005612435250150 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-250x15Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-250x20Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 5005612435250200 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-250x20Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-300x25Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 5005612435300250 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-300x25Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-400x25Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5005612435400250 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-400x25Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-500x25Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5005612435500250 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-500x25Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-500x35Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5005612435500350 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-500x35Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-500x40Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5005612435500400 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-500x40Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Pretul firmei |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-500x40Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5005612435600400 |  | Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл.приводом Belimo КЛОП-600x40Он.о.-Ei60 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Клапаны огнезадерживающие нормально открытые с эл.приводом Belimo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная установка VERS0-R-3000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A "Komfovent",с роторным рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=3320мЗ/ч Н=350Па-свободный напор в комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31102455385047 |  | Приточно-вытяжная установка VERS0-R-3000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A "Komfovent",с роторным рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=3320мЗ/ч Н=350Па-свободный напор в комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Costul inclus P.216 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Costul inclus P.216 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Costul inclus P.216 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Costul inclus P.216 |  | - воздухонагреватель преднагрева 29,1кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Costul inclus P.216 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Costul inclus P.216 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Costul inclus P.216 |  | вытяжка - L=2640мЗ/ч Н=400Па -свободный напор в комплекте: |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Costul inclus P.216 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Costul inclus P.216 |  | - фильтр М5 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Costul inclus P.216 |  | (датчики температуры приточного воздуха,цифровой контролер с жидкокристаллическимдисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Pretul firmei |  | - отсечной клапан утепленный SRU-M-500x400 с эл. приводом LF24/LM24 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287456123123123 |  | - отсечной клапан утепленный SRU-M-500x400 с эл. приводом LF24/LM24 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Pretul firmei |  | - смесительный узел PPU-HW-3R-15-2,5-W2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287456123123124 |  | - смесительный узел PPU-HW-3R-15-2,5-W2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Pretul firmei |  | - фреоновый охладитель DСF-3,0-20-2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287456123123134 |  | - фреоновый охладитель DСF-3,0-20-2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Pretul firmei |  | -шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-700-S (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287456123123334 |  | - шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-700-S (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Pretul firmei |  | -шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-1250-S (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287456123123335 |  | - шумоглушитель STS-IVR3BA-600-500-1250-S (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Pretul firmei |  | -блок автоматики С5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287456123123500 |  | - блок автоматики С5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Pretul firmei |  | ККБ1.1 Наружный блок, инвертор M0U36HFN8a "Midea" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 29522700031601 |  | ККБ1.1 Наружный блок, инвертор M0U36HFN8a "Midea" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Pretul firmei |  | ККБ1.2 присоеденительный комплект КА8140 фреон R32 в комплекте фреонопробод 3/8'/5/8" б изоляции Armaflex АСЕ, толщ19мм ,дренаж d25.Пульт управления (контроллер)вкомплекте (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29522700031612 |  | ККБ1.2 присоеденительный комплект КА8140 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. ПВ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Pretul firmei |  | Приточно-вытяжная вертикальная установка WERS0-R-4000-V-W-R 1-F7/M5-C5-L/A "Komfovent"с роторным рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=3575м3/ч Н=350Па-свободный напор в комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31102455385046 |  | Приточно-вытяжная вертикальная установка WERS0-R-4000-V-W-R 1-F7/M5-C5-L/A "Komfovent"с роторным рекуператором, в шумоизолирующем исполнении приток - L=3575м3/ч Н=350Па-свободный напор в комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Costul inclus P.235 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Costul inclus P.235 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Costul inclus P.235 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Costul inclus P.235 |  | - воздухонагреватель преднагрева 29,9кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Costul inclus P.235 |  | - два комплект управления воздухонагревателями |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Costul inclus P.235 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Costul inclus P.235 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Costul inclus P.235 |  | вытяжка - L=3575мЗ/ч Н=400Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Costul inclus P.235 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Costul inclus P.235 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Costul inclus P.235 |  | (датчики температуры приточного воздуха,цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Pretul firmei |  | - отсечной клапан утепленный SRU-M-500x400 с эл. приводом LF24/LM24 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287456123123123 |  | - отсечной клапан утепленный SRU-M-500x400 с эл. приводом LF24/LM24 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Pretul firmei |  | - смесительный узел PPU-HW-3R-15-6,3-W2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287456123124124 |  | - смесительный узел PPU-HW-3R-15-6,3-W2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Pretul firmei |  | - фреоновый охладитель DСF-4,5-31-2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287456123163134 |  | - фреоновый охладитель DСF-4,5-31-2 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Pretul firmei |  | -шумоглушитель STS-IVR3BA-800-500-700-S (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287456123123364 |  | - шумоглушитель STS-IVR3BA-800-500-700-S (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Pretul firmei |  | -шумоглушитель STS-IVR3BA-800-500-1250-S (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287456123123365 |  | - шумоглушитель STS-IVR3BA-800-500-1250-S (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Pretul firmei |  | -блок автоматики С5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287456123123500 |  | - блок автоматики С5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Pretul firmei |  | ККБ2.1 Наружный блок, инвертор M0U55HFN8a "Midea" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 29522700031600 |  | ККБ1.1 Наружный блок, инвертор M0U55HFN8a "Midea" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Pretul firmei |  | ККБ2.2 присоеденительный комплект КА8140 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29522700031612 |  | ККБ1.2 присоеденительный комплект КА8140 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. ПД1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Pretul firmei |  | Осевой вентилятор ОСА501-050 L=5840мЗ/час Н=365Па N=1.1kW;l=2,4А; U=380V "Веза" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2912435776200500 |  | Осевой вентилятор ОСА501-050 L=5840мЗ/час Н=365Па N=1.1kW;l=2,4А; U=380V "Веза" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Pret de piata |  | Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287556622150000 |  | Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. ПД2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Pretul firmei |  | Осевой вентилятор ОСА501-050 L=9750мЗ/час Н=250Па N=1.5kW;l=3,2А; U=380V "Веза" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2912435776200501 |  | Осевой вентилятор ОСА501-050 L=9750мЗ/час Н=250Па N=1.5kW;l=3,2А; U=380V "Веза" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Pret de piata |  | Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287556622150000 |  | Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. ПД3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Pretul firmei |  | Канальный вентилятор ВТ-3 315 L=880мЗ/час Н=250Па N=0,185kW,U230 V;"Casals") (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2912435788882250 |  | Канальный вентилятор ВТ-3 315 L=880мЗ/час Н=250Па N=0,185kW,U230 V;"Casals") (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Pret de piata |  | Отсечной клапан EFD 315 с эл. приводом Belimo "Sistemair" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287556622155599 |  | Отсечной клапан EFD 315 с эл. приводом Belimo "Sistemair" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. ПД4-ПД11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Pretul firmei |  | Осевой вентилятор ОСА501-050 L=7470мЗ/час Н=210Па N=1.1kW;l=24А; U=380V "Веза" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2912435776200503 |  | Осевой вентилятор ОСА501-050 L=7470мЗ/час Н=210Па N=1.1kW;l=24А; U=380V "Веза" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Pret de piata |  | Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 287556622150000 |  | Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД4-ПД11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. ПД12-ПД13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Pretul firmei |  | Осевой вентилятор ОСА501-050 L=14935мЗ/час Н=380Па N=5.5kW;l=24А; U=380V "Веза" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2912435776200504 |  | Осевой вентилятор ОСА501-050 L=14935мЗ/час Н=380Па N=5.5kW;l=24А; U=380V "Веза" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Pret de piata |  | Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287556622150000 |  | Отсечной клапан КВК-500М с эл. приводом Belimo (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПД12-ПД13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. ПВ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Pretul firmei |  | Приточно-быт. установка VERS0-R-40-L-H-EC/IE4/5.2/2.5-F7-M5-1HW/2R/2.6-CDX/4R/2.6:1-R1-C5-X"Komfovent" с роторным рекуператором, б шумоизолирующем исполнении приток - L=7155мЗ/ч Н=450Па-сбободный напор б комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31102455385048 |  | Приточно-быт. установка VERS0-R-40-L-H-EC/IE4/5.2/2.5-F7-M5-1HW/2R/2.6-CDX/4R/2.6:1-R1-C5-X"Komfovent" с роторным рекуператором, б шумоизолирующем исполнении приток - L=7155мЗ/ч Н=450Па-сбободный напор б комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Costul inclus P.265 |  | - отсечной клапан утепленный с эл. приводом LF24/LM24 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Costul inclus P.265 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Costul inclus P.265 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Costul inclus P.265 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Costul inclus P.265 |  | - воздухонагреватель преднагрева 45.0кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Costul inclus P.265 |  | - двухконтурный воздухоохладитель 2*36,6кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Costul inclus P.265 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Costul inclus P.265 |  | - шумоглушитель 1200-600-900 "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Costul inclus P.265 |  | - шумоглушитель 1200-600-1250 "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Costul inclus P.265 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Costul inclus P.265 |  | вытяжка - L=5040мЗ/ч Н=500Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Costul inclus P.265 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Costul inclus P.265 |  | - фильтр М5 с контролем загрязнения (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Costul inclus P.265 |  | - шумоглушитель 1200-600-900 "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Costul inclus P.265 |  | - шумоглушитель 1200-600-1250 "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Costul inclus P.265 |  | - блок автоматики C5, регулятор скорости |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Costul inclus P.265 |  | (датчики температуры приточного воздуха,цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Pretul firmei |  | - смесительный узел PPU-СW-3R-20-4-W3 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287456123123125 |  | -- смесительный узел PPU-СW-3R-20-4-W3 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Pretul firmei |  | ККБ3.1 -Наружный блок, инбертор MRA/K 131 "Clint" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 29522700031700 |  | -Наружный блок, инбертор MRA/K 131 "Clint" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Pretul firmei |  | ККБ3.2 фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270003153132 |  | фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10. ПВ4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Pretul firmei |  | Приточно-быт. установка VERS0-R-40-L-H-EC/IE4/5.2/2.5-F7-M5-1HW/2R/2.6-CDX/4R/2.6:1-R1-C5-X"Komfovent" с роторным рекуператором, б шумоизолирующем исполнении приток - L=7155мЗ/ч Н=450Па-сбободный напор б комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31102455385048 |  | Приточно-быт. установка VERS0-R-40-L-H-EC/IE4/5.2/2.5-F7-M5-1HW/2R/2.6-CDX/4R/2.6:1-R1-C5-X"Komfovent" с роторным рекуператором, б шумоизолирующем исполнении приток - L=7155мЗ/ч Н=450Па-сбободный напор б комплекте: (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Costul inclus P.286 |  | - отсечной клапан утепленный с эл. приводом LF24/LM24 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Costul inclus P.286 |  | - предфильтр G4, фильтр F7 с контролем загрязнения (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Costul inclus P.286 |  | - система автоматики |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Costul inclus P.286 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Costul inclus P.286 |  | - воздухонагреватель преднагрева 30.0кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Costul inclus P.286 |  | - двухконтурный воздухоохладитель 2*30,9кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Costul inclus P.286 |  | - регулирующая арматура для рекуператора |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Costul inclus P.286 |  | - шумоглушитель 1200-600-900 "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Costul inclus P.286 |  | - шумоглушитель 1200-600-1250 "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Costul inclus P.286 |  | - регулятор скорости |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Costul inclus P.286 |  | вытяжка - L=4985мЗ/ч Н=500Па -свободный напор в комплекте |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Costul inclus P.286 |  | - вентилятор |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Costul inclus P.286 |  | - фильтр М5 с контролем загрязнения |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Costul inclus P.286 |  | - шумоглушитель 1200-600-900 "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Costul inclus P.286 |  | - шумоглушитель 1200-600-1250 "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Costul inclus P.286 |  | - блок автоматики C5, регулятор скорости |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Costul inclus P.286 |  | (датчики температуры приточного воздуха,цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Pretul firmei |  | - смесительный узел PPU-СW-3R-20-4-W3 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287456123123125 |  | -- смесительный узел PPU-СW-3R-20-4-W3 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Pretul firmei |  | ККБ4.1 -Наружный блок, инбертор MRA/K 101 "Clint" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 29522700031701 |  | -Наружный блок, инбертор MRA/K 101 "Clint" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Pretul firmei |  | ККБ4.2 фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270003153132 |  | фреон, фреонопровод в комплекте Обвязка (соединительный комплект): ТРВ, соленойд,фильтр-осушитель, смотровое стекло ,Пульт управления (контроллер) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.11. У1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Pretul firmei |  | Воздушная завеса с нагревом General Climate СМ318Е15 NERG 5-15кВт, L=1.8M "Genera! Climate" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 292412732500011 |  | Воздушная завеса с нагревом General Climate СМ318Е15 NERG 5-15кВт, L=1.8M "Genera! Climate" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total У1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.12. В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Pret de piata |  | Канальный вентилятор SB-3 7050 EEC L=2050мЗ/час Н=400Па N=0.99kW;"Casals" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28755662277580506 |  | Канальный вентилятор SB-3 7050 EEC L=2050мЗ/час Н=400Па N=0.99kW;"Casals" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель 700-500,L1100 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115761700500 |  | Шумоглушитель 700-500,L1100 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Pret de piata |  | Рeгулятор оборотов REGC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875566221556011 |  | Рeгулятор оборотов REGC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.13. В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Pret de piata |  | Канальный вентилятор ВТ-3 160 EEC L=250м3/час Н=350Па N=0.11kW;Casals" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28755662277580507 |  | Канальный вентилятор ВТ-3 160 EEC L=250м3/час Н=350Па N=0.11kW;Casals" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель LDC 160-950 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115761160950 |  | Шумоглушитель LDC 160-950 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Pret de piata |  | Рeгулятор оборотов REGC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875566221556011 |  | Рeгулятор оборотов REGC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.14. В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Pret de piata |  | Канальный вентилятор ВТ-3 160 EEC L=125м3/час Н=250Па N=0.11kW;Casals" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28755662277580508 |  | Канальный вентилятор ВТ-3 160 EEC L=125м3/час Н=250Па N=0.11kW;Casals" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель LDC 100-950 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115761100950 |  | Шумоглушитель LDC 100-950 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.15. ПВ5-ПВ6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Pretul firmei |  | Рекуператор dim tec РД-200 Стандарт L+170/-170мЗ/ч габариты 0150 (525-1000)мм, диаметр монтажного отберстия - 225 фильтр 03, электрический тэн 326Вт система упрабления, пульт дистанционного управления (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 291243578878000200 |  | Рекуператор dim tec РД-200 Стандарт L+170/-170мЗ/ч габариты 0150 (525-1000)мм, диаметр монтажного отберстия - 225 фильтр 03, электрический тэн 326Вт система упрабления, пульт дистанционного управления (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Pretul firmei |  | Проветриватель climatec ПК 100 габариты d100 (200-1000)мм, диаметр монтажного отберстия - 112. фильтр G3, ручное управление (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 291243578878000500 |  | Проветриватель climatec ПК 100 габариты d100 (200-1000)мм, диаметр монтажного отберстия - 112. фильтр G3, ручное управление (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ5-ПВ6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.16. В4-B5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Pretul firmei |  | Канальный бентилятор ВТ-3 160 EEC L=320м3/час Н=160Па N=0.11kW;Casals" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874569632140005 |  | Канальный бентилятор ВТ-3 160 EEC L=320м3/час Н=160Па N=0.11kW;Casals" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Pretul firmei |  | Канальный бентилятор ВТ-3 160 EEC L=300M3/час Н=160Па N=0.11kW;Casals" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874569632140006 |  | Канальный бентилятор ВТ-3 160 EEC L=300M3/час Н=160Па N=0.11kW;Casals" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Pretul firmei |  | Шумоглушитель LDC 160-950 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115761160950 |  | Шумоглушитель LDC 160-950 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Pret de piata |  | Рeгулятор оборотов REGC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875566221556011 |  | Рeгулятор оборотов REGC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В4-B5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Incalzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia( 11.500x500) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000511500 |  | Radiator Тip VK 11. 500x500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (11.500x600) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,50 |  |  |
|  | 2822115700000511600 |  | Radiator Тip VK 11. 500x600 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia ( 11.500x700) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000511700 |  | Radiator Тip VK 11. 500x700 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia(11.500x800) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000511800 |  | Radiator Тip VK 11. 500x800 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x500) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000522500 |  | Radiator Тip VK 22. 500x500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia(22.500x600) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000522600 |  | Radiator Тip VK 22. 500x600 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x700) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000522700 |  | Radiator Тip VK 22. 500x700 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia(22.500x800) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,00 |  |  |
|  | 2822115700000522800 |  | Radiator Тip VK 22. 500x800 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia(22.500x900) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,50 |  |  |
|  | 2822115700000522900 |  | Radiator Тip VK 22. 500x900 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x1000) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 11,00 |  |  |
|  | 28221157000005221000 |  | Radiator Тip VK 22 500x1000 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia ( 22.500x1200) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,75 |  |  |
|  | 28221157000005221200 |  | Radiator Тip VK 22.500x1200 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x1400) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 28221157000005221400 |  | Radiator Тip VK 22.500x1400 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x1600) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 28221157000005221600 |  | Radiator Тip VK 22.500x1600 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.900hx700) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,00 |  |  |
|  | 2822115700000922700 |  | Radiator Тip VK 22 900hx700 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.900hx800) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 9,00 |  |  |
|  | 2822115700000922800 |  | Radiator Тip VK 22 900hx800 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator otel "K0RAD0" RADIK VK, Chehia (22.500x1100) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,00 |  |  |
|  | 2822115700000522110 |  | Radiator Тip VK 22.500x1100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Radiatoare din fonta "TERMO", Chehia 500*130 -10 sec -3buc ) |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2822115700001 |  | Radiatoare din fonta "TERMO", Chehia 500*130 |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Ventil termostatic direct d15) |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 20,88 |  |  |
|  | 2875274202715112 |  | Ventil termostatic direct d15 |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa cu unghi d15) |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 20,88 |  |  |
|  | 2875274202715113 |  | Supapa cu unghi d15 |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Macara de iesire a aerului din Majewski) |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 11,60 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Macara de iesire a aerului din Majewski |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d20x2.9mm) |  |  | m |  | 710,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 213,00 |  |  |
|  | 25212167100002029 |  | Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d20x2.9mm |  |  | m |  | 731,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d20x2.9mm)(Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru con metal-polimer - 30% din lunqimea conductei,) |  |  | m |  | 213,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 63,90 |  |  |
|  | 25212167100002029 |  | Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d20x2.9mm |  |  | m |  | 219,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d25x3.7mm) |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,75 |  |  |
|  | 25212167100002537 |  | Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d25x3.7mm |  |  | m |  | 87,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d25x3.7mm)(Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru con metal-polimer - 30% din lunqimea conductei,) |  |  | m |  | 25,50 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,92 |  |  |
|  | 25212167100002537 |  | Teava REHAU RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d25x3.7mm |  |  | m |  | 26,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 795,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 71,55 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 31,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 71,75 |  |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 208,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,18 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 82,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 28,70 |  |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 83,23 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,87 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d15) |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 71,75 |  |  |
|  | 33205173522315 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d15мм |  |  | m |  | 221,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm |  |  | m |  | 255,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 102,00 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20mm |  |  | m |  | 258,82 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 16,32 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 4,34 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 102,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 40,80 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20mm |  |  | m |  | 103,53 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,53 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d20) |  |  | m |  | 255,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 89,25 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d20mm |  |  | m |  | 275,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 98,40 |  |  |
|  | 2521216701000125 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 208,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 13,12 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,48 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 82,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 39,36 |  |  |
|  | 2521216701000125 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 83,23 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi))d25mm) |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 71,75 |  |  |
|  | 33205173522325 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d25mm |  |  | m |  | 221,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 112,00 |  |  |
|  | 2521216701000232 |  | Teava din otel d=32mm |  |  | m |  | 203,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 17,20 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 44,80 |  |  |
|  | 2521216701000232 |  | Teava din otel d=32mm |  |  | m |  | 81,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,88 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d32mm) |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 70,00 |  |  |
|  | 33205173522332 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d32mm |  |  | m |  | 216,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d=40mm |  |  | m |  | 10,15 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,46 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d=40mm |  |  | m |  | 4,06 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi) d40mm) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 3,50 |  |  |
|  | 33205173522340 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d40mm |  |  | m |  | 10,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 252121670100050 |  | Teava din otel d=50mm |  |  | m |  | 81,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 11,68 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,44 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 32,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 252121670100050 |  | Teava din otel d=50mm |  |  | m |  | 32,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,67 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d50mm) |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 28,00 |  |  |
|  | 33205173522350 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d50mm |  |  | m |  | 86,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 665,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 59,85 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 26,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 290,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 31,90 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 14,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu sfera d=15) |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,20 |  |  |
|  | 2875274205511515 |  | Robinet cu sfera d=15 |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 2,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu sfera d=20) |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 2875274205512020 |  | Robinet cu sfera d=20 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet drenaj d=25) |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 2875274205512525 |  | Robinet drenaj d=25 |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 3,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata d15) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 2,20 |  |  |
|  | 29131345000002515 |  | Aerisire automata d15 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pretul firmei |  | Furtun flexibil de drenaj dу25 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 2874563218965555 |  | Furtun flexibil de drenaj dу25 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Colector |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa disc rotativ d15mm ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 287527420511515 |  | Заслонка дисковая поворотная d15mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Supapa disc rotativ d25mm ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 287527420511525 |  | Заслонка дисковая поворотная d25mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Supapa disc rotativ d32mm) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 287527420510032 |  | Заслонка дисковая поворотная d32mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Supapa disc rotativ d50mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420510050 |  | Заслонка дисковая поворотная d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" (Supapa disc rotativ, Py=10бар d70mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 287527420510070 |  | Supapa disc rotativ, Py=10бар d70mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду15) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206515 |  | Filtru de plasa Ду15 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de plasa Ду25) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 292412732206525 |  | Filtru de plasa Ду25 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de plasaДу32) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206532 |  | Filtru de plasa Ду32 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de plasa Ду50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206550 |  | Filtru de plasa Ду50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Manometru resort, scala 0-0,4 Milo ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 332050000000012 |  | Manometru resort, scala 0-0,4 Milo |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( Dy-15 11Б18бк) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287527420160016 |  | Robinet cu cep,cu trei cai Dy-15 115186K |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527442820015 |  | Flansa rotunda libera d15mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru drept in cadru scala 0-160'C ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 332050000000013 |  | Termometru drept in cadru scala 0-160'C |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Colector de distributie din teava sudata electric d 89*3.5 L=0.95m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 291312412410089 |  | Colector de distributie din teava sudata electric d 89*3.5 L=0.95m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa de scurgere d25 15кч19п) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 287527420511526 |  | Supapa de scurgere d25 15кч19п |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухосбрасыватель d15) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,80 |  |  |
|  | 29131345000019 |  | Aerisire automata d15 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Vata minerala cu grosimea de 50 mm cu acoperire din aluminiu NOBASIL LSP ) |  |  | m2 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 26821626113152283 |  | Vata minerala cu grosimea de 50 mm cu acoperire din aluminiu NOBASIL LSP |  |  | m2 |  | 0,61 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Colector |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d15 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Supapa de deconectare si de masurareASV-M d20 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Supapa de deconectare si de masurareASV-M d32 ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Robinet de echilibrare automata ASV-PV d15) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Robinet de echilibrare automata ASV-PV d20 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Robinet de echilibrare automata ASV-PV d32 ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Colector |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d15 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d25 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d32 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d50 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 11-02-042-02 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d15) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d25 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d32 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Запорно-измерительный клапан ASV-PV d50 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Colector |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588415 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d20 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2879632588420 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d20 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d 32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2879632588432 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-M d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587415 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d20 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2879632587420 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d20 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2879632587432 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Colector |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588815 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d25 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588825 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d25 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d 32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588832 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pretul firmei |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d 50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588850 |  | Supapa de deconectare si de masurare ASV-I d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587415 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d15 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d25 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587425 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d25 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587432 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d32 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Pretul firmei |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587450 |  | Robinet de echilibrare automata ASV-PV d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Colector |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Sistem de alimentare cu caldura

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. RA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SD21Aприм |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 287511589000020 |  | Furtun din cauciuc d=20 |  |  | buc |  | 51,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,20 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Aerisire automata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de scurgere dy20) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2875274205100120 |  | Robinet de scurgere dy20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SD21Aприм |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 287511589000020 |  | Furtun din cauciuc d=20 |  |  | buc |  | 51,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,20 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Aerisire automata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. RA3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SD21Aприм |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 287511589000020 |  | Furtun din cauciuc d=20 |  |  | buc |  | 51,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,20 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Aerisire automata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. RA4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SD21Aприм |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 287511589000020 |  | Furtun din cauciuc d=20 |  |  | buc |  | 51,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,20 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Aerisire automata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. RA5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SD21Aприм |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 287511589000020 |  | Furtun din cauciuc d=20 |  |  | buc |  | 51,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,20 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Aerisire automata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. RA6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SD21Aприм |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 287511589000020 |  | Furtun din cauciuc d=20 |  |  | buc |  | 51,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,20 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Aerisire automata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. RA7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de scurgere dy20) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2875274205100120 |  | Robinet de scurgere dy20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SD21Aприм |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 287511589000020 |  | Furtun din cauciuc d=20 |  |  | buc |  | 51,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,40 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Aerisire automata |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20x2,2mm |  |  | m |  | 27,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 8,10 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20x2,2mm |  |  | m |  | 8,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d20mm) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 9,45 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Izolatie K-FLEX ST d20mm |  |  | m |  | 29,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm |  |  | m |  | 38,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,24 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Teava din otel d=25x2,2mm |  |  | m |  | 38,57 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,43 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 11,40 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,47 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Teava din otel d=25x2,2mm |  |  | m |  | 11,57 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d25mm) |  |  | m |  | 38,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 13,30 |  |  |
|  | 33205173522325 |  | Izolatie K-FLEX ST d25mm |  |  | m |  | 41,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,68 |  |  |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel d=32x2,2mm |  |  | m |  | 28,42 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,41 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 8,40 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel d=32x2,2mm |  |  | m |  | 8,53 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie K-FLEX ST d32mm) |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 9,80 |  |  |
|  | 33205173522332 |  | Izolatie K-FLEX ST d32mm |  |  | m |  | 30,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40мм |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,74 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d40mm |  |  | m |  | 27,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,83 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40мм Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 8,10 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,02 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d40mm |  |  | m |  | 8,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d40mm) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 11,34 |  |  |
|  | 33205173522340 |  | Izolatie K-FLEX ST d40mm |  |  | m |  | 29,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,56 |  |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel d57x2.5mm |  |  | m |  | 8,12 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,97 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 2,40 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,97 |  |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel d57x2.5mm |  |  | m |  | 2,44 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d60mm) |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 33205173522360 |  | Izolatie K-FLEX ST d60mm |  |  | m |  | 8,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm |  |  | m |  | 72,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 69,12 |  |  |
|  | 252121670100076 |  | Teava din otel d76x2.8mm |  |  | m |  | 73,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,90 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 12,24 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  | m |  | 21,60 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,74 |  |  |
|  | 252121670100076 |  | Teava din otel d76x2.8mm |  |  | m |  | 21,92 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,47 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,67 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d76mm) |  |  | m |  | 72,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 30,24 |  |  |
|  | 33205173522376 |  | Izolatie K-FLEX ST d76mm |  |  | m |  | 77,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 5,85 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 6,05 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,40 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 33,00 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 8,91 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 4,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 95,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,85 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 95,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. RA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv( Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-2.5-W2:1.1Pompa de circulatie G = 0.43m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Unitate de amestec SUMX 16(1):1.1 Pompa de circulatie G = 2.3m3 / h, N = 0.14 kW UPS25-95, 1.2Supapa cu trei cai VRG131 32-16,1.3Servomova, N = 0,0015kw HTYD24-SR,1.4Robinet cu sfera X3777, DN50,1.5Supapa antireturna NRV EF, 050 ,1.6Filtru , d50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. RA3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv( Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-1.0-W2:1.1Pompa de circulatie G = 0.37m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. RA4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv( Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.11m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. RA5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv( Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.11m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. RA6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv( Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.12m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. RA7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Unitate de amestec SUMX 4.0(2):1.1 Pompa de circulatie G = 1.3m3 / h, N = 0.09 kW UPS25-80, 1.2Supapa cu trei cai VRG131 20-4,1.3Servomova, N = 0,0015kw HTYD24-SR,1.4Robinet cu sfera X3777, DN40,1.5Supapa antireturna NRV EF, D40 ,1.6Filtru , d40) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. RA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-2.5-W2:1.1Pompa de circulatie G = 0.43m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2872411115904512 |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-2.5-W2:1.1Pompa de circulatie G = 0.43m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Unitate de amestec SUMX 16(1):1.1 Pompa de circulatie G = 2.3m3 / h, N = 0.14 kW UPS25-95, 1.2Supapa cu trei cai VRG131 32-16,1.3Servomova, N = 0,0015kw HTYD24-SR,1.4Robinet cu sfera X3777, DN50,1.5Supapa antireturna NRV EF, 050 ,1.6Filtru , d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2872411115904550 |  | Unitate de amestec SUMX 16(1):1.1 Pompa de circulatie G = 2.3m3 / h, N = 0.14 kW UPS25-95, 1.2Supapa cu trei cai VRG131 32-16,1.3Servomova, N = 0,0015kw HTYD24-SR,1.4Robinet cu sfera X3777, DN50,1.5Supapa antireturna NRV EF, 050 ,1.6Filtru , d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. RA3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-1.0-W2:1.1Pompa de circulatie G = 0.37m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2872411115904513 |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-1.0-W2:1.1Pompa de circulatie G = 0.37m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. RA4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.11m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2872411115904514 |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.11m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. RA5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.11m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2872411115904514 |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.11m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. RA6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.12m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2872411115904515 |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.12m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. RA7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Unitate de amestec SUMX 4.0(2):1.1 Pompa de circulatie G = 1.3m3 / h, N = 0.09 kW UPS25-80, 1.2Supapa cu trei cai VRG131 20-4,1.3Servomova, N = 0,0015kw HTYD24-SR,1.4Robinet cu sfera X3777, DN40,1.5Supapa antireturna NRV EF, D40 ,1.6Filtru , d40 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2872411115904551 |  | Unitate de amestec SUMX 4.0(2):1.1 Pompa de circulatie G = 1.3m3 / h, N = 0.09 kW UPS25-80, 1.2Supapa cu trei cai VRG131 20-4,1.3Servomova, N = 0,0015kw HTYD24-SR,1.4Robinet cu sfera X3777, DN40,1.5Supapa antireturna NRV EF, D40 ,1.6Filtru , d40 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Conditionare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Холодоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu sfera d=15) |  |  | buc |  | 58,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,70 |  |  |
|  | 2875274205511515 |  | Robinet cu sfera d=15 |  |  | buc |  | 58,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15-25mm(Robinet cu sfera d=20) |  |  | buc |  | 104,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,60 |  |  |
|  | 2875274205512020 |  | Robinet cu sfera d=20 |  |  | buc |  | 104,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 3,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15-25mm(Robinet cu sfera d=25) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875274205512025 |  | Robinet cu sfera d=25 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15-25mm(Supapa de scurgere d=25) |  |  | buc |  | 182,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,30 |  |  |
|  | 2875274205512526 |  | Supapa de scurgere d=25 |  |  | buc |  | 182,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,73 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 5,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de plasa Ду15) |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 66,70 |  |  |
|  | 292412732206515 |  | Filtru de plasa Ду15 |  |  | buc |  | 29,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de plasa Ду20) |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 119,60 |  |  |
|  | 292412732206520 |  | Filtru de plasa Ду20 |  |  | buc |  | 52,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de plasa Ду25) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,00 |  |  |
|  | 292412732206525 |  | Filtru de plasa Ду25 |  |  | buc |  | 10,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18*2,0(Dy15mm) |  |  | m |  | 244,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 85,40 |  |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 247,66 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,54 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,22 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18*2,0(Dy15mm) ((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 97,60 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 34,16 |  |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel d15mm |  |  | m |  | 99,06 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,42 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie gr.30MM K-FLEX ST FRIGO(tevi d15) |  |  | m |  | 244,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 85,40 |  |  |
|  | 33205173522315 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d15мм |  |  | m |  | 263,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2.0(Dy20mm) |  |  | m |  | 724,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 289,60 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20mm |  |  | m |  | 734,86 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 46,34 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 12,31 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 2,17 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 21,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2.0(Dy20mm)((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 289,60 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 115,84 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20mm |  |  | m |  | 293,94 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 18,53 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 4,92 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST FRIGO(tevi)d20) |  |  | m |  | 724,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 253,40 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d20mm |  |  | m |  | 783,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32*2.2(Dy25mm) |  |  | m |  | 152,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 72,96 |  |  |
|  | 2521216701000125 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 154,28 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,73 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,58 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei) |  |  | m |  | 60,80 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,18 |  |  |
|  | 2521216701000125 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 61,71 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,89 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST FRIGO(tevi))d25mm) |  |  | m |  | 152,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 53,20 |  |  |
|  | 33205173522325 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d25mm |  |  | m |  | 164,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de38*2,5(Dy32mm) |  |  | m |  | 326,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 182,56 |  |  |
|  | 2521216701000232 |  | Teava din otel d=32mm |  |  | m |  | 330,89 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 28,04 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 7,82 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 12,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de38*2.5(Dy32mm)((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 130,40 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 73,02 |  |  |
|  | 2521216701000232 |  | Teava din otel d=32mm |  |  | m |  | 132,36 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 11,21 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,13 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST FRIGO(tevi)d32mm) |  |  | m |  | 326,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 114,10 |  |  |
|  | 33205173522332 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d32mm |  |  | m |  | 352,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45*3.0(Dy40mm) |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 97,50 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d=40mm |  |  | m |  | 131,95 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 18,98 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 5,59 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45*3.0(Dy40mm)((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 52,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d=40mm |  |  | m |  | 52,78 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,59 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,24 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST FRIGO(tevi) d40mm) |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 45,50 |  |  |
|  | 33205173522340 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d40mm |  |  | m |  | 140,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57*3.0(dy50mm) |  |  | m |  | 180,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 135,00 |  |  |
|  | 252121670100050 |  | Teava din otel d=50mm |  |  | m |  | 182,70 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 26,28 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 7,74 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 11,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57*3.0(Dy 50mm)((Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 72,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 54,00 |  |  |
|  | 252121670100050 |  | Teava din otel d=50mm |  |  | m |  | 73,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 10,51 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,10 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST FRIGO(tevi)d50mm) |  |  | m |  | 180,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 63,00 |  |  |
|  | 33205173522350 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d50mm |  |  | m |  | 194,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC12E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108*4.0 (Dy100mm)mm |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 132,00 |  |  |
|  | 2521216701000100 |  | Teava din otel d=100mm |  |  | m |  | 111,65 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 15,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 35,20 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 7,48 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC12E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108*4.0 (Dy100mm) (Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 44,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 52,80 |  |  |
|  | 2521216701000100 |  | Teava din otel d=100mm |  |  | m |  | 44,66 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,16 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 14,08 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,99 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST FRIGO(tevi)d100mm) |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 46,20 |  |  |
|  | 332051735223100 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d100mm |  |  | m |  | 118,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC12G |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133*4.5(Dy125mm) |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 25212167010001125 |  | Teava din otel d=125mm |  |  | m |  | 40,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,68 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 20,72 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC12G |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133*4.5(Dy125mm)(Fitinguri, elemente de fixare:conducte - luate in considerare de tapt (aproximativ), pentru otel - 40% din lunqimea conductei)) |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 25212167010001125 |  | Teava din otel d=125mm |  |  | m |  | 16,24 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,47 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,29 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,30 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ((Izolatie gr.30MM K-FLEX ST FRIGO(tevi)d125mm) |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 332051735223125 |  | Izolatie gr.30MM K-FLEX ST(tevi)d125mm |  |  | m |  | 43,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 229,40 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 36,70 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 61,94 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 34,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 1 120,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 100,80 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 44,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 746,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 82,06 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 37,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Холодоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Чиллер |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d200mm) |  |  | m2 |  | 392,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 659,01 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 396,42 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 5 946,38 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 5 946,38 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 5 946,38 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 249,75 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 21,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Статический короб из оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 gr,0,7mm 700*300*200h-14шт) |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,53 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 5,66 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 33,94 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 33,94 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 33,94 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 11,31 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Статический короб из оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 gr,0,7mm 800*300*200h-11шт) |  |  | m2 |  | 4,84 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 4,89 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 48,88 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 48,88 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,88 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 17,60 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Статический короб из оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 gr,0,7mm 900*300*200h-23шт) |  |  | m2 |  | 11,04 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,21 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 11,15 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 111,50 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 111,50 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 111,50 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 40,14 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Статический короб из оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 gr,0,7mm 1100*300*200h-1шт) |  |  | m2 |  | 0,56 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 0,57 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 5,66 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 5,66 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 5,66 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 2,04 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Статический короб из оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 gr,0,7mm 1400*300*200h-10шт) |  |  | m2 |  | 6,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,06 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 6,87 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 68,68 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 68,68 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 68,68 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 24,72 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Статический короб из оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 gr,0,7mm 700*300*250h-14шт) |  |  | m2 |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,66 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 7,07 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 42,42 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 42,42 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 42,42 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 14,14 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Статический короб из оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 gr,0,7mm 800*300*250h-11шт) |  |  | m2 |  | 6,05 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 6,11 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 61,11 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 61,11 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 61,11 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Статический короб из оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 gr,0,7mm 900*300*250h-23шт) |  |  | m2 |  | 13,08 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,73 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 13,21 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 132,11 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 132,11 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 132,11 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 47,56 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Статический короб из оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 gr,0,7mm 1100*300*250h-1шт) |  |  | m2 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 7,07 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 7,07 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 7,07 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 2,55 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Статический короб из оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 gr,0,7mm 1400*300*250h-10шт) |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,32 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 8,58 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 85,85 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 85,85 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 85,85 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 30,91 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Статический короб из оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 gr,0,7mm 612x612x250h-133шт) |  |  | m2 |  | 81,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 60,56 |  |  |
|  | 26261473700097 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm |  |  | m2 |  | 82,21 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 822,14 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 822,14 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 822,14 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 295,97 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 8,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VA19 |  | Дроссель-клапан d200 |  |  | buc |  | 133,00 |  |  |
|  | 2811236828003210 |  | Дроссель-клапан d200 |  |  | buc |  | 133,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie K-FLEX AIR gr.10мм) |  |  | m2 |  | 500,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 411,50 |  |  |
|  | 2682162611315110 |  | Izolatie K-FLEX AIR gr.10мм |  |  | m2 |  | 500,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 20,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | VB24A |  | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (Difuzor SAD600*600(450*450)) |  |  | buc |  | 133,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 837,90 |  |  |
|  | 2874115842922600 |  | Difuzor SAD600*600(450*450) |  |  | buc |  | 133,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р650х250) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2811236306600250 |  | Grile Р600х250 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р650х250) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 2811236306700250 |  | Grile Р700х250 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р850х250) |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 2811236306850250 |  | Grile Р850х250 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р1000х250) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 28112363061000250 |  | Grile Р1000х250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de alimentare cu jaluzele reglabile in directii orizontale Р1350х250) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 28112363061350250 |  | Grile Р1350х250 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VA22A |  | Mеталл для крепления |  |  | kg |  | 625,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 631,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Чиллер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Коллектор(стр,4 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Заслонка дисковая поворотная d40mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420510040 |  | Заслонка дисковая поворотная d40mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Заслонка дисковая поворотная d50mm) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 287527420510050 |  | Заслонка дисковая поворотная d50mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду40) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206540 |  | Фильтр сетчатый Ду40 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду50) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,90 |  |  |
|  | 292412732206550 |  | Фильтр сетчатый Ду50 |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду100) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2924127322065100 |  | Фильтр сетчатый Ду100 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Манометр пружинный, шкала 0-0,4 МПа ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 332050000000012 |  | Манометр пружинный, шкала 0-0,4 МПа |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой Dy-15 11Б18бк) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287527420160015 |  | Кран трехходовой Dy-15 11Б18бк |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527442820015 |  | Flansa rotunda libera d15mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр прямой в оправе предел измерения 0-160'С ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 332050000000013 |  | Термометр прямой в оправе предел измерения 0-160'С |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IC46B |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm (Распределительный коллектор из электросварной трубы ГОСТ 10904-91* d133*4.5mm L=0.95m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2913124124100133 |  | Распределительный коллектор из электросварной трубы ГОСТ 10904-91* d133*4.5mm L=0.95m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Сливной кран d25mm 15кч19п) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420511526 |  | Сливной кран d25mm 15кч19п |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик d15) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,20 |  |  |
|  | 29131345000019 |  | Aerisire automata d15 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Скорлупа из минеральной ваты, толщиной 50мм с алюминиевым покрытием нижней стороны NOBASIL LSP, Словакия d133(внешний) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 332051735223133 |  | Скорлупа из минеральной ваты, толщиной 50мм с алюминиевым покрытием нижней стороны NOBASIL LSP, Словакия d133(внешний |  |  | m |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Коллектор(стр,4 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Коллектор(стр,5 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Заслонка дисковая поворотная d50mm) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 287527420510050 |  | Заслонка дисковая поворотная d50mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду50) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,20 |  |  |
|  | 292412732206550 |  | Фильтр сетчатый Ду50 |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду100) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2924127322065100 |  | Фильтр сетчатый Ду100 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Манометр пружинный, шкала 0-0,4 МПа ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 332050000000012 |  | Манометр пружинный, шкала 0-0,4 МПа |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой Dy-15 11Б18бк) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287527420160015 |  | Кран трехходовой Dy-15 11Б18бк |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527442820015 |  | Flansa rotunda libera d15mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр прямой в оправе предел измерения 0-160'С ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 332050000000013 |  | Термометр прямой в оправе предел измерения 0-160'С |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | IC46B |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm (Распределительный коллектор из электросварной трубы ГОСТ 10904-91* d133*4.5mm L=0.95m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2913124124100133 |  | Распределительный коллектор из электросварной трубы ГОСТ 10904-91* d133*4.5mm L=0.95m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Сливной кран d25mm 15кч19п) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420511526 |  | Сливной кран d25mm 15кч19п |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик d15) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,20 |  |  |
|  | 29131345000019 |  | Aerisire automata d15 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Скорлупа из минеральной ваты, толщиной 50мм с алюминиевым покрытием нижней стороны NOBASIL LSP, Словакия d133(внешний) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 332051735223133 |  | Скорлупа из минеральной ваты, толщиной 50мм с алюминиевым покрытием нижней стороны NOBASIL LSP, Словакия d133(внешний |  |  | m |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Коллектор(стр,5 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Холодоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IB09A |  | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv ((Напольный четырех трубный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV"MDKH2-V150F-R4-29шт,MDKH2-V250F-R4-4шт)) |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 49,50 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 3,30 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 132,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 9,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | IB09A |  | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-200G(30/50)-15шт,MDKT2-300G(30/50)-9шт,MDKT2-400G(30/50)-17шт,MDKT2-500G(30/50)-6шт,MDKT2-600G(30/50)-1шт,MDKT2-800G(30/50)-10шт) |  |  | buc |  | 58,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 87,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 5,80 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 232,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 17,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | IB09A |  | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (Кассетный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "Carier" 42GW200C-1шт,42GW300C-5шт) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Холодоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Чиллер |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | F C09 A |  | Racitor de aer carcasat cu carcasa metalice, cu circulatie fortata, pentru amoniac sau alt agent de racire, avind greutatea de pina la 500 kg (Чиллер сери SHA/K/ST/PS-453-P R410 A- с функцией AquaLogik "CLINT" в заводской комплектации:-агрегат с несущей рамой,-гидравлический контур состоит из циркуляционного высоконапорного насоса с переменной производительностью,предохранительного клапана,манометра и расширительного бака 400л) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 15,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,14 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 2513206621871 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pretul firmei |  | solutie de etilenglicol (40%) |  |  | l |  | 900,00 |  |  |
|  | 5623123657899562 |  | solutie de etilenglicol (40%) |  |  | l |  | 900,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ID04F |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4" (Robinet cu sfera, PN16 d100mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet drenaj d40mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 287527420510051 |  | Robinet drenaj d50mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Inserti flexibill d100) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata d15) |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 7,00 |  |  |
|  | 29131345000002515 |  | Aerisire automata d15 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Чиллер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Коллектор(стр,4 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ID04F |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4" (Заслонка дисковая поворотная, Ру=10бар d100mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Запорно - измерительный клапан ASV-I d40 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Запорно - измерительный клапан ASV-I d50 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d40 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d50 ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Коллектор(стр,4 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Коллектор(стр,5 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ID04F |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4" (Заслонка дисковая поворотная, Ру=10бар d100mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Запорно - измерительный клапан ASV-I d50 ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d50 ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Коллектор(стр,5 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Холодоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pretul firmei |  | Напольный четырех трубный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKH2-V150F-R4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 29241273250001150 |  | Напольный четырех трубный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKH2-V150F-R4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pretul firmei |  | Напольный четырех трубный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKH2-V250F-R4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 29241273250001250 |  | Напольный четырех трубный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKH2-V250F-R4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pretul firmei |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-200G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 29241273250002200 |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-200G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pretul firmei |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-300G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 29241273250002300 |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-300G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pretul firmei |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-400G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 29241273250002400 |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-400G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pretul firmei |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-500G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 29241273250002500 |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-500G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pretul firmei |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-600G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29241273250002600 |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-600G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pretul firmei |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-800G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 29241273250002800 |  | Канальный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "MDV" MDKT2-800G(30/50) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Pretul firmei |  | Кассетный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "Carier" 42GW200C (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29241273250003200 |  | Кассетный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "Carier" 42GW200C (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pretul firmei |  | Кассетный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "Carier" 42GW300C (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 29241273250003300 |  | Кассетный фанкойл в комплекте с трехходовым клапаном с эл.приводом,резервуаром для сбора конденсата "Carier" 42GW300C (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Холодоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Чиллер |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Pretul firmei |  | Чиллер серия CHA/K/ST/PS-453-P R410 А-с функцией AquaLogik в заводской комплектации:-агрегат с несущей рамой -гидраблический контур состоит из циркуляционного высоконапорного насоса с переменной производительностью, предохранительного клапана, манометра и расширительного бака 400л. "CLINT" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | компл. |  | 2,00 |  |  |
|  | 287094523124578 |  | Чиллер серия CHA/K/ST/PS-453-P R410 А-с функцией AquaLogik в заводской комплектации:-агрегат с несущей рамой -гидраблический контур состоит из циркуляционного высоконапорного насоса с переменной производительностью, предохранительного клапана, манометра и расширительного бака 400л. "CLINT" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | компл. |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Pretul firmei |  | Robinet cu sfera, PN16 d100mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875274205100101 |  | Robinet cu sfera, PN16 d100mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pretul firmei |  | Inserti flexibill d100 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875566221556113 |  | Inserti flexibile d100 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Чиллер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Коллектор(стр,4 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pretul firmei |  | Заслонка дисковая поворотная, Ру=10бар d100mm (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875274205100100 |  | Заслонка дисковая поворотная, Ру=10бар d100mm (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Pretul firmei |  | Запорно - измерительный клапан ASV-I d40 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632588840 |  | Запорно - измерительный клапан ASV-I d40 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Pretul firmei |  | Запорно - измерительный клапан ASV-I d 50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2879632588850 |  | Запорно - измерительный клапан ASV-I d 50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Pretul firmei |  | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d40 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2879632587440 |  | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d40 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Pretul firmei |  | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2879632587450 |  | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Коллектор(стр,4 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Коллектор(стр,5 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Pretul firmei |  | Заслонка дисковая поворотная, Ру=10бар d100mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875274205100100 |  | Заслонка дисковая поворотная, Ру=10бар d100mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Pretul firmei |  | Запорно - измерительный клапан ASV-I d 50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2879632588850 |  | Запорно - измерительный клапан ASV-I d 50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Pretul firmei |  | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2879632587450 |  | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d50 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Коллектор(стр,5 Спецификации) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Sistemul de evacuare a fumului  ( Marca AEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (PEF1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,230 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 0,530 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,280 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 1,365 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,780 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,104 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,796 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 19,520 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,224 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 19,520 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,032 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,976 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,016 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,080 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,640 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-545-3 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,360 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,250 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (PEF2, PEF3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,300 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,476 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,460 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 76,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,520 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 2,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 1,520 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,536 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 1,550 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,122 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 (PEF4) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,230 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 0,530 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,640 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 1,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,640 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,752 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,653 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 12,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 290,360 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,026 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 11,712 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 163,480 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 2,440 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 219,600 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 32,940 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 59,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,440 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,670 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,033 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 2,350 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,270 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,696 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 12,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 152,520 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 6,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,200 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-158-5 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,360 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,220 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,440 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-158-6 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-158-9 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 27 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,520 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33700092 |  | Сutii de conectare cu 25 cleme K-25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700092 |  | Сutii de conectare cu 25 cleme K-25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 335000306-02 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 390,000 |  |  |
|  | 335000306-02 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 390,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 335000306-04 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  | 335000306-04 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 335000302-03 |  | Cablu KВВГнгFRLSLTx 7x1.5mm |  |  | m |  | 315,000 |  |  |
|  | 335000302-03 |  | Cablu KВВГнгFRLSLTx 7x1.5mm |  |  | m |  | 315,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 335000306-06 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 10x1,5mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 335000306-06 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 10x1,5mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 335000306-07 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 27x1,5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000306-07 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 27x1,5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 441000-1601 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 890,000 |  |  |
|  | 441000-1601 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 890,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 441001-2034 |  | Teava ПВХ d=40mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 441001-2034 |  | Teava ПВХ d=40mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Раnouri PEF1-PEF4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 5550225-07 |  | Dulap dim:600x600x250mm IP65 STB606025 (PEF1) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550225-07 |  | Dulap dim:600x600x250mm IP65 STB606025 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 5550237-2 |  | Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550237-2 |  | Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 338000502-16 |  | -Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 12V DC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 338000502-16 |  | Releu intermediar PЭК 78/4 3A 12V DC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 5550004020 |  | -Intrerupator ПT2-10, 16A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550004020 |  | Intrerupator ПT2-10, 16A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 5550004022 |  | -Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550004022 |  | Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33410011-021 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33410011-021 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33410011-022 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33410011-022 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33800015-31 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33800015-31 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33700307-4 |  | -Contactor KMИ-11810, 18А, 230B/AC3 1HO (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700307-4 |  | Contactor КМИ-11810 , 18А, 230B/AC3 1HO (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33700408-33 |  | -Releu de intarziere RT-SBA (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700408-33 |  | Releu de intarziere RT-SBA (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33410011-031 |  | Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 33410011-031 |  | Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33700092 |  | Сutii de conectare cu 25 cleme K-25 (5472p x0.18 09.12.2024) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 33700092 |  | Сutii de conectare cu 25 cleme K-25 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 5550225-07 |  | Dulap dim:600x600x250mm IP65 STB606025 (PEF2, PEF2) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550225-07 |  | Dulap dim:600x600x250mm IP65 STB606025 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 338000502-16 |  | -Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 12V DC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 338000502-16 |  | Releu intermediar PЭК 78/4 3A 12V DC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 5550004020 |  | -Intrerupator ПT2-10, 16A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550004020 |  | Intrerupator ПT2-10, 16A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 5550004022 |  | -Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550004022 |  | Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33410011-021 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 33410011-021 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33410011-022 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 33410011-022 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33800015-31 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33800015-31 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33700307-4 |  | -Contactor KMИ-11810, 18А, 230B/AC3 1HO (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700307-4 |  | Contactor КМИ-11810 , 18А, 230B/AC3 1HO (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33700408-33 |  | -Releu de intarziere RT-SBA (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700408-33 |  | Releu de intarziere RT-SBA (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 5550225-07 |  | Dulap dim:600x600x250mm IP65 STB606025 (PEF4) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550225-07 |  | Dulap dim:600x600x250mm IP65 STB606025 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 338000502-16 |  | -Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 12V DC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 338000502-16 |  | Releu intermediar PЭК 78/4 3A 12V DC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 5550004020 |  | -Intrerupator ПT2-10, 16A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550004020 |  | Intrerupator ПT2-10, 16A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 5550004022 |  | -Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550004022 |  | Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33410011-021 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33410011-021 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33410011-022 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33410011-022 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33800015-31 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33800015-31 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33700307-4 |  | -Contactor KMИ-11810, 18А, 230B/AC3 1HO |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700307-4 |  | Contactor КМИ-11810 , 18А, 230B/AC3 1HO |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33700408-33 |  | -Releu de intarziere RT-SBA (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700408-33 |  | Releu de intarziere RT-SBA (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раnouri PEF1-PEF4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Sistemul de evacuare a fumului  ( Marca AEF1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,600 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,951 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,920 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 2,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,560 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,560 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,408 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,571 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-01-081-1 |  | Buton de comanda |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,520 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,550 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 84,490 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,408 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 47,570 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,710 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 63,900 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 9,585 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 17,182 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,440 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,670 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,033 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 2,350 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,270 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,696 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,550 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,020 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,775 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,830 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,056 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,426 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,426 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-158-5 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-158-9 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 27 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,520 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 335000306-02 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 335000306-02 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 335000306-03 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 4x1,5mm2 |  |  | m |  | 85,000 |  |  |
|  | 335000306-03 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 4x1,5mm2 |  |  | m |  | 85,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 335000306-04 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 335000306-04 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 335000306-07 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 27x1,5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000306-07 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 27x1,5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 355,000 |  |  |
|  | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 355,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 441000-1563 |  | Teava ПВХ d=32mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 441000-1563 |  | Teava ПВХ d=32mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 555021112 |  | Panou 800x600x250mm IP65 Italia STB806025 (PCF1, PCF2, PCF3) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 555021112 |  | Panou 800x600x250mm IP65 Italia STB806025 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 338000502-20 |  | -Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 220V AC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 338000502-20 |  | Releu intermediar PЭК 78/4 3A 220V AC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5550004020 |  | -Intrerupator ПT2-10, 16A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550004020 |  | Intrerupator ПT2-10, 16A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5550004022 |  | -Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550004022 |  | Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33410011-021 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33410011-021 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33410011-022 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33410011-022 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33800015-31 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33800015-31 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33700307-4 |  | -Contactor KMИ-11810, 18А, 230B/AC3 1HO (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700307-4 |  | Contactor КМИ-11810 , 18А, 230B/AC3 1HO (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33410011-031 |  | Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33410011-031 |  | Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Automatizare . (Marca AIVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-002-03 |  | Senzor termic |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 |  | Senzor de presiune |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 1,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-06 |  | Control Panel |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,696 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11-02-002-01 |  | Termomanometre |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,600 |  |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,028 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,951 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,920 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 2,120 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,120 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 1,960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 1,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,816 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 1,142 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,224 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,060 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,552 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 49,580 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 49,580 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,740 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,700 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 24,790 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 66,600 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 6,660 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,407 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 58,460 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 9,990 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 17,908 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,407 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 5,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 65,100 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,044 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,022 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,625 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,047 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 15,750 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 15,750 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,047 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-158-5 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,311 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33321271-02 |  | KCBBнг(А)-LS 4x0.22mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 33321271-02 |  | KCBBнг(А)-LS 4x0.22mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 335000304-05 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x0.75mm |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  | 335000304-05 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x0.75mm |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 335000272-041 |  | Cablu KВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 65,000 |  |  |
|  | 335000272-041 |  | Cablu KВВГнг-LS 5x1.5mm |  |  | m |  | 65,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 370,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 370,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistemele RA1-RA4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3380204-03 |  | Senzor de temperatura pentru conducta de aer Pt 1000 limitele de lucru 0...+50grC "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3380204-03 |  | Senzor de temperatura pentru duct aerului Pt 1000 limitele de lucru 0...+50grC "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3380204-08 |  | Senzor de temperatura pentru teava de incalzire limitele de lucru 0...+100grC "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3380204-08 |  | Senzor de temperatura pentru teava de incalzire limitele de lucru 0...+100grC "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3380204-09 |  | Senzor de presiune pentru conducta de aer, limitele de lucru 30...+500grPa "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 3380204-09 |  | Senzor de presiune pentru conducta de aer, limitele de lucru 30...+500grPa "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3380118-25 |  | Control Panel C5.1 cu afisaj si programare "Komfovent" (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3380118-25 |  | Control Panel C5.1 cu afisaj si programare "Komfovent"(sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33800225-41 |  | Tеrmomanometru |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33800225-41 |  | Теrmomanometru |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 (PCRA1, PCRA2, PCRA3, PCRA4) (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | set |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5550235-1 |  | -Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550235-1 |  | Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 338000502-10 |  | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 338000502-10 |  | Releu intermediar PЭК 77/4 10A 220V DC (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33410011-02 |  | -Buton KE-011 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 33410011-02 |  | Buton KE-011 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33800016-11 |  | -Diod Д226Б |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33800016-11 |  | Diod Д226Б |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemele RA1-RA4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |