| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea filtrelor sistemului de ungere cu ulei a pompelor de rețea de pesiune medie CЭ-1250 №11, 12, 13 și vanelor cu acțiune electrice pentru recirculația condensatului de bază la degazorul nr.1, nr.2, nr.3 a blocului energetic nr.1, nr.2, nr.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru de ulei, (ЗМОФМ-4 sau echivalent) |  |  |  | - Presiunea nominală – 4 bar (kgf/cm2); - Debitul de ulei – 4m3/ora; - Dimensiunea celui de filtrare, mm-0,25; - Gradul de protecție împotriva influențelor externe ≥IP42; - Dimensiuni de montaj: L=270 mm B=200 mm H=270 mm; - Mostre, la solicitarea beneficiarului. Termenul de garanție – 12 luni din data punerii în funcțiune. |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vană din oțel DN 100, PN 25, (30c964нж sau echivalent) |  |  |  | - Acționare – electrica; - Tija clapetei cu glisare – oțel 20X13, 30X13 sau echivalent; - DN – 100 mm; - PN 2,5 MPa (25 bar, 25kgf/cm2, 25 atm); - Temperatura maxim de lucru +425°C; - Tip de conexiune flanșă conform GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; - Mediu de lucru – apă, abur, condensat, medii lichide și gazoase neagresive; - Materialul corpului – oțel (20л sau echivalent); - Suprafața de etanșare – oțel 13X25T sau 20X13 sau echivalent; - Mostre, la solicitarea beneficiarului. Termenul de garanție – 12 luni din data punerii în funcțiune. |  |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________