| Extinderea retelei de canalizare a satelor Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul Chisinau. Nr. 69/24.06.2022. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări Nr. 2-7

Statia de pompare nr. 1 din satul Dobrogea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Set din 2 pompe submersibile G216R6T1, Q=3,5 l/s, H=72,0 m, N=25,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2913127334100 |  | Set din 2 pompe submersibile G216R6T1, Q=3,5 l/s, H=72,0 m, N=25,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Gratar manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 28752742005 |  | Gratar manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11113 |  | Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 4 | Pret de piata |  | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 28741173010104 |  | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 5 | Pret de piata |  | Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2912435776200 |  | Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul D=219 mm, P=0.25 kw |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 6 | Pret de piata |  | Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2030112931101 |  | Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 7 | Pret de piata |  | Sistem de transmitere a datelor la distanta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2030112931102 |  | Sistem de transmitere a datelor la distanta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcC05A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4". |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,5000 |  |  |
|  | 2874115802037 |  | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,2020 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,3200 |  |  |
| 9 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm). (Exclus utilajul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,4100 |  |  |
| 10 | M7 F05 A1 |  | Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc) |  |  | t |  | 0,1000 |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  | h-om |  | 19,5100 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2414117300045 |  | Acetilena |  |  | kg |  | 0,2630 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0594 |  |  |
|  | 2873155900801 |  | Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm |  |  | kg |  | 0,6340 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,4480 |  |  |
|  | 1752117322873 |  | Fringhie cinepa D=8-25 mm |  |  | kg |  | 0,1060 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4220 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,1320 |  |  |
|  | 2735725904287 |  | Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,4620 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,1320 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |
| 11 | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,9000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2625 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,3000 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,3000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,4600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie-montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,8000 |  |  |
|  | 3320500000000 |  | Manometru |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
| 13 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80mm - 65 mm) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,5600 |  |  |
|  | 2875274111111 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
| 14 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=80 mm) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,5600 |  |  |
|  | 2875274110112 |  | Cot din fonta cu flanse, D=80 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
| 15 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens cu bila, D=80 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 28741173004 |  | Supapa unisens, D=80 mm |  |  | buc |  | 2,0800 |  |  |
| 16 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,6500 |  |  |
|  | 28741178810101 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm |  |  | buc |  | 3,1200 |  |  |
| 17 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa D=90 mm - 80 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  | 2523986713111 |  | Adaptor flansa D=90 mm - 80 mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
| 18 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm) |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,7000 |  |  |
|  | 2875274110150 |  | Flansa din otel, D=80 mm |  |  | buc |  | 14,2800 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,3600 |  |  |
| 19 | SA01G |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2 1/2". (Conducta din otel, D=80 mm), (Exclus toate fitingurile) |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2722103305600 |  | Conducta din otel, D=80 mm |  |  | m |  | 20,5030 |  |  |
| 20 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Conducta din otel, D=219 mm) |  |  | m |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 39,0000 |  |  |
|  | 2521305734007 |  | Conducta din otel, D=219 mm |  |  | m |  | 30,0000 |  |  |
| 21 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117305 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm |  |  | buc |  | 1,0400 |  |  |
| 22 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, PE, D=63 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  | 252315671384 |  | Cot compresiune, PE, D=63 mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
| 23 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare) |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,5760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2880 |  |  |
|  | 25212167111113 |  | Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm |  |  | m |  | 16,0480 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,6400 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,6400 |  |  |
| 24 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=63 mm - 50 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  | 252315673 |  | Adaptor flansa PE, D=63 mm - 50 mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
| 25 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 28752741106 |  | Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 26 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,7000 |  |  |
|  | 2875274110188 |  | Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie-montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |