| Restabilirea retelilor electrice de iluminat stradal public PT-858 s.Ciuciuleni, r.Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Extinderea SIP |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Demontarea conductorilor existent cu utilizarea autohidroascensorului (k=0,5) | 1000 m | 1,4000 |
| 2 | TsH73A | Taierea manuala la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 32,0000 |
| 3 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,6950 |
| 4 |  | Cablu SIP 2x25mm2 | m | 695,0000 |
| 5 |  | Pivot de ancora ZAB 2x16-35 | buc | 10,0000 |
| 6 |  | Clema de suport CA-1500 | buc | 10,0000 |
| 7 |  | Consola de suport CG12 | buc | 15,0000 |
| 8 |  | Clema de suport RA-25 | buc | 15,0000 |
| 9 |  | Banda de inox F2007 | m | 94,0000 |
| 10 |  | Clama A200 | buc | 94,0000 |
| 11 |  | Clema de ramificare 1.5-16/16-95 | buc | 30,0000 |
| 12 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA d16 x 3m | buc | 11,0000 |
| 13 |  | Otel rotund d16 | m | 33,0000 |
| 14 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 3,3000 |
| 15 |  | Otel rotund d6 | m | 66,0000 |
| 16 | RpEN07A | Reinnoirea numeratiei la piloni | buc | 42,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructie pentru BZUM |  |  |
| 17 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,4000 |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,4000 |
| 19 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 0,4000 |
| 20 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,4000 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 54,0000 |
| 22 |  | Teava metalica 60x60x3.0 | m | 6,0000 |
| 23 | Pret magazin | Metal (Cornier) 50x50x3.0 | m | 2,0000 |
| 24 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 25 |  | Otel rotund d16 | m | 9,0000 |
| 26 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1200 |
| 27 |  | Fisie de banda 40x4 | m | 12,0000 |
| 28 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Dulap BZUM-TF-01) | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Dulap ЩМП) | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-01-081-1 | Montarea releu de timp programabil electronic | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-01-066-1 | Montarea paratrasnet ОПС 1P | set | 1,0000 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-47-27-1P,16A,25A) | buc | 2,0000 |
| 36 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32A) | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,1200 |
| 38 |  | Furtun metelic izolat D32 | m | 12,0000 |
| 39 | 08-02-363-1 | Dmontarea console metalice (k=0,5) | buc | 6,0000 |
| 40 | 08-02-369-2 | Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0,5) | buc | 6,0000 |
| 41 | 08-02-369-2 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 21,0000 |
| 42 | 08-02-363-1 | Montarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 21,0000 |
| 43 |  | Consola metalica (KP-4) | buc | 21,0000 |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2500 |
| 45 |  | Cablu electric VVGng 3x1,5mm2 | m | 25,0000 |
| 46 |  | Regleta ZVI-5, 5-4mm | buc | 21,0000 |
| 47 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,1100 |
| 48 |  | Clema PS-1-1 | buc | 11,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 49 |  | Corp de iluminat tip LED 50W | buc | 21,0000 |
| 50 |  | Dulap BZUM-TF-01-25A | buc | 1,0000 |
| 51 |  | Contor electronic monofazat - 40A | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Panou metalic ЩМП | buc | 1,0000 |
| 53 |  | Demaror electromognetic 18A/220V | buc | 1,0000 |
| 54 |  | Timer electronic programabil 16A | buc | 1,0000 |
| 55 |  | Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 16A | buc | 1,0000 |
| 56 |  | Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A | buc | 1,0000 |
| 57 |  | Intrerupator protectie fulger ОПС 1P 20кA | buc | 1,0000 |
| 58 |  | Separator de sarcina BH-32A | buc | 1,0000 |

Proiectant Berechelea S.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.