Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

- Amendament nr. 01 din 23.12.2024

- la Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 10 din 17.12.2024

- procedura de achiziție nr. 16BC/2025

- În baza prevederilor art. 57 alin. 4 și art. 58 din Legea 74/2022, cât și clarificările recepționate pe platforma MTENDER, cât și decizia Grupului de lucru, Documentația de atribuire, anexată la Anunțul de participare nr. 10 din 17.12.2024, se completează după cum urmează:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un de măs | C-te | Valoarea presiunii min. de intrare, MPa | Valoarea presiunii max. de intrare, Mpa | Debit conform pasaport, m3/h | Presiunea de iesire, MPa | DN intrare | DN iesire | Tipul filetului (NPT, Gas, etc) sau a flansei (ANSI150RF, ANSI 300RF, PN16, etc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator de presiune ERG-SE-50 | buc. | 37 | 0,005 | 0,3 | 0,25 - 60 | 0,001-0,003 | 25 | 25 | filet Gas |
| 2 | Regulator de presiune РДНК-50/400 | buc. | 1 | 0,010 | 0,3 | 130-360 | 0,001-0,003 | 50 | 50 | flanșă |
| 3 | Regulator de presiune RG2MBZ ”Standard” DN50 presiune medie | buc. | 3 | 0,3 | 1,2 | 1000 - 1500 | 0,005 - 0,3 | 50 | 50 | flanse PN16 |
| 4 | Regulator de presiune ERG-SE-10 | buc. | 85 | 0,005 | 0,3 | 0,25 - 10 | 0,001-0,003 | 20 | 20 | filet GAS |
| 5 | Regulator de presiune РДГ-50Н | buc. | 3 | 0,005 | 0,3 | 1100 - 2200 | 0,001-0,003 | 50 | 50 | flanse PN16 |
| 6 | Regulator de presiune РДГ-80В | buc. | 4 | 0,3 | 1,2 | 5800 - 19000 | 0,005 - 0,3 | 80 | 80 | flanse PN16 |
| 7 | Regulator de presiune RG/2MBZ DN50 Filet | buc. | 3 | 0,005 | 0,3 | 300 - 960 | 0,001-0,003 | 50 | 50 | filet GAS |
| 8 | Regulator de presiune FRG/2MB 100 m3/h | buc. | 20 | 0,005 | 0,3 | 100 - 300 | 0,001-0,003 | 25 | 25 | filet GAS |
| 9 | Regulator de presiune RBE 4712 DN 80 | buc. | 1 | 0,3 | 1,2 | 7 500,0 | 0,005 - 0,3 | 80 | 80 | ANSI150RF, ANSI 300RF, PN16, etc |
| 10 | Regulator de presiune РДНК-50 | buc. | 8 | 0,01 | 0,3 | 120 - 500 | 0,001-0,003 | 50 | 50 | flanșă |
| 11 | Regulator de presiune РДГ-50В | buc. | 5 | 0,3 | 1,2 | 850 - 7100 | 0,005 - 0,3 | 50 | 50 | flanse PN16 |
| 12 | Regulator de presiune FRG/2MB ”Standard” DN20 FB03Z 110 | buc. | 3 | 0,005 | 0,3 | 35 - 100 | 0,001-0,003 | 20 | 25 | filet GAS |
| 13 | Regulator de presiune FRG/2MB ”Standard” DN25 FB04Z 120 | buc. | 5 | 0,005 | 0,3 | 42 - 120 | 0,001-0,003 | 25 | 25 | filet GAS |
| 14 | Regulator de presiune ERG-SE-25 | buc. | 16 | 0,005 | 0,3 | 0,25 - 60 | 0,001-0,003 | 15 | 25 | filet NPT |
| 15 | Regulator de presiune FE-50 | buc. | 7 | 0,005 | 0,3 | 50,0 | 0,001-0,003 | 25 | 25 | filet GAS |
| 16 | Regulator de presiune РДНК-400 | buc. | 19 | 0,005 | 0,3 | 45-170 | 0,001-0,003 | 25 | 25 | flanse PN16 |
| 17 | Regulator de presiune FRG/2MB ”Compact” DN25 FBC04Z 110 | buc. | 15 | 0,005 | 0,3 | 25,0 | 0,001-0,003 | 25 | 25 | filet GAS |
| 18 | Regulator de presiune ERG-EH DN 50 FILET, 250m3/h | buc. | 1 | 0,005 | 0,3 | 125,0 | 0,001-0,003 | 50 | 50 | filet GAS |
| 19 | Regulator de presiune FRG/2MB 100 m3/h (FB03Z 120) | buc. | 1 | 0,005 | 0,3 | 42 - 120 | 0,001-0,003 | 50 | 50 | flanse PN16 |
| 20 | Regulator de presiune RG/2MBZ DN32 FILET | buc. | 1 | 0,005 | 0,3 | 270 - 890 | 0,001-0,003 | 32 | 32 | filet GAS |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.