| Lucrari de reparatie la CCC "Ghiocel" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 1 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 980.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 7.84 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2.45 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.98 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.404 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.606 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0.196 |
| 2 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii sub utilaj | m3 | 0.30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.006 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.06 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri) | m2 | 20.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.20 |
| 4 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special, exclusiv sustinerile | m2 | 1.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.58 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0.000 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0.011 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0.10 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0.12 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.08 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.02 |
| 5 | RpCB08D | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri peste 25 cm grosime | buc | 2.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 54.08 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.139 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.035 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0.129 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0.16 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.07 |
| 6 | RpCE36A | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) | m2 | 40.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 40.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22.40 |
|  | 2811237321800 | Materiale pentru armare - Uniflex EPP | m2 | 46.144 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 82.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 115.36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.041 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 32.96 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.099 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.12 |
| 7 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 209.10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8.364 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 62.73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.209 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.063 |
| 8 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similare) | m2 | 171.30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 125.049 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25.695 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 207.83 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 54.216 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 8.565 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1.713 |
| 9 | RpCI34D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similare) | m2 | 37.80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 34.398 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.67 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 47.855 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 11.964 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.89 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.378 |
| 10 | RpCI25D | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare | buc | 1.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.28 |
|  | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 0.945 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.147 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1.05 |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 1.05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.001 |
| 11 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc | 1.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.92 |
|  | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 0.515 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1.751 |
|  | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm | kg | 3.863 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.062 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0.412 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0.082 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0.36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.03 |
| 12 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis -burlane | m | 5.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.05 |
| 13 | RpCI20C | Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 15,4 cm | m | 5.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.00 |
|  | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 10.914 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.357 |
|  | 2811236311982 | Bratari din otel zincat pentru burlane | buc | 3.06 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0.75 |
| 14 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 54.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14.04 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 56.70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 324.00 |
| 15 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 54.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 16.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.70 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 8.505 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.567 |
| 16 | RpCI23B | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv | m | 15.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.75 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 28.583 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 7.725 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.773 |
|  | 2710403700041 | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm | kg | 2.317 |
|  | 2874115893464 | Bolt de impuscat | buc | 61.80 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 61.80 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.093 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 1.575 |
| 17 | TrB22C1A3 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m | t | 2.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.475 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0.75 |
| 18 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.625 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.50 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 2.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.775 |
| 20 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.645 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatii interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 133.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16.008 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20.01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6.67 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.334 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor cu solutie antimucegai | m2 | 133.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.002 |
|  | 2416586105554 | Solutie antimucegai | kg | 20.01 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.67 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 133.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 18.676 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 55.361 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.67 |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 133.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 204.102 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 952.476 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.534 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10.539 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.601 |
| 25 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2, gr. +2mm | m2 | 133.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 82.708 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 381.524 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.267 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.067 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4.269 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 133.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26.68 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 146.74 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 20.01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.04 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 133.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.002 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20.01 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.67 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 133.40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 60.03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.34 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 140.724 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.133 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.133 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 133.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.002 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20.01 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.67 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 133.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 73.37 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 53.36 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8.004 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 66.70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6.67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.267 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 31 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 173.50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 19.085 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 52.05 |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 43.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.43 |
| 33 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA (deblocarea golului de usa) | m2 | 3.15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.158 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.032 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.189 |
| 34 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 20.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.00 |
| 35 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 20.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 34.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.20 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.40 |
| 36 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (peretii sub ferestre) | m2 | 12.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.56 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 14.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.30 |
| 37 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 216.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 30.31 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 89.847 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10.825 |
| 38 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri) | m2 | 43.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.60 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.903 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 339.70 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 25.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.032 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.279 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.086 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.215 |
| 39 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 43.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.16 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1.032 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.172 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 216.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 264.13 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1545.81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.866 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 17.104 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.464 |
| 41 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=2; Kmat si utilaj =5, gr. +5mm | m2 | 216.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 103.92 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3095.95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.165 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 34.64 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6.495 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 216.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43.30 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 238.15 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 32.475 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.065 |
| 43 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 30.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.305 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 30.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.305 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 216.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 97.425 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.65 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 228.386 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.216 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.216 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 216.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6.495 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 32.475 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10.825 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 216.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 119.075 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 86.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12.99 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 108.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10.825 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.433 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 47 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 47.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.705 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.705 |
| 48 | RpCK02A | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din reserse se exclude: Creozot de huila, Moloz) | m2 | 12.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0.30 |
|  | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B | m3 | 0.156 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 1.20 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 1.20 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0.60 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.36 |
| 49 | RpCK02A | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din reserse se exclude: Creozot de huila, Moloz, Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm - se vor utiliza scindurile existente) | m2 | 55.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 46.75 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.50 |
|  | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B | m3 | 0.715 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 5.50 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 5.50 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 2.75 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.65 |
| 50 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 47.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 28.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 11.75 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 94.00 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 47.94 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 94.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarie |  |  |
| 51 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3.15 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2.677 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.315 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3.15 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.575 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.551 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.89 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.063 |
| 52 | RpCQ04C | Inlocuirea geamurilor Termopan cu 2 rinduri de sticla, in ochiuri peste 0,25 mp, montate pe timplarie PVC - Dimensiunile se vor preciza suplimentar la fata locului | m2 | 3.20 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 1.312 |
|  | 2611112500003 | Geamuri termopan | m2 | 3.717 |
|  | 2430116101404 | Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69 | kg | 1.939 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.048 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Incalzire |  |  |
| 53 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (protectia tevilor) | m2 | 10.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.352 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.248 |
| 54 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 7.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.84 |
| 55 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 14.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12.60 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2.10 |
| 56 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.52 |
|  | 2875274110135 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2") | buc | 14.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.28 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.098 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.252 |
| 57 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiatoare existente) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.24 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.80 |
| 58 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiatoare existente) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7.50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.24 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.75 |
| 59 | CK30B | Masca pentru conducte gata confectionata din Paci PAL melaminat 18mm, inclusiv diblurile | m2 | 10.40 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 19.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.60 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0.312 |
|  | 2030127329590 | Masca din Placi PAL melaminat gr. 18mm, pentru tevi | m2 | 10.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4.16 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 83.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.104 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Lucrari de electricitate |  |  |
| 60 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 20.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.00 |
| 61 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (corpuri existente) | buc | 20.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 22.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 40.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 40.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.60 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 4.00 |
| 62 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.36 |
| 63 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.10 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 16.223 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 7.875 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 3.938 |
| 64 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 20.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.80 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 21.63 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 10.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 5.25 |
| 65 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 30.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13.50 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 32.13 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 4.725 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 4.725 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 4.725 |
| 66 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 67 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.24 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 4.08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Lucrari diverse |  |  |
| 68 | RpCQ11D | Demontarea peretilor cu placi de sticla profilit (demontarea oglinzilor de pe pereti) | m2 | 17.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.245 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.104 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.345 |
| 69 | CI16A apl | Montarea Oglinzi gr. 4mm cu muchiile prelucrate, aplicate prin lipire pe pereti drepti, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (din resurse se exclude: Trass macinat, ciment, nisip, var) | m2 | 17.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.725 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 23.288 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.035 |
|  | 2682132600402 | Oglinzi gr. 4mm cu margine prelucrate | m2 | 18.975 |
|  | 2462106109927 | Aracet pentru oglinzi | kg | 3.795 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.173 |
| 70 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 133.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 79.80 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.067 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.013 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.067 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.053 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1.995 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 1330.00 |
| 71 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata refacerii (se exclude: manele de rasinoase) | m2 | 133.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.65 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 149.426 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3.99 |
| 72 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.875 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.50 |
| 73 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 3.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.885 |
| 74 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.903 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.