| Caiet de sarcini pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr.11 din “ _12 februarie_ 2020 “ __” _____________ _or._Rîșcani______ (localitatea) - Autoritatea contractantă ______ Președintele Raionului Rîșcani ________________________ - Organizatorul procedurii de achiziţie _ Președintele Raionului Rîșcani _____________________ - Obiectul achiziţiei Lucrări la piața regională en-gross_________________________ - Cod CPV: __45000000-7__ Lista lucrărilor: № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. I-Montare Turn și lucrări aferente 1. 1.Lucrari de constructii. 1.1. Fundamentul pentru turn. 1; CB01A; Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile; m2; 10,050. 2; CC01F; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere; kg; 281,200. 3; CA03D; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015; m3; 8,050. 4; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton; kg; 46,000. 5; IzF04F; Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba); m2; 10,050. 6; TsC19A1; Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из отвалов в пазухи); 100 m3; 0,180. 7; TsD03A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (пазухи); 100 m3; 0,180. 8; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3; 0,180. 9; TsC19A1; Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (вытесненыи грунт в обвалование башни); 100 m3; 0,160. 10; TsD03A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II; 100 m3; 0,160. 11; TsD7H1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%; 100 m3; 0,160. 12; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (минеральныи из карьера недостающии); 100 m3; 1,760. 13; TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km; t; 289,620. 14; TsD03A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II; 100 m3; 1,760. 15; TsD7H1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%; 100 m3; 1,760. 2. 1.2. Constructia turnului. 16; TsC26B1; Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (возвращение растительного грунта); 100 m3; 0,110. 17; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3; 0,110. 18; TsE01B; Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu; 100m2; 1,500. 19; TsH09A; Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30 процентов); 100m2; 1,500. 20; TsH09A; Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30 процентов); 100m2; 1,500. 21; DA06A1; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu); m3; 1,000. 22; CA03D; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015; m3; 0,490. 3. 1.3. Scara de acces. 23; TsE01C; Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare; 100m2; 0,100. 24; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3; 0,010. 25; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta; m3; 0,300. 26; CB01A; Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (placa,trepte); m2; 1,500. 27; CC01E; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere; kg; 0,530. 28; CC01F; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere; kg; 62,500. 29; CA03D2; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015; m3; 1,530. 30; Pret de piata; Profil cornier 20 x3; kg; 18,510. 31; Pret de piata; Piesa inglobata; kg; 14,520. 32; IzA06A; Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email); m2; 0,720. 4. 2. Montarea turnului h-15m,V-15m3. 33; M1A02D; Castel de apa ,,Rojnovschi,,H (ствола)-15m V-15m3 (Termoenergmontaj) с наружнои гидроизоляциеи и внутренеи покраскои (БТ-177 conform 6-10-426-79,Vopsea НЦ-132 conform ГОСТ 6631-74, lac ПФ -170 или ПФ-171)conform ГОСТ 15907-70 cu 10-15 procente di pulbere de aluminiu conform ГОСТ 5494-71,cu complectare -- elemente de ridicare si fixare Castel,scara de acces cu cuva de ingradire,scara si ingradire cuva,fire (funii) de fixare d=12 mm (4 buc),conducta de alimentare castel,conducta de golire castel,gura de acces acoperita in partea superioara si intrioara,scoabe de sustinere,scara interioara si elemente de ventilare.; t; 2,400. 5. 3.Procurarea utilajului. 34; Termoenergomontaj; Castel de apa ,,Rojnovschii,,(H=15m,V=15m3); buc; 1,000. 6. 4.Lucrari de constructii , 4.1. Montare tevi si armaturi Castel de apa.Date generale.CT. 35; AcA05G; Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3"-conducta din otel zincat d=90 x4,5 Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,050; m; 8,000. 36; AcA05F; Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de conducta din otel zincat d=80 x 4,0 Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,050; m; 27,000. 37; AcA05A; Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de conducta din otel zincat d=15 x2,8 Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,050; m; 6,000. 38; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu sudat din otel d= 80/80) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050; buc; 1,000. 39; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu sudat din otel d= 90/15) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050; buc; 1,000. 40; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus 80/50 cu flansa); buc; 1,000. 41; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie 80/50 cu flansa); buc; 1,000. 42; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE d =50mm sudat 45gr.; buc; 2,000. 43; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot la 45gr. d=80,din otel sudat. Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050; buc; 2,000. 44; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PE d =50mm sudat 45gr.; buc; 2,000. 45; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cap mufa conexiune robinet d=50mm); buc; 2,000. 46; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -- Flansa din otel d=80mm.; buc; 7,000. 47; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ,Reductia din otel cu flansa d=50/80.; buc; 2,000. 48; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm.Robinet antiincendiar in complect d=50 mm PN=1,6 МПА Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040; buc; 2,000. 49; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=50/50.; buc; 2,000. 50; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel d=80mm,45gr.,cu flansa); buc; 2,000. 51; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel d=80mm,90gr.,cu flansa); buc; 1,000. 52; AcA04A; Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm-Teava din otel d=89x3,5 Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050; m; 8,000. 7. 5.Lucrari de montare. 53; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet sertar pana PN 16 d=50mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040; buc; 2,000. 54; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet sertar pana PN 16 d=80mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040; buc; 1,000. 8. 6.Utilaj. 55; Pret de piata; Robinet sertar pana d= 50mm; buc; 2,000. 56; Pret de piata; Robinet sertar pana d= 80mm; buc; 1,000. 9. 7.Tuburi sitemul A1(extindere)-lucrari de constructii,7.1.Lucrari de terasamente. 57; AcF11C; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m; 106,500. 58; AcF12A; Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm; m; 106,500. 10. 8.Armaturi si fitinguri. 59; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE 100 PN6 SDR231, avind diametrul de 90mm-tub de protectie L=0,2m-4buc Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020; m; 0,800. 60; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Cruce din fonta cu flansa d=50/50; buc; 1,000. 61; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=50/50; buc; 4,000. 62; CA03A; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suport Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015; m3; 0,100. 63; AcA10A1; Intersectie cu comunicatii existente; buc; 4,000. 11. 8.1Camine de apa, 8.2Lucrari de constructie. 64; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3; 0,200. 65; TsA18A1; Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu; m3; 1,000. 66; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3; 0,020. 67; AcE12A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,010; m3; 4,990. 68; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20; buc; 2,000. 69; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20-6; buc; 1,000. 70; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20-9; buc; 4,000. 71; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-20-1; buc; 2,000. 72; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1; buc; 2,000. 73; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные); kg; 41,600. 74; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara); kg; 34,600. 75; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t; 0,010. 76; AcE07B; Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020; buc; 2,000. 77; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3; 0,210. 78; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3; 0,210. 12. 9.Lucrari de montare. 79; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet sertar pana Pn16-d=50mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040; buc; 4,000. 80; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Clapeta de sens unic-d=50mm,cu flansa din fonta) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040; buc; 2,000. 13. 9.Utilaj. 81; Pret de piata; Robinet sertar pana d=50mm; buc; 4,000. 82; Pret de piata; Clapeta de sens unic d=50mm,cu flansa din fonta; buc; 4,000. II-Lucrări generale. Stația de epurare a apelor pluviale ,,Topaz 75”). № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Строительные работы. 1; TsC03G1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III; 100 m3; 1,370. 2; TsA20C; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare; m3; 2,800. 3; TsC22C1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I; 100 m3; 1,400. 4; TsC22D1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (20m) Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; 100 m3; 1,400. 5; TsC22C1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (для обратнои засыпки); 100 m3; 0,910. 6; TsC22D1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (20 cm) Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; 100 m3; 0,910. 7; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (обсыпка песком вокруг оборудования ) pentru amenajare; m3; 20,000. 8; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка); 100 m3; 0,730. 9; TsD01C; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка вручную); m3; 18,000. 10; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 0,910. 11; CA02C01; Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice M 100 (Бетонная подготовка) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010; m3; 1,310. 12; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (толщ. 2,0 cm )M 150; m2; 11,600. 13; CG01A1; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; m2; -11,600. 14; CA03G; Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M200 (мон. ж/б плита) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015; m3; 2,560. 15; CC02M; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф 8 AI; kg; 7,530. 16; CC02N2; Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф 10 AIII; kg; 172,800. 17; CB01B; Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile; m2; 3,400. 18; IzF04F; Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; m2; 3,400. 19; Примечание - Остаток грунта для обратнои засыпки,оставить на площадке; m3; 0,000. 2. Montarea utilajului. 20; M1A01B; Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone; t; 1,050. 3. Costul utilajului. 21; Pret ,,Bancom,,; Statia de epurare a apelor pluviale ,,TOPAZ 75,, (с пуском и наладкои); buc; 1,000. III - Lucrări generale. Stația de epurare a apelor reziduale ,,Topaz75”). № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Строительные работы. 1; TsC03G1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III; 100 m3; 1,370. 2; TsA20C; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare; m3; 2,800. 3; TsC22C1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I; 100 m3; 1,400. 4; TsC22D1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (20m) Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; 100 m3; 1,400. 5; TsC22C1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (для обратнои засыпки); 100 m3; 0,910. 6; TsC22D1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (20 cm) Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; 100 m3; 0,910. 7; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (обсыпка песком вокруг оборудования ) pentru amenajare; m3; 20,000. 8; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка); 100 m3; 0,730. 9; TsD01C; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка вручную); m3; 18,000. 10; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 0,910. 11; CA02C01; Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice M 100 (Бетонная подготовка) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010; m3; 1,310. 12; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (толщ. 2,0 cm )M 150; m2; 11,600. 13; CG01A1; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; m2; -11,600. 14; CA03G; Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M200 (мон. ж/б плита) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015; m3; 2,560. 15; CC02M; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф 8 AI; kg; 7,530. 16; CC02N2; Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф 10 AIII; kg; 172,800. 17; CB01B; Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile; m2; 3,400. 18; IzF04F; Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; m2; 3,400. 19; Примечание - Остаток грунта для обратнои засыпки,оставить на площадке; m3; 0,000. 2. Montarea utilajului. 20; M1A01B; Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone; t; 1,050. 3. Costul utilajului. 21; Pret ,,Bancom,,; Statia de epurare a apelor reziduale ,,TOPAZ 75,, (с пуском и наладкои); buc; 1,000. IV- Acces interior. № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1; TsE06A; Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv; 100m2; 6,400. 2; DA06B2; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h =15 cm); m3; 95,730. 3; DA12B; Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (strat de 35 cm); m3; 225,000. 4; DE10C; Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Borduri 1000x300x150 B2); m; 190,000. 5; DE18B; Pavaje executate din placi de trotuare din beton (pavaj din beton cu grosimea de 8 cm)prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm; m2; 640,000. V-Bloc sanitar. № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Земляные работы. 1; TsC03C1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III; 1; 0.250. 2; TsA20C; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare; 2; 0.800. 3; TsC22C1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg.; 3; 0.260. 4; TsC22D1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (20m) Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; 4; 0.260. 5; TsC22C1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (для обратнои засыпки и подсыбка под полы); 100 m3; 0,090. 6; TsC22D1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (20m) Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; 100 m3; 0,090. 7; TsD01C; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare; m3; 8,900. 8; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 0,090. 9; Примечание;Грунт в обьуме 6,5м3 оставьть на площадке для подсыпки под крыльцо,пандус; m3; 0,000. 2. Фундаметы (л,11). 10; CA03G; Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M100 Мон,ж/б ленточныи фундамент Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015; m3; 18,000. 11; CC01E; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ф6 АI; kg; 35,800. 12; CC01F1; Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ф12 AIII; kg; 101,600. 13; CC01B1; Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm ф14 AIII (Арматурные выпуски М1); kg; 34,900. 14; CB03A; Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijiniril; m2; 74,900. 15; IzF50A; Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale; m2; 11,500. 16; IzF04F; Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-2 straturi Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; m2; 37,400. 3. Монолитныи ж/б какрас (л, 13,14,15). 17; CA04F; Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 (Монолитныи ж/б каркас) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030; m3; 7,000. 18; CC02K; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф6 AI; kg; 126,400. 19; CC02L2; Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф12 AIII; kg; 164,200. 20; CC02L2; Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф14 AIII; kg; 125,900. 21; CC02L2; Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф 20 AIII; kg; 121,100. 22; CC13E; Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm (C21-PH; buc; 24,000. 23; CC01B; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv ф12 AI (арматурные выпуски); kg; 11,600. 24; CB03F; Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile; m2; 35,000. 4. Стены (л,2). 25; CD55A; Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (наружные стены толщ,39,0см); m3; 26,750. 26; CD50C; Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m; m3; 0,320. 27; CA04F; Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 Монолитные ж/б перемычки Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030; m3; 1,200. 28; CC02K; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф6 AI; kg; 20,000. 29; CC02L2; Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф 12 AIII; kg; 47,950. 30; CC02L2; Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф 18 AIII; kg; 37,600. 31; CB01A; Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile; m2; 6,000. 32; CB14A; Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore); m2; 38,500. 5. Монолитное ж/б перекрытие на отм, +3,00m. 33; CA04F; Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice М200 Монолитное ж/б перекрытие Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030; m3; 7,700. 34; CC02N; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф8 AI; kg; 12,700. 35; CC02N2; Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ф10 AII; kg; 873,000. 36; CB03E; Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile; m2; 55,400. 37; CB11A; Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R; buc; 80,000. 38; CE17A; Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondens) Material marunt=1,030; m2; 42,600. 39; IzF10H; Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %(Izover gr. 150mm); m2; 42,600. 6. Кровля. 40; CE41A; Montarea capriorilor cu tratament antiseptic; m3; 1,370. 41; CN50A; Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.; m3; 1,370. 42; CE30A; Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (обрешетка 0,145м3); m2; 69,000. 43; CE30A; Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (прижимная обрешетка 0,634м3); m2; 69,000. 44; CN51K; Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Обрешетка)развернутои поверхности; 100m2; 0,470. 45; CN51K; Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Прижимная обрешетка)развернутои поверхности; 100m2; 0,170. 46; CN50C; Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Обрешетка )развернутои поверхноти; 100m2; 0,470. 47; CN50C; Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Прижимная обрешетка )развернутои поверхноти; 100m2; 0,170. 48; CE17A; Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondens) Material marunt=1,030; m2; 69,000. 49; CE07A; Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050; m2; 69,000. 50; CE31A; Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (подшивка карниза деревяннои вагонкои т, 12,5мм)-0,2м3; m2; 15,700. 51; CE20A; Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100мм ,,Lider,, Material marunt=1,030; m; 9,200. 52; CE22A; Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф80мм-- ,,,Lider, Material marunt=1,020; m; 3,200. 53; CE24G; Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm Material marunt (carbuni, apa tare)=1,040; buc; 1,000. 54; CK26D; Confectii metalice diverse,montate aparent: Retinator de zapada (4шт по 2,0м); m; 8,000. 55; CE23D4; Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, montarea cu autoturnul telescopic (Покрытие фронтона) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040; m; 33,400. 7. Полы. 56; TsC54C; Strat de fundatie din pietris (толщ, 80мм); m3; 3,080. 57; CG22A1; Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (М 200,толщ 7,0см); m2; 8,500. 58; CA03G; Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... М 150 (монолитная ж/б подготовка толщ 80мм) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015; m3; 3,080. 59; CC03C; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi; kg; 117,600. 60; IzF04B; Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; m2; 38,440. 61; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (толщ 5,0 см ) М 150; m2; 38,440. 62; CG01A1; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade М150 Коэффициент к осн. зарплате=4,000 Коэффициент к стоимости материалов=4,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=4,000; m2; 38,440. VI-Rezervor antiincendiar.Stația de pompare S.P.Cămin cu armatură de reglare (CA-9). № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Rezervor antiincendiar din 2 cisterne. 1.1Lucrari de constructie. 1; TsC03G1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (отвал); 100 m3; 2,850. 2; TsC22E1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III; 100 m3; 2,850. 3; TsE01B; Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu; 100m2; 1,150. 4; TsC22E1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (обратная засыпка); 100 m3; 1,530. 5; TsD03A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II; 100 m3; 1,230. 6; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3; 46,000. 7; TsD7A1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%; 100 m3; 2,300. 8; TsC54C; Strat de fundatie din pietris 20 x 20 mm; m3; 16,670. 9; CA02C; Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010; m3; 44,000. 10; CC03C; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 BP-1.150 x 150 -300m2) вес-1,912 kg/m2.; kg; 382,000. 11; TsC54A; Strat de fundatie din nisip (amenajari); m3; 42,000. 12; IzF05A1; Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatice,executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90-Rezervor; m2; 270,600. 13; CL57A; Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010; kg; 252,000. 14; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton; kg; 141,000. 15; Talrep; buc; 14,000. 2. 1.2 Gura de vizitare. 16; CA03D2; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01; m3; 0,210. 17; CB02B; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv; m2; 0,640. 18; AcE10A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015; m3; 0,240. 19; AcE10A1; Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, Norma КЦО-1-1buc Capac Л; buc; 2,000. 20; AcE07A; Montarea capacelor de tip Sandwich Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030; buc; 2,000. 21; TsC54C; Strat de fundatie din pietri; m3; 0,430. 22; DB16A; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala; m2; 4,300. 3. Statia de pompare,S.P Lucrari de constructie 2.1Lucrari de terasament. 23; TsC03G1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (отвал); 100 m3; 0,670. 24; TsC22E1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III; 100 m3; 0,670. 25; TsE01B; Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu; 100m2; 0,240. 26; TsC22E1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III; 100 m3; 0,460. 27; TsA02G; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare 0,34+0,34+36,08=36,72; m3; 4,200. 28; TsC54A; Strat de fundatie din nisip (teava); m3; 2,100. 29; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка); 100 m3; 0,460. 30; TsD17A; Umpluturi compactate la profilul taluzului, executate manual; m3; 4,300. 31; TsD7A1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%; 100 m3; 0,460. 4. 2.2 Camin statie pompare. 32; CA02A1; Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010; m3; 0,450. 33; AcE15B; Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,004; m3; 3,880. 34; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Norma КЦД-20-1buc, КЦ1-20-9-4buc, КЦД1-20-6-2buc,КЦП1-20-1-1 buc,КЦО-1-1 buc,Scara 24.58 kg Capac-Л; buc; 1,000. 35; RpCU05I1; Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat; buc; 7,000. 36; RpCU07C; Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii; buc; 7,000. 37; AcF01A; Piesa de trecere etansa prin pereti Mc1,Mc2 Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,050; kg; 32,000. 38; IzF30B; Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex-B", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B; m2; 17,270. 39; IzF05B1; Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000; m2; 17,270. 40; AcF05A; Rost stemuit cu fringhie de cinepa (Канат белыи пропитанныи раствором низкомолекулярного полиизобутилена в бензине) Mat. marunte (ciment, apa, petrol, etc.)=1,030; m; 37,680. 5. 2.3 Caminul CA-9. 41; AcE12A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,010; m3; 2,140. 42; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦД-20-1,КЦ 20-6-2buc,КЦП1-20-1,КЦО-1,Scara 3.28kg Capac Л; buc; 1,000. 43; AcE08A; Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020; buc; 2,000. 44; RpCU05I1; Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat; buc; 4,000. 45; RpCU07C; Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii; buc; 4,000. 46; IzF30B; Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B; m2; 9,420. 47; CD51C; Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m; 100m2; 0,100. 48; AcF05A; Rost stemuit cu fringhie de cinepa (Канат белыи пропитанныи раствором низкомолекулярного полиизобутилена в бензине) Mat. marunte (ciment, apa, petrol, etc.)=1,030; m; 18,840. 6. 2.4 Suport pentru scripete. 49; TsA02G; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m; m3; 0,200. 50; TsC54C; Strat de fundatie din pietris; m3; 0,100. 51; CA04B3; Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030; m3; 0,200. 52; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton; kg; 32,000. 7. Tevi si armaturi. 53; VB27A; Caciula de protectie, pentru canale circulare cu ф100 mm Materiale marunte=1,050; buc; 2,000. 54; AcA06E; Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 108mm Materiale marunte (fuior cinepa, vopsea minium, cirpe etc.)=1,010; m; 4,000. 55; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020; buc; 4,000. 56; Cot 90*108; buc; 2,000. 57; Teu 108; buc; 2,000. 58; AcA11C; B1H Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, PE 80 SDR21 avind diametrul de 140 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015; m; 9,300. 59; RpIF09D1; Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D140 mm Materiale marunte=1,050; m; 9,300. 60; AcA11C; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, avind diametrul de 168 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015; m; 1,000. 61; AcA13C; Sudarea tevilor din polietilena de presiune, Cot 90* ПНД d=168,,C,, Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,050; buc; 2,000. 62; Рукав пожарныи напорныи латексированныи ф90мм; m; 1,500. 63; AcA26B; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, avind diametrul de 168 mm; buc; 4,000. 64; SA37I; Bratara pentru fixarea conductelor (Хомут); buc; 6,000. 65; AcA54B; Montarea fitingurilor . Imbinare nedemontabila teava PE8 SI teava de otel d 125 PE ПНД (втулка); buc; 8,000. 66; Болт М16 L100mm; buc; 48,000. 67; Гаика М16; buc; 48,000. 68; Шаиба А16; buc; 48,000. 69; Пластина 1Ф1-ТМКЩ-С-3; buc; 48,000. 8. 2.6 Pereu. 70; TsC54C; Strat de fundatie din pietris (слои основания из щебня); m3; 1,200. 71; CG22A3; Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp; m2; 12,000. 9. Lucrtari de montare a utilajului. 72; M1A02E; Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone; t; 18,000. 73; 07-04-001-02; Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,17; buc; 2,000. 74; AcB01C; Montarea armaturilor -Клапан обратныи DN125 кат АДЛ V 6516 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,030; buc; 2,000. 10. Utilaj Rezervor,V=60M3-2buc,Pompa WILO-2buc. 75; Rezervor V= 60m3 -2buc; buc; 2,000. 76; Pompa TWU8-8003-B ,,WILO,,; buc; 2,000. 77; Клапан обратныи D125 V6516; buc; 2,000. VII-Planificarea verticală. № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1; TsC19A1; Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (cрезка грунта с перемещением); 100 m3; 28,060. 2; TsC22C1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I; 100 m3; 28,000. 3; TsC19B1; Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (срезка минерального грунта с перемещеним на 10м); 100 m3; 15,000. 4; TsC22D1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (перемещение в насыпь); 100 m3; 15,000. 5; TsC03E1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка растительного грунта) Коэффициент к осн. зарплате=0,850 Коэффициент к стоимости материалов=0,850 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=0,850; 100 m3; 24,000. 6; TsI50A1; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km; t; 3 546,220. 7; TsC50A; Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I; 100 m3; 24,000. 8; TsC51B; Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II; 100 m3; 24,000. 9; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 52,000. 10; TsI50B1; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 11 km; t; 8 363,800. 11; TsC22C1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (Перемещение грунта по площадке на 10 м); 100 m3; 52,000. 12; TsC22D1; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (перемещение грунта по площадке); 100 m3; 52,000. 13; TsE05A; Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I; 100m2; 35,900. 14; TsD08B1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv; 100 m3; 67,800. VIII-Alimentarea cu electricitate a utilajului frigorific. № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1; 08-02-147-13; Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (AVVG 4x240); 100 m; 0,120. 2; 08-01-058-1; Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual (ВР-32И-31В-250-400А); buc; 1,000. 3; 08-03-575-1; Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (set РБД-400A); buc; 4,000. 4; 08-02-148-2; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (PV 185); 100 m; 0,010. 5; 08-02-147-11; Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg (VVG 5x10); 100 m; 2,880. 6; Pret de piata; Cablu VVGng 5x10; m; 288,000. 7; Pret de piata; Papuci cupru 185; buc; 3,000. 8; Pret de piata; Papuci aluminiu 240; buc; 7,000. 9; 08-03-526-2; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA/3P/C50,BH32-63A); buc; 7,000. 10; 08-02-144-7; Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2; 100 buc; 0,150. 11; 08-02-144-3; Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2; 100 buc; 0,300. 12; Pret de piata; Intrerupator de sarcina BP-32И-31В-250-400А; buc; 1,000. 13; Pret de piata; Cablu PV 185; m; 1,000. 14; Pret de piata; Cablu electric AVVG 4x240; m; 12,000. 15; Pret de piata; Cablu electric APV 1x120; m; 12,000. 16; Pret de piata; Intrerupator automat ВА 47-29/3С50А; buc; 6,000. 17; Pret de piata; Derivare bloc pe sina РБД-400А; buc; 6,000. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Informaţie financiară: - Sursa de finanţare buget local. - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor 60 zile. - Modul de prezentare a ofertelor: - ofertele se prezintă în limba __de stat_____, cu specificarea clară a parametrilor; - preţul lucrărilor se indică în lei MD; - oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; - se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor; - preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; - preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar; - Oferta se prezintă pînă la data limită de depunere a ofertelor pe adresa:nSIA”RSAP” (MTender). - Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei. - Data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - la solicitarea operatorului economic. - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - preţul cel mai scăzut . - Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: - corespunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă. - ______________________________________________________________________ - Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.31 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; - Condiţiile de contractare: - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 10_zile după finisarea termenului de așteptare conform art.32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; - Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi: Nr.; Denumirea documentului/cerințelor; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obl. Da /Nu. 1; DUAE (conform Ordinului nr.177 din 09.10.2018 al Ministerului Finanțelor); Complectarea modelului atașat de autoritatea contractantă în SIA RSAP Mtender Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului; Da. 2; ISO 9001 Calitate; copia certificatului; Da. 3; ISO 14001:2016 protecția mediului; copia certificatului; Da. 4; Manualul calității privind sistemul propriu de conducere și asigurare a calității elaborat cu prevederile ISO 9001 și 14001:2016; Avizat de Agenție pentru Supraveghgere Tehnică; Da. 5; Personal angajat, MANAGER în calitate; Ordin de numire în funcție și experiență în acest domeniu (minimum 6 luni), Diplomă universitară în domeniul relevant (management în construcții); Da. 6; Oferta formularul F3.1 Devizile original formele nr.3; nr.5; nr.7; Original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului; Da. 7; Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal; Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului; Da. 8; Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului; Da. 9; Licenţa de activitate – în cazul în care activitatea se licențiază în domeniul dat; Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului; Da. 10; Formularul informativ despre ofertant formularul F3.7; Original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului; Da. 11; Declaraţie privind la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiar formularul F3.8; Original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului; Da. 12; Declarație privind experiența similară a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit formularul F3.9; Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor). - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similar cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate); Da. 13; Declarație privind lista principalelor lucrări executate, în domeniul de activitate afirent obiectivului contractului, în ultimul an de activitate formularul F3.10; Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate); Da. 14; Ultimul raportul financiar; Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului; Da. 15; Declarație privind dotările specifice, utilajul, echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului formularul F3.11; Original, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului (contract original); Da. 16; Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului formularul F3.12; Original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului; Da. 17; Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier; Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. Notă: Dirigintele de șantier trebuie să fie atestat în Construcții Hidrotehnice.; Da. 18; Garanție pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată; Original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului; Da. 19; Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice; La semnarea contractului; Da. 20; Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică; Formularul F 3.15; Da. 21; Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani; 8 472 400 lei; Da. 17. Relații de contact: _________________I. Costețchi ## L.Ș. ## Executor: Slesarciuc Denis Tel.: 0(256)2-36-75 |  |  |  |  |