Anexă: la

Anunțul de participare

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea articolelor ale uniformei de campanie

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale |  |  | Cantitatea (u.m.) | Specificații tehnice privind caracteristica fizico-mecanică și actul normativ la ţesătură. Actul normativ la confecția. echipamentului. | Termenul de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantaloni tactici/intervenţie (vară) |  |  | 218 perechi | Pantalonii sunt utilizați la uniforma de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. | Termenul limită de livrare -_01.10.2024. |
|  | Tricou cu guler Polo cu ecuoane detașabile pe arici |  |  | 218 buc | Tricoul este constituit din faţă, spate, mâneci scurte şi guler. Densitatea: 180 gr/m² (± 5%. Compoziţia fibrelor constituie: 65% (± 3)- bumbac, 35% (± 3%) - PES. Pieptul şi spatele sînt confecţionate dintr-un singur reper tricotat uniform. În răscroiala gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părţi cu bentiţă dublu tricotată cu lăţimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, pe ambele părți pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Pe partea dreaptă a reperului faţă este aplicată ecusonul detașabil cu inscripția „IGM”, iar pe partea stîngă – inscripţia „RH grupei de sînge” sau gradul special, detașabile. Mînicile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mîneca stîngă, la o distanţă de 7 cm de la cusătura mînecii în umăr, pe partea laterală, este aplicat pe bandă de arici cu dimensiunile 130*70 mm, se aplică ecusonul Inspectoratului General pentru Migrație și ecusonul Ministerului Afacerilor Interne. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.15 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.466-IV din 19 iulie 2016. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT de culoare neagră. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră | Termenul limită de livrare -_01.10.2024.. |
|  | Centură din poliester cu cataramă |  |  | 218 buc | Se confecționează din poliester de culoare neagră. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. | Termenul limită de livrare -_______2024. |
|  |  |  |  |  | Lot nr.2 |  |
| Pantaloni tactici/intervenţie (vară) |  |  |  | 57 perechi | Pantalonii sunt utilizați la uniforma de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. | Termenul limită de livrare -_30.09.2024. |
| Tricou cu guler Polo cu ecuoane detașabile pe arici |  |  |  | 57 buc | Tricoul este constituit din faţă, spate, mâneci scurte şi guler. Densitatea: 180 gr/m² (± 5%. Compoziţia fibrelor constituie: 65% (± 3)- bumbac, 35% (± 3%) - PES. Pieptul şi spatele sînt confecţionate dintr-un singur reper tricotat uniform. În răscroiala gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părţi cu bentiţă dublu tricotată cu lăţimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, pe ambele părți pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Pe partea dreaptă a reperului faţă este aplicată ecusonul detașabil cu inscripția „IGM”, iar pe partea stîngă – inscripţia „RH grupei de sînge” sau gradul special, detașabile. Mînicile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mîneca stîngă, la o distanţă de 7 cm de la cusătura mînecii în umăr, pe partea laterală, este aplicat pe bandă de arici cu dimensiunile 130*70 mm, se aplică ecusonul Inspectoratului General pentru Migrație și ecusonul Ministerului Afacerilor Interne. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.15 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.466-IV din 19 iulie 2016. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT de culoare neagră. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră | Termenul limită de livrare -_30.09.2024 |
| Chipiu de campanie cu cocarda brodată (IGM) detașabil pe arici |  |  |  | 57 buc. | Pentru confecționarea chipiului de campanie se va folosi țesătură combinată cu fir armat. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o bandă cu arici, aplicată pe fâșie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Chipiul este realizat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este aplicată cocarda de forma stabilită a IGM. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. | Termenul limită de livrare -_30.09.2024 |

Inspectoratul General pentru Migrație îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .

Operatorii economici participanți la licitația publică, sânt obligați:

- să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează modelele aprobate;

- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție însoțite de Certificat de conformitate, conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 „ Privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii”,  document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că la momentul evaluării produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile;

- să demonstreze prin raport de încercări că materia primă de bază utilizată în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice;

II. MARCAREA ŞI AMBALAREA

Fiecare bun va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).

Bunurile vor fi împachetate în pungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi mărime într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, mărimea și numărul de bucăţi.

III. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII

Depozitarea se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile se aşează pe rafturi sau podiumuri pe mărimi conform procentajului cerut de beneficiar, ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor.

Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite.

Termenul de garanție pentru produsele livrate va fi de 4 luni. Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.

Figura 56. Uniforma de campanie pentru funcționarii publici cu statut special (chipiu de campanie, tricou cu guler, pantaloni tactici, centura din poliester, ghete tactice (vară))

Modalitatea de echipare cu uniformă

a funcționarilor publici cu statut special, a militarilor, a elevilor

și a studenților cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor

Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia

1. Culoarea uniformei pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia este albastru-închis (PANTONE Cod 19 – 4013 TCX – Dark Navy), cu excepția uniformelor de intervenție și speciale.

2. Culorile aplicate pe unele elemente de echipament sunt:

GRI – pentru Inspectoratul General al Poliției (PANTONE 14 – 4202 TCX Harbor Mist);

GRI – pentru uniforma de ceremonie de culoare gri a funcționarilor publici cu statut special care dețin grade speciale de chestor general (PANTONE 16-5102 TCX);

GALBEN-VERZUI – pentru tricourile cu guler ale Inspectoratului General al Poliției (PANTONE nr. 13-0643 TCX Yellow Plum);

VERDE – pentru Inspectoratul General Poliție de Frontieră (PANTONE Cod 349 C);

ALBASTRU – pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (PANTONE Process Cyan C).

3. Pentru autoritățile administrative și instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care nu se regăsesc mai sus, se va utiliza culoarea GRI (PANTONE 14 – 4202 TCX Harbor Mist).

4. Modelul uniformei de ceremonie, de serviciu și de campanie este unic pentru toți funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia, fiecare subdiviziune identificându-se prin însemnele distinctive de forma stabilită.

5. Însemnele (epoleți, cocarde, embleme, ecusoane, nasturi și alte semne convenționale) se eliberează odată cu articolele de echipament pe care se aplică.

6. Pe uniformă se aplică însemnele distinctive aprobate de Comisia Națională de Heraldică, în modul stabilit.

7. Restituirea uniformei utilizate este interzisă.

8. Termenul de utilizare al uniformei se stabilește începând cu data eliberării acesteia.

9. Schimbarea uniformelor de sezon – vară sau iarnă – și utilizarea unor elemente (componente ale uniformei) se realizează în funcție de condițiile climaterice, în modul stabilit de Ministrul Afacerilor Interne.

10. Normele de echipament special, tactic, inventar și cazarmament, care nu sunt reglementate prin prezenta hotărâre se stabilesc de conducătorii autorităților administrative sau al instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și se aprobă prin act administrativ al ministrului afacerilor interne.

11. Descrierea uniformelor de intervenție și a echipamentului special prevăzute în prezenta hotărâre se aprobă de către Ministerul Afacerilor Interne.