| ____ Constructia sistemului de canalizare si a statiei de epurare a apelor reziduale in s.Radeni r.Calarasi | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 3,000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,000 |
| 3 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat | buc | 2,000 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,400 |
| 8 | 08-02-377-1 | Pozarea conductorilor a liniei electrice aeriene pe constructii de stilpi mono-lant din beton armat | 100 m | 0,250 |
| 9 | прец | Cablu AVVG 4x16mm | m.l. | 25,000 |
| 10 | прец | Cablu ВВГнг 5*6mm | m.l. | 25,000 |
| 11 | прец | Cablu VVGng 5x4mm | m.l. | 5,000 |
| 12 | прец | Cablu VVGng 3x2.5mm | m.l. | 5,000 |
| 13 | прец | Cablu VVGng 3x1.5mm | m.l. | 5,000 |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,150 |
| 15 | прец | Gofra flexibila metalica d-25mm | m.l. | 15,000 |
| 16 | прец | Screpa A-200 |  | 2,000 |
| 17 | прец | Consola de ancorare CA-1500 |  | 2,000 |
| 18 | прец | Clema de ancora PA25x100 |  | 2,000 |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |
| 20 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (4*40mm) (resursul 1011627= 0.01512t) | 100 m | 0,120 |
| 21 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,080 |
| 22 | прец | Teava metalica 50x50mm | m.l. | 8,000 |
| 23 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 1,000 |
| 24 | прец | Corp de iluminat stradal LED 30W IP54 |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 25 | прец | BZUM-3f |  | 1,000 |
| 26 | прец | ЩРн24 IP54 |  | 1,000 |
| 27 | прец | Contor LUN23/In=5(100)A/Un=380V |  | 1,000 |
| 28 | прец | Intrerupator ВА47-29/20A/С/3p |  | 1,000 |
| 29 | прец | Intrerupator ВН32-63A In=63/1p |  | 1,000 |
| 30 | прец | Intrerupator ВА47-29/10A/B/1p |  | 1,000 |
| 31 | прец | Intrerupator ВА47-29/20A/B/1p |  | 1,000 |
| 32 | прец | Intrerupator ВА47-29/16A/C/3p |  | 1,000 |
| 33 | прец | Intrerupator ВД1-63/32A/30mA |  | 1,000 |
| 34 | прец | Descarcator de supratensiune ОПС1-В 3P |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Retele exterioare de canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Земляные работы |  |  |
| 35 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Разработка сухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 9,800 |
| 36 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 14,000 |
| 37 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка сухого грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | 32,400 |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II .(погрузка вытестненного грунта) | 100 m3 | 1,640 |
| 39 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 278,700 |
| 40 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,640 |
| 41 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание) | m3 | 73,500 |
| 42 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механ.трамбовками)) | 100 m3 | 0,730 |
| 43 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное Засыпка грунта вручную) | m3 | 180,000 |
| 44 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками) | m3 | 180,000 |
| 45 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 1 720,000 |
| 46 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 10,190 |
| 47 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 10,190 |
|  |  | Capitolul 2.2. Трубопроводы |  |  |
| 48 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PVC SN4 D160) | m | 490,000 |
| 49 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (PVC SN4 D200) | m | 195,100 |
| 50 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315 mm (PVC SN4 D315 ) | m | 2,000 |
| 51 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 687,100 |
|  |  | Capitolul 2.3. Переход под автодорогой закрытым способом. |  |  |
| 52 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE100 SDR17 PN10 D225 L=30m) | m | 30,000 |
| 53 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE100 SDR17 PN10 D200 L=10m) | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Колодцы |  |  |
| 54 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,610 |
| 55 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 11,940 |
| 56 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat,ale caminelor de vizitare,circulare (inelare) cu diametrul 1,0m (КЦД-10) | buc | 19,000 |
| 57 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-15 | buc | 1,000 |
| 58 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare) cu diametrul 1.0m (КЦ10-6) | buc | 14,000 |
| 59 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare(inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦ10-9) | buc | 17,000 |
| 60 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ-15-6 | buc | 2,000 |
| 61 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ-15-9 | buc | 1,000 |
| 62 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare(inelare) cu diametrul 1.0m,(КЦП1-10-1) | buc | 6,000 |
| 63 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-10-2 | buc | 13,000 |
| 64 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-15-1 | buc | 1,000 |
| 65 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦО-1 | buc | 20,000 |
| 66 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare) cu diametrul 1.0 м,(КЦ-7-3) | buc | 2,000 |
| 67 | pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ-7-9 | buc | 1,000 |
| 68 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды) | m3 | 0,120 |
| 69 | Pret de piata | Costul capacelor din fonta tip "Л" | buc | 6,000 |
| 70 | Pret de piata | Costul capacelor din fonta tip "Т" | buc | 13,000 |
| 71 | Pret de piata | Стоимость заклыдных деталей MC... | kg | 499,600 |
| 72 | Pret de piata | Стоимость стремянки C1-01 (10шт x 9.7кг ) | kg | 97,000 |
| 73 | Pret de piata | Стоимость стремянки C1-02 | kg | 38,700 |
| 74 | Pret de piata | Стоимость стремянки C1-03 | kg | 64,800 |
| 75 | Pret de piata | Стоимость стремянки C1-04 | kg | 58,200 |
| 76 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 38,000 |
| 77 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 38,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. дренажный колодец |  |  |
| 78 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Разработка сухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 0,050 |
| 79 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 1,720 |
| 80 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7.5 | m3 | 0,900 |
| 81 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 37,680 |
| 82 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C-15, F-50, W-6 | m3 | 2,700 |
|  |  | Capitolul 2.6. Разборка и восстановление асфальтового покрытия |  |  |
| 83 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 15,000 |
| 84 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 220,000 |
| 85 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II .(погрузка вытестненного ) | 100 m3 | 0,150 |
| 86 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 24,000 |
| 87 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 27,000 |
| 88 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 25,500 |
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fara cost | m3 | 25,500 |
| 90 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 220,000 |
|  |  | Capitolul 3. Statia de epurare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de montare |  |  |
| 91 | Pret | Montarea statiei de epurare biologica Bioline SBR-25m3/zi | set | 1,000 |
| 92 | Pret | Lucrari de reglare si demarare | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Utilaj |  |  |
| 93 | pret furnizor | Statie de epurare biologica BioLine SBR-25m3/zi | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.