| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Piloni din beton armat P1 |  |  |  |  |
| 1 | CQ23A | Executarea pilotilor forati din beton armat cl. C20, W6 cu instalatia de tip SBU cu diametrul 300 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m (6.00 m). Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului si este 155.4307 kg (Ksal=Kmecanisme=0.5455) Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,0300 Coeficient la manoperei=0,5455 Coeficient la utilajului=0,5455 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,4300 |  |  |
|  | 2873155901202 | Electrozi E42A diametrul de 6 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2722103305015 | Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 325 mm | m | 0,0240 |  |  |
|  | 26631021009141 | Beton marfa clasa C20/25 B25/M350 | m3 | 1,1400 |  |  |
|  | 2710602000090 | Carcase din armatura | kg | 153,4307 |  |  |
|  | 2952270003629 | Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf | h-ut | 3,2000 |  |  |
|  | 2940420002445 | Agregat de sudura, cu motor Diesel, сu curent de sudura nominal 250-400 А | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7100 |  |  |