| Lucrări de reparație a cabinetului de transfuzie a sîngelui | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Dp-5) |  |  |  |  | m3 |  | 15,35 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 6,907 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 53,725 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 1,842 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,228 |
| 2 | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Dp-1) |  |  |  |  | m3 |  | 37,40 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 16,830 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 130,900 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 4,488 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 2,992 |
| 3 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  | 202,79 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 162,232 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 162,232 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,608 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 3,042 |
| 4 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 380,52 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 45,662 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 57,078 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 19,026 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 3,805 |
| 5 | CD51C |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  | 1,88 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 265,531 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 54,388 |
|  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  | 9 475,200 |
|  | 2624102101102 |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 |  | 4,324 |
|  | 2710602000080 |  |  | Armatura A1 |  |  |  |  | kg |  | 169,200 |
|  | 2873122000751 |  |  | Piese forjate |  |  |  |  | kg |  | 4,324 |
|  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 |  | 0,030 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,564 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 7,727 |
| 6 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  | 95,00 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 18,050 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,950 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,950 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,950 |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  | 95,000 |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  | 0,475 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 0,760 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  | 1,425 |
| 7 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 560,96 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 16,829 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 84,144 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 28,048 |
| 8 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 376,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 376,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 75,200 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 2 970,400 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 225,600 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 9,024 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,444 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,752 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,880 |
| 9 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 368,80 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 449,936 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 2 633,232 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,475 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 29,135 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 5,901 |
| 10 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 553,76 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 110,752 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 609,136 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 83,064 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,166 |
| 11 | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 176,76 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 113,126 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 1 262,066 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,707 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 8,838 |
|  | 2952270000000 |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  |  | h-ut |  | 54,796 |
|  | 2875277400000 |  |  | Compresor |  |  |  |  | h-ut |  | 55,679 |
| 12 | CF51A |  |  | Tencuieli interioare de 25 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga a art. CF50) K materiale =25 K manopera =5 |  |  |  |  | m2 |  | 176,76 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 114,894 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 6 319,170 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 4,419 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,768 |
|  | 2952270000000 |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  |  | h-ut |  | 10,959 |
|  | 2875277400000 |  |  | Compresor |  |  |  |  | h-ut |  | 11,136 |
| 13 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 553,76 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 16,613 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 83,064 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 27,688 |
| 14 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 553,76 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 249,192 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 55,376 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 584,161 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,554 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,554 |
| 15 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 477,06 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 95,412 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 47,706 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg |  | 235,191 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,477 |
| 16 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 477,06 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,312 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 71,559 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 23,853 |
| 17 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 477,06 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 262,383 |
|  | 2430116103800c |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / CAPAROL LATEX HYGIENE |  |  |  |  | kg |  | 190,824 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 28,624 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 238,530 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 23,853 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,954 |
| 18 | CI23A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  | 76,70 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 191,750 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 120,419 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 11,563 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 32,760 |
|  | 2462106110433 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  |  |  | kg |  | 134,896 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 78,625 |
|  | 2523116716347 |  |  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci/ linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 80,938 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,116 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,614 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 1,151 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 5,369 |
| 19 | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  | 8,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,040 |
|  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  | 6,400 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,200 |
| 20 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica porcelonat(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 120x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 7,20 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,880 |
|  | 2661112800712060 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni placute: 120x60 |  |  |  |  | m2 |  | 7,417 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 26,906 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 3,418 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 145,440 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,015 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,086 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,072 |
| 21 | CK26C |  |  | Coltare din mase plastice montate la muchii faianta (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 24,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,920 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,240 |
|  | 25211067183931 |  |  | Coltare din mase plastice montate la muchii faianta |  |  |  |  | m |  | 24,000 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,240 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafur (ferestre) |  |  |  |  | m2 |  | 15,12 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,814 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,268 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,756 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,151 |
| 23 | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de interior - pervazuri la fereastra |  |  |  |  | m |  | 14,30 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 1,287 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,715 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,143 |
| 24 | RpCJ06C |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  | m |  | 37,80 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 19,278 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,474 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 48,762 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  | 0,053 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,325 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,083 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,057 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,057 |
| 25 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre |  |  |  |  | m2 |  | 15,12 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,468 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 4,536 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 220,903 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,169 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,194 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,448 |
| 26 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchii (ferestre) (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 97,80 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 8,802 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,978 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  | 97,800 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,978 |
| 27 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 15,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,454 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 2,268 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,756 |
| 28 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 15,12 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,804 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,512 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 15,950 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,015 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,015 |
| 29 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 15,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,454 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 2,268 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,756 |
| 30 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 15,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,316 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 6,048 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,907 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 7,560 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,756 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,030 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 |  | 14,11 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,834 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,693 |
| 32 | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC hidrofug) |  |  |  |  | m2 |  | 22,89 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 43,720 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  | 24,155 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  | 21,141 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  | 50,610 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  | 54,060 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  | 17,426 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  | 6,234 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 2,013 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  | 37,957 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  | 372,442 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,105 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,087 |
| 33 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 22,89 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,687 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 3,433 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,145 |
| 34 | CF57A k=2 mat, util |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k= 2 materiale, utilaje |  |  |  |  | m2 |  | 22,89 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 10,301 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,289 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 48,293 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,046 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,046 |
| 35 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 22,89 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,687 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 3,433 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,145 |
| 36 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) |  |  |  |  | m2 |  | 22,89 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,590 |
|  | 2430116103800l |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / lavabila |  |  |  |  | kg |  | 9,156 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,373 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 11,445 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,145 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,046 |
| 37 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa pentru tavan medicinal suspendat tip Hygena Plain board 95%RH (600x600x15mm) |  |  |  |  | m2 |  | 175,13 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 26,269 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 359,016 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  | 700,520 |
|  | 2732103646151112 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa pentru tavan medicinal suspendat tip Hygena Plain board 95%RH (600x600x15mm) |  |  |  |  | m2 |  | 183,887 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,627 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 177,71 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 40,873 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 40,873 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  | 5,331 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 5,331 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 5,331 |
| 39 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 21,75 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 8,482 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,482 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 1,088 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,088 |
| 40 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  | 198,02 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 29,703 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 29,703 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 9,901 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 7,921 |
| 41 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 198,02 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,941 |
|  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund/ Betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 29,703 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 9,901 |
| 42 | CA04K2 |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (/ Beton celular usor D500) si turnarea cu pompa, beton clasa. |  |  |  |  | m3 |  | 7,91 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 7,910 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,791 |
|  | 2663102100000 |  |  | Beton Celular D500 |  |  |  |  | m3 |  | 8,432 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,234 |
|  | 2811230007665 |  |  | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru) |  |  |  |  | h-ut |  | 11,865 |
|  | 2410520006800 |  |  | Autopompa |  |  |  |  | h-ut |  | 0,870 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 1,582 |
| 43 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 198,02 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 118,812 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 19,802 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 2 574,260 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 8,317 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,980 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 5,941 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,376 |
| 44 | CG01A1 k=8 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm) k=8 |  |  |  |  | m2 |  | 198,02 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 158,416 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 31,683 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 3 405,944 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 11,089 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 3,168 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 4,752 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,376 |
| 45 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR5 100x100 |  |  |  |  | kg |  | 595,65 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 14,891 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,978 |
|  | 2873122005100100 |  |  | Plase sudate VR5 100x100 |  |  |  |  | kg |  | 601,606 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,978 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 5,957 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 178,695 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,357 |
| 46 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 198,02 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 46,337 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 3 044,855 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 17,911 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,796 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 8,317 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,980 |
| 47 | CG56A1 k=4 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: se scade 4 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  | -198,02 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -18,218 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | -1 213,397 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | -0,793 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -3,168 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,792 |
| 48 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 10-15 cm cu profil special Antistatic/conductiv (Zone cu cerinte ridicate (critice) |  |  |  |  | m2 |  | 60,98 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 121,960 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 72,566 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 9,193 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 21,450 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 321,746 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 62,511 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 9,193 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 67,413 |
|  | 252311671634611 |  |  | Covor P.V.C. special "Antistatic/conductiv |  |  |  |  | m2 |  | 64,349 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,092 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,610 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,732 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 12,196 |
| 49 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 10-15 cm cu profil special ) Rezistent la trafic intens (Zone acces general) |  |  |  |  | m2 |  | 108,94 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 217,880 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 129,639 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 16,423 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 38,320 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 574,795 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 111,674 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 16,423 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 120,433 |
|  | 252311671634612 |  |  | Covor P.V.C. special Rezistent la trafic intens |  |  |  |  | m2 |  | 114,959 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,164 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,089 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 1,307 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 21,788 |
| 50 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 10-15 cm cu profil special Electrogen acustic (Zone personal medical) |  |  |  |  | m2 |  | 38,48 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 76,960 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 45,791 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 5,801 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 13,535 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 203,030 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 39,446 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 5,801 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 42,540 |
|  | 252311671634613 |  |  | Covor P.V.C. special Electrogen acustic |  |  |  |  | m2 |  | 40,606 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,058 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,385 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,462 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 7,696 |
| 51 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 10-15 cm cu profil special (, Antiderapant - siguranta la alunecare (Zone umezeala - Grupuri sanitare) |  |  |  |  | m2 |  | 19,32 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 38,640 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 22,991 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 2,912 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 6,796 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 101,937 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 19,805 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 2,912 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 21,358 |
|  | 252311671634615 |  |  | Covor P.V.C. special Antiderapant - siguranta la alunecare |  |  |  |  | m2 |  | 20,387 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,029 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,193 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,232 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 3,864 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 |  | 56,68 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 11,903 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 11,903 |
| 53 | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  |  |  | m |  | 13,50 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,080 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,135 |
|  | 2521106718393 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  |  |  | m |  | 13,500 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 81,000 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,135 |
| 54 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi de interior tip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele ) se va coordona cu beneficiarul ( Usi batante cu dimensiunile: 600x1900 - 2 buc, 800x2100 - 3 buc, 900x2100 - 8 buc, 1000x2100 - 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 26,06 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 38,308 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 2,085 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,515 |
|  | 2030112930061 |  |  | Usi de interior tiptip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele ) |  |  |  |  | m2 |  | 26,060 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 2,215 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  | 11,727 |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  | 5,733 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,521 |
| 55 | CK03C |  |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usi de interior tip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele ) ) se va coordona cu beneficiarul (Usi duble cu dimensiunile: 800x1900 - 1 buc, 1200x2100 - 2 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 5,04 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 5,342 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,202 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,260 |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioaret ip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele ) |  |  |  |  | m2 |  | 5,040 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 0,252 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  | 1,512 |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  | 0,756 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,101 |
| 56 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle( Lacat magnet cu cilindru cheie ,miner hromat set) |  |  |  |  | buc |  | 17,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,360 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 41,140 |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc |  | 17,000 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 102,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 5,700 |
| 58 | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,100 |
| 59 | RpSE13B |  |  | Demontarea unei masini pentru spalat |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011600 |  |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om |  | 4,550 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,500 |
| 60 | RpSB03A |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,200 |
| 61 | RpSB01C |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 7,900 |
| 62 | RpSA03A |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  | 35,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 10,500 |
| 63 | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,240 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,760 |
| 64 | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,640 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,800 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 2,640 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,008 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  | 0,001 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,048 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,080 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,120 |
| 65 | RpSB13E |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,800 |
|  | 2521216720160110 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm |  |  |  |  | m |  | 10,300 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,150 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,150 |
| 66 | RpSB14E |  |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,040 |
|  | 2523156721037110 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,210 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,090 |
| 67 | RpSB13C |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 42,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 12,600 |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm |  |  |  |  | m |  | 43,260 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,168 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,504 |
| 68 | RpSB14C |  |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,240 |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm |  |  |  |  | buc |  | 24,000 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,240 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,288 |
| 69 | RpSA44I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,900 |
|  | 28752742040404 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" |  |  |  |  | buc |  | 10,000 |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  | 0,060 |
|  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc |  | 10,000 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 10,000 |
|  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  | 10,000 |
| 70 | RpSA44F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |
|  | 28752742040402 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" |  |  |  |  | buc |  | 50,000 |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  | 0,300 |
|  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc |  | 50,000 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 50,000 |
|  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  | 50,000 |
| 71 | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,700 |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc |  | 1,060 |
|  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  | 1,050 |
|  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
| 72 | RpSC21C |  |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,900 |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  | 0,918 |
|  | 2875274203500 |  |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  |  |  | buc |  | 6,120 |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
| 73 | RpSC22A |  |  | Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete tabla inox dubla la comanda) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,150 |
|  | 82875114200030 |  |  | Chiuveta dubla (inclusa in utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 3,030 |
|  | 2523126719771 |  |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  |  |  | buc |  | 3,030 |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  | 3,030 |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  | 1,818 |
| 74 | RpSC22A |  |  | Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete tabla inox pardoseala la comanda) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,050 |
|  | 82875114200020 |  |  | Chiuveta (inclusa in utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 1,010 |
|  | 2523126719771 |  |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  |  |  | buc |  | 1,010 |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  | 1,010 |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  | 0,606 |
| 75 | RpSD19A |  |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru trap de dus |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,300 |
|  | 2913124201350 |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 76 | RpSB25E |  |  | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,250 |
|  | 2875114202905 |  |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata |  |  |  |  | buc |  | 1,020 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,122 |
|  | 1752117307067 |  |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg |  | 0,051 |
| 77 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,600 |
|  | 2913124201370c |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"/ Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
| 78 | RpSD35A |  |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,000 |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
| 79 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm |  |  |  |  | m |  | 85,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 63,750 |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20mm |  |  |  |  | m |  | 86,700 |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20mm |  |  |  |  | buc |  | 59,500 |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20mm |  |  |  |  | buc |  | 38,250 |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20mm |  |  |  |  | buc |  | 8,500 |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20mm |  |  |  |  | buc |  | 85,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 1,700 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,510 |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  | 0,170 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 3,562 |
| 80 | RpSA43B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 110,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 36,300 |
|  | 28752742040403/4 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 110,000 |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  | 0,550 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 34,100 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,132 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  | 0,110 |
| 81 | RoSD18A |  |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,280 |
|  | 29131242021001/2 |  |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 8,040 |
|  | 2913124204200 |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc |  | 8,040 |
| 82 | RpSC31A |  |  | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid) |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,400 |
|  | 28751142011201 |  |  | Portpahar sau sapuniera/ Dispenser sapun lichid |  |  |  |  | buc |  | 6,363 |
| 83 | SC11B |  |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica) |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,700 |
|  | 28751142011701 |  |  | Portprosop/ Dispenser Hartie Igienica |  |  |  |  | buc |  | 6,150 |
| 84 | RpSC31A |  |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dozator pentru sapun lichid sau spuma cu actionare cu cotul) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,400 |
|  | 28751142011202 |  |  | Portpahar sau sapuniera/ Dozator pentru sapun lichid |  |  |  |  | buc |  | 1,060 |
| 85 | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  | 85,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 13,600 |
| 86 | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  | 8,50 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,935 |
| 87 | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  | 5,20 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,416 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 46,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 13,800 |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  | 13,800 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 2,760 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 6,302 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 1,012 |
| 89 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  | 12,50 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 2,000 |
| 90 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 26,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 2,600 |
| 91 | IC35D |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | m |  | 32,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 14,400 |
|  | 252121671000032 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm |  |  |  |  | m |  | 32,960 |
| 92 | IC38C |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 4,200 |
|  | 287527411010232 |  |  | Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=32mm |  |  |  |  | buc |  | 20,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,400 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,160 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,420 |
| 93 | IC38I |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 4,200 |
|  | 287527411010332 |  |  | Piesa de racordare (fiting) 3 imbinari d=32mm |  |  |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,420 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,112 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,420 |
| 94 | IC40B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 40,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 11,200 |
|  | 2875274204114 |  |  | Bratara fixare 1 1/4-2" |  |  |  |  | buc |  | 40,000 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  | 40,000 |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  | 40,000 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  | 40,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 4,000 |
| 95 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) |  |  |  |  | m |  | 35,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 14,000 |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena/ TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm |  |  |  |  | m |  | 36,050 |
| 96 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,240 |
|  | 287527411010225 |  |  | Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=25mm |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,360 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,126 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,324 |
| 97 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,520 |
|  | 287527411012512 |  |  | Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x1/2+ olandez |  |  |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,280 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,098 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,252 |
| 98 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,520 |
|  | 287527411012543 |  |  | Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x3/4 |  |  |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,280 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,098 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,252 |
| 99 | IC41B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala |  |  |  |  | buc |  | 52,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 6,240 |
|  | 2875274204000 |  |  | Bratara fixare |  |  |  |  | buc |  | 52,000 |
|  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc |  | 52,000 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 52,000 |
|  | 2874115893465 |  |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  | 52,000 |
| 100 | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR) |  |  |  |  | buc |  | 7,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,910 |
|  | 291312420210025 |  |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d= 25mm PPR |  |  |  |  | buc |  | 7,035 |
|  | 2913124204200 |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc |  | 7,035 |
| 101 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 28,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 4,200 |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  | 28,000 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  | 56,000 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  | 56,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,800 |
| 102 | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 element Bimetal |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |
|  | 2822115700010 |  |  | Radiator bimetalic 10 sectii |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,060 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,120 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  | 0,100 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,400 |
| 103 | IB05B |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente Bimetal |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 10,000 |
|  | 2822115700015 |  |  | Radiator bimetalic 15 sectii |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,160 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,320 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  | 0,200 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  | 16,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,000 |
| 104 | IB05B |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 20 elemente Bimetal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,500 |
|  | 2822115700020 |  |  | Radiator bimetalic 20 sectii |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,040 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,080 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  | 0,050 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,250 |
| 105 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,220 |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,280 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,560 |
| 106 | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc |  | 7,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,700 |
|  | 2913134500000 |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  |  | buc |  | 7,000 |
|  | 2524907304522 |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc |  | 0,700 |
| 107 | IC50A |  |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,100 |
|  | 28752741190002 |  |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,098 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,168 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,336 |
| 108 | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc |  | 28,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 5,600 |
|  | 28752741190003 |  |  | Reductie radiator |  |  |  |  | buc |  | 28,000 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,280 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,560 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 1,120 |
| 109 | RpIE02A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  | 24,50 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 9,555 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,225 |
|  | 2952270003302 |  |  | Electropompa de apa |  |  |  |  | h-ut |  | 2,450 |
| 110 | RpIE04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" |  |  |  |  | m |  | 90,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 9,000 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 4,500 |
|  | 2952270003302 |  |  | Electropompa de apa |  |  |  |  | h-ut |  | 4,500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | TrB05B2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 180,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 532,800 |
| 112 | TrB22C1A2 |  |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  |  | t |  | 120,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 60,000 |
|  | 2922140006727 |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  |  | h-ut |  | 30,000 |
| 113 | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  | 180,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 199,800 |
| 114 | TsI50B5 |  |  | Transportarea deseu constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  | 180,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  | 46,440 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | pret furnizor |  |  | Masa de inox cu politi si bordura la perete 1800x700x850 mm |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 11141 |  |  | Masa de inox cu politi si bordura la perete 1800x700x850 mm |  |  |  |  | buc |  | 3,000 |
| 116 | pret furnizor |  |  | Chiuveta din inox. Lungime bol: 400-500 mm; Latime bol: 400-500 mm; Adincime bol: 250 -350 mm; Numar boluri: 2 buc.; Lungime: 1000-1200 mm; Latime: 600-700 mm; Inaltime: 850 mm |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 11161 |  |  | Chiuveta din inox. Lungime bol: 400-500 mm; Latime bol: 400-500 mm; Adincime bol: 250 -350 mm; Numar boluri: 2 buc.; Lungime: 1000-1200 mm; Latime: 600-700 mm; Inaltime: 850 mm |  |  |  |  | buc |  | 3,000 |
| 117 | pret furnizor |  |  | Chiuveta din inox cu raft. Lungime bol: 400-500 mm; Latime bol: 400-500 mm; Adincime bol: 250 -350 mm; Numar boluri: 1 buc.; Lungime: 500-700 mm; Latime: 600-700 mm; Inaltime: 850 mm. |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1116185 |  |  | Chiuveta din inox cu raft. Lungime bol: 400-500 mm; Latime bol: 400-500 mm; Adincime bol: 250 -350 mm; Numar boluri: 1 buc.; Lungime: 500-700 mm; Latime: 600-700 mm; Inaltime: 850 mm. |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Sistem electric interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  | 150,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 30,000 |
| 119 | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  | 150,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 45,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 255,000 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,075 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,500 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,250 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 3,000 |
| 120 | RpCU05I1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 13,000 |
| 121 | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 6,600 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 6,600 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,020 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  | 0,002 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,120 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,200 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 34,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 7,480 |
| 123 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  | 45,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,700 |
| 124 | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 710 x 310 x 130 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,370 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,020 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,070 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,710 |
|  | 050102 |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,220 |
|  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,220 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,070 |
| 125 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 33,600 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,600 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
| 126 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) |  |  |  |  | 100 m |  | 11,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 130,900 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,023 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 10,560 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 147,400 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 147,400 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 2,200 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 11,000 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 73,700 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 198,000 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 19,800 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 53,240 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,210 |
| 127 | pret furnizor |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 1 100,00 |
|  | 004527 |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 1 100,000 |
| 128 | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) |  |  |  |  | 100 m |  | 2,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 34,400 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,004 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 1,920 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 26,800 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 26,800 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,800 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,000 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 13,400 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 36,000 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 3,600 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 13,920 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,660 |
| 129 | pret furnizor |  |  | Tub Flexibil d=40 |  |  |  |  | m |  | 200,00 |
|  | 0045258 |  |  | Tub Flexibil d=40 |  |  |  |  | m |  | 200,000 |
| 130 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 10,90 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 73,466 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,007 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,218 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 3,379 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 8,720 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 132,980 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,545 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,218 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 1,744 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,218 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,218 |
| 131 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 380,00 |
|  | 0070 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 380,000 |
| 132 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 710,00 |
|  | 0073 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 710,000 |
| 133 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,60 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,716 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,012 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,186 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,480 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 7,320 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,030 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,012 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,192 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,024 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,024 |
| 134 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 4x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 40,00 |
|  | 00732526 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 4*1,5mm2 |  |  |  |  | m |  | 40,000 |
| 135 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 5x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 00732527 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 5*2,5mm2 |  |  |  |  | m |  | 20,000 |
| 136 | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 1,85 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,720 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,002 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,037 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,574 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,480 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 22,570 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,093 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,037 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,592 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,148 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,148 |
| 137 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2 |  |  |  |  | m |  | 185,00 |
|  | 00732528 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 5*6mm2 |  |  |  |  | m |  | 185,000 |
| 138 | pret furnizor |  |  | Doze 100x100 |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 0045 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 12,000 |
| 139 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,200 |
|  | 1111000100020 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,070 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 2,800 |
| 140 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete |  |  |  |  | buc |  | 9,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,700 |
|  | 11110001000202 |  |  | Intrerupator dublu |  |  |  |  | buc |  | 9,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 9,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,045 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 1,800 |
| 141 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete tip scara |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 1111000100020235 |  |  | Intrerupator dublu tip scara |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,010 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,400 |
| 142 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A |  |  |  |  | buc |  | 50,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 22,000 |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  | 50,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 50,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 2,500 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 10,000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,250 |
| 143 | RpEF15B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 19,800 |
|  | 28752744005022 |  |  | Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 incorporate |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 36,000 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 36,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,440 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 3,600 |
| 144 | RpEF15B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,400 |
|  | 2875274400502225 |  |  | Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 aparente |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,320 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,800 |
| 145 | RpEF13C |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,440 |
|  | 2875274400502441754 |  |  | (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,400 |
| 146 | RpEF16A |  |  | Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65 |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,920 |
|  | 246647730241825 |  |  | Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65 |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 1111122200005 |  |  | Glob pentru aplica |  |  |  |  | buc |  | 6,060 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,180 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 1,200 |
| 147 | RpEF13C |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de peret bacteriologic +lampa 30W |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 7,320 |
|  | 287527440050265625 |  |  | Corp de iluminat bacteriologic 30W |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,300 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 1,200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 48 module IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 10002 |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 149 | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 0120 |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
| 150 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 1000425 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, B |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
| 151 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 10004 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
| 152 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 10005 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
| 153 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 100068424 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
| 154 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 10007 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistem electric interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Sistem internet telefon |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) |  |  |  |  | 100 m |  | 2,50 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 29,750 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,005 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,400 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 33,500 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 33,500 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,500 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,500 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 16,750 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 45,000 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 4,500 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 12,100 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,275 |
| 156 | pret furnizor |  |  | Tub flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 250,00 |
|  | 50016 |  |  | Tub flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 250,000 |
| 157 | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 3,05 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,110 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,061 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,945 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,440 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 37,210 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,152 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,061 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,488 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,030 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,030 |
| 158 | pret furnizor |  |  | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) |  |  |  |  | m |  | 305,00 |
|  | 5102424 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) |  |  |  |  | m |  | 305,000 |
| 159 | pret furnizor |  |  | Cablu fibro-optic telefon |  |  |  |  | m |  | 45,00 |
|  | 510000 |  |  | Cablu fibro-optic telefon |  |  |  |  | m |  | 45,000 |
| 160 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - Priza internet RJ 45 |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,640 |
|  | 27461673351013 |  |  | Priza bipolara/ Priza internet RJ 45 |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,300 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 1,200 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,030 |
| 161 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - Priza telefon RJ11 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,880 |
|  | 27461673351014 |  |  | Priza telefon RJ11 |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,400 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,010 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistem internet telefon |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |
| 163 | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,500 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 8,500 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,003 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,050 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,075 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |
| 164 | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,400 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,600 |
| 165 | RpEJ09B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 3,300 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,010 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  | 0,001 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,060 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,150 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 24,000 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,006 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,400 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,056 |
|  | 3302061 |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,160 |
| 167 | 10-04-001-02 |  |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) (se exclude resursa masa utilaj) |  |  |  |  | set |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 32,700 |
|  | 1010120 |  |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm |  |  |  |  | t |  | 0,003 |
|  | 1010389 |  |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru |  |  |  |  | t |  | 0,003 |
|  | 1010816 |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1011032 |  |  | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14 |  |  |  |  | t |  | 0,070 |
|  | 1011521 |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  | 1,600 |
|  | 1011703 |  |  | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata) |  |  |  |  | kg |  | 1,200 |
|  | 1011714 |  |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  |  | t |  | 0,018 |
|  | 1011825 |  |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg |  | 1,200 |
|  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  | 0,400 |
|  | 1020008 |  |  | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm |  |  |  |  | m3 |  | 0,045 |
|  | 1110109 |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  | 4,000 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  | 360,000 |
|  | 5009264 |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  | 1,200 |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  | 0,700 |
|  | 5420055 |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  | 0,400 |
|  | 5440021 |  |  | Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 3,200 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 2,400 |
|  | 5440150 |  |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  |  | kg |  | 2,400 |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,640 |
| 168 | 10-01-039-06 |  |  | Acumulator 12в, 17А/ч |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,000 |
| 169 | 10-04-066-05 |  |  | Sonerie ЗПО |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,000 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  | 0,002 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,008 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,004 |
| 170 | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare de fum SPD3.1 |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 40,000 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,010 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 5,000 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 3302061 |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 3,200 |
| 171 | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ SPR3LM ручной |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  | 0,005 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,000 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,100 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,002 |
|  | 3302061 |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
| 172 | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 3,70 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,757 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,002 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,074 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 1,147 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,960 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 45,140 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,185 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,074 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,592 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,037 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,037 |
| 173 | pret furnizor |  |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2 |  |  |  |  | m |  | 370,00 |
|  | 5101208 |  |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2 |  |  |  |  | m |  | 370,000 |
| 174 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,674 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,002 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,031 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,080 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 1,220 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,005 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,002 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,016 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,002 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,002 |
| 175 | pret furnizor |  |  | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 500315 |  |  | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 10,000 |
| 176 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) |  |  |  |  | 100 m |  | 3,50 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 41,650 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,007 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 3,360 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 46,900 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 46,900 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,700 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 3,500 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 23,450 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 63,000 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 6,300 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 16,940 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,385 |
| 177 | pret furnizor |  |  | Teava gofro din V/P d=20 |  |  |  |  | m |  | 350,00 |
|  | 6500315 |  |  | Teava gofro din V/P d =20 |  |  |  |  | m |  | 350,000 |
| 178 | RpEA09A |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm |  |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 9,000 |
|  | 2523156720028 |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC)10x20 |  |  |  |  | m |  | 30,900 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 30,000 |
|  | 2874115836660 |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  | 30,900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | pret furnizor |  |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 5100008 |  |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 180 | pret furnizor |  |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 5100009 |  |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 181 | pret furnizor |  |  | Аккумулятор 12B, 7Ач |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 5100010 |  |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 182 | pret furnizor |  |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 5100011 |  |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
| 183 | pret furnizor |  |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 5100012 |  |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  |  | buc |  | 20,000 |
| 184 | pret furnizor |  |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 5100013 |  |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Ventilarea Conditionarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | RpVA35A |  |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  | m2 |  | 16,50 |
|  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  |  |  |  | h-om |  | 14,850 |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  | 0,116 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,495 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,330 |
| 186 | RCsB30J k=3 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 8,496 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,654 |
|  | 5001000100135110 |  |  | Freza cu carota diamanta d=110mm |  |  |  |  | buc |  | 0,182 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,801 |
|  | 2952260003904 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  | 5,760 |
| 187 | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm |  |  |  |  | m2 |  | 12,70 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 48,006 |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  | 10,262 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 0,128 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  | 0,154 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  | 0,128 |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,218 |
|  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  | 16,034 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,385 |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  | 0,385 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 76,962 |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  | 0,385 |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  | 60,287 |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  | 76,962 |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  | 76,962 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,635 |
| 188 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 5,640 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,360 |
|  | 28112363062001 |  |  | Grila ventilatie de interior din PVC dimensiune 20x30 |  |  |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 6,000 |
| 189 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC cu clapeta (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,820 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,180 |
|  | 28112363062002 |  |  | Grila ventilatie de exterior din PVC |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 3,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | VC07A k sal 0,5 |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw( se exclude motor ventilator) |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 34,650 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,600 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,900 |
| 191 | VC37B |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (se exclud bloc interior/exterior) |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 16,500 |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  | 26,250 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  | 2,625 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  | 10,500 |
|  | 2661122804602 |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  |  | m |  | 52,500 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  | 78,750 |
|  | 2746163334852 |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  |  | m |  | 26,250 |
|  | 2746163334853 |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  |  | m |  | 26,250 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  | 0,924 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  | 4,725 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,750 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,400 |
|  | 3410520005700 |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 4,900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | pret furnizor |  |  | Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 1112 |  |  | Ventilator de canal d100 niv zgomot25-30 db |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
| 193 | pret furnizor |  |  | Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |
|  | 610001 |  |  | Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor |  |  |  |  | buc |  | 5,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilarea Conditionarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Acces control |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 10-04-112-01 |  |  | Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa.(Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,000 |
|  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  | 0,016 |
|  | 1110109 |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,400 |
|  | 5009264 |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,200 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,010 |
| 195 | 10-06-037-05 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la:300*300(se exclude re. masa utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,060 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,200 |
|  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | kg |  | 0,900 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,020 |
| 196 | 10-08-001-13 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Cчитыватель карт Em-marine) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,001 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,300 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,008 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,130 |
| 197 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок электро-магнитный ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,080 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,420 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
| 198 | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  | 0,005 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,000 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,100 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,002 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
| 199 | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  | 0,005 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,000 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,100 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,002 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
| 200 | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Релейный блок для разблокировки при пожаре) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  | 0,005 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,000 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,100 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,002 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
| 201 | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |
| 202 | 10-01-055-02 |  |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  |  |  | 100 m |  | 0,40 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,840 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1011482 |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 14,760 |
|  | 1100198 |  |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  |  |  | 100 buc |  | 1,248 |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,612 |
| 203 |  |  |  | Cablu UTP cat.5e |  |  |  |  | m |  | 40,00 |
|  | 0125 |  |  | Кабель utp cat 5e |  |  |  |  | m |  | 40,400 |
| 204 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) |  |  |  |  | 100 m |  | 0,40 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,760 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,384 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 5,360 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 5,360 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,080 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,400 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,680 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 7,200 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,720 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 1,936 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,044 |
| 205 |  |  |  | Teava gofrata d=16 |  |  |  |  | m |  | 40,00 |
|  | 019 |  |  | Teava gofrata d=16 |  |  |  |  | m |  | 40,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  |  | Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 050 |  |  | Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
| 207 |  |  |  | Бокс для контроллера |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 050458 |  |  | Бокс для контроллера |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 208 |  |  |  | Резервированный источник питания с монтажным боксом 5А, 12 В |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 0104 |  |  | Резервированный источник питания с монтажным боксом |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 209 |  |  |  | Аккумулятор 12В-7А |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 011 |  |  | Аккумулятор 12В-7А |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 210 |  |  |  | Cчитыватель карт |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 051 |  |  | Cчитыватель карт Em-marine |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 211 |  |  |  | Замок электро-магнитный |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 01125 |  |  | Замок электро-магнитный |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 212 |  |  |  | Магнито-контактный, на клейкой основе |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 01129 |  |  | Магнито-контактный, на клейкой основе |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 213 |  |  |  | Релейный блок для разблокировки при пожаре |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 0112985 |  |  | Релейный блок для разблокировки при пожаре |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 214 |  |  |  | Карта доступа |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 059 |  |  | Карта доступа Em-marine |  |  |  |  | buc |  | 10,000 |
| 215 |  |  |  | Buton de iesire ZKTeco EX803L, Metal |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 0592542 |  |  | Buton de iesire ZKTeco EX803L, Metal |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Acces control |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |