|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări  de construcți ea drumului de ocolire str. Liviu Rebreanu – str. Grădinilor orașul Ialoveni,

Autoritatea contractantă: Primăria Ialoveni adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 45.

- Descriere generală.

Lucrările vor fi petrecute în orașul Ialoveni

Perioada de execuție:  până la data de 01.07.2026, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 10 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

3. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea formularelor nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu documentația normativă.

5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

- Experiența în domeniu, minim 5 ani;

- Documente confirmative că compania este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

- Documente confirmative, deținerea personalului calificat în domeniul dat;

- Deviz-lucrări (forme 3,5,7) WinSmeta.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documente obligatorii la depunerea ofertei vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente obligatorii la evaluare ofertelor vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Ialoveni

3. Obiectul achiziţiilor  :   Lucrări  de construcți ea drumului de ocolire str. Liviu Rebreanu – str. Grădinilor orașul Ialoveni,

Formularul nr. 1

Reparatia capitala a drumului public cu constructia  trotuarului si  parcari auto din strada    Liviu Rebreanu, din or.Ialoveni.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=7cm ) |  |  |  | m3 |  | 293,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 468,80 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 5,60 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  | 227,08 |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 227,08 |
| 2 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) |  |  |  | 100 m3 |  | 2,930 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 7,62 |
| 3 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit) |  |  |  | t |  | 644,600 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 36,81 |
| 4 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  | 100 m3 |  | 2,930 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,11 |
|  | 14111222017521632 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 1,23 |
| 5 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=18cm) |  |  |  | m3 |  | 753,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 107,68 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 18,00 |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  | 10,39 |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  | 10,39 |
| 6 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) |  |  |  | 100 m3 |  | 7,530 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 19,58 |
| 7 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  | 1 204,800 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 68,79 |
| 8 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracamintei trotuarilor din beton asfaltic H=13cm ) |  |  |  | m3 |  | 18,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 28,80 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 0,34 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  | 13,95 |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 13,95 |
| 9 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 0,47 |
| 10 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) |  |  |  | t |  | 39,600 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 1,52 |
| 11 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolare imbracamintei din beton H=15cm) |  |  |  | m3 |  | 31,000 |
|  | 7111020030200 |  | Miner |  |  |  | h-om |  | 143,84 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  | 18,97 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  | 9,49 |
| 12 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,310 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 0,81 |
| 13 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit) |  |  |  | t |  | 68,200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 3,89 |
| 14 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,310 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,12 |
|  | 14111222017521632 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 15 | DG03A |  | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demolare imbracamintei din pavaj H=5cm) (intrare in curte) |  |  |  | m2 |  | 311,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 93,30 |
| 16 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,187 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 0,49 |
| 17 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) |  |  |  | t |  | 41,050 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 1,57 |
| 18 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,187 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,07 |
|  | 14111222017521632 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
| 19 |  |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton ( Demolare bordurii BR 100.30.15) (L=285m) (DEMOLARE BORDURII INCLUS P.1,P.5,P 8) |  |  |  | m |  | 0,000 |
| 20 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 0,31 |
| 21 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit) |  |  |  | t |  | 28,730 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 1,64 |
| 22 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,05 |
|  | 14111222017521632 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 23 | TsG08A |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm ( Defrisare copacilor ф15см ) |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor |  |  |  | h-om |  | 1,14 |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  | 6,54 |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor |  |  |  | h-om |  | 2,10 |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  |  | h-ut |  | 0,58 |
| 24 | TsH92C |  | Incarcarea in auto сopacilor |  |  |  | t |  | 4,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 2,73 |
| 25 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit) |  |  |  | t |  | 4,200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |
| 26 | TsG06A |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Extrajere radacinilor ) |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 5,22 |
| 27 | TsH92C |  | Incarcarea in auto crengi |  |  |  | t |  | 1,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,78 |
| 28 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit) |  |  |  | t |  | 1,200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare ) |  |  |  | 100 m3 |  | 1,470 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 3,31 |
| 30 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( pentru rambleu) |  |  |  | t |  | 250,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 5,80 |
| 31 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare ) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,420 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 0,94 |
| 32 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) |  |  |  | t |  | 71,400 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 1,66 |
| 33 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,420 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 14111222017521632 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |
| 34 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3 сu cancare) |  |  |  | 100 m3 |  | 8,890 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 20,00 |
| 35 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit) |  |  |  | t |  | 1 512,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 86,34 |
| 36 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 8,890 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 3,20 |
|  | 14111222017521632 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 3,56 |
| 37 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) |  |  |  | 100 m3 |  | 1,470 |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  |  | h-ut |  | 1,75 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  | h-ut |  | 2,34 |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  |  | h-ut |  | 1,75 |
| 38 | Dl98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazonelor si taluzului mecanizat.) |  |  |  | 100m2 |  | 9,990 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 29,37 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  | h-ut |  | 0,38 |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  |  |  | h-ut |  | 0,67 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 1,42 |
| 39 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru gazoanelor si taluzului) |  |  |  | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 2,92 |
| 40 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru gazoanelor si taluzului) |  |  |  | t |  | 180,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 4,18 |
| 41 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal din acostamentul si taluzului -90%)(S=999x0,9=899m2) |  |  |  | 100m2 |  | 8,990 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 1,35 |
| 42 | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-20%)(S=999x0,1=100m2) |  |  |  | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 5,90 |
| 43 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a taluzurilui ) |  |  |  | 100m2 |  | 9,990 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  | 51,95 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  | 9,99 |
| 44 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  | 100m2 |  | 9,990 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  | 6,59 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 9,99 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 3,86 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sistemului rutier. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) |  |  |  | 100m2 |  | 32,340 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 6,11 |
| 46 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) |  |  |  | 100 m3 |  | 9,700 |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  |  | h-ut |  | 11,56 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  | h-ut |  | 15,42 |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  |  | h-ut |  | 11,56 |
| 47 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Strat de fundatie din balast fr. 0-63 GA75 cu cantitate de pietris, de minimum 65%, conform SM EN 13242+A1:2008, H=20cm)(ПГС) |  |  |  | m3 |  | 647,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 97,05 |
|  | 1421102200467063 |  | Balast (Strat de fundatie din balast fr. 0-63 GA75 cu cantitate de pietris, de minimum 65%, conform SM EN 13242+A1:2008) |  |  |  | m3 |  | 789,34 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 45,29 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 13,98 |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  |  | h-ut |  | 17,66 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 6,28 |
| 48 | DA07A |  | Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea cu autogrederul -( balast fr.0-32G1 cu cement-4%)(H=30сm) |  |  |  | 100 m3 |  | 9,700 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 61,11 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 61,11 |
| 49 | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (numai materiale-1)ciment, 2)Balast fr.0-32, 3) Apa- ( Fara mecanisme) |  |  |  | m3 |  | 970,000 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 86 718,00 |
|  | 1421402200393032 |  | Balast pentru betoane fr.0-32, mm S1667 |  |  |  | m3 |  | 1 251,30 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 129,01 |
| 50 | DA18B |  | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Укладка баласта фr.0-32-только механизмы )(без материалов) |  |  |  | m3 |  | 970,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 300,70 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 225,04 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 4,85 |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  |  |  | h-ut |  | 74,69 |
| 51 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 |  |  |  | t |  | 2,102 |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 |  |  |  | t |  | 2,17 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  | 0,63 |
| 52 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm) |  |  |  | m2 |  | 3 234,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  | 194,04 |
|  | 1111100011001135070 |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 |  |  |  | t |  | 455,99 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  | 51,74 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 25,55 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  | 25,55 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  | 25,55 |
| 53 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 |  |  |  | t |  | 0,810 |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 |  |  |  | t |  | 0,83 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |
| 54 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm) |  |  |  | m2 |  | 3 234,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  | 161,70 |
|  | 1111000100055211 |  | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 |  |  |  | t |  | 304,00 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  | 35,57 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 17,14 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  | 17,14 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  | 17,14 |
| 55 | DI128 |  | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Tratament bituminoase duble (PC0+30-PC4+20 L=390m) |  |  |  | 100m2 |  | 23,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 70,43 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  |  | t |  | 3,21 |
|  | 24621062000131 |  | Criblura bituminata fr. 10-20 mm (Savura) |  |  |  | t |  | 62,24 |
|  | 24621062000121 |  | Criblura bituminata fr. 5-10 mm ( Savura) |  |  |  | t |  | 33,93 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  | 0,94 |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  |  | h-ut |  | 3,42 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  |  | h-ut |  | 12,52 |
| 56 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15) |  |  |  | m |  | 1 362,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 204,30 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 708,24 |
|  | 26631021000011215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  | 61,29 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  | 4 317,54 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 12,26 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 8,17 |
|  | 26661228002863015 |  | Borduri БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  |  | m |  | 1 368,81 |
|  |  |  |  | Total Sistemului rutier. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Drumuri laterale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  |  | 100 m3 |  | 5,160 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 11,61 |
| 58 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit) |  |  |  | t |  | 877,200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 50,09 |
| 59 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 5,160 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,86 |
|  | 14111222017521632 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 2,06 |
| 60 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) |  |  |  | 100m2 |  | 8,600 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 1,63 |
| 61 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) |  |  |  | 100 m3 |  | 2,580 |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  |  | h-ut |  | 3,08 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  | h-ut |  | 4,10 |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  |  | h-ut |  | 3,08 |
| 62 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Strat de fundatie din balast fr. 0-63 GA75 cu cantitate de pietris, de minimum 65%, conform SM EN 13242+A1:2008, H=20cm)(ПГС) |  |  |  | m3 |  | 172,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 25,80 |
|  | 1421102200467063 |  | Balast (Strat de fundatie din balast fr. 0-63 GA75 cu cantitate de pietris, de minimum 65%, conform SM EN 13242+A1:2008) |  |  |  | m3 |  | 209,84 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 12,04 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 3,72 |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  |  | h-ut |  | 4,70 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 1,67 |
| 63 | DA07A |  | Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea cu autogrederul -( balast fr.0-32G1 cu cement-4%)) H=30сm |  |  |  | 100 m3 |  | 2,580 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 16,25 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 16,25 |
| 64 | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (numai materiale-1)ciment, 2)Balast fr.0-32, 3) Apa- ( Fara mecanisme) |  |  |  | m3 |  | 258,000 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 23 065,20 |
|  | 1421402200393032 |  | Balast pentru betoane fr.0-32, mm S1667 |  |  |  | m3 |  | 332,82 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 34,31 |
| 65 | DA18B |  | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Укладка баласта фr.0-32-только механизмы )(без материалов) |  |  |  | m3 |  | 258,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 79,98 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 59,86 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 1,29 |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  |  |  | h-ut |  | 19,87 |
| 66 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 |  |  |  | t |  | 0,560 |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 |  |  |  | t |  | 0,58 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |
| 67 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m) |  |  |  | m2 |  | 860,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  | 51,60 |
|  | 1111100011001135070 |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 |  |  |  | t |  | 121,26 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  | 13,76 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 6,79 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  | 6,79 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  | 6,79 |
| 68 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 |  |  |  | t |  | 0,220 |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 |  |  |  | t |  | 0,23 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |
| 69 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) |  |  |  | m2 |  | 860,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  | 43,00 |
|  | 1111000100055211 |  | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 |  |  |  | t |  | 80,84 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  | 9,46 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 4,56 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  | 4,56 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  | 4,56 |
|  |  |  |  | Total Drumuri laterale. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Trotuar. Pista p/u biceclisti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreiderul ) |  |  |  | 100 m3 |  | 4,090 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 14,76 |
| 71 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare) |  |  |  | 100 m3 |  | 4,090 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 9,20 |
| 72 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(la depozit) |  |  |  | t |  | 695,300 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 21,35 |
| 73 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Lucrari la depozit) |  |  |  | 100 m3 |  | 4,090 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,47 |
|  | 14111222017523263 |  | Piatra sparta fr,32-63 |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 1,64 |
| 74 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 Н=15сm) |  |  |  | m2 |  | 1 572,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 402,43 |
|  | 141112220166011632 |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 273,53 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 31,44 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  |  | h-ut |  | 22,95 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 8,65 |
| 75 | DI112 К=3 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 |  |  |  | m2 |  | 1 572,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 63,67 |
|  | 141112220166011632 |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 26,88 |
| 76 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6cm) |  |  |  | m2 |  | 1 552,800 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 900,93 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 24,53 |
|  | 26511128016556 |  | Placi din beton, pentru trotuare vibropresat (6cm) |  |  |  | m2 |  | 1 576,09 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  | 2 484,48 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  | 12 220,54 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  | 7,76 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  | 66,46 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  | 31,06 |
| 77 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6cm)-(Tactil) |  |  |  | m2 |  | 19,200 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 11,14 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 26511128016557 |  | Placi din beton, pentru trotuare vibropresat (6cm)(Tactil) |  |  |  | m2 |  | 19,49 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  | 30,72 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  | 151,10 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  | 0,10 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  | 0,82 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  | 0,38 |
| 78 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР100.20.8 Instalarea bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15) |  |  |  | m |  | 962,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 115,44 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 173,16 |
|  | 2663102100001215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  | 46,18 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  | 981,24 |
|  | 14211022005137 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A ) |  |  |  | m3 |  | 2,89 |
|  | 26661228003251208 |  | Bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  |  | m |  | 966,81 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 2,89 |
|  |  |  |  | Total Trotuar. Pista p/u biceclisti. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Intrare in curti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  |  | 100 m3 |  | 1,140 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 2,56 |
| 80 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit) |  |  |  | t |  | 193,800 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 11,07 |
| 81 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 1,140 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,41 |
|  | 14111222017523263 |  | Piatra sparta fr,32-63 |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |
| 82 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asterntrat de fundatie din nisip Н=10сm.(Amenajarea stratului din nisip , conform SR EN13242-A Н=10сm) |  |  |  | m3 |  | 32,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 11,84 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 7,42 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 41,95 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 4,90 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 0,74 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 1,54 |
| 83 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=15cm) |  |  |  | m3 |  | 48,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 14,40 |
|  | 141112220167216323 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm |  |  |  | m3 |  | 60,96 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 2,40 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 2,02 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 10,46 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |
| 84 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6cm) |  |  |  | m2 |  | 317,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 183,92 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 5,01 |
|  | 26511128016556 |  | Placi din beton, pentru trotuare vibropresat (6cm) |  |  |  | m2 |  | 321,75 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  | 507,20 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  | 2 494,79 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  | 1,58 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  | 13,57 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  | 6,34 |
| 85 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР100.20.8 Instalarea bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15) |  |  |  | m |  | 211,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 25,32 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 37,98 |
|  | 2663102100001215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  | 10,13 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  | 215,22 |
|  | 14211022005137 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A ) |  |  |  | m3 |  | 0,63 |
|  | 26661228003251208 |  | Bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  |  | m |  | 212,05 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,63 |
|  |  |  |  | Total Intrare in curti. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Parcarii auto. |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreiderul ) |  |  |  | 100 m3 |  | 1,390 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 5,02 |
| 87 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare) |  |  |  | 100 m3 |  | 1,390 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 3,13 |
| 88 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  | 236,300 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 13,49 |
| 89 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Lucrari la depozit) |  |  |  | 100 m3 |  | 1,390 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,50 |
|  | 14111222017523263 |  | Piatra sparta fr,32-63 |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,56 |
| 90 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A1:2008 Н=10сm.) |  |  |  | m3 |  | 33,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 12,21 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 7,66 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 43,26 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 5,05 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 0,76 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 1,58 |
| 91 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 Н=0,20m) |  |  |  | m2 |  | 323,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 82,74 |
|  | 141112220166011632 |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 56,24 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 6,46 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  |  | h-ut |  | 4,72 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 1,78 |
| 92 | DI112 К=8 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 |  |  |  | m2 |  | 323,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 34,91 |
|  | 141112220166011632 |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 14,74 |
| 93 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=8cm) |  |  |  | m2 |  | 323,200 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 187,52 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 5,11 |
|  | 26511128016558 |  | Placi din beton, pentru trotuare vibropresat (8cm) |  |  |  | m2 |  | 328,05 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  | 517,12 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  | 2 543,58 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  | 1,62 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  | 13,83 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  | 6,46 |
|  |  |  |  | Total Parcarii auto. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Constructii de evacuare a apei. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Amenajarea podetului cu tuburi 2.0/2.5x2.0m PC4+60.7m. |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea mecanizata a tuburilor monolit) |  |  |  | m3 |  | 11,600 |
|  | 7111020030200 |  | Miner |  |  |  | h-om |  | 53,82 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  | 7,10 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  | 3,55 |
| 95 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 96 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  | t |  | 11,600 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |
| 97 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului (gr. II) exc. 0,4m.c. (rambleu existent si sant) |  |  |  | 100 m3 |  | 2,390 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 4,90 |
| 98 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (manual 10%) |  |  |  | m3 |  | 24,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 49,44 |
| 99 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Incarcarea) |  |  |  | 100 m3 |  | 1,670 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 3,76 |
| 100 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  | t |  | 284,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 8,72 |
| 101 | TsC50B К=4 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 1,670 |
|  | 14111222017521632 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  |  | m3 |  | 0,08 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,94 |
| 102 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M300( Fundatie din piatra sparta fr.16-32mm LA30) |  |  |  | m3 |  | 7,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 7,33 |
|  | 14111222011632 |  | Piatra sparta фр.16-32мм |  |  |  | m3 |  | 8,51 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 3,11 |
| 103 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatie din beton monolit, C16/20) |  |  |  | m3 |  | 3,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 10,85 |
|  | 2663102100001620 |  | Beton B16/20 |  |  |  | m3 |  | 3,47 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,13 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 1,50 |
| 104 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Fundatie din balas fr.0-63) |  |  |  | m3 |  | 6,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 0,93 |
|  | 14211102200467063 |  | Balast fr.0-63 |  |  |  | m3 |  | 7,56 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 0,43 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 105 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 la rigola podetului) |  |  |  | m3 |  | 14,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 45,30 |
|  | 26631021011620 |  | Beton B16/20 |  |  |  | m3 |  | 14,48 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,53 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 6,26 |
| 106 | CA03Fприм. |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(Mortar de ciment M10T) |  |  |  | m3 |  | 2,400 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om. |  | 8,28 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om. |  | 0,96 |
|  | 26631020123400 |  | Mortari de ciment М10T |  |  |  | m3 |  | 2,48 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 1,44 |
| 107 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton pentru fintina de captare C16/20) |  |  |  | m3 |  | 3,950 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 12,60 |
|  | 26631021010200 |  | Beton pentru fintina de captare C16/20 |  |  |  | m3 |  | 4,03 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,15 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 1,74 |
| 108 | Dl132 |  | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat C25/30 (ZP11.100)(2 buc) |  |  |  | m3 |  | 3,380 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 14,60 |
|  | 2663102100000151620 |  | Beton B16/20 |  |  |  | m3 |  | 1,22 |
|  | 2666122800411100 |  | Capatul podetului tubular 2x2,0 m (ZP-11-100) |  |  |  | m3 |  | 3,48 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 2,64 |
| 109 | Dl132 |  | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat B25/30(ZP-31)(1buc) |  |  |  | m3 |  | 2,320 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 10,02 |
|  | 266310210001620 |  | Beton B16/20 |  |  |  | m3 |  | 0,84 |
|  | 266612280562231 |  | Capatul podetului tubular 2x2 (ZP-31 |  |  |  | m3 |  | 2,39 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 1,81 |
| 110 | Dl132 |  | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea tuburilor prefabricat din beton armat B25/30(ZP-35)(1buc) |  |  |  | m3 |  | 1,980 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 8,55 |
|  | 266310210001620 |  | Beton B16/20 |  |  |  | m3 |  | 0,71 |
|  | 266612280560035 |  | Capatul podetului tubular 2x2 (ZP-35) |  |  |  | m3 |  | 2,04 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 1,54 |
| 111 | Dl123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumur (Aripi prefabricat C16/20 (ST3 D/S) (2 buc) |  |  |  | m3 |  | 2,260 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 27,35 |
|  | 266661282811565 |  | Aripi prefabricat (ST3 D/S) |  |  |  | m3 |  | 2,33 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 7,64 |
| 112 | Dl123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumur (Aripi prefabricat 16/20 (ST1 D/S)(2 buc) |  |  |  | m3 |  | 3,040 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 36,78 |
|  | 266661282812620 |  | Aripi prefabricat (ST1 D/S) |  |  |  | m3 |  | 3,13 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 10,28 |
| 113 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-(Hidroizolatie prin ungere) |  |  |  | m2 |  | 76,600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 43,20 |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | t |  | 0,36 |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment М-100 |  |  |  | m3 |  | 0,59 |
| 114 | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-(Hidroizolatie prin lipire) |  |  |  | m2 |  | 54,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 63,10 |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | t |  | 0,38 |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment М-100 |  |  |  | m3 |  | 0,42 |
|  | 26821326018300 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata-гидроизол |  |  |  | m2 |  | 131,11 |
| 115 | IzF20A |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (calafuirea rosturilor cu calti) (L=69кг : 0,6kg(-в норме)=115м |  |  |  | m |  | 115,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 29,90 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  | kg |  | 34,50 |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  | 13,80 |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3 |  |  |  | kg |  | 69,00 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,23 |
| 116 | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetului, beton monolit C16/20 h=0,08m, piatra sparta fr.16-32mm LA30, h=0,10m, ) |  |  |  | 100m2 |  | 0,355 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 58,04 |
|  | 2663102101620 |  | Beton B16/20 |  |  |  | m3 |  | 5,59 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  |  | t |  | 0,10 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 14111222016601632 |  | Piatra sparta 16-32 mm |  |  |  | m3 |  | 3,91 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 0,90 |
| 117 | Dl131k=-7 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 |  |  |  | 100m2 |  | -0,355 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | -20,13 |
|  | 2663102100001620 |  | Beton B16/20 |  |  |  | m3 |  | -2,53 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | -0,02 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  |  | t |  | -0,05 |
| 118 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,950 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 2,60 |
| 119 | TsC22B1 К=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,950 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 3,06 |
| 120 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton la sant C16/ 20) |  |  |  | m3 |  | 62,560 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 199,57 |
|  | 2663102100021620 |  | Beton B16/20 |  |  |  | m3 |  | 63,81 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 2,31 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 27,58 |
| 121 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra sparta la sant fr. 16-32mm LA30) |  |  |  | m3 |  | 30,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 30,29 |
|  | 141112220175291632 |  | Piatra sparta фр.16-32 |  |  |  | m3 |  | 35,19 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 12,85 |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetului cu tuburi 2.0/2.5x2.0m PC4+60.7m. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii de evacuare a apei. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. . Amenajarea caminelor de canalizare existente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | AcE07C К=0,6 |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontare capacilor exsistent) |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  | 3,94 |
| 123 | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Nou) |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  | 6,56 |
|  | 2875274200120001 |  | Capac cu rama tip "G''(nou) |  |  |  | buc |  | 8,16 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 110,16 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,42 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,11 |
| 124 | CP07A |  | Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a placilor armate din beton celular autoclavizat la acoperisuri sau terase avind lungimea pina la 6 m, la constructii industriale (Amenajarea placilor rutiere КЦО3 XC4 XD3 C35/45) |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  | 16,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,60 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 0,08 |
|  | 266612280060003 |  | Placilor rutiere КЦО3 |  |  |  | buc |  | 8,08 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 30,80 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 6,80 |
|  |  |  |  | Total . Amenajarea caminelor de canalizare existente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier) |  |  |  | m2 |  | 272,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 103,55 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 24,52 |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  |  | kg |  | 198,92 |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  | kg |  | 31,07 |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  | h-ut |  | 13,08 |
| 126 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2-30) |  |  |  | buc |  | 46,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 15,18 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 34,96 |
|  | 26631021000001675112 |  | Beton С12/15 |  |  |  | m3 |  | 4,60 |
|  | 2811106301794230 |  | Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C КМ 2-30) |  |  |  | buc |  | 46,00 |
| 127 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2-40) |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 0,33 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,76 |
|  | 26631021000001675112 |  | Beton С12/15 |  |  |  | m3 |  | 0,10 |
|  | 2811106301794240 |  | Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C КМ 2-40) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 128 | DF20B |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) |  |  |  | buc |  | 64,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  | 84,48 |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  |  | buc |  | 64,00 |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  |  | buc |  | 128,00 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  | 128,00 |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  | kg |  | 1,28 |
|  | 2710403707840 |  | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm |  |  |  | kg |  | 90,50 |
| 129 | DI117 |  | Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (Amenajarea stipilor de directionare a deplasarii)(V бетона =0,023m3) |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 3,96 |
|  | 266112642637011 |  | Amenajarea stilpilor de directionare a deplasarii |  |  |  | m3 |  | 0,14 |
|  | 2952270002911 |  | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m |  |  |  | h-ut |  | 0,84 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,62 |
|  |  |  |  | Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |

Constructia segmentului de drum public cu trotuar intre strazile Besarabia  si Liviu Rebreanu, str.Gradinilor din or.Ialoveni, partea 1.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistemier rutier. |  |  |
| 1 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) | 100m2 | 16,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,02 |
| 2 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 | 4,800 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 5,72 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 7,63 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 5,72 |
| 3 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Strat de fundatie din balast fr. 0-63 GA75 cu cantitate de pietris, de minimum 65%, conform SM EN 13242+A1:2008, H=20cm)(ПГС) | m3 | 321,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,15 |
|  | 1421102200467063 | Balast (Strat de fundatie din balast fr. 0-63 GA75 cu cantitate de pietris, de minimum 65%, conform SM EN 13242+A1:2008, H=20cm) | m3 | 391,62 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 22,47 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,93 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 8,76 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,11 |
| 4 | DA07A | Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea cu autogrederul -( balast fr.0-32G1 cu cement-4%)) | 100 m3 | 4,820 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,37 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 30,37 |
| 5 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (numai materiale-1)ciment, 2)Balast, 3) Apa- ( Fara mecanisme) | m3 | 482,000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 43 090,80 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 621,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 64,11 |
| 6 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Укладка баласта фr.0-32-только механизмы )(без материалов) | m3 | 482,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 149,42 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 111,82 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,41 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 37,11 |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 | t | 1,040 |
|  | 232032260004015070 | Bitum 50/70 | t | 1,07 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,31 |
| 8 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm) | m2 | 1 629,540 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 97,77 |
|  | 1111100011001135070 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 | t | 229,77 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 26,07 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,87 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 12,87 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 12,87 |
| 9 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 | t | 0,400 |
|  | 232032260004015070 | Bitum 50/70 | t | 0,41 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,12 |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm) | m2 | 1 629,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 81,48 |
|  | 1111000100055211 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 | t | 153,17 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 17,92 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,64 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,64 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 8,64 |
| 11 | DI128 | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Tratament bituminoase duble (clutaj,PC1+25-PC2+75; PC6+50-PC7+20) | 100m2 | 1,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,45 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,20 |
|  | 24621062000131 | Criblura bituminata fr. 10-20 mm (Savura) | t | 3,94 |
|  | 24621062000121 | Criblura bituminata fr. 5-10 mm ( Savura) | t | 2,15 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,06 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,22 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,79 |
| 12 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15) | m | 580,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 87,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 301,60 |
|  | 26631021000011215 | Beton clasa C12/15 | m3 | 26,10 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 838,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,48 |
|  | 26661228002863015 | Borduri БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30 | m | 582,90 |
|  |  | Total |  |  |

Constructia segmentului de drum public cu trotuar intre strazile   Besarabia  si Liviu Rebreanu, str.Gradinilor din or.Ialoveni, partea 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(Taierea stratului vegetal H=0,40m cu buldozerul cu impingere pina la 10m in conuri pentru refolosire la acostamente si taluzuri) | 100 m3 |  | 5,760 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 12,10 |  |
| 2 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(Taierea stratului vegetal H=0,40m cu buldozerul cu impingere pina la 10m ) | 100 m3 |  | 21,450 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 45,05 |  |
| 3 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare) | 100 m3 |  | 21,450 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 41,83 |  |
| 4 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit) | t |  | 2 574,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 69,50 |  |
| 5 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Lucrari la depozit) | 100 m3 |  | 21,450 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 6,43 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.16-32 | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 7,08 |  |
| 6 | TsG08A |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm ( Defrisare copacilor ф15см ) | buc |  | 46,000 |  |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor | h-om |  | 8,74 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator | h-om |  | 50,14 |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor | h-om |  | 16,10 |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut |  | 4,42 |  |
| 7 | TsH92C |  | Incarcarea in auto сopacilor | t |  | 32,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 20,93 |  |
| 8 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) | t |  | 32,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 1,23 |  |
| 9 | TsG06A |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Extrajere radacinilor ) | buc |  | 46,000 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator | h-om |  | 11,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 40,02 |  |
| 10 | TsH92C |  | Incarcarea in auto crengi | t |  | 9,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,98 |  |
| 11 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) | t |  | 9,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,35 |  |
| 12 | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=15cm) | m3 |  | 15,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  | 2,15 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp | h-ut |  | 0,21 |  |
| 13 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 |  | 0,150 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,39 |  |
| 14 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit PC7+00) | t |  | 24,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,74 |  |
| 15 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,150 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.16-32 | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,06 |  |
| 16 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=10cm )(PC7+00-P7+20) | m3 |  | 12,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  | 19,20 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut |  | 9,30 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min | h-ut |  | 9,30 |  |
| 17 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 |  | 0,120 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,31 |  |
| 18 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(la depozit) | t |  | 26,400 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,81 |  |
| 19 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,120 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.16-32 | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 20 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare ) | 100 m3 |  | 9,480 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 21,33 |  |
| 21 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( pentru rambleu) | t |  | 1 612,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 37,40 |  |
| 22 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare ) | 100 m3 |  | 22,060 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 49,63 |  |
| 23 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(la depozit) | t |  | 3 750,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 115,12 |  |
| 24 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 22,060 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 7,94 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.16-32 | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 8,82 |  |
| 25 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3 сu cancare) | 100 m3 |  | 16,730 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 37,64 |  |
| 26 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(la depozit) | t |  | 2 844,100 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 87,31 |  |
| 27 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 16,730 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 6,02 |  |
|  | 14111222017523263 |  | Piatra sparta fr,32-63 | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 6,69 |  |
| 28 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 |  | 9,480 |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut |  | 11,30 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut |  | 15,07 |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut |  | 11,30 |  |
| 29 | Dl98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazonelor si taluzului mecanizat.) | 100m2 |  | 38,370 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  | 112,81 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut |  | 1,46 |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut |  | 2,57 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 5,45 |  |
| 30 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru gazoanelor si taluzului) | 100 m3 |  | 5,760 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 11,23 |  |
| 31 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru gazoanelor si taluzului) | t |  | 691,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 16,04 |  |
| 32 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal cu autogreiderul-80%)(S=3837x0,8=3070m2) | 100m2 |  | 30,700 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 4,60 |  |
| 33 | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-20%)(S=3837x0,2=767m2) | 100m2 |  | 7,670 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 45,25 |  |
| 34 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a taluzurilui ) | 100m2 |  | 38,370 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor | h-om |  | 199,52 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg |  | 38,37 |  |
| 35 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 38,370 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor | h-om |  | 25,32 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 38,37 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 14,81 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sistemier rutier. |  |  |  |  |
| 36 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) | 100m2 |  | 27,410 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 5,18 |  |
| 37 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 |  | 8,220 |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut |  | 9,80 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut |  | 13,07 |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut |  | 9,80 |  |
| 38 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Strat de fundatie din balast fr. 0-63 GA75 cu cantitate de pietris, de minimum 65%, conform SM EN 13242+A1:2008, H=20cm)(ПГС) | m3 |  | 547,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  | 82,05 |  |
|  | 1421102200467063 |  | Balast (Strat de fundatie din balast fr. 0-63 GA75 cu cantitate de pietris, de minimum 65%, conform SM EN 13242+A1:2008, H=20cm) | m3 |  | 667,34 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 38,29 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 11,82 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t | h-ut |  | 14,93 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 5,31 |  |
| 39 | DA07A |  | Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea cu autogrederul -( balast fr.0-32G1 cu cement-4%)) | 100 m3 |  | 8,210 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 51,72 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 51,72 |  |
| 40 | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (numai materiale-1)ciment, 2)Balast, 3) Apa- ( Fara mecanisme) | m3 |  | 821,000 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  | 73 397,40 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 |  | 1 059,09 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 109,19 |  |
| 41 | DA18B |  | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Укладка баласта фr.0-32-только механизмы )(без материалов) | m3 |  | 821,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om |  | 254,51 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 190,47 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 4,11 |  |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut |  | 63,22 |  |
| 42 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 | t |  | 1,780 |  |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 | t |  | 1,83 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,53 |  |
| 43 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm) | m2 |  | 2 712,460 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om |  | 162,75 |  |
|  | 1111100011001135070 |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 | t |  | 382,46 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 43,40 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 21,43 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 21,43 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 21,43 |  |
| 44 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 | t |  | 0,690 |  |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 | t |  | 0,71 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,21 |  |
| 45 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm) | m2 |  | 2 712,500 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om |  | 135,62 |  |
|  | 1111000100055211 |  | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 | t |  | 254,97 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 29,84 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 14,38 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 14,38 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 14,38 |  |
| 46 | DI128 |  | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Tratament bituminoase duble (clutaj,PC1+25-PC2+75; PC6+50-PC7+20) | 100m2 |  | 10,620 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  | 31,97 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t |  | 1,45 |  |
|  | 24621062000131 |  | Criblura bituminata fr. 10-20 mm (Savura) | t |  | 28,25 |  |
|  | 24621062000121 |  | Criblura bituminata fr. 5-10 mm ( Savura) | t |  | 15,40 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,42 |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura | h-ut |  | 1,55 |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t | h-ut |  | 5,68 |  |
| 47 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15) | m |  | 974,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 146,10 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om |  | 506,48 |  |
|  | 26631021000011215 |  | Beton clasa C12/15 | m3 |  | 43,83 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 3 087,58 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 8,77 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 5,84 |  |
|  | 26661228002863015 |  | Borduri БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30 | m |  | 978,87 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Sistemier rutier. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Drumuri laterale |  |  |  |  |
| 48 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) | 100 m3 |  | 3,340 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 7,51 |  |
| 49 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit) | t |  | 567,800 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 17,43 |  |
| 50 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Lucrari la depozit) | 100 m3 |  | 3,340 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 14111222017521632 |  | Piatra sparta fr.16-32 | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 1,34 |  |
| 51 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) | 100m2 |  | 5,560 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 1,05 |  |
| 52 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 |  | 1,670 |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut |  | 1,99 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut |  | 2,66 |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut |  | 1,99 |  |
| 53 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Strat de fundatie din balast fr. 0-63 GA75 cu cantitate de pietris, de minimum 65%, conform SM EN 13242+A1:2008, H=20cm)(ПГС) | m3 |  | 111,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  | 16,65 |  |
|  | 1421102200467063 |  | Balast (Strat de fundatie din balast fr. 0-63 GA75 cu cantitate de pietris, de minimum 65%, conform SM EN 13242+A1:2008, H=20cm) | m3 |  | 135,42 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 7,77 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 2,40 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t | h-ut |  | 3,03 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 1,08 |  |
| 54 | DA07A |  | Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea cu autogrederul -( balast fr.0-32G1 cu cement-4%)) | 100 m3 |  | 1,670 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 10,52 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 10,52 |  |
| 55 | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (numai materiale-1)ciment, 2)Balast, 3) Apa- ( Fara mecanisme) | m3 |  | 167,000 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  | 14 929,80 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 |  | 215,43 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 22,21 |  |
| 56 | DA18B |  | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Укладка баласта фr.0-32-только механизмы )(без материалов) | m3 |  | 167,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om |  | 51,77 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 38,74 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,83 |  |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut |  | 12,86 |  |
| 57 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 | t |  | 0,360 |  |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 | t |  | 0,37 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,11 |  |
| 58 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m) | m2 |  | 556,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om |  | 33,36 |  |
|  | 1111100011001135070 |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 | t |  | 78,40 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 8,90 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 4,39 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 4,39 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 4,39 |  |
| 59 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 | t |  | 0,140 |  |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 | t |  | 0,14 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,04 |  |
| 60 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) | m2 |  | 556,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om |  | 27,80 |  |
|  | 1111000100055211 |  | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 | t |  | 52,26 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 6,12 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 2,95 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 2,95 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 2,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Drumuri laterale |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Bista p/u biceclisti. |  |  |  |  |
| 61 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreiderul ) | 100 m3 |  | 2,640 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 9,53 |  |
| 62 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare) | 100 m3 |  | 2,640 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 5,94 |  |
| 63 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(la depozit) | t |  | 448,800 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 13,78 |  |
| 64 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Lucrari la depozit) | 100 m3 |  | 2,640 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 14111222017523263 |  | Piatra sparta fr,32-63 | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 1,06 |  |
| 65 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 Н=15сm) | m2 |  | 1 017,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  | 260,35 |  |
|  | 141112220166011632 |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32 | m3 |  | 176,96 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 20,34 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut |  | 14,85 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 5,59 |  |
| 66 | DI112 К=3 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | 1 017,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  | 41,19 |  |
|  | 141112220166011632 |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32 | m3 |  | 17,39 |  |
| 67 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6cm) | m2 |  | 1 017,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om |  | 590,06 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om |  | 16,07 |  |
|  | 26511128016556 |  | Placi din beton, pentru trotuare vibropresat (6cm) | m2 |  | 1 032,25 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg |  | 1 627,20 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg |  | 8 003,79 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 |  | 5,08 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 |  | 43,53 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi | buc |  | 20,34 |  |
| 68 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР100.20.8 Instalarea bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15) | m |  | 681,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 81,72 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om |  | 122,58 |  |
|  | 2663102100001215 |  | Beton clasa C12/15 | m3 |  | 32,69 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 694,62 |  |
|  | 14211022005137 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A ) | m3 |  | 2,04 |  |
|  | 26661228003251208 |  | Bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 | m |  | 684,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 2,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Bista p/u biceclisti. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |
| 69 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 87,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 33,36 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 7,90 |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 | kg |  | 64,09 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg |  | 30,73 |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg |  | 10,01 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut |  | 4,21 |  |
| 70 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2-30) | buc |  | 21,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om |  | 6,93 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 15,96 |  |
|  | 26631021000001675112 |  | Beton С12/15 | m3 |  | 2,10 |  |
|  | 2811106301794230 |  | Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C КМ 2-30) | buc |  | 21,00 |  |
| 71 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2-40) | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om |  | 0,99 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,28 |  |
|  | 26631021000001675112 |  | Beton С12/15 | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2811106301794240 |  | Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C КМ 2-40) | buc |  | 3,00 |  |
| 72 | DF20B |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) | buc |  | 31,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 40,92 |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc |  | 31,00 |  |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc |  | 62,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 62,00 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg |  | 0,62 |  |
|  | 2710403707840 |  | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm | kg |  | 43,83 |  |