| Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Stramutarea cablurilor existente (03/2026-2A-REAE (Etapa I))

Intocmit in preţuri  curente 23.07.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demontarea cablului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC58B k=1.2 |  | Transee cablu. Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee) Coeficient la manoperei=1,2000 Coeficient la pentru materiale=1,2000 Coeficient la utilajului=1,2000 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 1,21 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3800 |  | 3,4558 |
|  |  | 2952260003523 |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut |  | 11,2000 |  | 16,2624 |
| 2 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 121,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  | 37,5100 |
|  |  |  |  |  | Total Demontarea cablului |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Reamplasarea cablului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC58B k=1.2 |  | Transee cablu. Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee) Coeficient la manoperei=1,2000 Coeficient la pentru materiale=1,2000 Coeficient la utilajului=1,2000 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,625 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3800 |  | 1,7850 |
|  |  | 2952260003523 |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut |  | 11,2000 |  | 8,4000 |
| 4 |  | TsC59B k=1.2 |  | Sapatura mecanica a pamintului cu descarcare in autobasculanta cu excavator volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee) Coeficient la manoperei=1,2000 Coeficient la pentru materiale=1,2000 Coeficient la utilajului=1,2000 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,853 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,0800 |  | 6,2235 |
|  |  | 1421102200227 |  |  | Pietris |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0041 |
|  |  | 2952260003523 |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut |  | 14,3000 |  | 14,6375 |
|  |  | 2952260003557 |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut |  | 3,6200 |  | 3,7054 |
| 5 |  | TsI51C2 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km |  |  | t |  |  |  | 140,75 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,1049 |  | 14,7647 |
| 6 |  | TsC51B |  | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,853 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3600 |  | 0,3071 |
|  |  | 1421102200227 |  |  | Pietris |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0034 |
|  |  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,3412 |
| 7 |  | AcF03A |  | Transee cablu. Umpluturi in santuri ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip |  |  | m3 |  |  |  | 13,00 |
|  |  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om |  | 0,6100 |  | 7,9300 |
|  |  | 1421102201525 |  |  | Nisip amenajari |  | m3 |  | 1,0250 |  | 13,3250 |
| 8 |  | AcA52D aplicativ |  | Teava PE100, SDR11, PN16, D=110x10 mm, SM EN 12201-2 montata in sant imbinate prin sudura in electofuziune |  |  | m |  |  |  | 400.00 |
|  |  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,1830 |  | 73,2000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0950 |  | 38,0000 |
|  |  | 2521216730609 |  |  | Teava PE100, SDR11, PN16, D=110x10 mm, SM EN 12201-2 |  | m |  | 1,0050 |  | 402,0000 |
|  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 40,0000 |
| 9 |  | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate - Elemente de stringere in blocuri tevi din platbanda zincata 40x4 mm2 |  |  | kg |  |  |  | 38,40 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1100 |  | 4,2240 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,3840 |
|  |  | 2030132947000 |  |  | Elemente de stringere in blocuri tevi din platbanda zincata 40x4 mm2 |  | kg |  | 1,0000 |  | 38,4000 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,1920 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,3072 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,1920 |
| 10 |  | 34-02-004-1 |  | Executarea conductelor din Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic |  |  | 1 km |  |  |  | 0,01 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 133,0000 |  | 1,3300 |
|  |  | 102-0097 |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  | m3 |  | 0,0800 |  | 0,0008 |
|  |  | 530911139110 |  |  | Teava HDPE D=110 x 6.6 mm |  | m |  | 1 000,0000 |  | 10,0000 |
| 11 |  | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0100 |  |  | m3 |  |  |  | 11,13 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 6,0000 |  | 66,7800 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 2,8400 |  | 31,6092 |
|  |  | 2663102100911 |  |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 |  | 0,2840 |  | 3,1925 |
|  |  | 2010102915572 |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,2100 |  | 2,3607 |
|  |  | 2664102101196 |  |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,0860 |  | 0,9668 |
|  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,2590 |  | 2,9115 |
|  |  | 2874145893787 |  |  | Cuie de constructii |  | kg |  | 0,0900 |  | 1,0117 |
|  |  | 2664102101126 |  |  | Var |  | kg |  | 0,1470 |  | 1,6525 |
|  |  | 2010102906951 |  |  | Bara de lemn |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0450 |
|  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 1,6800 |  | 18,6984 |
| 12 |  | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform GOST 13015-2003 Amfora cu fund de tip CTN-1a (1.74 m3) |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 26611264332110 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor - Amfora cu fund de tip CTN-1a (1.74 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 13 |  | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform GOST 13015-2003 Amfora fara fund de tip CTR-1a (1.01 m3) |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 26611264332111 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor - Amfora fara fund de tip CTR-1a (1.01 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 14 |  | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform GOST 13015-2003 Placa de acoperire de tip P1 (0,94 m3) |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 26611264332113 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor - Placa de acoperire de tip P1 (0,94 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 15 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 26611264330911 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 16 |  | AcE12A1 |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 2875274200250 |  |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 17 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 XC1 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 4,8500 |  | 4,8500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,4500 |
|  |  | 2663102101925 |  |  | Beton de ciment clasa C20/25 XC1 |  | m3 |  | 1,0250 |  | 1,0558 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1500 |  | 0,1545 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 0,6000 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,2800 |
| 18 |  | IzF01C k=2 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  | m2 |  |  |  | 96,09 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0500 |  | 9,6090 |
|  |  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg |  | 0,3500 |  | 67,2630 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,1922 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0003 |  | 0,0577 |
| 19 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 62,50 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  | 19,3750 |
| 20 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,625 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  | 5,5125 |
|  |  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 9,4300 |  | 5,8938 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Demontarea cablului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpED17C |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri. |  |  | m |  |  |  | 284,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2400 |  | 68,1600 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 19,8800 |
|  |  |  |  |  | Total Demontarea cablului |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Reamplasarea cablului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 08-02-152-10 aplicat |  | Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu pentru fixarea pe ea a unei singure polite de cablu |  |  | 100 buc |  |  |  | 1,16 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 15,7000 |  | 18,2120 |
|  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00016 |  | 0,0002 |
|  |  | 2874136313334 |  |  | Diblu 8x80mm cu surub, universal |  | buc |  | 204,0000 |  | 236,6400 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,0928 |
| 23 |  | pret furnizor |  | Consola de perete L=500 mm din profil zincat C 41 x 41 mm |  |  | buc |  |  |  | 116,00 |
|  |  | 2875276305160 |  |  | Consola de perete L=500 mm din profil zincat C 41 x 41 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 116,0000 |
| 24 |  | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  |  |  | 2,40 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 28,8000 |  | 69,1200 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00004 |  | 0,0001 |
|  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00006 |  | 0,0001 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00832 |  | 0,0200 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0041 |  | 0,0098 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0096 |  | 0,0230 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,6300 |  | 3,9120 |
| 25 |  | pret furnizor |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, izolatie din polietilena reticulata (XLPE), armatura din doua benzi de otel si manta exterioara din PVC, destinat pentru instalatii fixe in pamant, canale, tuneluri sau medii industriale, cu tensiune nominala de 0,6/1,0 kV, temperatura de operare -15...+90*C, cu sectiunea 4x185 mmp |  |  | m.l. |  |  |  | 240,00 |
|  |  | 31301348184185 |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, izolatie din polietilena reticulata (XLPE), armatura din doua benzi de otel si manta exterioara din PVC, destinat pentru instalatii fixe in pamant, canale, tuneluri sau medii industriale, cu tensiune nominala de 0,6/1,0 kV, temperatura de operare -15...+90*C, cu sectiunea 4x185 mmp |  | m |  | 1,0250 |  | 246,0000 |
| 26 |  | 08-02-167-4 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 |  |  | buc |  |  |  | 16,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 11,3000 |  | 180,8000 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00204 |  | 0,0326 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0310 |  | 0,4960 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0100 |  | 0,1600 |
|  |  | 5420042 |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg |  | 1,5000 |  | 24,0000 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0024 |  | 0,0384 |
| 27 |  | pret furnizor |  | Mufa de conectare pentru cabluri 0,6/1,0 kV pentru 4 conductori din aluminiu sectiune conductor 150 - 240 mmp |  |  | buc |  |  |  | 16,00 |
|  |  | 2811236311123 |  |  | Mufa de conectare pentru cabluri 0,6/1,0 kV pentru 4 conductori din aluminiu sectiune conductor 150 - 240 mmp |  | buc |  | 1,0000 |  | 16,0000 |
| 28 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  |  |  | 0,30 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,5100 |  | 1,9530 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 4,2400 |  | 1,2720 |
| 29 |  | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  |  |  | 2,10 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,4000 |  | 7,1400 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 2,5400 |  | 5,3340 |
| 30 |  | pret furnizor |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  | buc |  |  |  | 1 226,00 |
|  |  | 2640112300705 |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1 226,0000 |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           A. Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici