| Achizitionarea serviciilor de modificare a proiectului cu actualizarea devizelor la ob. nr.57/21p-2014 "Apeduct Singerei-Grigorauca-Copaceni-Prepelita, r-unl Singerei" | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2P-2021/57.21P-20149101-2-1 mod

Retele exterioare de alimentare cu apa.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Montarea retelelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 176,88 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 362,604 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 547,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 126,9024 |  |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 143,85 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 156,7965 |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 143,85 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 268,757 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1 494,6015 |  |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3 596,33 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 114,8623 |  |  |
| 6 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 3 596,33 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2 697,2475 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 359,633 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,49 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,6025 |  |  |
| 8 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  |  | t |  | 396,95 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 30,1682 |  |  |
| 9 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 2,49 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,747 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00498 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,8217 |  |  |
| 10 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 19,52 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 140,544 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 66,368 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 2,62212 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,36582 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,19715 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,45564 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 2,16867 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 1,57722 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,07886 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 39,74272 |  |  |
| 11 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
| 12 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2661126433012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 13 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 14 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9a |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
| 15 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-2 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2661126431014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
| 16 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
| 17 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
| 18 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк "T" |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 287527420002 |  | Capacul cu rama din fonta* люк "T" |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
| 19 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 317,40 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 317,40 |  |  |
| 20 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 530,24 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 111,3504 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 556,9641 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 5,35542 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 42,4192 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,3024 |  |  |
| 21 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,85 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,0315 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 1,326 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0935 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0646 |  |  |
| 22 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,85 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,247 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 4,42 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,306 |  |  |
| 23 | IC44B corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110 mm (manson PE, L=0.2 m) |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 252210330411 |  | Teava din PE, Dn110 mm |  |  | m |  | 3,80 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 8,132 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0456 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0114 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0038 |  |  |
| 24 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 38,21 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 257,9175 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 110,4269 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 7,67983 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 4,63105 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,38592 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 10,2655 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 4,24513 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 3,08737 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,15437 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 70,6885 |  |  |
| 25 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
| 26 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2661126431522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 27 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9а |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
| 28 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-2 |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 26611264331524 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
| 29 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-6а |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2661126433106 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0,20 m3) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 30 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 67,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 67,00 |  |  |
| 31 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
| 32 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "T" |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 287527420002 |  | Capacul cu rama din fonta* люк "T" |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
| 33 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 373,68 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 373,68 |  |  |
| 34 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 150,80 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 31,668 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 158,40032 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,52308 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 12,064 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,508 |  |  |
| 35 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,52 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,2428 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,8112 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0572 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03952 |  |  |
| 36 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,52 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,9864 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 2,704 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1872 |  |  |
| 37 | IC44D corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 250 mm (manson PE, L=0.2 m) |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,866 |  |  |
|  | 252210330425 |  | Teava din PE, Dn250 mm |  |  | m |  | 7,20 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 23,112 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1296 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0324 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |  |
| 38 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 48,42 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 290,52 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 137,5128 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 13,88879 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 10,26988 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 4,20576 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 12,66619 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 4,40138 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 7,18892 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,19562 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 81,3456 |  |  |
| 39 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
| 40 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-6 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2661126432021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 41 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-9 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 42 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-9a |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
| 43 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-20-2 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2661126432012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2(0,51 m3) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
| 44 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-6a |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2661126432026 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,29 m3) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 45 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
| 46 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
| 47 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк "T" |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 287527420002 |  | Capacul cu rama din fonta* люк "T" |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
| 48 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 307,72 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 307,72 |  |  |
| 49 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 123,92 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 26,0232 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 130,16557 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,25159 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 9,9136 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,2392 |  |  |
| 50 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,43 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,0277 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,6708 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0473 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03268 |  |  |
| 51 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,43 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,6426 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 2,236 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1548 |  |  |
| 52 | IC44B corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110 mm (manson PE, L=0.2 m) |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 252210330411 |  | Teava din PE, Dn110 mm |  |  | m |  | 5,20 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 11,128 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0624 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0156 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0052 |  |  |
| 53 | IC44D corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 250 mm (manson PE, L=0.2 m) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 252210330425 |  | Teava din PE, Dn250 mm |  |  | m |  | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,136 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0288 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
| 54 | IC44E corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 315 mm (manson PE, L=0.2 m) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,325 |  |  |
|  | 252210330431 |  | Teava din PE, Dn315 mm |  |  | m |  | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,856 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
| 55 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315x23,2 mm PE100 SDR13,6 PN12,5 |  |  | m |  | 479,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 94,4615 |  |  |
|  | 252121670315 |  | Teava din polietilena PE100 SDR13,6 PN12,5, Dn315x23,2 mm |  |  | m |  | 491,55942 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 523,0386 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 14,385 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 6,47325 |  |  |
| 56 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250x18,4 mm PE100 SDR13,6 PN12,5 |  |  | m |  | 2 773,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 546,3795 |  |  |
|  | 252121670250 |  | Teava din polietilena PE100 SDR13,6 PN12,5, Dn250x18,4 mm |  |  | m |  | 2 843,25352 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 3 025,3338 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 83,205 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 37,44225 |  |  |
| 57 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 225x16,6 mm PE100 SDR13,6 PN12,5 |  |  | m |  | 3 108,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 515,928 |  |  |
|  | 252121670225 |  | Teava din polietilena PE100 SDR13,6 PN12,5, Dn225x16,6 mm |  |  | m |  | 3 186,1662 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 3 390,2064 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 93,24 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 38,85 |  |  |
| 58 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63x4,7 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR13,6 PN12,5 |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,072 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |
|  | 2521216710063 |  | Teava polietilena PE100 SDR13,6 PN12,5, Dn63x4,7 mm |  |  | m |  | 2,006 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 2,16 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 59 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250x22,7 mm PE100 SDR11 PN16 |  |  | m |  | 6 115,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 204,655 |  |  |
|  | 252121670251 |  | Teava din polietilena PE100 SDR11 PN16, Dn250x22,7 mm |  |  | m |  | 6 268,79225 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 6 670,242 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 183,45 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 82,5525 |  |  |
| 60 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63x5,8 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR11 PN16 |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,072 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |
|  | 2521216710163 |  | Teava polietilena PE100 SDR11 PN16, Dn63x5,8 mm |  |  | m |  | 2,006 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 2,16 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 61 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250x14,8 mm PE100 SDR17 PN10 |  |  | m |  | 1 694,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 333,718 |  |  |
|  | 252121670252 |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10, Dn250x14,8 mm |  |  | m |  | 1 736,6041 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 1 847,8152 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 50,82 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 22,869 |  |  |
| 62 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 225x13,4 mm PE100 SDR17 PN10 |  |  | m |  | 8 011,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 329,909 |  |  |
|  | 252121670226 |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10, Dn225x13,4 mm |  |  | m |  | 8 212,98922 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 8 738,9442 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 240,345 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 100,14375 |  |  |
| 63 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125x7,4 mm PE100 SDR17 PN10 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,47 |  |  |
|  | 252121670125 |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10, Dn125x7,4 mm |  |  | m |  | 10,353 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 11,016 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,115 |  |  |
| 64 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110x6,6 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 7,686 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,99 |  |  |
|  | 2521216710110 |  | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10, Dn110x6,6 mm |  |  | m |  | 42,21 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 45,36 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
| 65 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90x5,4 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,242 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,122 |  |  |
|  | 2521216710090 |  | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10, Dn90x5,4 mm |  |  | m |  | 2,01 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 2,16 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 66 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63x3,8 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,144 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |  |
|  | 2521216710263 |  | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10, Dn63x3,8 mm |  |  | m |  | 4,012 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 4,32 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 67 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50x3,0 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2521216710250 |  | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10, Dn50x3,0 mm |  |  | m |  | 50,15 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 54,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 68 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 58,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 5,80 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
| 69 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 54,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 8,10 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
| 70 | AcF11E |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 11 119,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 889,56 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2 223,90 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 778,365 |  |  |
| 71 | AcF11F |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 11 062,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 327,44 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 3 318,60 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1 106,20 |  |  |
| 72 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,246 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 73 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  | m |  | 52,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,3224 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 74 | AcF12D |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm |  |  | m |  | 21 702,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 166,67136 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 80,73144 |  |  |
| 75 | AcF12E |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm |  |  | m |  | 479,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 4,14288 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 2,0139 |  |  |
| 76 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90' PN16) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2523156710025 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90' PN16, Dn250 mm |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
| 77 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 60' PN16) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 2523156710026 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 60' PN16, Dn250 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |  |
| 78 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 45' PN16) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 2523156710027 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45' PN16, Dn250 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |  |
| 79 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 30' PN16) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2523156710028 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30' PN16, Dn250 mm |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
| 80 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 15' PN16) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 2523156710029 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15' PN16, Dn250 mm |  |  | buc |  | 7,07 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
| 81 | GD54K |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 45' PN16) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2523156710315 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45' PN16, Dn315 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
| 82 | GD54K |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 15' PN16) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2523156710316 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15' PN16, Dn315 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
| 83 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90' PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 2523156710125 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90' PN12,5, Dn250 mm |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
| 84 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 60' PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2523156710126 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 60' PN12,5, Dn250 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 85 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 45' PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2523156710127 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45' PN12,5, Dn250 mm |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
| 86 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 30' PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 2523156710128 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30' PN12,5, Dn250 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |  |
| 87 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 15' PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 2523156710129 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15' PN12,5, Dn250 mm |  |  | buc |  | 10,10 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 16,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 16,00 |  |  |
| 88 | GD54H |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90' PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |
|  | 2523156710022 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90' PN12,5, Dn225 mm |  |  | buc |  | 7,07 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 10,85 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 10,85 |  |  |
| 89 | GD54H |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 45' PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 2523156710122 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45' PN12,5, Dn225 mm |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,65 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,65 |  |  |
| 90 | GD54H |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 30' PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  | 2523156710123 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30' PN12,5, Dn225 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,10 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,10 |  |  |
| 91 | GD54H |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 15' PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 10,20 |  |  |
|  | 2523156710124 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15' PN12,5, Dn225 mm |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 9,30 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 9,30 |  |  |
| 92 | GD54H |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90' PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 2523156712022 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90' PN10, Dn225 mm |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,65 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,65 |  |  |
| 93 | GD54H |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 30' PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 13,60 |  |  |
|  | 2523156712023 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30' PN10, Dn225 mm |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 12,40 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 12,40 |  |  |
| 94 | GD54H |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 15' PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 10,20 |  |  |
|  | 2523156712024 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15' PN10, Dn225 mm |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 9,30 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 9,30 |  |  |
| 95 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90' PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 2523156720125 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90' PN10, Dn250 mm |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
| 96 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 60' PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2523156720126 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 60' PN10, Dn250 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 97 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 45' PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2523156720127 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45' PN10, Dn250 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
| 98 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 30' PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2523156720128 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30' PN10, Dn250 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 99 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 15' PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2523156720129 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15' PN10, Dn250 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
| 100 | AcA24C |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300x100 mm (выпуск чугунный фланцевый) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,81 |  |  |
|  | 2875274110301 |  | Выпуск чугунный фланцевый, Dn300x100 mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 101 | AcA24B |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 250x100 mm (выпуск чугунный фланцевый) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 48,20 |  |  |
|  | 2875274110251 |  | Bыпуск чугунный фланцевый, Dn250x100 mm |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |
| 102 | AcA24B |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 200x100 mm (выпуск чугунный фланцевый) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 43,38 |  |  |
|  | 2875274110201 |  | Bыпуск чугунный фланцевый, Dn200x100 mm |  |  | buc |  | 9,45 |  |  |
| 103 | AcA24B |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 200x200 mm (крест чугунный фланцевый) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,64 |  |  |
|  | 2875274120202 |  | Крест чугунный фланцевый, Dn200x200 mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
| 104 | AcA24B |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 250x250 mm (тройник чугунный фланцевый) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 43,38 |  |  |
|  | 2875274130252 |  | Тройник чугунный фланцевый, Dn250x250 mm |  |  | buc |  | 9,45 |  |  |
| 105 | AcA24B |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 250x100 mm (тройник чугунный фланцевый) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,82 |  |  |
|  | 2875274130251 |  | Тройник чугунный фланцевый, Dn250x100 mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 106 | AcA24B |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 200x200 mm (тройник чугунный фланцевый) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 48,20 |  |  |
|  | 28752741302202 |  | Тройник чугунный фланцевый, Dn200x200 mm |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |
| 107 | AcA24C |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300x250 mm (переход чугунный фланцевый) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,81 |  |  |
|  | 2875274140302 |  | Переход чугунный фланцевый, Dn300x250 mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 108 | AcA24B |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 200x100 mm (переход чугунный фланцевый) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,64 |  |  |
|  | 28752741402202 |  | Переход чугунный фланцевый, Dn200x100 mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
| 109 | GD54K |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (отвод седловой с металлическим выходом) din polietilena, tevile avind diametrul de 315x2'' mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 252315670315 |  | Отвод седловой с металлическим выходом, Dn315x2'' |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
| 110 | GD54H |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 225x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 252315602251 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu redus PN10, Dn225x110 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |  |
| 111 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 250x90 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 252315602509 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu redus PN12,5, Dn250x90 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 112 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 250x63 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 252315602506 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu redus PN12,5, Dn250x63 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
| 113 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PN12,5) din polietilena, tevile avind diametrul de 250x225 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 252315670252 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie PN12,5, Dn250x225 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 114 | GD54G |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 200x125 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 252315670202 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie PN10, Dn200x125 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 115 | GD54G |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 200x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 252315670201 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie PN10, Dn200x110 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 116 | GD54D |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 125x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 252315670121 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie PN10, Dn125x110 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 117 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PN10) din polietilena, tevii avind diametrul de 110x63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (reductie PN10) se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 25231560116 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie PN10, Dn110x63 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
| 118 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 100 mm (заглушка чугунная фланцевая) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274130100 |  | Заглушка чугунная фланцевая, Dn100 mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 119 | AcA24B |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 200 mm (заглушка чугунная фланцевая) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,82 |  |  |
|  | 2875274130200 |  | Заглушка чугунная фланцевая, Dn200 mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 120 | GD54H |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (муфта с закладным электронагревателем) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 18,70 |  |  |
|  | 252315670225 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта с закладным электронагревателем, Dn225 mm |  |  | buc |  | 11,11 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 17,05 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 17,05 |  |  |
| 121 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (муфта с закладным электронагревателем) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 252315670250 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта с закладным электронагревателем, Dn250 mm |  |  | buc |  | 11,11 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 17,60 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 17,60 |  |  |
| 122 | GD54K |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (втулка под фланец) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 252315680315 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Bтулка под фланец, Dn315 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
| 123 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (втулка под фланец) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 70,20 |  |  |
|  | 252315680250 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Bтулка под фланец, Dn250 mm |  |  | buc |  | 39,39 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 62,40 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 62,40 |  |  |
| 124 | GD54H |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (втулка под фланец) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 71,40 |  |  |
|  | 252315680225 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Bтулка под фланец, Dn225 mm |  |  | buc |  | 42,42 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 65,10 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 65,10 |  |  |
| 125 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (втулка под фланец) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (втулка под фланец) se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,50 |  |  |
|  | 252315680110 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Bтулка под фланец, Dn110 mm |  |  | buc |  | 25,75 |  |  |
| 126 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (втулка под фланец) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (втулка под фланец) se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 25231568090 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Bтулка под фланец, Dn90 mm |  |  | buc |  | 5,15 |  |  |
| 127 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (втулка под фланец) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (втулка под фланец) se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,80 |  |  |
|  | 25231568063 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Bтулка под фланец, Dn63 mm |  |  | buc |  | 10,30 |  |  |
| 128 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (втулка под фланец) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (втулка под фланец) se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 25231568050 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Bтулка под фланец, Dn50 mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
| 129 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (муфта зажимная с наружной резьбой) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x2'' mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (муфта зажимная с наружной резьбой) se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 25231568055 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mуфта зажимная с наружной резьбой, Dn50x2'' |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
| 130 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (муфта зажимная с фланцем) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x2'' mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (муфта зажимная с фланцем) se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 25231568056 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта зажимная с фланцем, Dn50x2'' |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
| 131 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 34,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 10,3525 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,01 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |
| 132 | DF18B |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (указатели трассы водовода) |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,28 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 18,48 |  |  |
|  | 2811106301050 |  | Указатели трассы водовода |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
| 133 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (вантуз) |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,45 |  |  |
|  | 287411730150 |  | Вантуз Ду50 мм |  |  | buc |  | 19,76 |  |  |
| 134 | AcA26C |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 315 mm (фланец свободный) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 2875274110315 |  | Фланец свободный, Ду315 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 135 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 250 mm (фланец свободный) |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 72,15 |  |  |
|  | 2875274110250 |  | Фланец свободный, Ду250 мм |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 351,00 |  |  |
| 136 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 225 mm (фланец свободный) |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 77,70 |  |  |
|  | 2875274110225 |  | Фланец свободный, Ду225 мм |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 378,00 |  |  |
| 137 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm (фланец свободный) |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 22,25 |  |  |
|  | 287527410110 |  | Фланец свободный, Ду110 мм |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
| 138 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 90 mm (фланец свободный) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |
|  | 28752741090 |  | Фланец свободный, Ду90 мм |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 139 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 63 mm (фланец свободный) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,90 |  |  |
|  | 28752741063 |  | Фланец свободный, Ду63 мм |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
| 140 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm (фланец свободный) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,80 |  |  |
|  | 28752741050 |  | Фланец свободный, Ду50 мм |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
| 141 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 250х50 mm (фланец стальной переходной) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,65 |  |  |
|  | 2875274102505 |  | Фланец стальной переходной, Ду250х50 мм |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 81,00 |  |  |
| 142 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 200х50 mm (фланец стальной переходной) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,50 |  |  |
|  | 2875274102005 |  | Фланец стальной переходной, Ду200х50 мм |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
| 143 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm (глухой фланец) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 287527440180 |  | Глухой фланец, Ду80 мм |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 144 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (глухой фланец) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 287527440150 |  | Глухой фланец, Ду50 мм |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 145 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (задвижка чуг. с обрезным клином) |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 287411730200 |  | Задвижка чуг. с обрезным клином, Ду200 мм |  |  | buc |  | 21,63 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 8,61 |  |  |
| 146 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (задвижка чуг. с обрезным клином) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 287411730100 |  | Задвижка чуг. с обрезным клином, Ду100 мм |  |  | buc |  | 24,96 |  |  |
| 147 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (задвижка чуг. с обрезным клином) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 28741173080 |  | Задвижка чуг. с обрезным клином, Ду80 мм |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
| 148 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (задвижка чуг. с обрезным клином) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 28741173050 |  | Задвижка чуг. с обрезным клином, Ду50 мм |  |  | buc |  | 24,96 |  |  |
| 149 |  |  | Переход под автодорогой закрытым способом |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | GD59F |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 530х6,0 mm |  |  | m |  | 31,50 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 503,37 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 100,80 |  |  |
|  | 252121671053 |  | Teava de otel Dn530x6,0 mm |  |  | m |  | 31,5945 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 103,005 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 6 180,30 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 100,80 |  |  |
| 151 | GD60F |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 530 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 58,33 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 9,91 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 9,91 |  |  |
| 152 | AcF13E |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 530 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 5,03 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 15,63 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 6,13 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 153 |  |  | Кольца противоскольжения |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2584202530 |  | Кольца противоскольжения |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea retelelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | AcB01D |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300 mm (задвижка чуг. с обрезным клином) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 155 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 250 mm (задвижка чуг. с обрезным клином) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 9,02 |  |  |
| 156 | AcB04D |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 19,60 |  |  |
| 157 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,40 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Задвижка чуг. с обрезным клином, Ду300 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287411730300 |  | Задвижка чуг. с обрезным клином, Ду300 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 159 |  |  | Задвижка чуг. с обрезным клином, Ду250 мм |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 287411730250 |  | Задвижка чуг. с обрезным клином, Ду250 мм |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
| 160 |  |  | Водомер с импульсным выходом, Ду100 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287411740100 |  | Водомер с импульсным выходом, Ду100 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 161 |  |  | Водомер с импульсным выходом, Ду80 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28741174080 |  | Водомер с импульсным выходом, Ду80 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 162 |  |  | Водомер с импульсным выходом, Ду50 мм |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 28741174050 |  | Водомер с импульсным выходом, Ду50 мм |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 163 |  |  | Водомер с импульсным выходом, Ду40 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28741174040 |  | Водомер с импульсным выходом, Ду40 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 164 |  |  | Фильтр для воды, Ду100 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287411750100 |  | Фильтр для воды, Ду100 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 165 |  |  | Фильтр для воды, Ду80 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28741175080 |  | Фильтр для воды, Ду80 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 166 |  |  | Фильтр для воды, Ду50 мм |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 28741175050 |  | Фильтр для воды, Ду50 мм |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 167 |  |  | Фильтр для воды, Ду40 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28741175040 |  | Фильтр для воды, Ду40 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |