| DETS sec. Buiucani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie spatiului tehnic a Liceul Teoretic "Ivan Neciui-Levitchi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 172,38 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru ventilare K= 10 | buc |  | 9,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
| 3 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  | 18,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  | 58,91 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 |  | 20,08 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 6 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 20,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |
| 7 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m |  | 122,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
| 8 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, etc. | m2 |  | 41,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
| 9 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg |  | 80,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 21,98 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 12 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.2. Pareti si tavan |  |  |  |
| 13 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 |  | 275,21 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 |  |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,4800 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 |  |
| 14 | CD70E | Zidarie ingrijita din blocuri de ytong la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 |  | 24,97 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,7980 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 14111221201275 | Blocuri de YTONG | m3 | 0,9800 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 20,0100 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 6,5200 |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,1360 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1320 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |  |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 609,31 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 609,31 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 17 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8 | m2 |  | 609,31 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 275,21 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 884,52 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 20 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 884,52 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 884,52 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 22 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 819,52 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |  |
| 23 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 65,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 24 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 214,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.3. Lucrari exterioare |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |  |
| 25 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  | 98,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti | m2 |  | 60,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 27 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 52,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |
| 28 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor resorui | kg |  | 220,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 |  |
| 29 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 |  | 2,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.3.2. Fasad |  |  |  |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 224,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261014010 | Grund cu cuart "Betogrund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 31 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m ( usa existenta) | m3 |  | 0,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |  |
| 32 | CF10C | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi desenate | m2 |  | 224,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 |  |
| 33 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 198,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 34 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 200,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |
| 35 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5 cm | m2 |  | 198,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |  |
|  | 25213026029037 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 5 cm | m2 | 1,0700 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3000 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |  |
| 36 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 5 cm | m2 |  | 26,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |
|  | 26821626131370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 5 cm | m2 | 1,0700 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3000 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 224,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 156,80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |
| 39 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor soclu | m2 |  | 67,20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 40 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor scara | m2 |  | 6,40 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.3.3. Timplarie |  |  |  |
| 41 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Resouri | kg |  | 448,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 281123630938001 | Confectii metalice diverse resouri | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 42 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent pandus | kg |  | 286,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 28112363309800 | Confectii metalice diverse pandus | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 43 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg |  | 138,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 28112336309800 | Confectii metalice diverse balustrada | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 44 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (coperitna) | kg |  | 122,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 28112356309800 | Confectii metalice diverse copertina | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 45 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii monolit | m2 |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 26651221700555 | Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat monolit | m2 | 1,2000 |  |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 0,2200 |  |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 10,0000 |  |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 10,0000 |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,0500 |  |
|  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,0040 |  |
|  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,0070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  | 1.3.4. Amenajarea |  |  |  |
| 46 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  | 2,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 47 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |  |
| 48 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 60,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 49 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 30,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 5,29 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 51 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 5,29 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 52 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 47,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 53 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 14,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 54 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 57,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 1.3.5. Diverse |  |  |  |
| 55 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1800 |  |
| 56 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 57 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 25,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | 2. Semnalizarea sistemei de paza ,incendiu,reteaua internet |  |  |  |
| 58 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 33,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 59 | RpEI05A | Panou de semnalizare "ПC1616 | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 8,3100 |  |
|  | 26663122800554 | Panou de semnalizare "ПC1616 | buc | 1,0000 |  |
| 60 | 10-08-002-02 | Avertizoare SPD de fum, automat | buc |  | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |
| 61 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ИПР" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc |  | 15,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 |  |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00142 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |  |
| 62 | 10-08-002-04 | Avertizoar de contact magnetic la deschiderea CMK | buc |  | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 |  |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00142 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |  |
| 63 | RpEI18B | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 6x0,22 mmp. | m |  | 890,00 |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 0,3400 |  |
|  | 313013433207 | Cablu 6x0,22 mmp. | m | 1,0500 |  |
|  | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 0,2500 |  |
| 64 | RpEI18C | Cablu de lan din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,Cat 5e U/UTP | m |  | 280,00 |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 0,4200 |  |
|  | 313013481742 | Cat 5e U/UTP | m | 1,0500 |  |
|  | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 0,2500 |  |
| 65 | 10-08-001-02 | Montarea aparate receptoare:SWICH | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,0000 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1000 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |
| 66 | 10-08-001-02 | Montarea aparate receptoare: WI-FI | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,0000 |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1000 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |
| 67 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 432,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |  |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |  |
| 68 | RpEA06B | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul peste 1 1/2" | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2811236311008 | Doza antiexplosiva de derivatie | buc | 1,0000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0500 |  |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |  |
| 69 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent in PA | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,5000 |  |
| 70 | RpEE13A | Montarea bateriei de acumulatori cu placi de plumb, inclusiv racordarea la redresor de 4-6 V la 24 AH | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
| 71 | RpEE19A | Sonerie: -semnalizare simbol 8402 | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4700 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 |  |
| 72 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri |  | 5,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00036 |  |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 3. Utilaj Semnalizarea sistemei de paza ,incendiu,reteaua internet ,telefonizarea |  |  |  |
| 73 |  | Avertizatoare SPD | buc |  | 14,00 |
|  | 551154545 | Avertizatoare SPD | buc | 1,0000 |  |
| 74 |  | Avertizatoare "ИПР" | buc |  | 15,00 |
|  | 1561561561 | Avertizatoare "ИПР" | buc | 1,0000 |  |
| 75 |  | Avertizatoare "СМК" | buc |  | 14,00 |
|  | 156153261561 | Avertizatoare "СМК" | buc | 1,0000 |  |
| 76 |  | Transformator ,intensitate 16-25 W | buc |  | 1,00 |
|  | 465151515 | Transformator ,intensitate 16-25 W | buc | 1,0000 |  |
| 77 |  | Acumulator acid stationar,tip C-1,CK-1 | buc |  | 1,00 |
|  | 45151165165 | Acumulator acid stationar,tip C-1,CK-1 | buc | 1,0000 |  |
| 78 |  | Aparat de semnalizare Sonerie | buc |  | 1,00 |
|  | 98526554 | Aparat de semnalizare Sonerie | buc | 1,0000 |  |
| 79 | pret | Swich | buc |  | 1,00 |
|  | 66546544 | Swich | buc | 1,0000 |  |
| 80 | pret | Wi-fi router | buc |  | 4,00 |
|  | 663546544 | Wi-FI router | buc | 1,0000 |  |