| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1. Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii (Grosimetru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii (Grosimetru) |  |  | (Se va specifica denumirea, marca și modelul bunului) |  |  | Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii (Grosimetru). - Gama/spectrul de frecvența a convertizorului: Standard, de la 1,25MHz până la 10MHz. - Diapazonul de măsurare a grosimii materialului (oțel): 0,5-300mm (oțel 20). - Interval de reglare a vitezei cu ultrasunete: 500-16000 m/s. - Conectori convertizor: Lemo 0. - Timpul unei măsurători pe o probă standard: nu mai mult de 3 sec. - Dispozitiv cu capacitate de memorie a rezultatelor: Da (obligatoriu). - Conexiune la PC: Da (obligatoriu). - Limitele erorii absolute admisibile: 0,1 sau 0,01mm. - Calibrarea bazei zero: Da (obligatoriu, necesară). - Indicator acustic de contact: Da (obligatoriu). - Mod de alimentare (sursă): Acumulator încorporat Li-Ion. - Autonomia acumulatorului: minim 9 ore. - Metode de încărcare a bateriei: cu încărcător de rețea AC sau PC prin USB. - Intervalul temperaturii de operare (lucru): de la -20 până la +50°C. - Dispozitiv rezistent la șocuri și la apă cu conectori sigilați ermetic, conform standardului IP65. - Tip display: anti-reflecție, color. - Mod de salvare/resetare: afișarea ultimei valori măsurate pe ecran sau resetarea acesteia. - Unități de măsură: mm. - Durata medie de viață a dispozitivului: minim 5 ani. În set vor intra: - Unitate de bază - o bucată; - Senzori (10 MHz) - 5 bucăți; - Etalon de probă (образец ступенька) 2,0-20,0mm (cu următoarele trepte 2,5-5-7,5-10-12,5-15-17,5-20mm), pentru reglarea operativă a setărilor dispozitivului, însoțit de certificat de calibrare - o bucată; - Încărcător; - Geantă rigidă de transport - o bucată; - Alte ustensile şi documente prevăzute de uzina producătoare. Furnizorul se va asigura că termenul de exploatare (durata de viață) a dispozitivului va fi de minim 5 ani, iar mențiunea dată va fi indicată/notată în pașaportul tehnic a acestuia. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii (Grosimetru). 38291000-1; Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii (Grosimetru); buc.; 1; Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 60 (șaizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.; MD39VI022510100000013MDL. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |