Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

- Obiectul “Reparația capitală a părții carosabile din str.Sportivă (de la str.Stamati pănă la str.Gluhovschi)”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală

- Reparația capitală a părții carosabile din str.Sportivă (de la str.Stamati pănă la str.Gluhovschi)”.

Strada Sportivă este  situată în zona lacului orașului, paralel cu str.Ștefan cel Mare.

Proiectul prevede:

- -  desfacerea sistemului rutier existent din beton asfaltic de la (PC 0+00 – PC 1+70),

- (PC1+70 – PC 5+00), (PC 5+00 – PC 5+41,3)

- demolarea fundației din pietriș existent cu o grosime de 20cm;

- desfacerea sistemului rutier existent din beton asfaltic la trotuare cu o grosime de 3cm;

- desfacerea bordurilor cu încărcare și transportare în deposit;

Construcția străzii și drumurilor de interes local   cu o lungime de 541,3 m cu construcția sistemului rutier din beton monolit cu rosturi de longitudinale, de dilatare și comprimare;

- montarea bordurilor

- Instalarea parapetului metalic

- prevederea marcajuluipărții carosabile

- instalarea indicatoarelor rutiere

- construcția trotuarelor nou și piste pentru bicicliști.

- executa organizarea circulației rutiere cu reamenajarea stațiilor de transport în comun.

- Instalarea Stația de așteptare transportului publice

- Organizarea apelor pluviale.

2. Informaţii şi proiectare

- Drumuri de automobile

- Începutului sectorului proiectat PC0+00 – intersecția cu str. Stamati, sfărșitul   PC5+ 41,3 м - intersecția cu str. Gluhovschi. a efectua reparația capitală a drumului cu beton monolit, cu lungimea de  541,3 m. cu instalarea borduri .

Lățimea părții carosabile – 9,0m сu trei benzi de circulație

Lățimea trotuarelor  - 1,5- 2,25 m  din ambele părți ale drumului

Lățimea pistelor de bicicliști – 1,5 m din ambele părți ale drumului

Pe sectorul de drum de la PC 0+00 – PC 1+70 și de la 5+00 -5+41,3 se va executa demolarea sistemului rutier existent.

Sistemul rutier existent din beton asfaltic h=10cm va fi frezat  și va fi amenajat un strat nou din beton de ciment cu o grosime de 20cm amplasat pe un strat din piatră spartă cu executarea rosturilor longitudinale, dilatare și comprimare.

Construcția sistemului rutier PC 0+00 – PC 1+70; PC 5+00 – PC 5+41,3 constă din  următoarele straturi:

-Strat de nisip, conform SR EN 13242+A1					15cm

-Strat de bază piatră spartă fr. 16-63 LA30, conform SM EN 13242+A1	22cm

-Polietilen 2 straturi

-Strat de beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2			20cm

Construcția sistemului rutier PC 1+70 - PC 5+00 constă din  următoarele straturi:

-Strat existet din beton monolit cu grosimile 				15-18cm

-Strat de beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2			8cm

-Borduri din beton BR 100.30.18 conform SM EN 1340:2010+AC

Sistemul rutier pentru trotuare:

-strat de fundație din piatră spartă, fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 H= 10cm

-amenajarea stratului egalizator din nisip cu ciment M1:6	                                    h=  5cm

-pavaj din plăci de beton pietonal				                                     h= 6cm

-borduri BR100.20.8 bet XF4, XM1 C25/30

Sistemul rutier pentru pistele de bicicliști:

-strat de fundație din piatră spartă, fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1;2008 H= 10cm

-amenajarea stratului egalizator din nisip cu ciment M1:6			        h=  5cm

-pavaj vibropresat din plăci de beton       		                         	        h=  6cm

-borduri mici BR100.20.8 bet XF4, XM1 C25/30

- De a executa trotuarele din plăci de trotuare vibropresate h=6 sm  culoare gri din ambele părți ale drumului. Pavaj vibropresat (200x100x60) (gri) cu aschii de granit.

- Piste de biciclete din pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu  suprafata  neteda  culoare roșie din numere pare.  Pavaj vibropresat (200x100x60) (roșu).

- Canalizare pluviale

Se prevede  construcția canalizării pluviale și sistemul de evacuare a apelor pluviale cu montarea țevilor din PVC d-400-300 m,  amenajarea căminelor de vizitare din beton armat prefabricat d-700mm și încastrare în rețea de canalizare pluvială existentă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate NCMD.02.01:2015/SNiP2.05.02-85: CPD.02.11-2014; CP D.01.05.2012: CP D.02.10:2016.

- Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- Lucrările de reparație a străzii sînt prevăzute pînă la 30 noiembrie 2023 în conformitate cu SNiP 1.04.03-85 „Normele şi durata în construcţie”.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

La aranjarea straturilor din beton asfaltic a învelișului pentru transportarea amestecurilor din beton asfaltic de folosit mașini speciale.

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe str. Gluhovschi și str. Stamati

- de a asigura drumuri laterale cu indicatorii rutiere temporare

- ocoliri  de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare conform schitai anexate.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei din beton.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 grade. Zona climatică rutieră III.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Reparația capitală a drumului de a o efectua cu organizaiile specializate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție a drumurilor și canalizației pluviale.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Freza, autogreder, compactor de pneuri static autopropulsat 6 tone, 16 tone, 25 tone, repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor, masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrasive, repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp). Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

------------------------

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________