### 2.3.1. Formularul de deviz nr.3 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.3

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie

____________________“20” mai 2020

Obiectul:  Secția nr.3

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A

Lucrări de reparație

| № crt. | Simbol norme /Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de reparație |  |  |
|  |  | 1.1. Birou Șef secție |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 2,50 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 2,50 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,50 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,50 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 16,00 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,00 |
|  |  | 1.1.2. Pereți |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 32,60 |
| 9 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 32,60 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 32,60 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 32,60 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,60 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 32,60 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 32,60 |
| 15 | RpCR31A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereți gletuiti | m2 | 32,60 |
| 16 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 17 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 4,00 |
| 18 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 5,40 |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |
| 19 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 14,00 |
|  |  | 1.2. Camera infermiere |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanrlor cu grund Extra | m2 | 11,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,00 |
|  |  | 1.2.2. Pereți |  |  |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 28,20 |
| 23 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 28,20 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 28,20 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,20 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,20 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 28,20 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 28,20 |
| 29 | RpCR31A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereți gletuiti | m2 | 28,20 |
| 30 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 31 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 4,00 |
| 32 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 3,80 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |
| 33 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 14,00 |
|  |  | 1.3. Hol |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 4,50 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 4,50 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,50 |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,50 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,50 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 19,00 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,00 |
|  |  | 1.3.2. Pereți |  |  |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 4,50 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 4,50 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,50 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,50 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 4,50 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 68,00 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 68,00 |
| 48 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 11,50 |
|  |  | 1.4. Sufragerie |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 6,50 |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 6,50 |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,50 |
| 52 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,50 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,50 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 58,50 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 58,50 |
|  |  | 1.4.2. Pereți |  |  |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 8,00 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 8,00 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,00 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,00 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 8,00 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 66,40 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 66,40 |
| 63 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 8,30 |
| 64 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 30,00 |
|  |  | 1.5. Grup Sanitar |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |
| 65 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 16,60 |
| 66 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din PVC | m2 | 16,50 |
| 67 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 16,60 |
| 68 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,60 |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,60 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,60 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 16,60 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,60 |
|  |  | 1.5.2. Pereți |  |  |
| 73 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 51,00 |
| 74 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 51,00 |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,00 |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,00 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 51,00 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 51,00 |
| 79 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 51,00 |
| 80 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 20x20 cm, montate in zid. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.5.3. Pardosele |  |  |
| 81 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie. | m2 | 10,00 |
| 82 | RpCK42C | Desfacerea plintelor din gresie | m2 | 13,00 |
| 83 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 10,00 |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,00 |
| 85 | RpCK24A | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment. | m2 | 10,00 |
| 86 | RpCK25A | Inlocuirea plintelor, soclurilor cu scafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereți si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, orizontale la pereți | m | 13,00 |
|  |  | 1.5.4. Instalatii Sanitare |  |  |
| 87 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 88 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 1,00 |
| 89 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 90 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 1.6. Salon Nr.1 |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavan |  |  |
| 91 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 29,40 |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 29,40 |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,40 |
| 94 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,40 |
| 95 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 29,40 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 29,40 |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,40 |
|  |  | 1.6.2. Pereți |  |  |
| 98 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 55,00 |
| 99 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 55,00 |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 55,00 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,00 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,00 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 55,00 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 55,00 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,00 |
| 106 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 107 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 6,00 |
| 108 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 9,00 |
| 109 | CK18A | Montarea lambriuri din lemn de 20 mm | m | 8,50 |
| 110 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 5,00 |
|  |  | 1.6.3. Pardosele |  |  |
| 111 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 6,00 |
| 112 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 27,00 |
| 113 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 28,00 |
| 114 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 28,00 |
| 115 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,00 |
| 116 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 28,00 |
| 117 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.7. Salon Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Tavan |  |  |
| 118 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 29,30 |
| 119 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 29,30 |
| 120 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,30 |
| 121 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,30 |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 29,30 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 29,30 |
| 124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,30 |
|  |  | 1.7.2. Pereți |  |  |
| 125 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 55,00 |
| 126 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 55,00 |
| 127 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 55,00 |
| 128 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,00 |
| 129 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,00 |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 55,00 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 55,00 |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,00 |
| 133 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 134 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 6,00 |
| 135 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 9,00 |
| 136 | CK18A | Montarea lambriuri din lemn de 20 mm | m | 14,40 |
| 137 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți (pervaz la fereastra) | m2 | 5,00 |
|  |  | 1.7.3. Pardosele |  |  |
| 138 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de cimen | m2 | 6,00 |
| 139 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 28,00 |
| 140 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 29,00 |
| 141 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 29,00 |
| 142 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,00 |
| 143 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 29,00 |
| 144 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.8. Hol întrare Salon Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.8.1. Tavan |  |  |
| 145 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 7,50 |
| 146 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 7,50 |
| 147 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,50 |
| 148 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,50 |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 7,50 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 7,50 |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,50 |
|  |  | 1.8.2. Pereți |  |  |
| 152 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 37,00 |
| 153 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 37,00 |
| 154 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 37,00 |
| 155 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,00 |
| 156 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,00 |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 37,00 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 37,00 |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,00 |
| 160 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 3,60 |
| 161 | CK18A | Montarea lambriuri din lemn de 20 mm | m | 10,30 |
|  |  | 1.8.3. Pardosele |  |  |
| 162 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 3,00 |
| 163 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte. | m | 7,00 |
| 164 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport. | m2 | 8,00 |
| 165 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 8,00 |
| 166 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,00 |
| 167 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 8,00 |
| 168 | CK18C | Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.9. Hol lîngă Sufragerie |  |  |
|  |  | 1.9.1. Tavan |  |  |
| 169 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 15,60 |
| 170 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 15,60 |
| 171 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,60 |
| 172 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,60 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,60 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 15,60 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,60 |
|  |  | 1.9.2. Pereți |  |  |
| 176 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 33,00 |
| 177 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.). | m2 | 2,00 |
| 178 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 33,00 |
| 179 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,00 |
| 180 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,00 |
| 181 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 33,00 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 33,00 |
| 183 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 25,00 |
|  |  | 1.10. Grup sanitar personal medical |  |  |
|  |  | 1.10.1. Pereți |  |  |
| 184 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 11,00 |
| 185 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 11,00 |
| 186 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,00 |
| 187 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 11,00 |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 11,00 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 11,00 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,00 |
| 191 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 4,00 |
|  |  | 1.10.2. Instalatii sanitare |  |  |
| 192 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,50 |
| 193 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 194 | RpSD02A | Demontarea unei baterii amesticatoare | buc | 1,00 |
| 195 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,00 |
| 196 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 197 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 198 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 199 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,50 |
| 200 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |
|  |  | 1.11. Cameră Sora gospodina |  |  |
|  |  | 1.11.1. Tavan |  |  |
| 201 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 2,50 |
| 202 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 2,50 |
| 203 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,50 |
| 204 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,50 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,50 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanilor cu grund Extra | m2 | 16,00 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,00 |
|  |  | 1.11.2. Pereți |  |  |
| 208 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 34,00 |
| 209 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila. | m2 | 34,00 |
| 210 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 34,00 |
| 211 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,00 |
| 212 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,00 |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 34,00 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 34,00 |
| 215 | RpCR31A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereți gletuiti | m2 | 34,00 |
| 216 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 217 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 4,00 |
| 218 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. | m | 4,50 |
|  |  | 1.11.3. Pardosele |  |  |
| 219 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 14,00 |
|  |  | 2. Instalatii electrice |  |  |
| 220 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 7,00 |
| 221 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru inlocuire) | buc | 8,00 |
| 222 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate. | buc | 5,00 |
| 223 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate. | buc | 4,00 |
| 224 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu. | buc | 6,00 |
| 225 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza dubla | buc | 2,00 |
| 226 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 9,00 |
| 227 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 4,00 |
| 228 | RpEE20A | Montare conector farbox | buc | 30,00 |
| 229 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereți sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 2,00 |