## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul     Lucrări de reparație  la tabăra de copii Dumbrava din s.Talmaza

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă    Direcția Generală Educație Ștefan Vodă, or.Ștefan Vodă str. Gr. Vieru 10

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Casute pentru odihna |  |  |  |
|  |  | 1.1. Рereti |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 966,000 |  |
| 2 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 966,000 |  |
|  |  |  | Total Рereti |  |  |
|  |  | 1.2. Раrdoseli |  |  |  |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 612,000 |  |
| 4 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 612,000 |  |
| 5 | RpCK12A | Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, lipit cu prenadez | m2 | 612,000 |  |
| 6 | RpCO50C | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu | m | 18,000 |  |
|  |  |  | Total Раrdoseli |  |  |
|  |  |  | Total Casute pentru odihna |  |  |
|  |  | 2. Tîmplarie |  |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 2,500 |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre.) | m2 | 2,000 |  |
| 9 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,500 |  |
| 10 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 2,000 |  |
| 11 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 15,000 |  |
|  |  |  | Total Tîmplarie |  |  |
|  |  | 3. Sala de mese |  |  |  |
| 12 | RpCR09A | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, intr-un strat | m2 | 140,000 |  |
| 13 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 22,000 |  |
|  |  |  | Total Sala de mese |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de exterior |  |  |  |
| 14 | TsH90A | Reparatia bancilor de forme diferite | m3 | 0,150 |  |
| 15 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 28,000 |  |
| 16 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (bancilor), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 28,000 |  |
| 17 | RpCS05A1 | Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi de beton, pe o suprafata sub 50 mp la un punct de lucru, cu rosturi umplute cu ciment | m2 | 29,000 |  |
| 18 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,600 |  |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,600 |  |
| Total |  |  |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)