| Reparatia Casei de cultura din satul Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str. Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si reamenajarea teritoriului adiacent cu organizarea unei parcari | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii Arhitecturale (44-2020-SA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Schele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 712,50 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,285 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,285 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,114 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 2,85 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,500 |  |  |  | 4 275,00 |  |  |
| 2 |  |  | CB14C |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,700 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 226,62 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,189 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,189 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 5,666 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 3 777,00 |  |  |
| 3 |  |  | CB14E |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,500 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 341,55 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,155 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,155 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 4,658 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 22,000 |  |  |  | 6 831,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Schele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Consolidari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | RpCG29D |  |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,390 |  |  |  | 0,115 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 5 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,400 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 81,396 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 4,284 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 4,284 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 4,284 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 428,40 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 2,142 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 3,427 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 6,426 |  |  |
| 6 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  | 3,116 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 5,136 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 2,568 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 1,284 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 0,642 |  |  |
| 7 |  |  | CK35A |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Otel beton 12A1 L=150 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 28741363133004 |  |  |  |  | Otel beton 12A1 L=150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 8 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 26531021008305 |  |  |  |  | Ancora chimica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 4,40 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 9 |  |  | RpCB08A |  |  |  | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  | 142,80 |  |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,037 |  |  |  | 0,377 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0095 |  |  |  | 0,097 |  |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  | 0,347 |  |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Tavan suspendat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,500 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 57,095 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 3,005 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 3,005 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 3,005 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 300,50 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 1,502 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 2,404 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 4,507 |  |  |
| 11 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  | 2,184 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,252 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 0,45 |  |  |
| 12 |  |  | CK35A |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Otel beton 16A1 L=150 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 28741363133008 |  |  |  |  | Otel beton 16A1 L=150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 13 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | 26531021008305 |  |  |  |  | Ancora chimica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 1,76 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan suspendat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Colonii CL1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 24,64 |  |  |
| 15 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 7,84 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 8,96 |  |  |
|  |  |  | 26531021008305 |  |  |  |  | Ancora chimica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 24,64 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 1,68 |  |  |
| 16 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 123,88 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 6,52 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 6,52 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 6,52 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 652,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 3,26 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 5,216 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 9,78 |  |  |
| 17 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  | 4,747 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 7,824 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 3,912 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,548 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 1,956 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 0,978 |  |  |
| 18 |  |  | RpCD08D |  |  |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari / 6AI 150x150 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 4,84 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,581 |  |  |
|  |  |  | 2873122004200 |  |  |  |  | Plase sudate STM sau STNB |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 97,768 |  |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,484 |  |  |
|  |  |  | 2734113803116 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,968 |  |  |
|  |  |  | 2523156719079 |  |  |  |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 14,52 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,058 |  |  |
| 19 |  |  | RpCB04D |  |  |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,380 |  |  |  | 2,628 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,300 |  |  |  | 1,38 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000b15 |  |  |  |  | Beton B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 0,627 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,073 |  |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Colonii CL1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Grinzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 39,60 |  |  |
| 21 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 12,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  | 26531021008305 |  |  |  |  | Ancora chimica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 39,60 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 2,70 |  |  |
| 22 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 1,292 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,068 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,068 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,068 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,80 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,054 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,102 |  |  |
| 23 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 24 |  |  | RpCD08D |  |  |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari / 6AI 150x150 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,432 |  |  |
|  |  |  | 2873122004200 |  |  |  |  | Plase sudate STM sau STNB |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 72,72 |  |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2734113803116 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2523156719079 |  |  |  |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,043 |  |  |
| 25 |  |  | RpCB04D |  |  |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,960 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,380 |  |  |  | 4,205 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,300 |  |  |  | 2,208 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000b15 |  |  |  |  | Beton B15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 1,004 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,118 |  |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Grinzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Demontari parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | RpCK41B |  |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,900 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 137,673 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 137,673 |  |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 12,748 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 15,297 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 20,396 |  |  |
| 27 |  |  | RpCK41A |  |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,500 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 34,045 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 34,045 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 9,285 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 9,285 |  |  |
| 28 |  |  | RpCO56C |  |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan din panouri din gips |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,700 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 49,101 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 45,324 |  |  |
| 29 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane 1 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 22,38 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 27,975 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 9,325 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,865 |  |  |
| 30 |  |  | RpCK42A |  |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,800 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 79,32 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 79,32 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 26,44 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 21,152 |  |  |
| 31 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Geamuri |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 3,885 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 3,885 |  |  |
| 32 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr. 2cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,890 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 97,067 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 121,334 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 40,445 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 8,089 |  |  |
| 33 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,700 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 10,227 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 10,227 |  |  |
| 34 |  |  | RpCO56C |  |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / pereti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,900 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 20,267 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 18,708 |  |  |
| 35 |  |  | RpCL22A |  |  |  | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,400 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,560 |  |  |  | 8,064 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,560 |  |  |  | 8,064 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,144 |  |  |
| 36 |  |  | RpCG29C1 |  |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,750 |  |  |  | 3,15 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,576 |  |  |
| 37 |  |  | RpCK42A |  |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.3 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,500 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 3,375 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 3,375 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,125 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,90 |  |  |
| 38 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr. 3cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 9,216 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 11,52 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,84 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,768 |  |  |
| 39 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane 2 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 3,375 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,125 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,225 |  |  |
| 40 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Geamuri |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,240 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,68 |  |  |
| 41 |  |  | RpCU09A |  |  |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,900 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 54,292 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,670 |  |  |  | 129,913 |  |  |
|  |  |  | 2010102904169 |  |  |  |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,582 |  |  |
|  |  |  | 2811237329800 |  |  |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 4,848 |  |  |
| 42 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,900 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 87,255 |  |  |
| 43 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,900 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 11,072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Demontari etaj (balcon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | RpCK41B |  |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,800 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 12,906 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 12,906 |  |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 1,195 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,434 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 1,912 |  |  |
| 45 |  |  | RpCK42A |  |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,800 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 7,17 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 7,17 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,39 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 1,912 |  |  |
| 46 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,400 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 1,764 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 1,764 |  |  |
| 47 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr. 2cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 11,496 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 14,37 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 4,79 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,958 |  |  |
| 48 |  |  | RpCU09A |  |  |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,900 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 4,452 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,670 |  |  |  | 10,653 |  |  |
|  |  |  | 2010102904169 |  |  |  |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 2811237329800 |  |  |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,398 |  |  |
| 49 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,900 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 7,155 |  |  |
| 50 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,900 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 0,908 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari etaj (balcon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Demontari acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | RpCB18E |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,650 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,500 |  |  |  | 133,125 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,320 |  |  |  | 56,658 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,213 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 2,13 |  |  |
| 52 |  |  | RpCI42F |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 360,725 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 153,50 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 46,05 |  |  |
| 53 |  |  | RpCK42A |  |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,600 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 54,69 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 54,69 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 18,23 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 14,584 |  |  |
| 54 |  |  | RpIzC45B |  |  |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,700 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 55,794 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,094 |  |  |
|  |  |  | 2922140006705 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 15,316 |  |  |
| 55 |  |  | RpIzC40A |  |  |  | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) - veranda |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 23,125 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 166,50 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 5,55 |  |  |
|  |  |  | 2320146200700 |  |  |  |  | Petrol lampant |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 11,10 |  |  |
|  |  |  | 2922140006705 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 13,875 |  |  |
| 56 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 23,808 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 29,76 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 9,92 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,984 |  |  |
| 57 |  |  | RpCI42A |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - picurator |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,400 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 17,856 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 9,92 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,984 |  |  |
| 58 |  |  | RpSB05D |  |  |  | Demontarea gurilor de scurgere existente verticale |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,950 |  |  |  | 11,40 |  |  |
| 59 |  |  | RpCI42A |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 11,88 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 6,60 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,32 |  |  |
| 60 |  |  | RpCU09A |  |  |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,300 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 50,204 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,670 |  |  |  | 120,131 |  |  |
|  |  |  | 2010102904169 |  |  |  |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,538 |  |  |
|  |  |  | 2811237329800 |  |  |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 4,482 |  |  |
| 61 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 80,685 |  |  |
| 62 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,300 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 10,238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Demontari fatada si soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,300 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 95,316 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 119,145 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 39,715 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 7,943 |  |  |
| 64 |  |  | RpCU09A |  |  |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,500 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 11,06 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,670 |  |  |  | 26,465 |  |  |
|  |  |  | 2010102904169 |  |  |  |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,118 |  |  |
|  |  |  | 2811237329800 |  |  |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,988 |  |  |
| 65 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 17,775 |  |  |
| 66 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,500 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 2,255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari fatada si soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | CE40A |  |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,830 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 20,250 |  |  |  | 77,557 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,250 |  |  |  | 8,618 |  |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,500 |  |  |  | 28,725 |  |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,930 |  |  |  | 3,562 |  |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  | 13,022 |  |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,010 |  |  |  | 11,528 |  |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  |  | Gudron |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,580 |  |  |  | 9,881 |  |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 11,49 |  |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 5,554 |  |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,575 |  |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 1,264 |  |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 0,881 |  |  |
| 68 |  |  | CE30B |  |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50 si contrasipci 50x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite. / Consum scinduri 0.01 m3/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,700 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 7,685 |  |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 49,184 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 15,37 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,537 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 18,444 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 4,611 |  |  |
| 69 |  |  | CN50B |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,370 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,050 |  |  |  | 11,008 |  |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,800 |  |  |  | 52,626 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,040 |  |  |  | 27,065 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,043 |  |  |
| 70 |  |  | CN51B |  |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,540 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,390 |  |  |  | 0,601 |  |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,010 |  |  |  | 4,635 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 71 |  |  | CE30C |  |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 11,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 20201329205271 |  |  |  |  | Foi OSB gr.15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 52,50 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 72 |  |  | CE17A |  |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondens |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 268213260046511 |  |  |  |  | Pelicula anticondens |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 59,225 |  |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 618,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 73 |  |  | IzF14C |  |  |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala gr.50 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 26,50 |  |  |
|  |  |  | 268216261137161 |  |  |  |  | Vata minerala gr.50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 51,00 |  |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,225 |  |  |  | 11,25 |  |  |
| 74 |  |  | CE17A |  |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,700 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 30,74 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 7,685 |  |  |
|  |  |  | 26821326004651 |  |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 182,058 |  |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 1 899,732 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,537 |  |  |
| 75 |  |  | CE07A |  |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,700 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 138,33 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 38,425 |  |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 185,593 |  |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 80,692 |  |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  | 1 452,465 |  |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 16,138 |  |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 6,455 |  |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 8,069 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 7,685 |  |  |
| 76 |  |  | CE20A |  |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 7,80 |  |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 28,119 |  |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  | 37,492 |  |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 5,356 |  |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 2,678 |  |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 5,356 |  |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 5,356 |  |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  |  | Suruburi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 267,80 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,52 |  |  |
| 77 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 12,852 |  |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  |  | Cot burlan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 6,12 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  |  | Cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 6,12 |  |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  |  | Cot de capat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | IzF04J1 |  |  |  | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula antivapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 15,35 |  |  |
|  |  |  | 26821326004651 |  |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 828,90 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,384 |  |  |
| 79 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.50 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,140 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 77,539 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 13,091 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000c |  |  |  |  | Cimentoplast |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 20,85 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 2,034 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 5,035 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 8,056 |  |  |
| 80 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.150-50 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,460 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 140,371 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 23,699 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000c |  |  |  |  | Cimentoplast |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 37,745 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 3,682 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 9,115 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 14,584 |  |  |
| 81 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 460,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 76,75 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 25,328 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  | 9 977,50 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 32,235 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 7,675 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 23,025 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 9,21 |  |  |
| 82 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 76,75 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 15,35 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 16,885 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,150 |  |  |  | 6 600,50 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 21,49 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 6,14 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 9,21 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 4,605 |  |  |
| 83 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 30,70 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 230,25 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,768 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,23 |  |  |
| 84 |  |  | CE13A2 |  |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 345,375 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 176,525 |  |  |
|  |  |  | 26821326004701 |  |  |  |  | Membrana bituminoasa Uniflex EPP |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 926,756 |  |  |
|  |  |  | 26821326004702 |  |  |  |  | Membrana bituminoasa Uniflex EKP |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 926,756 |  |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 483,525 |  |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 153,50 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 46,05 |  |  |
| 85 |  |  | CE13A2 |  |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 2,76 |  |  |
|  |  |  | 26821326004701 |  |  |  |  | Membrana bituminoasa Uniflex EPP |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 14,49 |  |  |
|  |  |  | 26821326004702 |  |  |  |  | Membrana bituminoasa Uniflex EKP |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 14,49 |  |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 7,56 |  |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,72 |  |  |
| 86 |  |  | RpSB27A |  |  |  | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,350 |  |  |  | 16,20 |  |  |
|  |  |  | 28751142038702 |  |  |  |  | Gura de scurgere din pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,48 |  |  |
|  |  |  | 1725127333925 |  |  |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,998 |  |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  |  | Calafat alb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  | 0,686 |  |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 4,992 |  |  |
| 87 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 46,20 |  |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 141,372 |  |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  |  | Cot burlan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 67,32 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 33,66 |  |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  |  | Cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 67,32 |  |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 33,66 |  |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  |  | Cot de capat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 33,66 |  |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 33,66 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Veranda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | CC03C |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP 3 150x150 (0,77 kg/m2) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,150 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 1,829 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,366 |  |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 73,882 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,366 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,732 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 21,945 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,044 |  |  |
| 89 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 57,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 9,50 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 3,135 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  | 1 235,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 3,99 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,85 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 1,14 |  |  |
| 90 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.50 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 36,575 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 6,175 |  |  |
|  |  |  | 2663102100000c |  |  |  |  | Cimentoplast |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 9,835 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 2,375 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 3,80 |  |  |
| 91 |  |  | IzF04J1 |  |  |  | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula antivapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | 26821326004651 |  |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 102,60 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,048 |  |  |
| 92 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 57,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 9,50 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 3,135 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  | 1 235,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 3,99 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,85 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 1,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Veranda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 5,952 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 29,76 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 9,92 |  |  |
| 94 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  | 277,76 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 59,52 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,500 |  |  |  | 2 083,20 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 5,952 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 1,389 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 4,762 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,794 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 1,587 |  |  |
| 95 |  |  | CG24A |  |  |  | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  | 134,912 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 13,888 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,750 |  |  |  | 347,20 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,992 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,298 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,984 |  |  |
| 96 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,400 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 7,936 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 59,52 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,198 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 97 |  |  | CE13D2 |  |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,400 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 105,152 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 39,68 |  |  |
|  |  |  | 26821326004701 |  |  |  |  | Membrana bituminoasa Uniflex EPP |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 249,984 |  |  |
|  |  |  | 26821326004702 |  |  |  |  | Membrana bituminoasa Uniflex EKP |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 249,984 |  |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 124,992 |  |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 67,456 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 11,904 |  |  |
| 98 |  |  | CE40A |  |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 20,250 |  |  |  | 20,25 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,250 |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,500 |  |  |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,930 |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,010 |  |  |  | 3,01 |  |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  |  | Gudron |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,580 |  |  |  | 2,58 |  |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 1,45 |  |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 0,23 |  |  |
| 99 |  |  | CN50B |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,050 |  |  |  | 2,05 |  |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,800 |  |  |  | 9,80 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,040 |  |  |  | 5,04 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |  |
| 100 |  |  | CE23C2 |  |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,400 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,660 |  |  |  | 130,944 |  |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 79,36 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 29,76 |  |  |
|  |  |  | 2664102100001 |  |  |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 1,238 |  |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,850 |  |  |  | 381,722 |  |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 30,95 |  |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 103,168 |  |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 10,317 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,200 |  |  |  | 453,939 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 1,444 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,413 |  |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  |  | Bolt |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 1 238,016 |  |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  |  | Cartus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 1 238,016 |  |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  |  | Piulita |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 1 238,016 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 2,976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Tambur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,700 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,428 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 3,21 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 102 |  |  | IzF04A |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,700 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,428 |  |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 18,19 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 3,638 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 12,091 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,139 |  |  |
| 103 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 6,42 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,07 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 0,353 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,107 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,321 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,128 |  |  |
| 104 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,07 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,214 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,824 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,449 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,225 |  |  |
| 105 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,700 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,321 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,605 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,535 |  |  |
| 106 |  |  | CG47C |  |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,180 |  |  |  | 12,626 |  |  |
|  |  |  | 2661112800700pa |  |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 11,131 |  |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 50,793 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,460 |  |  |  | 4,971 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 216,14 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0125 |  |  |  | 0,134 |  |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,063 |  |  |  | 0,674 |  |  |
| 107 |  |  | CI14B |  |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,800 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 3,54 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 12,638 |  |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 4,336 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 74,34 |  |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,239 |  |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 3,54 |  |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tambur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 4,98 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,83 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 0,274 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,083 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,249 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 109 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,83 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,166 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,639 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,349 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,174 |  |  |
| 110 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,249 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,245 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,415 |  |  |
| 111 |  |  | CG47C |  |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,180 |  |  |  | 9,794 |  |  |
|  |  |  | 2661112800700pa |  |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 8,634 |  |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 39,40 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,460 |  |  |  | 3,856 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 167,66 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0125 |  |  |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,063 |  |  |  | 0,523 |  |  |
| 112 |  |  | CI14B |  |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,100 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 2,73 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,91 |  |  |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 9,746 |  |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 3,344 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 57,33 |  |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,956 |  |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 2,73 |  |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,455 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. Coridor (veranda, incapere nr.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,900 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 52,14 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 8,69 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 2,868 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,869 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,607 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 1,043 |  |  |
| 114 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,900 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 8,69 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,738 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 6,691 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 2,433 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 3,65 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 1,825 |  |  |
| 115 |  |  | CG36A |  |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm / Plinta PVC |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,900 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 99,935 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 13,035 |  |  |
|  |  |  | 267011220405165 |  |  |  |  | Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 92,157 |  |  |
|  |  |  | 11110001000481 |  |  |  |  | Covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 92,157 |  |  |
|  |  |  | 2030122946766pvc |  |  |  |  | Plinte din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 78,992 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,607 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Coridor (veranda, incapere nr.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. Incapere auxiliara (incapere nr. 10, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 15,96 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 2,66 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 0,878 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,266 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,798 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,319 |  |  |
| 117 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 2,66 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,532 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 2,048 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,745 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 1,117 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,559 |  |  |
| 118 |  |  | CG36A |  |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm / Plinta PVC |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,600 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 30,59 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 3,99 |  |  |
|  |  |  | 267011220405165 |  |  |  |  | Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 28,209 |  |  |
|  |  |  | 11110001000481 |  |  |  |  | Covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 28,209 |  |  |
|  |  |  | 2030122946766pvc |  |  |  |  | Plinte din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 24,179 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,798 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Incapere auxiliara (incapere nr. 10, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5. Sala de spectacole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,900 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 224,34 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 37,39 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 12,339 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 3,739 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 11,217 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 4,487 |  |  |
| 120 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,900 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 37,39 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 7,478 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 28,79 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 10,469 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 15,704 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 7,852 |  |  |
| 121 |  |  | CG36A |  |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4, W4) pe covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,900 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 429,985 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 56,085 |  |  |
|  |  |  | 267011220405171 |  |  |  |  | Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4, W4) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 396,521 |  |  |
|  |  |  | 11110001000481 |  |  |  |  | Covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 396,521 |  |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 339,875 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 11,217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sala de spectacole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.6. Scena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | RpIzE16B |  |  |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,490 |  |  |  | 2,49 |  |  |
|  |  |  | 2320146200700 |  |  |  |  | Petrol lampant |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 1411112204410 |  |  |  |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 123 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  | 7,28 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 124 |  |  | CG42A |  |  |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,400 |  |
|  |  |  | 7124010010750 |  |  |  |  | Dulgher 5 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 247,52 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 30,94 |  |  |
|  |  |  | 20101029042001 |  |  |  |  | Grinzi de rasinoase impregnate |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 4,022 |  |  |
|  |  |  | 20101029042121 |  |  |  |  | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0612 |  |  |  | 18,935 |  |  |
|  |  |  | 2873145887441 |  |  |  |  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 30,94 |  |  |
|  |  |  | 2414147327483 |  |  |  |  | Lignolineum |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 30,94 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 9,282 |  |  |
| 125 |  |  | CN50B |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,960 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,050 |  |  |  | 47,068 |  |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,800 |  |  |  | 225,008 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,040 |  |  |  | 115,718 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,666 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,184 |  |  |
| 126 |  |  | CN51B |  |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,960 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,390 |  |  |  | 8,954 |  |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,010 |  |  |  | 69,11 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,069 |  |  |
| 127 |  |  | CN16D |  |  |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 170,17 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 24,752 |  |  |
|  |  |  | 2430116106105 |  |  |  |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 58,786 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 15,47 |  |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 154,70 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 61,88 |  |  |
|  |  |  | 2430226101349 |  |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 30,94 |  |  |
| 128 |  |  | CL20A |  |  |  | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 35,25 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 11,25 |  |  |
|  |  |  | 281123630620060 |  |  |  |  | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 75,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 37,50 |  |  |
| 129 |  |  | CG06A |  |  |  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 7,23 |  |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 43,38 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 18,075 |  |  |
|  |  |  | 2874115836894 |  |  |  |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 144,60 |  |  |
|  |  |  | 2030112947735 |  |  |  |  | Plinte de stejar sau fag |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 73,746 |  |  |
|  |  |  | 2051142950716 |  |  |  |  | Diblu din lemn |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 144,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Sala de spectacole, balcon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 28,62 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 4,77 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 1,574 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,477 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,431 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,572 |  |  |
| 131 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,700 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 4,77 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,954 |  |  |
|  |  |  | 266410210201050 |  |  |  |  | Mortar ciment M50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 3,673 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 1,336 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 2,003 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 1,002 |  |  |
| 132 |  |  | CG36A |  |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4, W4) pe covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,700 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 54,855 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 7,155 |  |  |
|  |  |  | 267011220405171 |  |  |  |  | Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4, W4) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 50,586 |  |  |
|  |  |  | 11110001000481 |  |  |  |  | Covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 50,586 |  |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 43,359 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sala de spectacole, balcon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Scari scena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | CH09A |  |  |  | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,400 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,300 |  |  |  | 47,52 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 4,32 |  |  |
|  |  |  | 2010102904440 |  |  |  |  | Dulapi de foioase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,907 |  |  |
|  |  |  | 2710602000171 |  |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 7,56 |  |  |
| 134 |  |  | CN50B |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,907 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,050 |  |  |  | 1,859 |  |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,800 |  |  |  | 8,889 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,040 |  |  |  | 4,571 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,007 |  |  |
| 135 |  |  | CN51B |  |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,907 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,390 |  |  |  | 0,354 |  |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,010 |  |  |  | 2,73 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 136 |  |  | CN16D |  |  |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,288 |  |  |
|  |  |  | 2430116106105 |  |  |  |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 0,684 |  |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2430226101349 |  |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scari scena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. Oficii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 38,625 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 193,125 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 64,375 |  |  |
| 138 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  | 1 802,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 386,25 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,500 |  |  |  | 13 518,75 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 38,625 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 9,012 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 30,90 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 5,15 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 10,30 |  |  |
| 139 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 128,75 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 38,625 |  |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 30,90 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 5,15 |  |  |
| 140 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 38,625 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 193,125 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 64,375 |  |  |
| 141 |  |  | CF50B |  |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,500 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 1 570,75 |  |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,140 |  |  |  | 9 192,75 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 5,15 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  | 101,712 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 20,60 |  |  |
| 142 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,500 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 579,375 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 128,75 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 1 358,184 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 1,287 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 1,287 |  |  |
| 143 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 38,625 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 193,125 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 64,375 |  |  |
| 144 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 708,125 |  |  |
|  |  |  | 2430116103800l |  |  |  |  | Vopsea lavabila |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 515,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 77,25 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 643,75 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 64,375 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 2,575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Oficii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. Blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 11,40 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,80 |  |  |
| 146 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  | 106,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 22,80 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,500 |  |  |  | 798,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,532 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 1,824 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,304 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,608 |  |  |
| 147 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 7,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 1,824 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,304 |  |  |
| 148 |  |  | IzF31A |  |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 19,00 |  |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 14,44 |  |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 30,40 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,95 |  |  |
| 149 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 11,40 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,80 |  |  |
| 150 |  |  | CI22B |  |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,650 |  |  |  | 62,70 |  |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 39,148 |  |  |
|  |  |  | 2664102102013c |  |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj pe baza de ciment |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,700 |  |  |  | 142,006 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 18,039 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 767,60 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,077 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,456 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,38 |  |  |
| 151 |  |  | CF50B |  |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 46,36 |  |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,140 |  |  |  | 271,32 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,152 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  | 3,002 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,608 |  |  |
| 152 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 17,10 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 40,086 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,038 |  |  |
| 153 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,14 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 5,70 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,90 |  |  |
| 154 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 20,90 |  |  |
|  |  |  | 2430116103800l |  |  |  |  | Vopsea lavabila |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 15,20 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 19,00 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3. Pereti noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | CD72D |  |  |  | Pereti despartitori plane din PGC gr.12.5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.80 mm, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,649 |  |  |  | 257,254 |  |  |
|  |  |  | 266210270100012s |  |  |  |  | Placi ghips-carton gr.12.5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 4,200 |  |  |  | 297,58 |  |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,145 |  |  |  | 81,126 |  |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,200 |  |  |  | 155,876 |  |  |
|  |  |  | 25213026029068 |  |  |  |  | Vata minerala gr.80 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 72,978 |  |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 86,44 |  |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3,030 |  |  |  | 214,683 |  |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,971 |  |  |  | 68,798 |  |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  | 12,399 |  |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 106,279 |  |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,690 |  |  |  | 899,118 |  |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 29,430 |  |  |  | 2 085,189 |  |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 1,134 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0154 |  |  |  | 1,086 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0937 |  |  |  | 6,606 |  |  |
| 156 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 4,23 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 21,15 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 7,05 |  |  |
| 157 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 63,45 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 14,10 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 148,741 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,141 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,141 |  |  |
| 158 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 4,23 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 21,15 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 7,05 |  |  |
| 159 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 77,55 |  |  |
|  |  |  | 2430116103800l |  |  |  |  | Vopsea lavabila |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 56,40 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 8,46 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 70,50 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 7,05 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4. Panouri acustice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | CI25A |  |  |  | Montarea panourilor acustice din MDF perforate la pereti pe adeziv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4965 |  |  |  | 277,146 |  |  |
|  |  |  | 2670112203002pa |  |  |  |  | Panouri acustice din MDF perforate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 574,946 |  |  |
|  |  |  | 24621061000051 |  |  |  |  | Adeziv pentru montarea panourilor acustice |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,4444 |  |  |  | 248,064 |  |  |
|  |  |  | 2430117326846 |  |  |  |  | Lac bicomponent pe baza de apa |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,1538 |  |  |  | 85,851 |  |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 2,791 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Panouri acustice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. Sala de spectacole, balcon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,874 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 14,37 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 4,79 |  |  |
| 162 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  | 134,12 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 28,74 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,500 |  |  |  | 1 005,90 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,874 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,671 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 2,299 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,383 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,766 |  |  |
| 163 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 9,58 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,874 |  |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 2,299 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,383 |  |  |
| 164 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,874 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 14,37 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 4,79 |  |  |
| 165 |  |  | CF50B |  |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,800 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 116,876 |  |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,140 |  |  |  | 684,012 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,383 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  | 7,568 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 1,533 |  |  |
| 166 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,800 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 43,11 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 9,58 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 101,059 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,096 |  |  |
| 167 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,874 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 14,37 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 4,79 |  |  |
| 168 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 52,69 |  |  |
|  |  |  | 2430116103800l |  |  |  |  | Vopsea lavabila |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 38,32 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 5,748 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 47,90 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 4,79 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sala de spectacole, balcon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | CK29F |  |  |  | Tavane suspendate acustice, inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 94,05 |  |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,050 |  |  |  | 1 285,35 |  |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 2 508,00 |  |  |
|  |  |  | 2732103646151ca1 |  |  |  |  | Panouri casetate acustice cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 658,35 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 9,405 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | СF59D |  |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,910 |  |  |  | 137,902 |  |  |
|  |  |  | 266210270100012h |  |  |  |  | Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 76,189 |  |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,919 |  |  |  | 66,684 |  |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,200 |  |  |  | 159,634 |  |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,350 |  |  |  | 170,518 |  |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,7575 |  |  |  | 54,965 |  |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,271 |  |  |  | 19,664 |  |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0875 |  |  |  | 6,349 |  |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,650 |  |  |  | 119,726 |  |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,190 |  |  |  | 1 174,763 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0046 |  |  |  | 0,332 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0475 |  |  |  | 3,429 |  |  |
| 171 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,166 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303s |  |  |  |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 10,83 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,61 |  |  |
| 172 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,200 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 32,49 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 7,22 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 76,164 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,072 |  |  |
| 173 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,166 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303s |  |  |  |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 10,83 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,61 |  |  |
| 174 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 39,71 |  |  |
|  |  |  | 2430116103800l |  |  |  |  | Vopsea lavabila |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 28,88 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 4,332 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 36,10 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,61 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 7,212 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 36,06 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 12,02 |  |  |
| 176 |  |  | CF52B |  |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,400 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,530 |  |  |  | 367,812 |  |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,140 |  |  |  | 1 716,456 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,962 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  | 18,992 |  |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0195 |  |  |  | 4,688 |  |  |
| 177 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,400 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 108,18 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 24,04 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 253,598 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 178 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 7,212 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 36,06 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 12,02 |  |  |
| 179 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 132,22 |  |  |
|  |  |  | 2430116103800l |  |  |  |  | Vopsea lavabila |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 96,16 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 14,424 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 120,20 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 12,02 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | CK25A |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U1 700x2100h - 2buc; U8 800x2000h - 2buc; U2 800x210h - 2buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,540 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,730 |  |  |  | 6,964 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,763 |  |  |
|  |  |  | 2030112939150i |  |  |  |  | Usa PVC de interior inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,54 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 38,16 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 4,77 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  | 1,67 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 5,724 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,54 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,191 |  |  |
| 181 |  |  | CK25D |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U2 1600x2100h - 1buc; U9 1500x1800h - 1buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,060 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  | 4,909 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,606 |  |  |
|  |  |  | 2030112939150i |  |  |  |  | Usa PVC de interior inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,06 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 24,24 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 3,333 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,193 |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 3,636 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,06 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,121 |  |  |
| 182 |  |  | CK25D |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu punte termica, profil PVC cu 6 camere, sticla LowE / U3 2000x2100h - 1buc; U4 1800x2700h - 2buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,920 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  | 11,275 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,392 |  |  |
|  |  |  | 2030112939150e |  |  |  |  | Usa PVC cu punte termica inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 13,92 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 55,68 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 7,656 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,193 |  |  |  | 2,687 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 8,352 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 13,92 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,278 |  |  |
| 183 |  |  | CK03A |  |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF / U5 800x2100h - 4buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,720 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,470 |  |  |  | 9,878 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,538 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | 2030112930000mdf |  |  |  |  | Usa din MDF |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,72 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,571 |  |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 3,024 |  |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 1,478 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,134 |  |  |
| 184 |  |  | CK03C |  |  |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF / U6 1600x2100h - 2buc; U7 1800x2100h - 4buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,840 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,060 |  |  |  | 23,15 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,874 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 5,46 |  |  |
|  |  |  | 2030112930000mdf |  |  |  |  | Usa din MDF |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 21,84 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,092 |  |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 6,552 |  |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 3,276 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,437 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2. Etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | CK03C |  |  |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF / U3 1600x2100h - 2buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,720 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,060 |  |  |  | 7,123 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,269 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | 2030112930000mdf |  |  |  |  | Usa din MDF |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,72 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 2,016 |  |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,008 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | CK23B |  |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E / F2 3550x600h - 1buc; F4 1200x1800h - 3buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,610 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,660 |  |  |  | 5,683 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,603 |  |  |
|  |  |  | 2030112938150pvc |  |  |  |  | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,61 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 34,44 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  | 4,047 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  | 1,421 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 3,444 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 6,888 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,172 |  |  |
| 187 |  |  | CK23C |  |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E / F1 9700x600h - 1buc; F3 6050x600h - 1buc; F5 2400x1400h - 1buc; F6 2000x2200h - 1buc; F7 1800x1800h - 1buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,420 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,510 |  |  |  | 10,414 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,021 |  |  |
|  |  |  | 2030112938150pvc |  |  |  |  | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,42 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 61,26 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  | 3,369 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,123 |  |  |  | 2,512 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 8,168 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  | 14,294 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,408 |  |  |
| 188 |  |  |  |  |  |  | Plasa antiinsecte |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,320 |  |
|  |  |  | 600127 |  |  |  |  | Plasa antiinsecte |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,32 |  |  |
| 189 |  |  | CK26C |  |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=200 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,550 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 2,364 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,296 |  |  |
|  |  |  | 25211067183932 |  |  |  |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=200 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 177,30 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,296 |  |  |
| 190 |  |  | CK26B |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,550 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 9,456 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 2,364 |  |  |
|  |  |  | 27431235490263 |  |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 118,20 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,296 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Pereti despartitori blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  | CK27C |  |  |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Pereti despartitori din PVC intre cabine WC H2.0 m cu usi din PVC 700x2000h |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,400 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 36,12 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  |  | 2030112951150 |  |  |  |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 34,40 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 103,20 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 7,224 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,073 |  |  |  | 2,511 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 17,20 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 13,76 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,688 |  |  |
| 192 |  |  | CK27B |  |  |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Pereti despartitori din PVC intre pisuare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,760 |  |  |  | 1,14 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2030112951150 |  |  |  |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,056 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti despartitori blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Copertina nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 47,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 250,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 3,75 |  |  |
| 194 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  | 1,82 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 0,375 |  |  |
| 195 |  |  | CE40A |  |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 20,250 |  |  |  | 5,265 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,250 |  |  |  | 0,585 |  |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,500 |  |  |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,930 |  |  |  | 0,242 |  |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  | 0,884 |  |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,010 |  |  |  | 0,783 |  |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  |  | Gudron |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,580 |  |  |  | 0,671 |  |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 0,377 |  |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,086 |  |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 196 |  |  | CE30B |  |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50 si contrasipci 50x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite. / Consum scinduri 0.01 m3/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 5,12 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 197 |  |  | CN50B |  |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,050 |  |  |  | 0,861 |  |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,800 |  |  |  | 4,116 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,040 |  |  |  | 2,117 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 198 |  |  | CN51B |  |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,390 |  |  |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,010 |  |  |  | 0,482 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 199 |  |  | CE17A |  |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 26821326004651 |  |  |  |  | Pelicula antivapori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 18,952 |  |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 197,76 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 200 |  |  | CE07A |  |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 19,32 |  |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  | 151,20 |  |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,672 |  |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Acces in demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,500 |  |  |  | 157,50 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,105 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 202 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 203 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 204 |  |  | IzF04F |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 51,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 10,20 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 33,90 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,39 |  |  |
| 205 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,500 |  |  |  | 157,50 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,105 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 206 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 207 |  |  | CI21A |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din teracota (gri) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,900 |  |  |  | 43,50 |  |  |
|  |  |  | 2670112202051t |  |  |  |  | Placi din teracota (gri) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 15,453 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,400 |  |  |  | 66,66 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,430 |  |  |  | 6,515 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0253 |  |  |  | 0,379 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  | 0,165 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,073 |  |  |  | 1,095 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. Podea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.150 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 0,446 |  |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 0,518 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,094 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,189 |  |  |
| 209 |  |  | CC03C |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,620 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,116 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 4,666 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,386 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 210 |  |  | CA02C01 |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 gr.150 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 1,732 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 0,292 |  |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 0,464 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 211 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 212 |  |  | IzF04A |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 10,20 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 6,78 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,078 |  |  |
| 213 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  | 39,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 214 |  |  | CG47C |  |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,180 |  |  |  | 3,54 |  |  |
|  |  |  | 2661112800700pa |  |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 3,121 |  |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |  |  |  | 14,241 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,460 |  |  |  | 1,394 |  |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 60,60 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0125 |  |  |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,063 |  |  |  | 0,189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Podea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. Trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 216 |  |  | IzF04A |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 34,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 6,80 |  |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 22,60 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,26 |  |  |
| 217 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  | 130,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 218 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,855 |  |  |  | 38,55 |  |  |
|  |  |  | 2670112202052pa |  |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 10,20 |  |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,800 |  |  |  | 58,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,343 |  |  |  | 3,43 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Acces in demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Fatada si soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,300 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 595,725 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,238 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,079 |  |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,238 |  |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 2,383 |  |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,500 |  |  |  | 3 574,35 |  |  |
| 220 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 23,829 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 119,145 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 39,715 |  |  |
| 221 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,300 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  | 1 112,02 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 238,29 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,500 |  |  |  | 8 340,15 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 23,829 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 5,56 |  |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 19,063 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 3,177 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 6,354 |  |  |
| 222 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,300 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 79,43 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 23,829 |  |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 9,532 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 1,589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada si soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |