CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

- Denumerea beneficiarului de stat Primãria Selemet

- Organizatorul procedurii de achizitie Primãria Selemet

- Obiectul achizitiilor Lucrãri de reparatie interioarã la Casa de Culturã din sat. Selemet raionu/ Cimislia

| N2 crt. | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrärilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrări de interior |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 104,00 |
| 2 | RpCJ03A | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsosvar marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit | m2 | 95,00 |
| 3 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 45,00 |
| 4 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazuþilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 42,50 |
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 230,00 |
| 6 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 120,00 |
| 7 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentlu smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de varciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de Otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | 104,00 |

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 |  | 56,00 |  |
|  | 9 |  | CNOIA |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  | m2 |  | 500,00 |  |
|  | 10 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  | m2 |  | 330,00 |  |
|  | 11 |  | CF52A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului |  | m2 |  | 82,00 |  |
|  | 12 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 450,00 |  |
|  | 13 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 250,00 |  |
|  | 14 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioar cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici In emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 480,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2. Uși |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | RpC056A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 |  | 21,50 |  |
|  | 16 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 |  | 21,50 |  |
|  |  |  |  |  | 3. Podea |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  | 82,00 |  |
|  | 18 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton sim lu clasa B 12.5 in |  | m2 |  | 82,00 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | IzF1 IB |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit ( Cheramzit ), pe suprafete orizontale sau inclinate |  | m3 |  | 8,20 |  |  |
| 20 |  | CGOIA |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 82,50 |  |  |
| 21 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  |  | 82,50 |  |  |