| - Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii, str.Stefan cel Mare,s.Magdacesti, r-nul Criuleni. N084/03/19-2-TM | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2

- Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Termomecanica

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| - 1 | - Thermona | - Cazan de perete Therm Trio 90 in complect cu cos de fum d100mm | - buc | - 2,000 |
| - 2 | - Thermona | - Regulator programabil TKR MAS/2 | - buc | - 1,000 |
| - 3 | - Thermona | - Echilibrare hidraulica d65mm (de conectare) | - buc | - 1,000 |
| - 4 | - Dab | - Pompa de circulatie (incalzire) B 60/220.40M Q=7.8m3/h | - buc | - 2,000 |
| - 5 | - Grundfos | - Pompa submersibila Unilift KP 150 M1 Q=1.0m3/h | - buc | - 1,000 |
| - 6 | - Varem | - Vaz de expansiune Maxivarem LR CE 200 (V=200 l) | - buc | - 1,000 |
| - 7 | - GEL | - Instalatie de pregatire a apei.Dedurizator Decalux 45ET 500 | - buc | - 1,000 |
| - 8 | - Pret de piata | - Filtru cu plasa d65mm | - buc | - 1,000 |
| - 9 | - Pret de piata | - Filtru cu plasa d40mm | - buc | - 2,000 |
| - 10 | - Pret de piata | - Filtru cu plasa d25mm | - buc | - 1,000 |
| - 11 | - Pret de piata | - Supapa el.magnetica M23F25 d25mm | - buc | - 1,000 |
| - 12 | - Pret de piata | - Aeroterma Raventon Standard HC 20 | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| - 13 | - IA14B | - Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw | - buc | - 2,000 |
| - 14 | - IA42A | - Regulator programabil | - buc | - 1,000 |
| - 15 | - IA28A | - Echilibrare hidraulica d65mm | - buc | - 1,000 |
| - 16 | - IA38A | - Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, | - buc | - 3,000 |
| - 17 | - AcC03A | - Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw. | - buc | - 3,000 |
| - 18 | - IA28A | - Vas de expansiune V=200 l | - buc | - 1,000 |
| - 19 | - IA39A | - Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h.Dedurizator Decalux | - buc | - 1,000 |
| - 20 | - SE56A | - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa d65mm | - buc | - 1,000 |
| - 21 | - SE56A | - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa d40mm | - buc | - 2,000 |
| - 22 | - SE56A | - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa d25mm | - buc | - 1,000 |
| - 23 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa el.magnetica d25mm | - buc | - 1,000 |
| - 24 | - IB17A | - Generator de aer cald monobloc, Aeroterma Raventon | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. Conducte si accesori |  |  |
| - 25 | - ID05B | - Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Vana manuala д65 mm | - buc | - 7,000 |
| - 26 | - ID05A | - Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic д40мм | - buc | - 6,000 |
| - 27 | - ID05A | - Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic д25мм | - buc | - 5,000 |
| - 28 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic д15мм | - buc | - 3,000 |
| - 29 | - ID05B | - Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere д65 mm | - buc | - 2,000 |
| - 30 | - ID05A | - Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere д40 mm | - buc | - 2,000 |
| - 31 | - ID05A | - Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere д25 mm | - buc | - 1,000 |
| - 32 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala. Robinet automat de evacuare aerului d15 | - buc | - 4,000 |
| - 33 | - IC18C | - Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | - m | - 14,000 |
| - 34 | - IC18A | - Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х2,5mm | - m | - 6,000 |
| - 35 | - IC11D | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д32х2,0мм | - m | - 2,000 |
| - 36 | - IC11C | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | - m | - 3,000 |
| - 37 | - IC11B | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0mm | - m | - 1,000 |
| - 38 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 4,000 |
| - 39 | - IE03B | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | - m | - 8,000 |
| - 40 | - IE03C | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76-89 mm | - m | - 14,000 |
| - 41 | - IC42A | - Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50х50х5) | - kg | - 60,000 |
| - 42 | - IzA06D | - Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | - m2 | - 4,750 |
|  |  | - Capitolul 3.2. Ventilare |  |  |
| - 43 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grila de admisie Мовен СТД 600х200 | - buc | - 1,000 |
| - 44 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grila de extractie P200 Мовен | - buc | - 1,000 |
| - 45 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Deflector Мовен д200мм | - buc | - 2,000 |
| - 46 | - VA02E | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm. Canal d200mm | - m2 | - 8,160 |
|  |  | - Capitolul 3.3. Incalzire |  |  |
| - 47 | - IC11B | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0mm | - m | - 12,000 |
| - 48 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 12,000 |
| - 49 | - IzA06D | - Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | - m2 | - 1,560 |
| - 50 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu bila д15мм | - buc | - 2,000 |
| - 51 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala. Dezaerator Maevski | - buc | - 2,000 |
|  |  | - Capitolul 3.4. Lucrari de izolare |  |  |
| - 52 | - IzH07A | - Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, M-125 grosime 40mm | - m2 | - 9,360 |
| - 53 | - IzI07D1 | - Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | - m2 | - 9,360 |
| - 54 | - IzI07D2 | - Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | - m2 | - 9,360 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.