| Constructia terenului sportiv si amenajarea spatiului adiacent pe terenul cu nr. cad. 8922201.228 , r-ul Telenesti, . Chitcanii Vechi, str. Stefan cel Mare | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Caiet de Sarcini

Lucrari pregatitoare (03.24-PG)

| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - centura din beton armat 800x400 mm | m3 |  | 33,24 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 132,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 49,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,662 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 11,634 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 11,634 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 6,648 |
| 2 | RpCK42A aplicat | Demolare tribune existente | m2 |  | 114,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 17,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 17,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 5,70 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 4,56 |
| 3 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 0,57 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,8300 | 3,323 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 112,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 3,457 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,57 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 0,217 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 0,239 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Demolari |  |  |  |
| 2. Scoaterea solului fertil |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  | 4,23 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 | 8,883 |
| 7 | TsC22A1 K=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 | 100 m3 |  | 4,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3300 | 16,878 |
| 8 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 5,10 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 | 24,276 |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 592,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 18,181 |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 5,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 1,53 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 | 0,01 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 1,683 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Scoaterea solului fertil |  |  |  |
| 3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 7,96 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 21,81 |
| 12 | TsC22B1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 | 100 m3 |  | 7,96 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 | 38,447 |
| 13 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 4,48 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 | 21,325 |
| 14 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 522,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 16,032 |
| 15 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 4,48 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 1,344 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 | 0,009 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 1,478 |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 4,23 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 4,611 |
| 17 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 |  | 4,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 | 21,023 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,1700 | 26,099 |
| 18 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in | m3 |  | 42,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | alte scopuri |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 42,30 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 4,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistematizarea pe verticala si lacat de argila |  |  |  |
| 4. Executarea retelilor de drenaj |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 0,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 | 0,19 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,2000 | 0,896 |
| 20 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 0,65 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 3,952 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 0,003 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 | 9,295 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 | 2,353 |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 107,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 3,293 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,234 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,26 |
| 23 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 100 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 | m |  | 315,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3700 | 116,55 |
|  | 25212167005001 | Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (invelita in geotextil) | m | 1,0500 | 337,365 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0000 | 0,00 |
| 24 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat | m3 |  | 19,98 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 12,188 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0250 | 20,48 |
| 25 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu | m3 |  | 35,28 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 | 29,988 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 1,0250 | 36,162 |
| 26 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare) | m2 |  | 573,30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 11,466 |
|  | 2682132601682 | Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2 | m2 | 1,0800 | 619,164 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,287 |
| 27 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm | m |  | 70,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 | 27,30 |
|  | 2521216700315 | Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.315 (271) 180* cu rastrub | m | 1,0450 | 73,516 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0000 | 0,00 |
| 28 | AcA36B | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera) Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500 | buc |  | 7,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,9500 | 6,65 |
| 29 | pret furnizor | Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC) | buc |  | 7,00 |
|  | 21337 | Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* | buc | 1,0000 | 7,00 |
| 30 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat | m3 |  | 10,35 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 6,314 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0250 | 10,609 |
| 31 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu | m3 |  | 12,43 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 | 10,566 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 1,0250 | 12,741 |
| 32 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare) | m2 |  | 184,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 3,696 |
|  | 2682132601682 | Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2 | m2 | 1,0800 | 199,584 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,092 |
| 33 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj - 1 buc) Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 | m3 |  | 0,975 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 | 6,591 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 | 2,828 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,1820 | 0,179 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 | 0,157 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 | 0,08 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1450 | 0,142 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 | 0,687 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 | 1,041 |
| 34 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 | buc |  | 1,00 |
|  | 26611264331526 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 35 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc |  | 1,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 36 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 | buc |  | 1,00 |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 37 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8 | buc |  | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26611264330910 | Capac din beton PP-8 (0,04 m3) | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 38 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 |  | 2,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 | 1,70 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 1,0250 | 2,05 |
| 39 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 2,48 |
| 40 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 6,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Executarea retelilor de drenaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Teren de fotbal |  |  |  |  |  |
| 1 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm | m |  | 216,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 32,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 112,32 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15/M200 | m3 | 0,0550 | 11,88 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 684,72 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 1,944 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 1,296 |
|  | 2666122800291 | Bordura beton БР100.30.15 | m | 1,0050 | 217,08 |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm | m3 |  | 844,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 312,576 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm | m3 | 1,3110 | 1 107,533 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 195,994 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 129,254 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 19,43 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 40,55 |
| 3 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93, fractie 1- 5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 |  | 84,48 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 | 118,272 |
|  | 11202062010362 | Savura granit fr. 1-5 mm | m3 | 1,2700 | 107,29 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 4,224 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 | 14,70 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 0,422 |
| 4 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 |  | 2 816,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1370 | 385,792 |
|  | 2774413590405 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm | m2 | 1,0300 | 2 903,38 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 | 797,725 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 | 304,996 |
|  | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 20,0000 | 56 376,32 |
|  | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 9,0000 | 25 369,344 |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 | 19,994 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 | 4,224 |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0380 | 107,008 |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 | 23,936 |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 | 0,845 |
| 5 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. | m |  | 288,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0540 | 15,552 |
|  | 27744135904011 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj) | m2 | 0,1440 | 41,472 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,0700 | 308,16 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,3200 | 92,16 |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0004 | 0,115 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0044 | 1,267 |
| 6 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. | m |  | 33,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0740 | 2,51 |
|  | 27744135904011 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj) | m2 | 0,1800 | 6,106 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,3400 | 45,453 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,4000 | 13,568 |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0006 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0055 | 0,187 |
| 7 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm | buc |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
|  | 27744135904011 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj) | m2 | 0,0490 | 0,147 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,0900 | 0,27 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0010 | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Teren de fotbal |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Gard de protectie |  |  |  |  |  |
| 8 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 7,14 |
| 9 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 38,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,848 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 36,556 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 1,924 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 3,078 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 3,463 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 0,135 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,019 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 4,618 |
| 10 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  | 0,65 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 0,397 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0250 | 0,666 |
| 11 | CC03D | Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale | kg |  | 26,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 1,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,13 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 26,26 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,13 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 7,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,016 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 10,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 41,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 4,16 |
|  | 26631021009141 | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) | m3 | 1,0250 | 10,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,056 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 6,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 2,60 |
| 13 | CB14F | Schela metalica tubulara | m |  | 152,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,5000 | 76,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,015 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0001 | 0,015 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0020 | 0,304 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1,5000 | 228,00 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice din teava 80x80mm, b- 3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton | kg |  | 1 900,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 361,114 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 19,006 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 19,006 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 1 900,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 9,503 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 15,205 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 28,509 |
| 15 | pret | Dop din material plastic pentru teava | buc |  | 52,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ofertant | 80x80 mm |  |  |  |
|  | 236008080 | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc | 1,0000 | 52,00 |
| 16 | CL10A | Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si confectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) | t |  | 2,073 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 63,7500 | 132,154 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,7500 | 7,774 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,7500 | 7,774 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 | 7,774 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 | 2 073,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,2500 | 0,518 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 | 0,726 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 | 1,037 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2500 | 0,518 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,0000 | 18,657 |
| 17 | pret ofertant | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm | buc |  | 109,00 |
|  | 156075 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm | buc | 1,0000 | 109,00 |
| 18 | pret ofertant | Piulita hexagonala cu flansa M16 | buc |  | 109,00 |
|  | 236016000 | Piulita hexagonala cu flansa M16 | buc | 1,0000 | 109,00 |
| 19 | pret ofertant | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm | buc |  | 436,00 |
|  | 156074 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm | buc | 1,0000 | 436,00 |
| 20 | pret ofertant | Piulita hexagonala cu flansa M12 | buc |  | 436,00 |
|  | 236012000 | Piulita hexagonala cu flansa M12 | buc | 1,0000 | 436,00 |
| 21 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm | buc |  | 232,00 |
|  | 236004080 | Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm | buc | 1,0000 | 232,00 |
| 22 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  | 177,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 | 266,40 |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 | 67,488 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 | 44,40 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 | 8,88 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 35,52 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 8,88 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 17,76 |
| 23 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m |  | 1,53 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 | 8,262 |
| 24 | pret furnizor | Cablu din otel D=4.0 mm | m.l. |  | 153,14 |
|  | 522003 | Cablu de otel pentru tiranti D=4 mm | m.l. | 1,0250 | 156,969 |
| 25 | pret furnizor | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 547005 | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 26 | pret furnizor | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc |  | 8,00 |
|  | 543104 | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 27 | pret furnizor | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 533103 | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 28 | CC09C | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm. | m2 |  | 459,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 252,78 |
|  | 2734113805529 | Sirma zincata moale d = 2,9 mm | kg | 0,1518 | 69,767 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0150 | 6,894 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0000 | 0,00 |
| 29 | pret furnizor | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm | m2 |  | 459,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 010244545 | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm | m2 | 1,0500 | 482,58 |
| 30 | CC09C | Montarea plasa protectie din textil | m2 |  | 306,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 168,52 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0150 | 4,596 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0000 | 0,00 |
| 31 | pret furnizor | Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm | m2 |  | 306,40 |
|  | 111005 | Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm | m2 | 1,0500 | 321,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Gard de protectie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 32 | TsH80B | Aranjarea portilor de fotbal 5.0x2.0 (h) m, masa 100-200 kg | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa | set |  | 2,00 |
|  | 302 | Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa | set | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati) |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz | m3 |  | 24,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 28,56 |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  | 2,28 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 1,391 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0250 | 2,337 |
| 3 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 21,66 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 86,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 8,664 |
|  | 26631021009141 | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) | m3 | 1,0250 | 22,535 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 2,198 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 12,996 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 5,415 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice din teava 50x50mm, b- 3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente tr TV, tr ARM) | kg |  | 1 190,16 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 226,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 11,902 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 11,902 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 1 190,16 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 5,951 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 9,521 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 17,852 |
| 5 | CL10C | Bare din teava 50x50x3,0 mm si cornier 50x3,0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t |  | 0,346 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 | 14,705 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 | 10,294 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 | 2,941 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 | 1,471 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 | 346,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 | 1,903 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 | 1,73 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 | 1,73 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 | 1,73 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 0,138 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 0,208 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 | 1,903 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 | 3,287 |
| 6 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  | 67,68 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 | 101,52 |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 | 25,718 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 | 16,92 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 | 3,384 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 13,536 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,384 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 6,768 |
| 7 | CK07A | Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel | m |  | 486,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | elementele de prindere vezi pozitia urmatoare |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 136,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 19,44 |
|  | 2030112947605 | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm | m | 1,0000 | 486,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 97,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 4,86 |
| 8 |  | Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10 | buc |  | 486,00 |
|  | 054003 | Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10 | buc | 1,0000 | 486,00 |
| 9 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator | m2 |  | 157,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 | 121,121 |
|  | 2430116103005 | Ulei Terrace Oil | kg | 0,2500 | 39,325 |
|  | 2875274501345 | White spirit Solwe W | l | 0,0900 | 14,157 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 3,146 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 78,65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 4,719 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 31,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati) |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

Pavare (03.24-PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm | m |  | 547,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 82,073 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 284,518 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15/M200 | m3 | 0,0550 | 30,093 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 1 734,466 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 4,924 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 3,283 |
|  | 2666122800292 | Bordura beton 100.20.8 cm | m | 1,0050 | 549,886 |
| 2 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm | m |  | 216,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 32,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 112,32 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15/M200 | m3 | 0,0550 | 11,88 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 684,72 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 1,944 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 1,296 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2666122800291 | Bordura beton БР100.30.15 | m | 1,0050 | 217,08 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 91,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 90,09 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm | m3 | 1,1500 | 104,65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 9,10 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 38,22 |
| 4 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  | 606,64 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 614,162 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 19,17 |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm | m2 | 1,0150 | 615,74 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 970,624 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 9 542,447 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 3,033 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 51,989 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 12,133 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

Digitally signed by Taburceanu Alexandru Date: 2024.11.16 12:48:29 EET

MOLDOVA EUROPEANĂ

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova