| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: achiziționarea autoturnelor |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |
| 34144000-8 | Autoturne |  |  |  |  |
|  |  | Destinația | Pentru montarea, deservirea și reparația rețelelor de contact a troleibuzelor și tramvaielor aflate sub tensiune |  |  |
|  |  | Tipul motorului | Turbodiesel, min. EURO 5, capacitatea cilindrică 4000 – 5000 cm3, putere min. 150 c. p. |  |  |
|  |  | Configurația punților | 4x4 |  |  |
|  |  | Numărul de locuri în cabină | Min. 5 locuri |  |  |
|  |  | Platforma de lucru: | Amplasată deasupra acoperișului caroseriei. Tipul platformei: platforma-ascensor, cu deplasare față de axa longitudinală. Capacitatea de ridicare: min. 500 kg. Înălțimea maximă de ridicare (nivelul podelei platformei) față de nivelul drumului min. 6000 mm. Tipul de acționare a mecanismului de ridicare a platformei: Hidraulic. Acționarea sistemului hidraulic: de la motorul de bază. Deplasarea laterală maximă a platformei min.1200 mm. Dimensiunile generale de gabarit: Lungimea: min. 2300 mm; Lățimea: min. 2400 mm; Înălțimea balustradelor (de la nivelul platformei): 1000 mm. Balustradele platformei: Pliabile, coborâte pe podeaua platformei, în poziție ridicată – fixate. Aparatele de comandă: Pupitru de comandă rabatabil pentru manipulare de la sol. Distanțarea pupitrului rabatabil: nu mai puțin de 3,5 m. Platforma de lucru dotată cu funcții și dispozitive pentru asigurarea securității de exploatare: Limitarea încărcăturii maxime; Dispozitiv de coborâre a platformei în caz de oprire sau defectare a sistemului hidraulic; Limitarea mișcărilor bruște sau rapide a platformei de lucru în caz de cădere a presiunii în oricare circuit al sistemului hidraulic; Dispozitiv de comunicare. |  |  |
|  |  | Caroserie-furgon | Montată pe șasiu și servește ca loc de păstrare a materialelor, utilajului și sculelor de lucru. Dotată cu scară pentru urcarea pe platforma de lucru. Izolare termică, confecționată din panouri sandwich cu două compartimente: -pentru persoane; -tehnologic. Compartimentul pentru persoane (destinat transportării muncitorilor) dotat cu: -Pentru intrarea și ieșirea persoanelor, pe partea dreaptă a caroserie are ușă cu geam orb (înfundat); -Pe partea stângă a caroseriei are geam ce se deschide; -Iluminare LED; -Încălzitor autonom. |  |  |
|  |  | Mijlocul de transport trebuie să fie nou, anul producerii 2020-2021 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________