## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  lucrări  de reparație a birourilor în incinta CS Nr.1 Orhei

Amplasarea obiectului:  mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

Cod CPV: 45400000-1

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie sectia contabilitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCM33D |  | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile |  |  |  | m2 |  | 44,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,08 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,52 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,66 |
| 2 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 |  | 42,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 33,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,60 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,13 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,63 |
| 3 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,05 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,05 |
| 4 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 |  | 97,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,64 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,55 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,85 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,97 |
| 5 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  |  |  | m2 |  | 17,50 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,73 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,73 |
|  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,44 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,52 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,70 |
| 6 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 |  | 32,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,48 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,48 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,60 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,60 |
| 7 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 |  | 49,50 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 7,42 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,42 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,48 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,98 |
| 8 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 |  | 6,40 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,34 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,34 |
| 9 |  | RpCO56A |  | Demontari: Vitralii PVC |  |  |  | m2 |  | 8,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,68 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,68 |
| 10 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  | 8,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,56 |
| 11 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 8,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,60 |
| 12 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  | 8,00 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,06 |
| 1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 49,50 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 29,70 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,95 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 643,50 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,08 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,49 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,48 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |
| 14 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 |  | 49,50 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,58 |
|  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 757,35 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,46 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,08 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,49 |
| 15 |  | CG51A |  | Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent , inlusiv plinta 46 ml x 10 cm = 4.6 + 49,5=54.1 m2 (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 54,10 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 123,35 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 52,48 |
|  |  | 26531021008391 |  |  | Grund epoxydic |  |  | kg |  | 21,00 |
|  |  | 1565665 |  |  | Strat superior KLB EP-709 RAL 7040 |  |  | kg |  | 26,00 |
|  |  | 26531021008401 |  |  | Strat inferior - KLB EP-202 |  |  | kg |  | 26,00 |
|  |  | 155656465 |  |  | Nisip de quart |  |  | kg |  | 54,00 |
|  |  | 11565656 |  |  | Fulgi decorativi Epoxid |  |  | kg |  | 1,30 |
|  |  | 2940520007688 |  |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 8,12 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 3,62 |
|  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 7,57 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,08 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,54 |
| 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5mm hidrofug, intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  | m2 |  | 7,20 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,32 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug |  |  | m2 |  | 15,12 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj UW 75 |  |  | m |  | 8,24 |
|  |  | 2710703520285-1 |  |  | Profil de suport CW75 |  |  | m |  | 15,84 |
|  |  | 2521302602906 |  |  | Materiale izolante din vata minerala 100mm, densitatea 40 kg/m3 |  |  | m2 |  | 7,42 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 8,78 |
|  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 10,91 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 3,90 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,26 |
|  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 10,80 |
|  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 211,90 |
|  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,12 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,47 |
| 17 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 |  | 141,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,23 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 21,15 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,05 |
| 18 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 141,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 172,02 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 006,74 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,56 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,14 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,26 |
| 19 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=10 p-u material si utilaj) |  |  |  | m2 |  | 97,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 23,28 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 387,10 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,97 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 15,52 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,91 |
| 20 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  | 7,50 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,14 |
|  |  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 2,25 |
|  |  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 109,58 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,59 |
|  |  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,22 |
| 21 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 148,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,70 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 163,35 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 22,28 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |
| 22 |  | CK26D |  | Coltar perforat din AL cu plasa |  |  |  | m |  | 70,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,30 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |
|  |  | 2743123549027 |  |  | cornier din aluminiu |  |  | m |  | 70,00 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 420,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |
| 23 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 162,90 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,89 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 24,44 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,14 |
| 24 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  | m2 |  | 162,90 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 73,30 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,29 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 171,84 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |
| 25 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 162,90 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,89 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 24,44 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,14 |
| 26 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 162,90 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 89,60 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 65,16 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 9,77 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 81,45 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,14 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,33 |
| 1.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  | m2 |  | 50,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,50 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 102,50 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 200,00 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 52,50 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,75 |
| 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF 2000x900x4buc, calitate superioara, inclusiv furnitura necesara, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 7,20 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,58 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,58 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usi interioare MDF |  |  | m2 |  | 7,20 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,61 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 3,24 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 1,58 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |
| 29 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra PVC 1500x700mm) |  |  |  | m2 |  | 1,05 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,69 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |
|  |  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 1,05 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,20 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,49 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,17 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,42 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,84 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 30 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de ventilare PVC 250x250mm, Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm) |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |
|  |  | 2811236306200-1 |  |  | Grile de ventilare PVC 250x250mm |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |
| 1.6. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 |  | 3,50 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,56 |
| 32 |  | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,00 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 16,00 |
| 33 |  | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 34 |  | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20) |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,00 |
|  |  | 2521216710000-1 |  |  | Teava PPR D 25, PN 20 |  |  | m |  | 20,60 |
| 35 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20) |  |  |  | m |  | 2,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,70 |
|  |  | 2521216710000-2 |  |  | Teava PPR D 20, PN 20 |  |  | m |  | 2,06 |
| 36 |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m |  | 22,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,98 |
|  |  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,88 |
| 37 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*) |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |
|  |  | 2875274110102-1 |  |  | Cot PPR D 25 90* |  |  | buc |  | 12,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,08 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,22 |
| 38 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25) |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  |  | 2875274110102-2 |  |  | Mufa PPR D 25 |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,04 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,11 |
| 39 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 25x20x25) |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,44 |
|  |  | 2875274110102-88 |  |  | Teu PPR D 25x20x25 |  |  | buc |  | 8,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,14 |
| 40 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M) |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,44 |
|  |  | 2875274110102-3 |  |  | Trecere PPR D25 x 1/2M |  |  | buc |  | 8,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,14 |
| 41 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25) |  |  |  | buc |  | 14,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,80 |
|  |  | 2875274204000-1 |  |  | Clipsa PPR D25 |  |  | buc |  | 14,00 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,70 |
|  |  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 14,00 |
|  |  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 14,00 |
|  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 14,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,40 |
| 42 |  | IB05B |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare bimetal 14 sectii) |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,00 |
|  |  | 2822115700000-1 |  |  | Radiatoare bimetal 14 sectii |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,16 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,00 |
| 43 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2") |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |
|  |  | 287527420229-1 |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,10 |
| 44 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2") |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |
|  |  | 2875274202531 |  |  | Robinet retur d 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,10 |
| 1.7. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,48 |
|  |  | 2875274201000-11 |  |  | Robinet PPR PN10 DN20 |  |  | buc |  | 2,04 |
| 46 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |
|  |  | 2521216717050-1 |  |  | Teava PPR PN16, D20 |  |  | m |  | 10,20 |
|  |  | 2523156719431-1 |  |  | Cot PPR D20 |  |  | buc |  | 0,80 |
|  |  | 2523156719451-1 |  |  | Teu PPR D20 |  |  | buc |  | 7,10 |
|  |  | 2523156719401-1 |  |  | Mufa PPR D20 |  |  | buc |  | 7,80 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |
|  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,12 |
| 47 |  | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | 10 m |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,10 |
| 48 |  | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |
| 49 |  | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,10 |
|  |  | 33205173516-4 |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д20 |  |  | m |  | 10,82 |
| 50 |  | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15) |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,72 |
|  |  | 2875274201000-1 |  |  | Robinet sub lavoar D15 |  |  | buc |  | 4,08 |
| 51 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,80 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,06 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,04 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,04 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,61 |
|  |  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,06 |
| 52 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |
|  |  | 2913124201370-1 |  |  | Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |
| 1.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,32 |
| 54 |  | RpEG17C |  | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,38 |
| 55 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,48 |
| 56 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,20 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |
| 57 |  | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,32 |
| 58 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,28 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,88 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 59 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,00 |
| 60 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 1.2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | SE44A |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,46 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  |  | 7214070021500 |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 0,93 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,08 |
|  |  | 2875274122143 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,70 |
|  |  | 2710603400029 |  |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  | kg |  | 0,30 |
|  |  | 2722103306338 |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,60 |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,00 |
| 1.2.2. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpEG01A |  | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,76 |
|  |  | 2874117306659 |  |  | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. |  |  | buc |  | 4,04 |
|  |  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  | buc |  | 4,04 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,04 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,40 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 63 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20А) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |
| 64 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A) |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,81 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,15 |
| 65 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,62 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,30 |
| 66 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16А, In=10mА, Un=230V) |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,54 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |
| 67 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,10 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m |  | 33,99 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 1,65 |
| 68 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m |  | 50,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,50 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m |  | 56,65 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 2,75 |
| 69 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m |  | 80,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 40,00 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m |  | 86,10 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc |  | 12,60 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc |  | 12,60 |
| 70 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  |  | 1111000100020-2 |  |  | Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,02 |
|  |  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,80 |
| 71 |  |  |  | Cutie de distributie |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 53455 |  |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 3,00 |
| 72 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong ) |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,68 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong |  |  | buc |  | 6,24 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 6,24 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 6,24 |
| 73 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc |  | 25,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,75 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc |  | 25,50 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 25,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,12 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  | 50,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 50,00 |
| 1.2.3. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza date retea |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,00 |
| 75 |  |  |  | Priza date retea RJ-45 ordinara |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 235453 |  |  | Priza date retea RJ-45 ordinara |  |  | buc |  | 6,00 |
| 76 |  |  |  | Conector RJ -45, FTP cat. 6e |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 355135 |  |  | Conector RJ -45, FTP cat. 6e |  |  | buc |  | 6,00 |
| 77 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,74 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,31 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,20 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,16 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 78 |  |  |  | Cablu de cupru UTP cat. 6e |  |  |  | m |  | 100,00 |
|  |  | 53355 |  |  | Cablu de cupru UTP cat. 6e |  |  | buc |  | 100,00 |
| 79 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,80 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,96 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,40 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,40 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,20 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,00 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 6,70 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 18,00 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,80 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 15,80 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,70 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,84 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |
| 80 |  | pret furnizor |  | Teava ondulata din PE d=20 mm |  |  |  | m.l. |  | 100,00 |
|  |  | 5309025 |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  | 102,50 |
| 81 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza date retea |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |
| 82 |  |  |  | Priza pentru telefon |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 3235453 |  |  | Priza pentru telefon |  |  | buc |  | 3,00 |
| 83 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  | 0,40 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,70 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,88 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 84 |  |  |  | Cablu de cupru FTP cat. 6e |  |  |  | m |  | 40,00 |
|  |  | 553355 |  |  | Cablu de cupru FTP cat. 6e |  |  | buc |  | 40,00 |
| 85 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  | 0,40 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,52 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,38 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,36 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,36 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,08 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,40 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,68 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,20 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,72 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,32 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,08 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,94 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 86 |  | pret furnizor |  | Teava ondulata din PE d=20 mm |  |  |  | m.l. |  | 40,00 |
|  |  | 5309025 |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  | 41,00 |
| 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | Boiler electric 10l |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 325165151 |  |  | Boiler electric 10l |  |  | buc |  | 1,00 |
| 1.3.2. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 4233233 |  |  | Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate |  |  | buc |  | 1,00 |
| 89 |  |  |  | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20А |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 422133233 |  |  | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20А |  |  | buc |  | 1,00 |
| 90 |  |  |  | Intrerupator automat 1P B 6A |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 31422133233 |  |  | Intrerupator automat 1P B 6A |  |  | buc |  | 3,00 |
| 91 |  |  |  | Intrerupator automat 1P C10 |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 314221353 |  |  | Intrerupator automat 1P C10 |  |  | buc |  | 6,00 |
| 92 |  |  |  | Automat diferential "AC", bipolar, In=16А, In=10mА, Un=230V |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 21314221353 |  |  | Automat diferential "AC", bipolar, In=16А, In=10mА, Un=230V |  |  | buc |  | 2,00 |
| 93 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 54374633 |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  | buc |  | 1,00 |
| 94 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 554374633 |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  | buc |  | 1,00 |

| 2. Lucrari de constructie cabinet stationar de zi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 |  | 57,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 45,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,60 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,17 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,85 |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 |  | 127,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,24 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,05 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,35 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,27 |
| 3 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 |  | 44,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 17,16 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,16 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,20 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,20 |
| 4 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 |  | 44,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,60 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,20 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,76 |
| 5 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 |  | 4,80 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,01 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,01 |
| 6 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  | 8,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,56 |
| 7 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 8,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,60 |
| 8 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  | 8,00 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,06 |
| 2.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 44,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 26,40 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 572,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,85 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,44 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,32 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,53 |
| 10 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 |  | 44,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,30 |
|  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 673,20 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,96 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,18 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,85 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |
| 11 |  | CG51A |  | Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 44,00 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 100,32 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 42,68 |
|  |  | 26531021008391 |  |  | Grund epoxydic |  |  | kg |  | 21,00 |
|  |  | 1565665 |  |  | Strat superior KLB EP-709 RAL 7040 |  |  | kg |  | 26,00 |
|  |  | 26531021008401 |  |  | Strat inferior - KLB EP-202 |  |  | kg |  | 26,00 |
|  |  | 155656465 |  |  | Nisip de quart |  |  | kg |  | 54,00 |
|  |  | 11565656 |  |  | Fulgi decorativi Epoxid |  |  | kg |  | 1,30 |
|  |  | 2940520007688 |  |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 6,60 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,95 |
|  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 6,16 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,44 |
| 2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5mm hidrofug, intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,37 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug |  |  | m2 |  | 4,20 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj UW 75 |  |  | m |  | 2,29 |
|  |  | 2710703520285-1 |  |  | Profil de suport CW75 |  |  | m |  | 4,40 |
|  |  | 2521302602906 |  |  | Materiale izolante din vata minerala 100mm, densitatea 40 kg/m3 |  |  | m2 |  | 2,06 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 2,44 |
|  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 3,03 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 1,08 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,35 |
|  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 58,86 |
|  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,03 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 13 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 |  | 133,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,00 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 20,03 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,68 |
| 14 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 133,50 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 162,87 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 953,19 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,53 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,55 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,14 |
| 15 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=10 p-u material si utilaj) |  |  |  | m2 |  | 133,50 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 32,04 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 909,05 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,33 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 21,36 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,00 |
| 16 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 133,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 26,70 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 146,85 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 20,03 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |
| 17 |  | CK26D |  | Coltar perforat din AL cu plasa |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,70 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  |  | 2743123549027 |  |  | cornier din aluminiu |  |  | m |  | 30,00 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 180,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |
| 18 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  | m2 |  | 40,00 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 42,20 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 40,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,00 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |
| 20 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 40,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,00 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 16,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,40 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 20,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |
| 21 |  | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Linoleum medicinal omogen 1mm grosime, model si culoare se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 93,50 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 233,75 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 146,80 |
|  |  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 14,02 |
|  |  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 39,74 |
|  |  | 2462106110433 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  | kg |  | 163,62 |
|  |  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 95,37 |
|  |  | 2523116716347 |  |  | Linoleum medicinal omogen 1mm |  |  | m2 |  | 98,18 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,14 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,75 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,40 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,54 |
| 2.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 44,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,32 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,60 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,20 |
| 23 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane |  |  |  | m2 |  | 44,00 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 19,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 46,42 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 24 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 44,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,32 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,60 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,20 |
| 25 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 44,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,20 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 17,60 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,64 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,20 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |
| 2.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF 2000x900x2buc, calitate superioara, inclusiv furnitura necesara, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 3,60 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,29 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,29 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usi interioare MDF |  |  | m2 |  | 3,60 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,31 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,62 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,79 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |
| 27 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de ventilare PVC 250x250mm, Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm) |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |
|  |  | 2811236306200-1 |  |  | Grile de ventilare PVC 250x250mm |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |
| 2.6. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 |  | 2,50 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 29 |  | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,00 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 16,00 |
| 30 |  | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 31 |  | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20) |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,00 |
|  |  | 2521216710000-1 |  |  | Teava PPR D 25, PN 20 |  |  | m |  | 20,60 |
| 32 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20) |  |  |  | m |  | 1,50 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,52 |
|  |  | 2521216710000-2 |  |  | Teava PPR D 20, PN 20 |  |  | m |  | 1,54 |
| 33 |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m |  | 21,50 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,94 |
|  |  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,86 |
| 34 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*) |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |
|  |  | 2875274110102-1 |  |  | Cot PPR D 25 90* |  |  | buc |  | 12,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,08 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,22 |
| 35 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25 ) |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  |  | 2875274110102-2 |  |  | Mufa PPR D 25 |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,04 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,11 |
| 36 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 25x20x25) |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  |  | 2875274110102-88 |  |  | Teu PPR D 25x20x25 |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,04 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,11 |
| 37 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M) |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  |  | 2875274110102-3 |  |  | Trecere PPR D25 x 1/2M |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,04 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,11 |
| 38 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25) |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |
|  |  | 2875274204000-1 |  |  | Clipsa PPR D25 |  |  | buc |  | 15,00 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,75 |
|  |  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 15,00 |
|  |  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 15,00 |
|  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 15,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,50 |
| 39 |  | IB05B |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare bimetal 14 sectii) |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,50 |
|  |  | 2822115700000-1 |  |  | Radiatoare bimetal 14 sectii |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,75 |
| 40 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2") |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,54 |
|  |  | 287527420229-1 |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,07 |
| 41 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2") |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,54 |
|  |  | 2875274202531 |  |  | Robinet retur d 1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,07 |
| 2.7. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |
|  |  | 2875274201000-11 |  |  | Robinet PPR PN10 DN20 |  |  | buc |  | 1,02 |
| 43 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |
|  |  | 2521216717050-1 |  |  | Teava PPR PN16, D20 |  |  | m |  | 10,20 |
|  |  | 2523156719431-1 |  |  | Cot PPR D20 |  |  | buc |  | 0,80 |
|  |  | 2523156719451-1 |  |  | Teu PPR D20 |  |  | buc |  | 7,10 |
|  |  | 2523156719401-1 |  |  | Mufa PPR D20 |  |  | buc |  | 7,80 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |
|  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,12 |
| 44 |  | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | 10 m |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,10 |
| 45 |  | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |
| 46 |  | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,10 |
|  |  | 33205173516-4 |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д20 |  |  | m |  | 10,82 |
| 47 |  | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15) |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |
|  |  | 2875274201000-1 |  |  | Robinet sub lavoar D15 |  |  | buc |  | 2,04 |
| 48 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,03 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,31 |
|  |  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,03 |
| 49 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |
|  |  | 2913124201370-1 |  |  | Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |
| 1.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,32 |
| 51 |  | RpEG17C |  | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,38 |
| 52 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,48 |
| 53 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,20 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |
| 54 |  | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,32 |
| 55 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,28 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,88 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 56 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,00 |
| 57 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 2.2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | SE44A |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,46 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  |  | 7214070021500 |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 0,93 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,08 |
|  |  | 2875274122143 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,70 |
|  |  | 2710603400029 |  |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  | kg |  | 0,30 |
|  |  | 2722103306338 |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,60 |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,00 |
| 2.2.2. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | RpEG01A |  | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,76 |
|  |  | 2874117306659 |  |  | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. |  |  | buc |  | 4,04 |
|  |  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  | buc |  | 4,04 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,04 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,40 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 60 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20А) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |
| 61 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A) |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,81 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,15 |
| 62 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,62 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,30 |
| 63 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16А, In=10mА, Un=230V) |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,54 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |
| 64 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,10 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m |  | 33,99 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 1,65 |
| 65 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m |  | 50,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,50 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m |  | 56,65 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 2,75 |
| 66 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m |  | 80,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 40,00 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m |  | 86,10 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc |  | 12,60 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc |  | 12,60 |
| 67 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,60 |
|  |  | 1111000100020-2 |  |  | Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |
|  |  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |
| 68 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  |  | 1111000100020-3 |  |  | Intrerupator cu 2 clapa tip ingropat |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |
| 69 |  |  |  | Cutie de distributie |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 53455 |  |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 3,00 |
| 70 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare exterioara ) |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,80 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 cu montare exterioara |  |  | buc |  | 10,40 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 10,40 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 10,40 |
| 71 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa + Carcas pentru 1 Lampa bactericida T8 30W GL) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,28 |
|  |  | 2875274400501-2 |  |  | Lampa + Carcas pentru 1 Lampa bactericida T8 30W GL |  |  | buc |  | 1,04 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 1,04 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 1,04 |
| 72 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,65 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc |  | 15,30 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 15,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,07 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  | 30,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 30,00 |
| 2.2.3. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza date retea |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,00 |
| 74 |  |  |  | Priza date retea RJ-45 ordinara |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 235453 |  |  | Priza date retea RJ-45 ordinara |  |  | buc |  | 2,00 |
| 75 |  |  |  | Conector RJ -45, FTP cat. 6e |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 355135 |  |  | Conector RJ -45, FTP cat. 6e |  |  | buc |  | 2,00 |
| 76 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  | 0,40 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,70 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,88 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 77 |  |  |  | Cablu de cupru UTP cat. 6e |  |  |  | m |  | 40,00 |
|  |  | 53355 |  |  | Cablu de cupru UTP cat. 6e |  |  | buc |  | 40,00 |
| 78 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  | 0,40 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,52 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,38 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,36 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,36 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,08 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,40 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,68 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,20 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,72 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,32 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,08 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,94 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 79 |  | pret furnizor |  | Teava ondulata din PE d=20 mm |  |  |  | m.l. |  | 40,00 |
|  |  | 5309025 |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  | 41,00 |
| 80 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza date retea |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,00 |
| 81 |  |  |  | Priza pentru telefon |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 3235453 |  |  | Priza pentru telefon |  |  | buc |  | 1,00 |
| 82 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,35 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,44 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,03 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |
| 83 |  |  |  | Cablu de cupru FTP cat. 6e |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 553355 |  |  | Cablu de cupru FTP cat. 6e |  |  | buc |  | 20,00 |
| 84 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,76 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,19 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,68 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,68 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,04 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,20 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,34 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,60 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,36 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,16 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,54 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,97 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 85 |  | pret furnizor |  | Teava ondulata din PE d=20 mm |  |  |  | m.l. |  | 20,00 |
|  |  | 5309025 |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  | 20,50 |
| 2.2.4. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |
|  |  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  | kg |  | 5,25 |
|  |  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,52 |
|  |  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |
|  |  | 2661122804602 |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |
|  |  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |
|  |  | 2746163334852 |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |
|  |  | 2746163334853 |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |
|  |  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |
|  |  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  | kg |  | 0,94 |
|  |  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |
|  |  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |
| 2.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | Boiler electric 10l |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 325165151 |  |  | Boiler electric 10l |  |  | buc |  | 1,00 |
| 2.3.2. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 4233233 |  |  | Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate |  |  | buc |  | 1,00 |
| 89 |  |  |  | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20А |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 422133233 |  |  | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20А |  |  | buc |  | 1,00 |
| 90 |  |  |  | Intrerupator automat 1P B 6A |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 31422133233 |  |  | Intrerupator automat 1P B 6A |  |  | buc |  | 3,00 |
| 91 |  |  |  | Intrerupator automat 1P C10 |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 314221353 |  |  | Intrerupator automat 1P C10 |  |  | buc |  | 6,00 |
| 92 |  |  |  | Automat diferential "AC", bipolar, In=16А, In=10mА, Un=230V |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 21314221353 |  |  | Automat diferential "AC", bipolar, In=16А, In=10mА, Un=230V |  |  | buc |  | 2,00 |
| 93 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 54374633 |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  | buc |  | 1,00 |
| 94 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 554374633 |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  | buc |  | 1,00 |
| 2.3.3. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  | Conditioner inverter 24000 BTU |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 35435351 |  |  | Conditioner inverter 24000 BTU |  |  | buc |  | 1,00 |

| 3. Lucrari de constructie sala de sedinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Lucrari de demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 |  | 105,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,25 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,05 |
| 2 |  | RpCO56B |  | Demontari: placajului din Gips-Carton |  |  |  | m2 |  | 6,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,82 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,82 |
| 3 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet |  |  |  | m2 |  | 56,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 15,12 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,12 |
|  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,40 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,68 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,24 |
| 4 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  | m2 |  | 56,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,16 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,16 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,68 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,68 |
| 5 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,38 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,38 |
| 6 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  | 5,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,60 |
| 7 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 5,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,25 |
| 8 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  | 5,00 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,29 |
| 3.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula 80 mkr) |  |  |  | m2 |  | 56,00 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,12 |
|  |  | 2682132601626-1 |  |  | Pelicula 80 mkr |  |  | m2 |  | 60,48 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 10 |  | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr.120 mm |  |  |  | m3 |  | 6,72 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 25,87 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,37 |
|  |  | 2663102100000-1 |  |  | Polisterol beton gr 100mm) |  |  | m3 |  | 6,92 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,68 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,68 |
|  |  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,69 |
| 11 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm) |  |  |  | kg |  | 98,00 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,45 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,49 |
|  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 98,98 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,49 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,98 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,40 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 12 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 56,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 33,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,60 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 728,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,35 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,56 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,68 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,67 |
| 13 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 |  | 56,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,20 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |
|  |  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,62 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 240,80 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,78 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,34 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,17 |
| 14 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 |  | 56,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 13,10 |
|  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 856,80 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 5,04 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,22 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,35 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,56 |
| 15 |  | CG51A |  | Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent , inlusiv plinta 38 ml x 10 cm = 3.8 + 56=59.8 m2 (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 59,80 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 136,34 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 58,01 |
|  |  | 26531021008391 |  |  | Grund epoxydic |  |  | kg |  | 21,00 |
|  |  | 1565665 |  |  | Strat superior KLB EP-709 RAL 7040 |  |  | kg |  | 26,00 |
|  |  | 26531021008401 |  |  | Strat inferior - KLB EP-202 |  |  | kg |  | 26,00 |
|  |  | 155656465 |  |  | Nisip de quart |  |  | kg |  | 54,00 |
|  |  | 11565656 |  |  | Fulgi decorativi Epoxid |  |  | kg |  | 1,30 |
|  |  | 2940520007688 |  |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 8,97 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 4,01 |
|  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 8,37 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,20 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,60 |
| 3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 |  | 105,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,15 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 15,75 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,25 |
| 17 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 105,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 128,10 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 749,70 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,42 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,30 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,68 |
| 18 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,86 |
|  |  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 3,00 |
|  |  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 146,10 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,79 |
|  |  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,30 |
| 19 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 115,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,00 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 126,50 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 17,25 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |
| 20 |  | CK26D |  | Coltar perforat din AL cu plasa |  |  |  | m |  | 40,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  |  | 2743123549027 |  |  | cornier din aluminiu |  |  | m |  | 40,00 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 240,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 21 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 115,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,45 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 17,25 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,75 |
| 22 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  | m2 |  | 115,00 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 51,75 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,50 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 121,31 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |
| 23 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 115,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,45 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 17,25 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,75 |
| 24 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 115,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 63,25 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 46,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,90 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 57,50 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,23 |
| 3.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  | m2 |  | 56,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,40 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 114,80 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 224,00 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 58,80 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,84 |
| 3.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF 2000x900x1buc, calitate superioara, inclusiv furnitura necesara, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,65 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,14 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usi interioare MDF |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,15 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,81 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,40 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 27 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grile de ventilare PVC 250x250mm, Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm) |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |
|  |  | 2811236306200-1 |  |  | Grile de ventilare PVC 250x250mm |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |
| 3.6. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,48 |
| 29 |  | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  | m |  | 15,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,00 |
| 30 |  | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | m |  | 15,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,10 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 25,50 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |
| 31 |  | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20) |  |  |  | m |  | 25,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,00 |
|  |  | 2521216710000-1 |  |  | Teava PPR D 25, PN 20 |  |  | m |  | 25,75 |
| 32 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20) |  |  |  | m |  | 2,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,70 |
|  |  | 2521216710000-2 |  |  | Teava PPR D 20, PN 20 |  |  | m |  | 2,06 |
| 33 |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m |  | 27,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,43 |
|  |  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,08 |
| 34 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D 25 90*) |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |
|  |  | 2875274110102-1 |  |  | Cot PPR D 25 90* |  |  | buc |  | 12,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,08 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,22 |
| 35 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25) |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |
|  |  | 2875274110102-2 |  |  | Mufa PPR D 25 |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,04 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,11 |
| 36 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D 25x20x25) |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,44 |
|  |  | 2875274110102-88 |  |  | Teu PPR D 25x20x25 |  |  | buc |  | 8,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,14 |
| 37 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M) |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,44 |
|  |  | 2875274110102-3 |  |  | Trecere PPR D25 x 1/2M |  |  | buc |  | 8,00 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,14 |
| 38 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25) |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |
|  |  | 2875274204000-1 |  |  | Clipsa PPR D25 |  |  | buc |  | 18,00 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,90 |
|  |  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,00 |
|  |  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 18,00 |
|  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 18,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,80 |
| 39 |  | IB05B |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare bimetal 14 sectii) |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,00 |
|  |  | 2822115700000-1 |  |  | Radiatoare bimetal 14 sectii |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,16 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,00 |
| 40 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur 1/2") |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |
|  |  | 287527420229-1 |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,10 |
| 41 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2") |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |
|  |  | 2875274202531 |  |  | Robinet retur d 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,10 |
| 3.7. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |
|  |  | 2875274201000-11 |  |  | Robinet PPR PN10 DN20 |  |  | buc |  | 1,02 |
| 43 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |
|  |  | 2521216717050-1 |  |  | Teava PPR PN16, D20 |  |  | m |  | 5,10 |
|  |  | 2523156719431-1 |  |  | Cot PPR D20 |  |  | buc |  | 0,40 |
|  |  | 2523156719451-1 |  |  | Teu PPR D20 |  |  | buc |  | 3,55 |
|  |  | 2523156719401-1 |  |  | Mufa PPR D20 |  |  | buc |  | 3,90 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,10 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,03 |
|  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 44 |  | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | 10 m |  | 0,50 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,05 |
| 45 |  | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,75 |
| 46 |  | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,55 |
|  |  | 33205173516-4 |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д20 |  |  | m |  | 5,41 |
| 47 |  | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15) |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |
|  |  | 2875274201000-1 |  |  | Robinet sub lavoar D15 |  |  | buc |  | 2,04 |
| 48 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,03 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,31 |
|  |  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,03 |
| 49 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |
|  |  | 2913124201370-1 |  |  | Baterie amestecatoare pentru lavoar cu senzor de miscare, calitate superioara, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |
| 3.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,32 |
| 51 |  | RpEG17C |  | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,38 |
| 52 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,48 |
| 53 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,20 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |
| 54 |  | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,32 |
| 55 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,28 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,88 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 56 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,00 |
| 57 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 3.2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | RpEG01A |  | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,76 |
|  |  | 2874117306659 |  |  | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. |  |  | buc |  | 4,04 |
|  |  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  | buc |  | 4,04 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,04 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,40 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 59 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina modular 400V, 3P/20А) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |
| 60 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P B 6A) |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,81 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,15 |
| 61 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,62 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,30 |
| 62 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential "AC", bipolar, In=16А, In=10mА, Un=230V) |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,54 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |
| 63 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m |  | 40,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,80 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m |  | 45,32 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 2,20 |
| 64 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m |  | 70,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,90 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m |  | 79,31 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 3,85 |
| 65 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m |  | 110,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 55,00 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m |  | 118,39 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc |  | 17,33 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc |  | 17,33 |
| 66 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  |  | 1111000100020-2 |  |  | Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |
| 67 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat) |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,60 |
|  |  | 1111000100020-3 |  |  | Intrerupator cu 2 clapa tip ingropat |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |
|  |  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |
| 68 |  |  |  | Cutie de distributie |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 53455 |  |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 2,00 |
| 69 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong ) |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,36 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong |  |  | buc |  | 12,48 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 12,48 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 12,48 |
| 70 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,20 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc |  | 20,40 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 20,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  | 40,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 40,00 |
| 3.2.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza date retea |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,00 |
| 72 |  |  |  | Priza date retea RJ-45 ordinara |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 235453 |  |  | Priza date retea RJ-45 ordinara |  |  | buc |  | 2,00 |
| 73 |  |  |  | Conector RJ -45, FTP cat. 6e |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 355135 |  |  | Conector RJ -45, FTP cat. 6e |  |  | buc |  | 2,00 |
| 74 |  | 08-03-591-9 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,38 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,02 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |
| 75 |  |  |  | Cutie pentru priza incorporat in pardosea (3 prize 220V; 1 priza internet) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 4588432232 |  |  | Cutie pentru priza incorporat in pardosea (3 prize 220V; 1 priza internet, 1 intrare USB) |  |  | buc |  | 1,00 |
| 76 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  | 0,60 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,04 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,19 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,32 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,10 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 77 |  |  |  | Cablu de cupru UTP cat. 6e |  |  |  | m |  | 60,00 |
|  |  | 53355 |  |  | Cablu de cupru UTP cat. 6e |  |  | buc |  | 60,00 |
| 78 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  | 0,60 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,28 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,58 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,04 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,04 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,12 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,60 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,02 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,80 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,08 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 9,48 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,62 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,90 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |
| 79 |  | pret furnizor |  | Teava ondulata din PE d=20 mm |  |  |  | m.l. |  | 60,00 |
|  |  | 5309025 |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  | 61,50 |
| 80 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza date retea |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,00 |
| 81 |  |  |  | Priza pentru telefon |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 42235453 |  |  | Priza pentru telefon |  |  | buc |  | 1,00 |
| 82 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,35 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,44 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,03 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |
| 83 |  |  |  | Cablu de cupru FTP cat. 6e |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  |  | 553355 |  |  | Cablu de cupru FTP cat. 6e |  |  | buc |  | 20,00 |
| 84 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,76 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,19 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,68 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,68 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,04 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,20 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,34 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,60 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,36 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,16 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,54 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,97 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 85 |  | pret furnizor |  | Teava ondulata din PE d=20 mm |  |  |  | m.l. |  | 20,00 |
|  |  | 5309025 |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  | 20,50 |
| 3.2.3. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | RpVC41A |  | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Demontarea aparatului de aer conditionat) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 16,20 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,08 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,05 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 87 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Montarea aparatului de aer conditionat existent) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |
|  |  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |
|  |  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |
|  |  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  | kg |  | 0,94 |
|  |  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |
|  |  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |
| 3.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 4233233 |  |  | Panou electric metalic IP54, incorporat, p-u 24 automate |  |  | buc |  | 1,00 |
| 89 |  |  |  | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20А |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 422133233 |  |  | Separator de sarcina modular 400V, 3P/20А |  |  | buc |  | 1,00 |
| 90 |  |  |  | Intrerupator automat 1P B 6A |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  | 31422133233 |  |  | Intrerupator automat 1P B 6A |  |  | buc |  | 3,00 |
| 91 |  |  |  | Intrerupator automat 1P C10 |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  | 314221353 |  |  | Intrerupator automat 1P C10 |  |  | buc |  | 6,00 |
| 92 |  |  |  | Automat diferential "AC", bipolar, In=16А, In=10mА, Un=230V |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 21314221353 |  |  | Automat diferential "AC", bipolar, In=16А, In=10mА, Un=230V |  |  | buc |  | 2,00 |
| 93 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 54374633 |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  | buc |  | 1,00 |
| 94 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 554374633 |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni,113mm, 100A |  |  | buc |  | 1,00 |

| 4. Lucrari de constructie depozit medicamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Lucrari de demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,42 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,42 |
|  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,32 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,32 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,32 |
| 2 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,38 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,38 |
| 3 |  | RpCM33D |  | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile |  |  |  | m2 |  | 37,70 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 2,64 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,57 |
| 4 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 |  | 37,70 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,52 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,66 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,89 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,38 |
| 5 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,32 |
| 6 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,45 |
| 7 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  | 1,00 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,26 |
| 2.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,30 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,05 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 136,50 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,44 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 9 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi gresie portelanat minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,40 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,04 |
|  |  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 10,82 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 42,52 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,15 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 210,00 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 9,45 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,47 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 10 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  |  | m |  | 12,60 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,78 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,26 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 13,49 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 4,63 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 79,38 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,32 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 3,78 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,63 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,67 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug |  |  | m2 |  | 2,10 |
|  |  | 2710703520284-1 |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 1,84 |
|  |  | 2710703520285-2 |  |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 4,40 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 4,70 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 1,52 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,54 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,18 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 3,30 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 32,38 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 |  | 38,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,14 |
|  |  | 2416586105303-1 |  |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 5,70 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,90 |
| 13 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 38,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,36 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 271,32 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,00 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,61 |
| 14 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=10 p-u material si utilaj) |  |  |  | m2 |  | 38,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,12 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 543,40 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,08 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,14 |
| 15 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  | 2,50 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,72 |
|  |  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,75 |
|  |  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 36,52 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |
|  |  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,07 |
| 16 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 40,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,10 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 44,55 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 6,08 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |
| 17 |  | CK26D |  | Coltar perforat din AL cu plasa |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,90 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  |  | 2743123549027 |  |  | cornier din aluminiu |  |  | m |  | 10,00 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 18 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 50,80 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,52 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,62 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,54 |
| 19 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  | m2 |  | 50,80 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 22,86 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,08 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 53,59 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 50,80 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,52 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,62 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,54 |
| 21 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 50,80 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,94 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 20,32 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,05 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 25,40 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,54 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |
| 4.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,06 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug |  |  | m2 |  | 11,02 |
|  |  | 2710703520284-1 |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 9,65 |
|  |  | 2710703520285-2 |  |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 23,10 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 24,68 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 7,95 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 2,85 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,92 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 17,32 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 170,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |
| 23 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,72 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,05 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 11,08 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 24 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,32 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,58 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,53 |
| 25 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 10,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,78 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,20 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,63 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,25 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,53 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |
| 4.5. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |
| 27 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,12 |
| 28 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,80 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |
| 29 |  | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,04 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |
| 30 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,07 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,22 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 31 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,50 |
| 32 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,50 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,07 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 4.2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m |  | 8,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m |  | 9,06 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 0,44 |
| 34 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,70 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m |  | 11,33 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 0,55 |
| 35 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m |  | 18,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,00 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m |  | 19,37 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc |  | 2,84 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc |  | 2,84 |
| 36 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  |  | 1111000100020-2 |  |  | Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,00 |
|  |  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |
| 37 |  |  |  | Cutie de distributie |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  |  | 53455 |  |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 1,00 |
| 38 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare exterioara ) |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 cu montare exterioara |  |  | buc |  | 2,08 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 2,08 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 2,08 |
| 39 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,62 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc |  | 2,04 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 4,00 |

| 5.1. Demolari coridor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usi) |  | m2 | 6,10 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 1,28 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 1,28 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 1,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,50 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,10 |
| 5.2. Pereti coridor |  |  |  |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 10,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,30 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 1,50 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,50 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 4,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,55 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 268,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 8,04 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 40,20 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 268,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 147,40 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 107,20 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 16,08 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 134,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 13,40 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,54 |

Specificatii aparat de aer conditionat:

Capacitate racire: min. 24000BTU

Compresor: Inverter Putere racire: 7.0 kWt

Putere incalzire: 8.0 kWt

Consum(racire): 2.16 kWt

Consum(incalzire): 2.4 kWt

Nivel zgomot: max 23 dB

Hladagent: R32

Lungime maxima trasa: 20 m

Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare

Regim uscare: Dа

Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi

Regim ventilare: Dа

Timer oprire/pornire: Dа

Termen de garantie: nu mai putin de 5 ani

Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "_03" 10.2025__