Anexa nr. 1

Echipamente LCCM – Frigidere biomedicale

| Nr. | Denumire | Cantita-tea | Specificaţii | Preţ, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frigider biomedical, farmaceutic (fără congelator) | 1 | Frigider: Volumul= 240-300 L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(0 - +15) °C; min. 3 sau mai multe poliţe din oțel, capacitate de incărcare de pana la 30 kg pe polițe; ușa solidă Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Capacitatea mare de stocare Sistem ciclic de dezghetare Variația temperaturii 1°C Înregistrator de date: cu afisaj digital Display electronic: de minim 6.5” Orificiu pentru instalarea loggerului Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. WiFi pentru comunicare si transmitere de date; Funcții de administrare a utilizatorului; Pachet de documente a echipamentului de la producător, Disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ: Manual tehnic, Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată. Model an. 2025 Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizorire și stocare a datelor de temperatură) cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; Posibilitate de instalare a lacătului electric și accesul controlat-opțional | 80 000 |
| 2. | Frigider biomedical, farmaceutic (fără congelator) | 2 | Frigider: Volumul= 600-650 L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(0 - +15) °C; min. 3 sau mai multe poliţe din oțel, capacitate de incarcare de pana la 30 kg pe polițe; Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Capacitatea mare de stocare Sistem ciclic de dezghetare Variația temperaturii 1°C Înregistrator de date:cu afisaj digital Display electronic: de minim 6.5” Orificiu pentru instalarea loggerului Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. WiFi pentru comunicare si transmitere de date; Funcții de administrare a utilizatorului; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ: Manual tehnic, Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată. Model an. 2025 Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizorire și stocare a datelor de temperatură) cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C;. | 240 000 |
| 3. | Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1 | 1 | Frigider: Volumul = 170-190 L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe poliţe; Congelator: Volumul= 75L-85L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 poliţe sau mai multe; două sisteme de racire independente pentru frigider si congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date: cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închidere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual tehnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic de date cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizorire și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C; | 150 000 |
| 4. | Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1 | 1 | Frigider: Volumul = 170-190 L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe poliţe; Congelator: Volumul= 75L-85L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 poliţe sau mai multe; două sisteme de racire independente pentru frigider si congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închedere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizorire și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;; | 150 000 |
| 5. | Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1 | 1 | Frigider: Volumul = 300-340L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe poliţe; Congelator: Volumul= 130L-140L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 poliţe sau mai multe; două sisteme de racire independente pentru frigider si congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închedere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic de date cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizorire și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C; | 160 000 |
| 6. | Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1 | 1 | Frigider: Volumul = 300-340L, dezgheţarea automată; temperatura reglabilă=(+2)-(+14)°C; 3 sau mai multe poliţe; Congelator: Volumul= 130L-140L; temperatura reglabilă (-20)-(-30) °C ; 1 poliţe sau mai multe; două sisteme de racire independente pentru frigider si congelator; Tehnologia de răcire forțată de aer Alimentare 220-230(V) Reglarea temperaturii: microprocessor Înregistrator de date : cu afisaj digital Display electronic; Orificii pentru instalarea loggerului (pentru congelator și camera frigorifică) Port RS485 sau echivalent. Port USB pentru actualizare software și descărcare de date, cu stick. Stickul cu memorie suficientă pentru stocarea datelor timp de min. 1 an. Două porturi de acces pentru introducerea sondelor exterioare Lumina interioară; Închedere cu cheie; Pachet de documente a echipamentului de la producător, disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). Perioada de garanție: min. 24 luni de la punerea în funcțiune. Accesoriu în plus: Logger electronic etalonat cu 2 sonde (înregistrator de date WiFI cu program de Software validat, SAVERIS, sau echivalent compatibil cu softul SAVERIS (cu prezentarea certificatului/declarației de la producător privind compatibilitatea), instalare și operare ușoară, pentru a putea fi emise rapoarte de monitorizorire și stocare a datelor de temperatură) o sondă în frigider cu cu certificat de etalonare +2°C; +5°C, +8°C; o sondă în congelator cu certificat de etalonare -20°C;; | 160 000 |